安全工程师考试安全生产事故案例分析经典习题(5)

总分：100分  及格：60分   考试时间：120分

案例一：根据场景，回答问题

(1)根据以下材料，回答{TSE}题。　　某年某月某日，某电化厂液氯工段发生液氯钢瓶爆炸：使该工段4141T12厂房全部摧毁，相邻的冷冻厂厂房部分倒塌，两个厂房内设备、管线全部损毁，并造成附近办公楼及厂区周围280余间民房不同程度的损坏。液氯工段当班的8名工人当场死亡。更为严重的是，由于电化厂设在市区，与周围居民区距离较近。爆炸后扩散的10．2t氯气波及7．53km<SUP>2</SUP>，事故共导致779人氯气中毒，59人死亡。直接经济损失达63万元。　　事故调查确认：　　(1)最初爆炸的1只液氯钢瓶是由某药物化工厂(以下简称“药化厂”，该厂液化石蜡工段以液化石蜡和液氯为原料生产氯化石蜡)送到电化厂来充装液氯的。由于药化厂在生产设备与液氯钢瓶连接管路上没有安装逆止阀、缓冲罐或其他防倒灌装置，致使氯化石蜡倒灌人液氯钢瓶中。(2)电化厂液氯工段工人违章操作，在充装液氯前没有对欲充装的钢瓶检查和清理，就进行液氯充装。充装时，钢瓶内的氯化石蜡和液氯发生化学反应，温度、压力升高，致使钢瓶发生粉碎性爆炸，并导致一连串钢瓶爆炸。{TS}下列选项中，不属于特种设备的是_______。

A. 电梯

B. 气瓶

C. 冲床

D. 大型游乐设施

(2)气瓶充装后应有专人逐只进行安全检查。在下列检查内容中，叙述错误的是_______。

A. 瓶阀及其与瓶口连接的密封是否良好

B. 充装量是否在规定范围内

C. 瓶体温度是否有异常升高迹象

D. 瓶体是否清洁

(3)下列选项中，属于气瓶安全附件的是_______。

A. 色环

B. 爆破片

C. 瓶帽

D. 减压阀

(4)气瓶在充装前必须进行检查。在检查中，发现_______等情况时，禁止充装。

A. 瓶内混有可能与所装气体产生化学反应的物质

B. 气瓶外皮有污垢

C. 易燃液化气体中的氧含量达到或者超过规定值

D. 气瓶存在严重缺陷

(5)根据下列材料，回答{TSE}题。　　某年某月某日，某化工厂聚氯乙烯车间聚合工段因氯乙烯单体外泄，发生空间爆炸。死亡12人，重伤2人，轻伤3人。　　现场勘查发现：3＃聚合釜2个冷却水阀门均处于关闭状态(据了解，该车间有这类“习惯性”操作)。虽然当时3＃釜已经反应了8h，处于聚合反应的中后期(该厂聚合反应一般为11h左右)但反应还是处于较激烈阶段，关闭冷却水阀门必然使大量反应热不能及时导出，造成釜内超温超压，由于聚合釜人孔垫未按照设计图纸的要求选用，所以人孔垫被冲开，使大量氯乙烯单体外泄，引发爆炸。同时发现聚合釜防爆片下的阀门全部关死。{TS}下列选项中，不属于压力容器的安全泄压装置的是_______。

A. 安全阀

B. 温度计

C. 防爆片

D. 易熔塞

(6)下列选项中，不属于事故间接原因的是_______。

A. 压力容器泄压装置下的阀门关死

B. 安全制度不健全

C. 压力容器泄压装置设计不符合规范要求

D. 没有按照法律规定要求，配备安全管理人员

(7)下列选项中，引发此次爆炸可能的点火源是_______。

A. 大量氯乙烯单体外泄产生的静电

B. 现场有人违章吸烟的明火

C. 现场使用的排风扇

D. 现场有人违章电焊动火

(8)下列选项中，属于此次事故直接原因的是_______。

A. 操作工违章操作_______关闭冷却水阀门

B. 工人上岗前没有进行安全培训

C. 聚合釜没有按照规定进行检验

D. 聚合釜防爆片下的阀门全部关死

(9)根据以下材料，回答{TSE}题。　　2001年X月×日，某矿在二水平大巷打炮眼的炮工王某听到210下山附近有响声，3时30分又发出轰轰响声，随后有一股较大的风吹出，电灯熄灭，巷道有些晃动。炮工打电话到三水平叫信号工通知矿工撤退，但无人接电话，之后他就撤到地面。地面当班领导接到通知后未予以重视，没有采取任何措施。此时井下已停电，北面二水平、三水平塌方的响声不断，无法进入工作面。凌晨5时，矿方清点人员时发现，当班96名矿工中位于三水平北翼工作面的29名矿工被困，生死不明，矿方随即向合浦县有关部门作了汇报，并向钦州矿务局求援。合浦县政府有关人员和钦州矿务局救护队很快赶到现场。经过17天全力抢救，终因井下情况复杂，土质松散，塌方面积大，施救困难，未能救出被困人员。鉴于被困人员已无生还希望的实际情况，停止了抢救工作。从1999年9月至2001年4月，该矿已发生过四次顶板冒落事故，造成5人死亡。事故发生后，当地有关部门也进行了调查处理，但防范措施没有真正落实到位，以致又发生了这起重大事故。{TS}这是一起重大_______事故。

A. 责任

B. 非责任

C. 人为

D. 偶然

(10)事故过程说明，该矿_______。

A. 严重违反矿山安全规程

B. 安全管理不到位

C. 企业忽视安全生产

D. 炮工无证上岗

(11)如果你是事故组调查成员，到现场以后首先应该_______。

A. 对矿长进行责任追查

B. 询访炮工

C. 询访地面当班领导

D. 询访合浦县有关部门接警情况

(12)如果该矿有事故应急预案，其中应包含_______。

A. 装备及通讯网络和联络方式

B. 通讯线路检修制度

C. 事故预防措施

D. 通告程序和报警系统

(13)根据以下材料，回答{TSE}问题。　　某化工有限公司化工分厂磺酸车间1号离心机设备老化，腐蚀严重。1995年3月4日下午在运行过程中解体，造成3人死亡的重大事故。1995年3月3日上午8时，1号离心机调速电机控制器内保险丝烧断，经电工曹某(经培训取证)检查发现主要是调速电机上测速器受潮，渗水引起短路所致。后经拆出由电工曹某在电炉烘干一天。3月4日上午于某(车间副主任)指派电工史某(经培训取证)去安装测试，使用万用表12×1K测量绝缘程度，指针不动，认为可装。装好后空试电机时发现调速电机不转，控制器失灵，随即便换上一只新控制器，经快慢反复调试正常后交给班长徐某试机，转速额定50～100转/分，于上午10时左右开始投料生产，由操作工陈某、徐某一组投料四次，出成品约400k9左右，未发生异常现象，在第五次投料完毕后，即下午2点20分左右，离心机突然解体，外套和机座、机脚向西南方向飞出，离心机内衬向东北方向飞出，将当班正在操作的陈某、徐某二人均砸伤，并把距离离心机4m的吸收工徐某砸伤。事故发生后，车间人员立即向厂部汇报，全厂全力救护伤者并及时送往县人民医院抢救。徐某于当日下午4点抢救无效死亡，吸收工徐某经县人民医院紧急包扎后在送往南京的途中死亡。陈某于3月5日上午6点在南京第一人民医院全力抢救无效死亡。这起事故造成的经济损失达10．415万元。{TS}根据上述情况分析，事故的直接原因是_______。

A. 操作错误

B. 工人无证上岗

C. 设备老化，腐蚀严重

D. 违章指挥

(14)按《企业职工伤亡事故分类标准》，这起事故应属于_______。

A. 重物坠落

B. 机械伤害

C. 机械事故

D. 其他爆炸

(15)事故现场勘验的顺序包括_______。

A. 物证分析

B. 整体巡视

C. 局部观察

D. 个体勘验

(16)事故现场勘查时，应收集_______。

A. 破损部件

B. 碎片

C. 残留物

D. 安全管理文件

案例二：根据场景，回答问题

(1)根据以下材料，回答{TSE}题。

(2)根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009)的规定，指出该车间存在的危险和有害因素。

(3)根据《企业职工伤亡事故分类标准》，指出该车间可能发生的事故类别并说明依据。

(4)针对该企业现状，提出防范生产安全事故的建议。

(5)根据以下材料，回答{TSE}题。

(6)为什么气瓶除了应当符合压力容器的一般安全要求外，还需要有一些专门的安全规定和要求?

(7)根据以下材料，回答{TSE}题。

(8)根据《安全生产许可证条例》规定，国家对哪几类企业实行安全生产许可制度?

答案和解析

案例一：根据场景，回答问题

(1) :C

(2) :D

(3) :B, C

(4) :A, C, D

(5) :B

(6) :A

(7) :A, B, D

(8) :A, D

(9) :A

(10) :A, B, C

(11) :B, C, D

(12) :A, C, D

(13) :C

(14) :B

(15) :B, C, D

(16) :A, B, C

案例二：根据场景，回答问题

(1) :

(1)现场检查权；

(2)当场处理权；

(3)紧急处置权。

(2) :

(1)设备设施缺陷：熔化池炉老化，炉顶部损坏，两侧耐火砖变形，炉顶离房顶钢梁1．7m(太近)；

(2)防护缺陷：熔化池炉距煤气调压站、重油罐距离太近；

(3)粉尘(石英砂或二氧化硅)；

(4)高温(或热辐射)；

(5)有毒有害化学品(纯碱或氢氧化钠、三氧化二砷)；

(6)易燃易爆性物质(重油和煤气)。

(3) :

(1)坍塌：炉火烘烤房梁，引发厂房坍塌；玻璃熔化池炉耐火砖变形，熔化池炉倒塌。

(2)火灾：现场使用煤气和重油。

(3)其他爆炸：现场使用煤气。

(4)机械伤害：现场使用成型机等设备。

(5)灼烫：玻璃熔液达1300～1700<SUP>o</SUP>C高温。

(6)高处坠落：炉高6m，顶部侧面有加料作业。

(7)物体打击：炉高6m，顶部侧面有加料作业。

(8)中毒和窒息：现场使用煤气，可能发生泄漏。

(9)触电：现场使用电气设备，如照明等。(4) :

(1)落实安全生产责任制。

(2)完善现场安全生产规章制度(或完善现场操作规程)。

(3)加强员工培训，提高对危险有害因素的辨识能力。

(4)完善应急救援预案，加强演练。

(5)配备和正确使用劳动防护用品。

(6)维修玻璃熔化池炉，使其处于完好状态。

(7)迁移重油罐。

(8)现场安装煤气泄漏监测报警装置。

(9)在房顶钢梁下加隔热保护。

(5) :

(1)有能够确保充装安令和充装质量的管理体系、安全管理制度和应急处理措施；

(2)有按照有关规定接受专业培训并经考核合格的安全管理人员、相关的气瓶检验员、维修人员、管理人员以及负责气瓶充装安全工作的安全人员；

(3)有与气瓶充装和管理相适应的场地、设备、设施、检测手段等，并能向使用者提供符合安全技术规范的气瓶。

(6) :

气瓶是一种应用较为广泛的移动式、可重复充装的压力容器。由于经常装载易燃、易爆、有毒及腐蚀性等危险介质，压力范围遍及高压、中压、低压，因此气瓶除具有一般固定式压力容器的性质外，在充装、搬运和使用方面还有一些特殊问题，如气瓶在移动、搬。运过程中，易发生碰撞而增加瓶体爆炸的危险；气瓶经常处于贮存物的罐装和使用的交替进行中，即处于承受交变载荷状态；气瓶在使用时，一般与使用者之间无隔离或其他防护措施。所以要保证安全使用，除了要求它符合压力容器的一般要求外，还需要有一些专门的规定和要求。

(7) :

下列条件中任选6项：

(1)符合当地产业结构规划；

(2)基本建设项目经过批准；

(3)选址符合城乡规划，并与周边建筑、设施保持必要的安全距离；

(4)厂房和仓库的设计、结构和材料以及防火、防爆、防雷、防静电等安全设备符合国家有关标准和规范；

(5)生产设备、工艺符合安全标准；

(6)产品品种、规格、质量符合国家标准；

(7)有健全的安全生产责任制；

(8)有安全生产管理机构和专职安全生产管理人员；

(9)依法进行了安全评价；

(10)有事故应急救援预案、应急救援组织和人员，并配备必要的应急救援器材、设备。(8) :

(1)矿山企业；

(2)建筑施工企业；

(3)危险化学品生产企业；

(4)烟花爆竹生产企业；

(5)民用爆破器材生产企业。