安全工程师考试安全生产事故案例分析经典习题(4)

总分：100分  及格：60分   考试时间：120分

案例一：根据场景，回答问题

(1)根据下列材料，回答{TSE}题。　　某日，某化工厂储运处盐库发生一起重大触电伤亡责任事故，6人触电，箕中3人死亡、3人经抢救脱险。当天上午，化工厂储运处盐库10人准备上盐，但是10m长的皮带运输机所处位置不利上盐，工作人员在组长冯某的指挥下将该机由西北向东移动。稍停后，感到还不合适，仍需向东调整。当再次调整时，因设备上操作电源箱里三相电源的中相发生单相接地，致使设备外壳带电，导致这起事故发生。　　事后分析，皮带输送机额定电压为380V，应该用四芯电缆，而安装该机时，却使用三芯电缆。电源线在操作箱(铁制)的入口处简单地用缝盐包的麻绳缠绕，并且很松动。操作箱内原为三个15A螺旋保险，后因多次更换保险，除后边一相仍为螺旋保险外，左边、中间二相用保险丝上下缠绕钩连。中间相保险座应用两个螺丝固定牢，实际只有一个，未固定牢致使在移动皮带机过程中，电源线松动，牵动了操作箱内螺旋保险底座向左滑动，造成了中间一相电源线头与保险丝和操作箱铁底板接触，使整个设备带电。这些工作人员为临时工，经过私人介绍，仓库同意到盐库干活，没有按规定签订用工合同。{TS}人触电后能自行摆脱带电体的最大电流称为________。

A. 感知电流

B. 摆脱电流

C. 致命电流

D. 室颤电流

(2)在TN系统中，设备的金属外壳必须进行________。

A. 保护接零

B. 保护接地

C. 重复接地

D. 保护接零和接地

(3)按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径，电击可分为________。

A. 单相电击

B. 两相电击

C. 跨步电压电击

D. 直接电击

(4)属于基本安全用具的是________。

A. 绝缘手套

B. 绝缘靴

C. 绝缘杆

D. 绝缘夹钳

(5)漏电保护器是防止直接接触电击和间接接触电击的重要措施，应该安装漏电保护器的是________。

A. 所有移动式电气设备和手持电动工具

B. 安装在潮湿或强腐蚀场所的电气设备

C. 临时性电气设备

D. 触电危险性较大的设备插座

(6)根据下列材料，回答{TSE}题。　　2007年7月1513，某亚麻厂正在生产的梳麻车间、前纺车间和准备车间的联合厂房突然发生亚麻粉尘爆炸起火。一瞬间，停电停水，当班的477名职工大部分被围困在火海之中。经及时抢救，多数职工脱离了危险区。　　该厂的除尘系统采用布袋除尘，金属管道输送亚麻粉尘。事故导致整个除尘系统遭受严重破坏，部分厂房倒塌，地沟盖板和原麻地下库被炸开，车间内的大部分机器和电气设备损坏，企业停产。事故造成死亡35人、重伤5人、轻伤12人，直接经济损失800多万元。{TS}按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该起事故属于________。

A. 特别重大事故

B. 重大事故

C. 较大事故

D. 一般事故

(7)按照《企业职工伤亡事故分类标准》，该起事故类别属于________。

A. 瓦斯爆炸

B. 火药爆炸

C. 其他爆炸

D. 容器爆炸

(8)该起事故中爆炸起火的粉尘属于________。

A. 无机粉尘

B. 有机粉尘

C. 金属粉尘

D. 混合粉尘

(9)按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，因该起事故对企业的罚款额度为________。

A. 10万元以上20万元以下

B. 20万元以上50万元以下

C. 50万元以上200万元以下

D. 200万元以上500万元以下

(10)该起爆炸事故的起始原因可能有________。

A. 粉尘浓度超标

B. 布袋除尘器产生静电

C. 厂房内作业人员和设备太多

D. 金属管道输送粉尘过程中产生火花

E. 车间连体面积过大

(11)预防粉尘爆炸的安全技术措施有________。

A. 降低粉尘浓度

B. 穿防静电工作服

C. 生产装置接地

D. 严格执行规章制度

E. 采用防爆厂房

(12)下列关于亚麻粉尘的爆炸危害和后果的说法，正确的有________。

A. 粉尘浓度越大，爆炸威力越大

B. 粉尘分散度越小，爆炸威力越大

C. 爆炸能量与粉尘活性有关

D. 爆炸能量与粉尘粒度无关

E. 爆炸产生的后果与厂房结构有关

(13)该起事故调查报告的内容应包括________。

A. 事故发生单位概况，事故发生经过及救援情况

B. 事故发生的原因和事故性质

C. 恢复生产的要求

D. 事故责任的认定，对事故责任者的处理建议及事故防范措施

E. 事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(14)根据以下材料，回答{TSE}题。　　某钢瓶检验站位于某锻压有限公司内，全站共14名工人，主要任务是对回收的液化气罐进行检验和处理。作业程序是抽于罐内残液，对锈蚀程度进行检测，合格的进行除锈、抛光、喷漆。1月3日下午厂区突然传来“轰轰”两声巨响，很快钢瓶检验站厂房浓烟冲天，一片火光。正在上班的几名工人成了火球，“嗷嗷”叫着冲出厂区。他们或在地上打滚，或跳进厂区内水池，其景惨不忍睹。在车间工作的8名作业工人烧伤，其中2人伤势严重，其余工作人员全都受了伤。经分析，认定这起爆炸事故是由于储气罐气体泄漏，被作业的电火花引燃所致。{TS}参照《企业职工伤亡事故分类标准》，综合考虑起因物、引起事故的先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等，事故类别共分为________种。

A. 10

B. 7

C. 16

D. 20

(15)该事故的发生，从事故致因理论来考虑是因为存在危险有害因素。针对该案例，产生危险有害因素的根本原因是________。

A. 能量、有害物质

B. 管理缺陷

C. 人员失误

D. 环境因素

(16)参照《企业职工伤亡事故分类标准》，综合考虑起因物、引起事故的先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等，该事故类别为爆炸事故。该标准把爆炸事故的类别分为________。

A. 火药爆炸

B. 瓦斯爆炸

C. 锅炉爆炸

D. 容器爆炸

E. 其他爆炸

F. 火灾爆炸

案例二：根据场景，回答问题

(1)根据以下材料，回答{TSE}题。

(2)清分析这起事故的原因。

(3)写出有关责任人的错误事实。

(4)请根据这起事故的特点，提出整改措施。

(5)根据以下材料，回答{TSE}题。

(6)按照新修订的《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品专用仓库，应当符合哪些要求?

(7)根据以下材料，回答{TSE}题。

(8)为防止装车台发生火灾爆炸事故，应采取什么安全对策措施?

答案和解析

案例一：根据场景，回答问题

(1) :B

(2) :A

(3) :A, B, C

(4) :C, D

(5) :B, C, D

(6) :A

(7) :C

(8) :B

(9) :D

(10) :A, B, D

(11) :A, B, C, E

(12) :A, B, C, E

(13) :A, B, D, E

(14) :D

(15) :A

(16) :A, B, C, D, E

案例二：根据场景，回答问题

(1) :

重大责任事故厂领导及工作人员无视法规：

(1)违章用卷扬机和手推车运送黑火药等易燃易爆物品；

(2)在卷扬机发生故障时仍不检修、不停业，违规操作；

(3)卷扬机操作员无证操作特种机械设备，这些都构成责任事故。

(2) :

事故原因

(1)工厂未进行整改措施，忽视安全管理。

(2)卷扬机操作员未经培训上岗。

(3)违章指挥、违章作业，用卷扬机运送黑火药。

(4)使用自制卷扬机时，未经有关部门检验鉴定合格。

(5)现场管理(作业)混乱。

(6)相关部门监督整改监督不力。

(7)卷扬机提升过卷，吊篮下滑，钢绳崩断，黑火药撞击地面产生爆炸。(3) :

错误事实

法人A：玩忽职守，对下令整改的设备没有进行改换，对工人违章操作卷扬机熟视无睹，严重渎职、失职。

安全责任人B：对违章操作卷扬机的行为不予制止，盲目遵从C厂长的违章指挥，不予制止。

副厂长C：违章指挥。卷扬机操作人D：无证操作(违章作业)。

(4) :

整改措施：

加强安全生产管理，落实安全生产责任制，加强从业人员的教育培训，杜绝违章指挥，违章作业，有关部门要加大监管力度，采取针对性的技术防范措施，加大安全投入。(5) :

(1)《安全生产法》；(2)《消防法》； (3)《危险化学品安全管理条例》。(6) :

危险化学品专用仓库应当符合国家标准、行业标准的要求，并设置明显的标志。储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的专用仓库，应当按照国家有关规定设置相应的技术防范设施。

储存危险化学品的单位应当对其危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验。

(7) :

按照2011年新修订的《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品生产、储存、使用、经营和运输的安全管理，适用本条例。废弃危险化学品的处置，依照有关环境保护的法律、行政法规和国家有关规定执行。(8) :

防止装车台发生火灾爆炸事故，可采取以下措施：

(1)在装车台处按要求设置可燃气体浓度检测器；

(2)汽车槽车装车台的胶管接头应采用与汽车槽车配套的快装接头，该接头与胶管之间应设置阀门；

(3)汽车槽车装车台应设置静电接地栓，装卸前槽车应进行静电接地连接；

(4)对槽车的装卸油量进行严格控制，避免超载；在装卸过程中，应控制装卸车流速不大于4．5m/s；

(5)液化气罐车进入厂区必须戴阻火帽；

(6)装车台附近按照规范配置消防器材；

(7)严格执行禁火制度；

(8)操作工人持证上岗，严格执行操作规程；

(9)制定事故应急救援预案，并组织演练。