安全工程师考试安全生产事故案例分析经典习题(8)

总分：100分  及格：60分   考试时间：120分

案例一：根据场景，回答问题

(1)根据下列材料，回答{TSE}题。

(2)某天，有一辆运输车向仓库内运送来20桶甲苯，在下列操作过程中，_______是不允许的。

A. 使用铜制工具进行装卸，避免撞击火花

B. 装卸人员穿防静电工作服，避免引起静电火花

C. 装卸时轻搬轻放，防止摩擦和撞击

D. 在库房内开桶检查，避免外界热源或火源影响

(3)该公司危险化学品的存储方式有问题，建议采用的存储方式是_______。

A. 一个库存苯、甲苯，一个库存硫磺、黄磷，一个库存氧气、氮气、氩气

B. 一个库存苯，一个库存甲苯、硫磺、黄磷，一个库存氧气、氮气、氩气

C. 一个库存苯、甲苯，一个库存硫磺、黄磷、氮气、氩气，一个库存氧气

D. 一个库存苯、甲苯、硫磺，一个库存黄磷，一个库存氧气、氮气、氩气

(4)在储存甲苯的库房内，由于包装破损，甲苯发生泄漏，可能发生的事故类型有_______。

A. 火灾

B. 爆炸

C. 中毒

D. 窒息

(5)根据《常用化学危险品储存通则》(GB15603-1995)，危险化学品的储存方式有_______。

A. 隔离储存

B. 隔开储存

C. 分离储存

D. 分开储存

(6)根据《危险货物运输包装类别划分方法》(GB/T15098-2008)，_______必须使用Ⅱ类包装。

A. 苯

B. 甲苯

C. 硫磺

D. 黄磷

(7)根据下列材料，回答{TSE}题。　　1995年5月18日下午3点左右，某化工厂在生产对硝基苯甲酸过程中发生爆燃火灾事故，当场烧死2人，重伤5人，数H后又有2名伤员因抢救无效死亡。化工厂主营甲硫醇钠，兼营织布、拉绒。1994年2月，该厂甲硫醇钠停产，同年5月份开始改造，转产对硝基苯甲酸，并于1994年11月至1995年1月期间生产对硝基苯甲酸。1995年2月21日，该厂与北京世桥新技术发展公司签订了租赁经营合同，明确自1995年3月1日起至2000年2月28日由北京世桥新技术发展公司租赁经营江阴市松桥化工厂。1995年3月北京世桥新技术发展公司派出总经理颜某全面负责松桥化工厂的生产、经营、管理，并对生产工艺作了部分改造，重新招用操作工人，1995年4月下旬开始投产。5月15日起正式投产。事故发生前，全厂职工32名，其中生产车间操作工人均为1995年4月后新进厂的外来劳动力。　　5月18日下午2点，当班生产副厂长王某组织8名工人接班工作，接班后氧化釜继续通氧氧化，当时釜内工作压力0．75MPA，温度160<SUP>o</SUP>C。不久工人发现氧化釜搅拌器传动轴密封填料处发生泄漏，当班长文某在观察泄漏情况时，泄漏出的物料溅到了眼睛，文某就离开现场去冲洗眼睛。之后工人刘某、李某在副厂长王某的指派下，用扳手直接去紧搅拌轴密封填料的压盖螺栓来处理泄漏问题，当工人刘某、李某对螺母上紧了几圈后，物料继续泄漏，且螺栓已跟着转动，无法旋紧，经副厂长王某同意，工人刘某将手中的2只扳手交给在现场的工人陈某，自己去修理间取管钳，当刘某离开操作平台约45s左右，在走到修理间前时，操作平台上发生爆燃，接着整个生产车间起火。当班工人除文某、刘某离开生产车间之外，其余7人全部陷入火中，副厂长王某、工人李某当场烧死，陈某、星某在医院抢救过程中死亡，3人重伤。{TS}这起事故中，可以肯定泄漏物_______。

A. 产生了射流

B. 与空气形成爆炸性混合气体

C. 与压盖螺栓摩擦产生了静电

D. 与空气混合后发生激烈氧化而燃烧

(8)这起事故中，可以肯定工人陈某用扳手压盖螺栓时，_______。

A. 产生了静电

B. 拧错了方向

C. 速度太快

D. 产生了火花

(9)从本案例可以看出，操作工人_______。

A. 没有劳动保护

B. 不懂得安全操作规程

C. 根本不认识化工生产的危险特点

D. 不知道本企业生产的操作要求，尤其对如何处理生产中出现的异常情况更是不懂

(10)这起事故中，生产副厂长王某_______。

A. 应负有直接责任

B. 违章指挥

C. 处理不当

D. 没有责任

(11)根据下列材料，回答{TSE}题。　　 ×年5月21日17时35分，某化工企业发生一起重大火灾事故，火灾烧毁了部分电缆和仪表线路，造成企业生产中断一天多，所幸没有人员伤亡。　　 5月21日为周末，白天三班人员接班后，企业5机运行，合成氨、尿素系统均运转正常。交接班时，合成车间二班班长对三班工长交班：工艺、设备都正常，只是外委施工单位白天要加班，做直径为800mm氨合成塔并网前的配管工作，如要动火，要办理动火手续，并同时要监护好。　　 5月21日16时30分，外委施工人员要在2号循环机北侧处动火割二楼蓖子板，以便800mm合成塔与循环机配管。当班班长让本班分析工取样分析，确定合格后，拉来胶皮管通上蒸汽，并同时提来灭火器。准备工作做好之后，外委施工人员动火割金属网状篦子板。按要求需割开5个孔，前4个孔顺利割开，割至第5个孔时，监护人即当班班长发现下面循环机出口三通法兰处有火苗，忙令停止动火，2人分别用蒸汽和灭火器灭火。但灭火无效，火势越来越大，火苗上窜约有1m高。凭经验，当班班长迅速作循环机停机处理，但火势仍无法控制，上窜的火苗烘烤旁边的管道，致使又出现2处法兰冒火现象。喷出的火焰将厂房内的电缆引燃，厂房二楼浓烟弥漫。　　 当班人员迅速作全厂紧急停车处理，并通知调度及有关领导。厂调度迅速报了火警。在消防官兵的配合下，大火于18时30分被扑灭。{TS}《安全生产法》第二十四条规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的_______，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

A. 生活设施

B. 福利设施

C. 安全设施

D. 环保设施

(12)依据新修订的《危险化学品安全管理条例》，生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每_______年进行一次安全评价，提出安全评价报告。

A. 半

B. 1

C. 2

D. 3

(13)如果该厂生产装置为新建项目，在开工试运行后进行安全验收评价，应依据的技术文件是该项目的_______。

A. 可行性研究报告

B. 该项目的立项批复建议书

C. 施工图设计

D. 设计说明书及试运行资料

(14)该厂生产装置为一合成氨装置，合成氨罐区储罐采用球形储罐，在评价过程中从危险物质危害性分析，罐区_______为可能发生的事故类型。

A. 火灾爆炸

B. 中毒窒息

C. 化学性灼伤

D. 物理爆炸

E. 高处坠落

(15)下列危险性中，危险物料可能导致的危险是_______。

A. 急性中毒

B. 火灾

C. 爆炸

D. 化学性灼伤

E. 设备故障

F. 噪声

案例二：根据场景，回答问题

(1)根据下列材料，回答下列问题。

(2)根据下列材料，回答{TSE}题。

(3)根据上述材料，分析这是一起什么性质事故?

(4)根据材料回答{TSE}题。

(5)对于低压触电事故和高压触电事故，可采用哪些方法使触电者脱离电源?

(6)根据以下材料，回答{TSE}题。

(7)梨林花炮有限公司花炮库房的现实危险性是由什么确定的?

(8)根据以下材料，回答下列问题。

答案和解析

案例一：根据场景，回答问题

(1) :D

(2) :D

(3) :D

(4) :A, B, C

(5) :A, B, C

(6) :A, B

(7) :B

(8) :D

(9) :B, C, D

(10) :A, B, C

(11) :C

(12) :D

(13) :D

(14) :A, B, D

(15) :A, B, C, D

案例二：根据场景，回答问题

(1) :

(1)安全生产监督管理部门应按照有关法律、法规，对施工现场的安全生产情况进行有效监督检查。

(2)按照有关规定要求，加强安全管理，包括建立健全安全生产责任制及其他必要的安全规章制度、安全操作规程等，并教育、督促所有从业人员严格执行。

(3)应当对有缺陷的生产设施进行整改，消除这一事故隐患。

(4)按照有关规定要求，加强主要负责人、特种作业人员及所有从业人员的安全教育

(5)同时增加补充：加大安全投入；为员工配备劳动防护用品；建立企业应急预案；提高员工的安全意识，避免违章操作。

(6)为员工提供瓦斯浓度检测仪器，定期检测瓦斯超标情况；对瓦斯监控系统的传感器进行维修(对安全装置进行定期的维护保养，《安全生产法》有相关要求)。

(2) :

(1)企业对危险化学品缺乏应有的了解和认识。该企业的领导、各级干部和职工对生产中所使用的危险化学品的成分、物理化学特性和危险性都缺乏应有的了解和认识。无知和经济利益的驱动是导致盲目蛮干、造成事故发生的一个重要原因。

(2)工艺设备不符合安全要求。该企业的涂层生产经涂层、刮料、烘干、卷料等工艺过程，其涂层所用原料含有大量可燃液体，并在烘干过程中蒸发为可燃气体，该生产属于易燃易爆危险作业，因此从工艺设计、设备装置到运行管理都必须符合其危险性特点的安全生产要求。

(3)企业管理比较混乱。作为大量使用危险化学品的企业，对危险化学品的采购、保管、领用等没有严格的规定。所购买的化学原料无危险标志、无安全标签、无安全技术说明书；企业对危险化学品管理没有严格的检验入库、领用等制度，没有对职工进行必要的危险化学品的危害、防护、应急等知识的教育。

(4)生产现场较为混乱。大量成品、半成品放置在生产车间内，厂区内危险化学品乱堆乱放情况严重。

(5)安全管理制度不健全。作为危险化学品使用单位没有制订严格的安全操作规程，没有建立各级安全防火责任制，没有对职工进行三级安全教育。

(3) :

该事故是一起由于生产设备缺乏有效的安全装置、严重违章而造成的责任事故。(4) :

(1)临时工在移动设备时，未切断操作箱上的进线电源。

(2)移动式皮带机未按规定安装接地或接零，也未安装漏电保护器。

(3)对临时工管理混乱。入厂的临时工，没有按规定签订用工合同，没有进行上岗前各种安全教育。

(5) :

对于低压触电事故，可采用以下方法使触电者脱离电源：

(1)如果触电地点附近有电源开关或电源插销，可立即拉开开关或拔出插销，断开电源。但应注意到拉线开关和平开关只能控制一根线，有可能切断零线而没有断开电源。

(2)如果触电地点附近没有电源开关或电源插销，可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线，断开电源，或用干木板等绝缘物插到触电者身下，以隔断电流。

(3)当电线搭落在触电者身上或被压在身下时，可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物作为工具，拉开触电者或拉开电线，使触电者脱离电源。

(4)如果触电者的衣服是干燥的，又没有紧缠在身上，可以用一只手抓住他的衣服，拉离电源。但因触电者的身体是带电的，其鞋的绝缘也可能遭到破坏。救护人员不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋。对于高压触电事故，可采用下列方法使触电者脱离电源：

(1)立即通知有关部门断电。

(2)带上绝缘手套，穿上绝缘靴，用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关。

(3)抛掷裸金属线使线路短路接地，迫使保护装嚣动作，断开电源。注意抛掷金属线之前，先将金属线的一端可靠接地，然后抛掷另一端；注意抛掷的一端不可触及触电者和其他人。

(6) :

花炮应为爆炸性物质。

(7) :

库房的现实危险性由库房同有危险性、危险性抵消因子决定。

(8) :

(1)禁止使用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车以及叉车等非专用车辆运输易燃、易爆液化气等危险化学品；

(2)运输易燃、易爆物品的车辆，其排气管应装阻火器；

(3)车厢应有防止摩擦打火的措施；

(4)槽、罐应具有足够的强度和齐全的安全设施及附件：

(5)运输车辆应有防止电火花和导除静电设施；

(6)根据危险化学品特性在车辆上配备相应的安全防护器材、消防器材等；

(7)运输车辆应按规定设置危险物品标志；

(8)车辆的技术状况必须处于良好状态。