2013年安全工程师《安全生产技术》实战模拟试题(4)

总分：100分  及格：60分   考试时间：150分

必做部分 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

(1) 烟火药组分中的(         )主要起增强制品机械强度、减缓药剂燃速、降低药剂敏感度和改善药剂物理化学安定性等作用。

A. 氧化剂

B. 可燃剂

C. 胶粘剂

D. 功能添加剂

(2) 机车装设行车安全等设备的规定，客运机车还应加装(         )。

A. 列车运行监控记录装置

B. 空气制动装置

C. 轴温报警装置

D. 空气弹簧装置

(3) Ⅱ类设备的绝缘电阻在直流电压为500V的条件下测试，其包括的内容中不正确的是(         )。

A. 工作绝缘的绝缘电阻不得低于2MΩ

B. 保护绝缘的绝缘电阻不得低于5MΩ

C. 加强绝缘的绝缘电阻不得低于7MΩ

D. 双重绝缘的绝缘电阻不得低于10MΩ

(4) 产品结构设计中，(         )是产品的固有性质，它属于产品固有可靠性的指标之一。

A. 维修度

B. 有效度

C. 可达度

D. 损坏度

(5) 压力容器一般应当于投用满(         )年时进行首次全面检验。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

(6) 在压力容器的工作特性中，当壳壁或元件金属的温度低于-20℃时，按(         )确定设计温度。

A. 平均温度

B. 最低温度

C. 最高温度

D. 介质温度

(7) 机械装置的(         )是指在机械运转过程中，由于各种原因引起的意外状态，包括故障状态和检修保养状态。

A. 工作状态

B. 正常工作状态

C. 非正常工作状态

D. 非工作状态

(8) 为防止炉膛和尾部烟道因再次燃烧而造成破坏，常在炉膛和烟道易爆处装设(  )。

A. 锅炉熄火保护装置

B. 锅炉自动控制装置

C. 防爆门装置

D. 联锁保护装置

(9) 下列选项中，起重机械事故的特点不包括的是(  )。

A. 事故大型化、群体化

B. 事故类型集中

C. 事故后果严重

D. 事故涉及范围广

(10) 为防止锅炉降温过快，在正常停炉的(         )h内，应紧闭炉门和烟道挡板。

A. 6～8

B. 5～7

C. 4～6

D. 2～5

(11) 已知某种天然气中甲烷60％，乙烷20％，丙烷l5％，丁烷5％，各组分相应的爆炸下限分别为5％、3．22％、2．37％和l．86％，则天然气的爆炸下限为(  )。

A. 2．37％

B. 2．75％

C. 3．22％

D. 3．67％

(12) 在高处作业，使用的脚手架要牢固可靠，并且人员要站稳。在(         )m以上的脚手架上检修作业，要使用安全带及其他保护措施。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

(13) 消防设施中，(         )的作用是加快水流流速，增大和改变水流形状。

A. 消防梯

B. 消防水枪

C. 消防水带

D. 消防车

(14)凡能引起物质电离的各种辐射称为电离辐射，下列选项中属于直接电离辐射的粒子为(         )。

A. α、β带电粒子

B. γ光子、中子

C. α带电粒子、中子

D. γ光子，α、β带电粒子，中子

(15) 连续操作的人的基本可靠度可以用时间函数(         )表示。

A. r=a1a2a3

B. r(t)=exp[-∫0 +∞l(t)dt]

C. r=1一P(n／N)

D. RH=1一blb2b3b4b5(1一r)

(16) 搁浅事故的等级按照搁浅造成的停航时间确定，停航在7d以上30d以内的搁浅事故确定为(         )。

A. 重大事故

B. 大事故

C. 一般事故

D. 险性事故

(17) 有关剩余电流动作保护装置的运行和管理的说法，错误的是(       )。

A. 雷击活动期和用电高峰期应减少试验次数

B. 剩余电流动作保护装置运行中遇有异常现象，应由专业人员进行检查处理

C. 动作特性试验项目包括测试剩余动作电流值、测试分断时间、测试极限不驱动时间

D. 严禁采用相线直接对地短路或利用动物作为试验物的方法进行试验

(18) 对油轮而言，在装卸原油或清洗油舱过程中，(         )对降低原油防爆上限温度及防止油料的爆炸起着重要作用。

A. 惰性气体系统

B. 船舶的动力装置、电力系统技术故障

C. 导航设备故障

D. 通信设备故障

(19) 在容器内检验而用电灯照明时，照明电压不应超过(         )V。

A. 12

B. 18

C. 24

D. 28

(20) 通过对机械危险的智能化设计，应使机器在整个寿命周期内发挥预定功能的特性为(         )。

A. 系统性

B. 防护性

C. 友善性

D. 整体性

(21) 《起重机械安全规程》中规定，在露天工作于轨道上运行的起重机，如门式起重机、装卸桥、塔式起重机和门座起重机，均应装设(         )。

A. 位置限制与调整装置

B. 防后倾装置

C. 防碰装置

D. 防风防爬装置

(22) 道路安全设施中，设置(         )的目的是给道路通行人员提供确切的信息，保证交通安全畅通。

A. 交通标志

B. 路面标线

C. 视线诱导标

D. 防眩设施

(23) 铁路运输事故根据事故责任判定的基本原则，大事故由(         )调查判定，并报告铁道部备案。

A. 铁路局

B. 发生事故的单位

C. 安监部门

D. 公安部门

(24) 航空公司对航空安全的主要职责不包括(         )。

A. 制订本企业的安全目标

B. 执行事故调查、分析和事故预防监督活动

C. 招募和训练人员

D. 建立适当的信息系统

(25) 海上一般采用自动操舵控制航向，其中(  )是根据定位信息测定航迹偏离程度，通过计算确定出最有效舵角与舵角执行时间，使船舶能最快、最省燃料地回到设定航线上来。

A. 航迹保持系统

B. 航向保持系统

C. 航程保持系统

D. 航道保持系统

(26) 被广泛应用于工业、农业、国防、医疗和科研等领域，属于非电离辐射，也是电磁波的是(  )。

A. 紫外线辐射

B. 微波辐射

C. 红外线

D. 激光

(27) 烟火药制造过程中的防火防爆措施中，黑火药原料的粉碎，应将(         )两种原料混合粉碎。

A. 铝粉和木炭

B. 硫黄和木炭

C. 镁粉和木炭

D. 赤磷和木炭

(28) 生产性毒物危害治理的措施中，能起到控制毒源，防止毒物扩散的具体技术装置是(         )。

A. 通风橱

B. 开口罩

C. 净化罩

D. 排气罩

(29) 电子式剩余电流动作保护装置，根据电子元器件有效工作寿命要求，工作年限一般为 (  )年。

A. 1

B. 4

C. 6

D. 9

(30) 液压系统中，可能由于超载或者油缸到达终点油路仍未切断，以及油路堵塞引起压力突然升高，造成液压系统破坏。因此系统中必须设置(         )，用于控制系统最高压力。

A. 护顶架

B. 安全阀

C. 制动器

D. 转向器

(31) 下列安全附件中，(         )的动作取决于容器壁的温度，主要用于中压、低压的小型压力容器，在盛装液化气体的钢瓶中应用更为广泛。

A. 爆破片

B. 爆破帽

C. 易熔塞

D. 安全阀

(32) 根据人机特性的比较，为了充分发挥各自的特点，人机功能合理分配的原则中，适合于 机器来做的是(         )。

A. 研究、创造、决策、指令性的工作

B. 规律性的、环境条件差的工作

C. 程序的编排、检查工作

D. 故障处理及应付不测的工作

(33) 在民用爆破器材工厂的设计中，要贯彻(         )的方针，采用技术手段，保障安全生产，防止发展爆炸和燃烧事故。

A. 预防为主，防消结合

B. 预防为主，防治结合

C. 安全第一，预防为主

D. 安全第一，防消结合

(34) 下列无损检测的方法中，(         )的特点是可以检出表面和近表面缺陷，不能用于检测内部缺陷，检测灵敏度很高，可以发现极细小的裂纹以及其他缺陷。

A. 射线检测

B. 超声波检测

C. 磁粉检测

D. 渗透检测

(35) 通风的(         )直接影响着爆炸性环境的存在和形成。

A. 可靠性

B. 安全性

C. 有效性

D. 可操作性

(36) 在低压系统中，闪电电涌侵入造成的雷害事故占总雷害事故的(         )以上。

A. 60％

B. 65％

C. 70％

D. 75％

(37) 在无法实现对危险区域进行隔离的情况下，可以使用部分(         )安全装置。

A. 自动调节

B. 可调

C. 跳闸

D. 双手控制

(38) 压力容器检验周期中，要求安全状况等级为4级的，应当监控使用，其检验周期由检验 机构确定，累计监控使用时间不得超过(         )年。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

(39) 根据资料显示，由于下坡来不及制动或制动失灵造成的平原、丘陵及山地三类道路的交通事故率为(         )。

A. 25％、8％、7％

B. 5％、6％、l7％

C. 7％、l8％、25％

D. 17％、6％、5％

(40) 粉尘是指能较长时间悬浮于空气中的固体微粒，直径大多数为(         )trm。

A. 0．1～5．0

B. 0．1～6．O

C. 0．1～9．0

D. 0．1～10．0

(41) 在承压类特种设备的保护装置中，(         )使锅炉在最安全、经济的条件下运行。

A. 锅炉熄火保护装置

B. 排污阀或放水装置

C. 锅炉自动控制装置

D. 超温报警和联锁保护装置

(42) 电导率和磁导率的变化，可利用(  )的特点来综合评价容器消除应力热处理的效果，检测材料的质量以及测量尺寸。

A. 渗透检测

B. 涡流检测

C. 磁记忆检测

D. 磁粉检测

(43) 绝缘试验中，衡量绝缘性能优劣最基本的指标是(         )。

A. 绝缘电阻

B. 线路间距

C. 配电变压器

D. 电缆线

(44) 火灾探测器中，适用于监视有易燃物质区域火灾发生的是(         )。

A. 感光式火灾探测器

B. 感烟式火灾探测器

C. 感温式火灾探测器

D. 复合式火灾探测器

(45) 下列属于第二类防雷建筑物内容的是(         )。

A. 具有1区或21区爆炸危险场所的建筑物，且电火花不易引起爆炸或不致造成破坏和人身伤亡者

B. 具有l区或21区爆炸危险场所的建筑物，因电火花而引起爆炸，会造成巨大破坏和人身伤亡者

C. 预计雷击次数大于或等于0．05次／a且小于或等于0．25次／a的住宅、办公楼等一般 性民用建筑物或一般性工业建筑物

D. 凡制造、使用或储存火炸药及其制品的危险建筑物，因电火花而引起爆炸、爆轰，会造成巨大破坏和人身伤亡

(46) 铁路运输安全影响因素中，(  )是影响运输安全的重要因素。

A. 运输系统内人员

B. 运输系统外人员

C. 运输安全技术

D. 铁路运输设备

(47) 油液分析方法中利用原子吸收光谱来分析润滑油中金属的成分和含量，进而判断零件磨损程度的方法是(         )。

A. 铁谱分析

B. 金属谱分析

C. 红外分析

D. 光谱分析

(48)	金属切削机床、锻压机械、铸造机械、木工机械等属于机械行业主要类型中的(         )。

A. 电工机械

B. 汽车

C. 机床

D. 工程机械

(49) 机车车辆无论空、重状态，均不得超出机车车辆限界，其上部高度到钢轨顶面的距离和其两侧最大宽度分别不超过(         )。

A. 4500mm．4300mm

B. 4800mm，3400mm

C. 4500mm．3400ram

D. 4800mm，4300mm

(50) 典型(厂)内机动车辆事故中，履带起重机超载，倾翻事故属于(         )。

A. 超速造成的事故

B. 无证驾驶造成的事故

C. 违章载人造成的事故

D. 违章作业造成的事故

(51) γ光子、中子等非带电粒子，先作用于物质产生高速电子，继而由这些高速电子使物质 电离，称为(         )。

A. 直接电离辐射

B. 非直接电离辐射

C. 红外线辐射

D. 紫外线辐射

(52) 主要由热元件、双金属片、控制触头等组成，且热容量较大，动作不快，只用于过载保护的低压保护电器是(         )。

A. 熔断器

B. 断路器

C. 热继电器

D. 变压器

(53) 带传动装置的防护罩可采用金属骨架的防护网，与带的距离不应小于(         )mm。

A. 20

B. 30

C. 40

D. 50

(54) 压力容器中，压力表按其结构和作用原理可分为(         )压力表。

A. 液柱式、弹性元件式、活塞式和电量式

B. 液柱式、弹性元件式、活塞式和先导式

C. 液柱式、弹性元件式、杠杆式和电量式

D. 液柱式、弹性元件式、静重式和弹簧式

(55) 灭火器由(         )等部件组成，借助驱动压力可将所充装的灭火剂喷出，达到灭火目的。

A. 简体、器头、喷嘴

B. 筒体、筒盖、喷射

C. 筒盖、器头、喷射

D. 筒盖、器头、喷嘴

(56) 兼防直接接触和间接接触电击的措施中，保证电气设备正常工作和防止触电的基本绝缘 是(         )。

A. 工作绝缘

B. 保护绝缘

C. 双重绝缘

D. 加强绝缘

(57) 直径大于或等于(         )mm的砂轮装上法兰盘后应先进行平衡调试，砂轮在经过整形修整后或在工作中发现不平衡时，应重复进行调试直到平衡。

A. 100

B. 200

C. 300

D. 400

(58) 人眼看一个目标要得到视觉印象，最短的注视时间为(         )s，这与照明的亮度有关。

A. 0．07～0．3

B. 0．07～0．17

C. 0．07～0．2

D. O．17～0．3

(59) 锅炉运行中，运行人员应不间断地通过水位表监督锅内的水位，锅炉水位应经常保持在 正常水位线处，并允许在正常水位线上下(         )mm内波动。

A. 35

B. 40

C. 45

D. 50

(60) 人体测量基准面的定位是由三个互相垂直的轴(铅垂轴，纵轴和横轴)来决定的，其中按前后方向将人体纵切为左、右两部分的所有断面称为(         )。

A. 矢状面

B. 正中矢状面

C. 冠状面

D. 水平面

二、多项选择题(共15题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

(1) 人与机器的特性包括许多内容，但就从人机系统中信息及能量的接受传递、转换过程来 讲，可以归纳为(         )等方面。

A. 信息感受

B. 信息处理

C. 信息精确度

D. 操作反应

E. 工作能力

(2)	有关金属切削机床常见危险因素的控制措施的说法，正确的有(         )。

A. 楔子、销子可突出表面

B. 尾部安装防弯装置及设料架

C. 设备可靠接地，照明采用安全电压

D. 用专用工具，带护目镜

E. 及时维修安全防护、保护装置

(3) 内部防雷装置是由（　　）等组成的。

A. 接地装置

B. 等电位连接件

C. 屏蔽导体

D. 引下线

E. 电涌保护器

(4) 全球海上遇险与安全系统是一个符合《l979年海上国际搜救公约》规定的全球性通信网络，该系统包括(         )。

A. 报警

B. 通信

C. 寻位

D. 播发海上安全信息

E. 追踪

(5) 挤伤事故是指在起重作业中，作业人员被挤压在两个物体之间，造成挤伤、压伤、击伤等 人身伤亡事故。挤伤事故主要有(         )。

A. 机体与机体间的挤伤事故

B. 吊具或吊载与地面物体间的挤伤事故

C. 升降设备的挤伤事故

D. 翻转作业中的挤伤事故

E. 从机体上滑落摔伤事故

(6) 关于防止机车车辆冲突脱轨事故的安全措施的叙述，错误的有(         )。

A. 严格执行行车作业的标准化，认真落实非正常行车安全措施

B. 车站对作业区段的道岔要落实锁闭，防止电力机车错误进入停电检修作业区

C. 车辆人厂、段修转向架除锈后进行翻转分解探伤，重点检查

D. 加强制动梁端轴分解探伤检查等安全措施

E. 提高安全意识和自我保护意识，确保作业人员班前充分休息

(7) 烟花爆竹药剂感度的影响因素包括（　　）。

A. 湿度

B. 密度

C. 化学反应

D. 杂质

E. 结晶粒子的大小

(8) 机电类特种设备是指必须由电力牵引或驱动的设备，主要包括(         )。

A. 锅炉

B. 压力容器

C. 电梯

D. 客运索道

E. 大型游乐设施

(9) 锅炉结渣，指灰渣在高温下粘结于受热面、炉墙、炉排之上并越积越多的现象。锅炉产 生结渣的原因主要是(         )。

A. 煤的灰渣熔点低

B. 煤粉清理不及时

C. 燃烧设备设计不合理

D. 燃油雾化不良

E. 运行操作不当

(10) 厂区主干道是指汽车通行的道路，是保证(         )的主要通道。

A. 救灾

B. 人员流动以及消防灭火

C. 厂内车辆行驶

D. 工件而设置

E. 安全运送材料

(11) 利用超声波可以对所有固体材料进行探伤和检测，与声波相比，超声波具有(         )等特点。

A. 方向性好

B. 波长短

C. 在高密度固体中损失小

D. 在不同密度介质的界面上反射差异大

E. 在相同密度介质的界面上反射大

(12)	带传动装置的防护罩可采用金属骨架的防护网，与带的距离不应小于50mm，设计应合理，其在下列（　　）等情况下，即使在2m以上，也应加以防护。

A. 带轮中心距之间的距离在3m以上

B. 带轮中心距之间的距离在2m以上

C. 带宽度在15Cm以上

D. 带宽度在10Cm以上

E. 带回转的速度在9m／min以上

(13) 车间生产设备分为大、中、小型三类，下列关于大、中、小型设备间距和操作空间要求的叙述，正确的有(         )。

A. 高于2m的运输线应有牢固的防护罩，网格大小应能防止所输送物件坠落至地面

B. 在设备之间有操作工位，则计算时应将操作空间与设备间距一并计算

C. 大、小设备同时存在时，大、小设备间距按小的尺寸要求计算

D. 在墙、柱与设备间有人操作，应满足设备与墙、柱间和操作空间的最大距离要求

E. 对低于2m高的运输线的起落段两侧应加设防护栏，栏高不低于1.5m

(14) 在运用人体测量数据进行设计时，应遵循的准则有(         )。

A. 地域性准则

B. 可调性准则

C. 最大最小准则

D. 可靠性准则

E. 平均准则

(15) 有关屏护装置应有足够的尺寸、与带电体之间应保持必要的距离的说法，正确的有(         )。

A. 遮栏下部边缘离地不应超过0.5m

B. 栅遮栏的高度，户内不应小于l.2m、户外不应小于1.5m

C. 遮栏高度不应低于l.7m

D. 对于低压设备，遮栏与裸导体之间的距离不应小于0.8m

E. 户外变配电装置围墙的高度一般不应小于1.5m

选做部分 三、单项选择题，共四套，分为矿山安全技术、建筑工程施工安全技术、危险化学品安全技术和综合安全技术，考生任选一套即可。每套10小题。<br />

(一)矿山安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) 按照引火源的不同，矿山火灾分为外因火灾和内因火灾。下列不属于外因火灾原因的是(         )。

A. 煤层或含硫矿自燃

B. 爆破

C. 机械摩擦

D. 电路短路

(2) 我国矿山最广泛使用的工业炸药为(         )。

A. 水胶炸药

B. 硝化甘油炸药

C. 乳胶炸药

D. 硝酸铵类炸药

(3)	起爆器材中，(         )是一种非电起爆器材，不能直接起爆炸药，只能传递爆轰波起爆雷管，由雷管引爆炸药。

A. 导火索

B. 导爆索

C. 继爆管

D. 导爆管

(4) 适用于开采矿石很不稳固或矿石和围岩均很不稳固，矿石品位很高或价值很高的有色 金属或稀有金属矿体的方法为(         )。

A. 单层充填采矿法

B. 上向分层充填采矿法

C. 上向倾斜分层充填采矿法

D. 下向分层充填采矿法

(5)煤矿常用的瓦斯检测仪器中，(         )主要用于甲烷和二氧化碳检测，范围为0～100k、 0～40％和0～100％。

A. 光干涉瓦斯检定器

B. 热催化瓦斯检测报警仪

C. 智能式瓦斯检测记录仪

D. 瓦斯、氧气双参数检测仪

(6) 矿山进行瓦斯抽放最主要的设备是(         )。

A. 瓦斯抽放管路

B. 瓦斯抽放施工用钻机

C. 瓦斯抽放泵

D. 瓦斯抽放钻孔机

(7) 在通往火区的所有巷道内构筑防火墙，将风流全部隔断，制止空气的供给，使地下矿山火灾逐渐自行熄灭的火灾扑救方法是(         )。

A. 隔绝灭火

B. 综合灭火

C. 直接灭火

D. 喷水灭火

(8) 当地下水成为主要涌水水源时会有一定的规律，不包括(         )。

A. 矿井涌水强度与充水层的空隙性及其富水程度有关

B. 矿井涌水强度与充水层厚度和分布面积有关

C. 矿井涌水强度与降水性质、强度、连续时间及人渗条件有密切关系

D. 矿井涌水强度及其变化，还与充水层的水量组成有关

(9) 下列选项中，不属于自动隔爆装置组成部分的是(         )。

A. 传感器

B. 抑制器

C. 控制器

D. 喷洒装置

(10) 通风参数测定时，单位体积空气风流的定向流动具有的动能所呈现的压力称为（　　）。

A. 位压

B. 速压

C. 全压

D. 静压

(二)建筑工程施工安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) 广泛应用于工业建筑的烟囱、水塔、筒仓、竖井和民用高层建筑剪力墙、框剪、框架结构施工的模板为(         )。

A. 台模

B. 定型组合模板

C. 滑升模板

D. 一般木模板

(2) 根据土的(         )，黏性土又可分为：老黏性土、一般黏性土和新近沉积黏性土。

A. 颗粒级配

B. 塑性指数

C. 工程特性

D. 沉积年代

(3) 设备与大地的金属性连接称为接地，在电气工程上，接地主要的基本类别不包括(         )。

A. 工作接地

B. 保护接地

C. 零线接地

D. 防雷接地

(4) 施工安全技术措施是施工组织设计中的重要组成部分，它是具体安排和指导工程安全施工的(         )。

A. 施工管理与技术文件

B. 安全管理与指导性文件

C. 安全管理与技术文件

D. 施工管理与指导性文件

(5) 多台水泵并列安装时，间距不小于(       )cm，管径较大的进出水管须用支架支撑，转动部分要有防护装置。

A. 50

B. 60

C. 70

D. 80

(6) 建筑施工绝大多数为露天作业，一栋建筑物从基础、主体结构、屋面工程到室外装修等， 露天作业约占整个工程的(         )。

A. 40％

B. 50％

C. 60％

D. 70％

(7) 施工现场合理的(         )是达到安全防火要求的重要措施之一。

A. 施工技术

B. 安全防护

C. 平面布置

D. 防火设施

(8) 对确实无法拆卸的焊、割构件，可把焊、割的部位或设备与其他易燃易爆物质进行（　　）。

A. 置换

B. 转移

C. 隔离

D. 清洗

(9) 下列脚手架中，(         )的基本构件是用∮50mm×3mm的钢管焊成矩形框架，并以3—4榀框架为一组，在屋面上设置吊点，主要适用于外装修工程。

A. 悬挑脚手架

B. 附着式升降脚手架

C. 吊篮脚手架

D. 挂脚手架

(10) 用于楼盖结构混凝土浇筑的整体式工具式模板，具有支拆方便、周转快、文明施工的特点的是（　　）。

A. 定型组合模板

B. 滑升模板

C. 一般模板

D. 台模

(三)危险化学品安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) 放射性物品应用专用运输搬运车和抬架搬运，装卸机械应按规定负荷降低（　　）的装卸量。

A. 25％

B. 45％

C. 50％

D. 80％

(2) 干燥按其热量供给湿物料的方式，可分为(         )等。

A. 对流干燥和辐射干燥

B. 厢式干燥和气流干燥

C. 常压干燥和减压干燥

D. 间歇式干燥和连续式干燥

(3) 甲醛泄漏后，可用漂白粉加(         )倍水浸湿污染处，因为甲醛可以被漂白粉氧化成甲酸，甲酸可用水冲洗干净。

A. l

B. 2

C. 3

D. 5

(4) 在进入石油及化工生产区域的设备内作业的安全要点中，在潮湿或狭小容器内作业的 电压应小于或等于（　　）V，所用灯具及电动工具必须符合防爆、防潮等安全要求。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

(5) 易燃固体、自燃物品火灾一般可用(         )扑救，只控制住燃烧范围逐步扑灭即可。

A. 干粉、二氧化碳

B. 二氧化碳、卤代烷

C. 水和泡沫

D. 沙土和水

(6) 有机过氧化物是一种易燃、易爆品，其废弃物应从作业场所清除并销毁，其处理方法主 要有(         )。

A. 烧毁，溶解，化学分解

B. 分解，烧毁，填埋

C. 化学分解，溶解，填埋

D. 分解，烧毁，化学溶解

(7) 化学毒性危险化学品引起的中毒往往是多器官、多系统的损害。可引起神经性系统、消 化系统、造血系统及肾脏损害的是(         )。

A. 铅

B. 三硝基甲苯

C. 砷

D. 二硫化碳

(8) 石油化工作业的有毒有害、易燃、易爆物质种类繁多，其中苯的理化性质不包括(         )。

A. 无色透明液体，有强烈芳香味

B. 不溶于水

C. 闪点在-50℃

D. 爆炸极限为l.2％～8.O％

(9) 对环境空气中可燃气的检测，常常直接给出可燃气环境危险度。某可燃气爆炸下限为       A，其在某场所空气中的含量为B，假设B=0．5A。那么，此时该场所可燃气环境爆炸危险度R为(          )。

A. 200％

B. 100％

C. 50％

D. 0

(10) 下列清除有毒化学品污染的措施中，对氰化钠、氰化钾及其他氰化物的污染，可用（　　）的水溶液浇在污染处。

A. 碱水

B. 氢氧化铁

C. 硫代硫酸钠

D. 硫代磷酸酶类

(四)综合安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) 人体与带电体接触，电流通过人体时，因电能转换成的热能引起的伤害被称为（　　）。

A. 机械损伤

B. 电流灼伤

C. 电弧烧伤

D. 电烙印

(2) 一般在火药中加入少量的二苯胺是为了改善火药的(         )。

A. 力学特性

B. 安定性

C. 安全性

D. 燃烧特性

(3) 下列影响能力的因素中，(         )是智力结构转化为物质力量的转换器。

A. 观察能力

B. 记忆能力

C. 思维能力

D. 操作能力

(4) 起重机械操作过程要坚持“十不吊”原则，其不包括的是（　　）。

A. 指挥信号不明或乱指挥不吊

B. 斜拉物体不吊

C. 结构或零部件的结构不清楚的不吊

D. 钢(铁)水装得过满不吊

(5) 对起重机上的某些无法加装绝缘装置的部分，应(         )。

A. 保证绝缘的可靠性

B. 加强屏护保护

C. 保证安全电压

D. 保证安全距离

(6) 关于维修焊割用火的控制，说法错误的是（　　）。

A. 可燃气体应符合爆炸下限大于4％的可燃气体或蒸汽，浓度应小于o．5％

B. 在可能积存可燃气体的管沟、电缆沟、深坑、下水道内及其附近，应用惰性气体吹扫干净

C. 气焊作业时，应将乙炔发生器放置在安全地点，以防回火爆炸伤人或将易燃物引燃

D. 化工厂内的火炬与甲、乙、丙生产装置、油罐和隔油池应保持80m的防火间距

(7) 在低压操作中，人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于(         )m。

A. 0．1

B. 0．2

C. 0．5

D. 0．8

(8) 合理使用评价是指根据合理的失效准则，依据有关标准规定，对带超标缺陷的压力容器进行符合使用条件的(         )评定。

A. 合理性

B. 完整性

C. 适用性

D. 安全性

(9) 关于企业防尘、防毒的基本原则和要求，说法错误的是(         )。

A. 原材料选择应遵循无毒物质代替有毒物质，低毒物质代替高毒物质的原则

B. 对产生粉尘、毒物的生产过程和设备(含露天作业的工艺设备)，应优先采用机械化和自动化，避免直接人工操作

C. 对于逸散粉尘的生产过程，应对产尘设备采取半封闭措施

D. 在放散有爆炸危险的可燃气体、粉尘或气溶胶等物质的工作场所，应设置防爆通风系统或事故排风系统

(10) 厚度测量是承压类特种设备检验中常见的检测项目，由于容器是闭合的壳体，最常用的方法是(         )。

A. 涡流检测法

B. 磁粉检测法

C. 超声波检测法

D. 声发射探伤法

答案和解析

必做部分 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

(1) :C

(2) :C

(3) :D

(4) :A

(5) :C

(6) :B

(7) :C

(8) :C

(9) :D

(10) :C

(11) :D

(12) :B

(13) :B

(14) :A

(15) :B

(16) :B

(17) :A

(18) :A

(19) :C

(20) :B

(21) :D

(22) :A

(23) :A

(24) :B

(25) :A

(26) :D

(27) :B

(28) :D

(29) :C

(30) :B

(31) :C

(32) :B

(33) :C

(34) :C

(35) :C

(36) :C

(37) :B

(38) :B

(39) :C

(40) :D

(41) :C

(42) :B

(43) :A

(44) :A

(45) :A

(46) :D

(47) :D

(48) :C

(49) :B

(50) :D

(51) :B

(52) :C

(53) :D

(54) :A

(55) :A

(56) :A

(57) :B

(58) :A

(59) :D

(60) :A

二、多项选择题(共15题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

(1) :A,B,D,E

(2) :B,C,D,E

(3) :B,C,E

(4) :A,B,C,D

(5) :B,C,D

(6) :B,E

(7) :B,D,E

(8) :C,D,E

(9) :A,C,E

(10) :A,B,C

(11) :A,B,C,D

(12) :A,C,E

(13) :A,B,D

(14) :A,B,C,E

(15) :B,C,D

选做部分 三、单项选择题，共四套，分为矿山安全技术、建筑工程施工安全技术、危险化学品安全技术和综合安全技术，考生任选一套即可。每套10小题。<br />

(一)矿山安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) :A

(2) :D

(3) :D

(4) :D

(5) :A

(6) :C

(7) :A

(8) :C

(9) :B

(10) :B

(二)建筑工程施工安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) :C

(2) :D

(3) :C

(4) :C

(5) :D

(6) :D

(7) :C

(8) :C

(9) :C

(10) :D

(三)危险化学品安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) :A

(2) :A

(3) :D

(4) :A

(5) :C

(6) :B

(7) :A

(8) :C

(9) :C

(10) :C

(四)综合安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) :B

(2) :B

(3) :D

(4) :C

(5) :B

(6) :D

(7) :A

(8) :D

(9) :C

(10) :C