2013年安全工程师《安全生产技术》实战模拟试题(3)

总分：100分  及格：60分   考试时间：150分

必做部分 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

(1) 在机械行业存在危险和危害的因素很多，下列事故不属于灼烫的是(         )。

A. 火焰烧伤

B. 电灼伤

C. 物理性爆炸

D. 化学灼伤

(2) 铁路运输事故救援中，在区间发生事故时，由运转车长立即报告(         )。

A. 本区段列车调度员

B. 本区段车站调度员

C. 铁道部调度员

D. 铁路局列车调度员

(3) 自动操舵中，(         )是根据船艏向与设定航向的偏差，通过控制系统来控制舵角，使船艏回到设定航向。

A. 航向保持系统

B. 航迹保持系统

C. 航速保持系统

D. 航程保持系统

(4) 机械行业中，锻压机械、铸造机械、木工机械属于(         )。

A. 农业机械

B. 重型矿山机械

C. 工程机械

D. 机床

(5) 铸造作业安全技术措施中，要求浇包盛铁水不得太满，不得超过容积的(         )，以免洒出伤人。

A. 70％

B. 75％

C. 80％

D. 85％

(6) 关于生产烟花爆竹的厂房建筑，对安全窗的设计要求说法正确的是(         )。

A. 窗口宽度不应小于0.5m

B. 窗扇高度不应小于1.0m

C. 窗扇应向外平开不得设置中梃

D. 窗台高度不应高出室内地面1.0m

(7) 根据《国际海运危险货物规则》规定，危险货物的标志由(         )组成。

A. 标记、图案标志和标牌

B. 标记、图案标志和结构标志

C. 标记、结构标志和运输标志

D. 标记、运输标志和标牌

(8) 火灾自动报警系统划分为区域火灾报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统，其中区域报警系统一般适用于(         )。

A. 二级保护对象

B. 特级、一级保护对象

C. 一级保护对象

D. 一、二级保护对象

(9) 高温强热辐射作业是指工作地点气温在(  )℃以上或工作地点气温高于夏季室外气温2℃以上，并有较强的辐射热作业。

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60

(10)机械制造场所安全技术中，在物料堆放上要求工件、物料摆放不得超高，在垛底与垛高之比为(         )的前提下，垛高不超出2m(单位超高除外)，砂箱堆垛不超过3．5m。

A. 1：2

B. 1：3

C. 2：1

D. 2：3

(11) 安设在独立室内的重力式蓄力器必须装有(  )，使操作人员能在水压机的工作地点上观察到荷重的位置。

A. 安全阀

B. 荷重位置指示器

C. 凝结罐

D. 屏蔽装置

(12) 过热器损坏主要指过热器爆管，这种事故发生后，其后果不包括(         )。

A. 蒸汽流量明显下降

B. 过热蒸汽温度上升

C. 过热蒸汽压力下降

D. 过热器炉膛负压上升

(13) 根据《国际海运危险货物规则》的规定，下列货物不适用于通用包装的是(         )。

A. 易燃液体

B. 易燃固体

C. 氧化剂和有机过氧化物

D. 有毒物质和有感染性物质

(14) 气密试验又称为致密性试验或泄漏试验，介质毒性程度为极度、高度危害或允许有微量泄漏的压力容器，必须进行气密试验，气密性试验应在(         )合格后进行。

A. 力学性能试验

B. 硬度测试

C. 耐压试验

D. 液压试验

(15) 微气候环境的构成要素中，(         )是评价热环境的主要指标。

A. 空气温度

B. 空气湿度

C. 气流速度

D. 热辐射

(16) 在客舱安全管理中，航空营运人的主要职责是(         )。

A. 审核航空营运人紧急程序及有关应急方面的训练大纲

B. 明确执行飞行任务机组成员在应急处置程序中的分工和职责

C. 起飞前检查应急设备处于立即可用状态

D. 客舱乘务员要在航空技术管理规程规定上完成客舱安全所需要的各项“软件”工作

(17) 在电气化铁路上，道口通路两面应设(  )，其通过高度不得超过4．5m。

A. 限界架

B. 锚柱

C. 接触网

D. 分界线

(18) 在电气设备发生爆炸时，其外壳能承受爆炸性混合物在壳内爆炸时产生的压力，并能阻止爆炸火焰传播到外壳的周围，不致引起外部爆炸性混合物爆炸的防爆电气设备是(         )。

A. 隔爆型防爆电气设备

B. 充油型防爆电气设备

C. 本质安全型防爆电气设备

D. 充砂型防爆电气设备

(19) 生产环境中，物体温度在1200。C以上的辐射电磁波谱即可出现(         )。

A. 射频辐射

B. 红外线辐射

C. 紫外线辐射

D. 激光

(20) 对于缺乏实践考验和实用经验的材料和方法，必须(         )，然后再根据其可靠性和安全性而选用。

A. 事先进行系统检查

B. 事先进行试验和科学评价

C. 事先进行审查和技术经济的考核

D. 采用标准化结构和方式

(21) 人机系统可靠性设计的基本原则中，为实现高可靠性和高安全性的目的，应(         )，以便有力推进综合管理和技术开发。

A. 建立相应的组织机构

B. 建立信息、反馈系统

C. 确定审查指标

D. 完善系统“故障安全”结构

(22) 根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间，对危险场所分区，其中油罐内部液 面上部空间属于(         )。

A. 0区

B. 1区

C. 2区

D. 21区

(23) 在直接接触电击事故防护中，(         )保护装置只作为直接接触电击事故基本防护措施的补充保护措施。

A. 并联电流

B. 串联电流

C. 剩余电流

D. 剩余电压

(24) 烟花爆竹药剂在热(直接加热、高温、热辐射、电火花、火焰等)能作用下，发生爆炸变化 的能力称为炸药的热感度，在使用上常以炸药的(         )来表示。

A. 引燃能量(焦耳)

B. 爆发点和火焰感度

C. 热安定性(稳定性)

D. 摩擦感度和冲击感度

(25) 下列机器安全防护装置中，(  )的基本原理是只有安全装置关合时，机器才能运转；而只有机器的危险部件停止运动时，安全装置才能开启。

A. 固定安全防护装置

B. 联锁安全装置

C. 控制安全装置

D. 隔离安全装置

(26) 罗经航向经过罗经误差修正后得到正确的船首方向，称为(         )。

A. 逆航向

B. 顺航向

C. 真航向

D. 偏航向

(27)在用起重机械的安全定期监督检验周期为(         )年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

(28) 铸造作业的危险有害因素中，造型机压伤，以及设备修理时错误起动导致砸伤，碰伤属   于(         )。

A. 火灾及爆炸

B. 机械伤害

C. 高处坠落

D. 噪声振动

(29) 允许温度通常是指基本上不影响人的工作效率、曳止健康和安全的温度范围，其温度范围一般是舒适温度(         )℃。

A. ±(2～5)

B. ±(2—8)

C. ±(3—5)

D. ±(3—8)

(30) 关于电力变压器的安装，下列说法错误的是(  )。

A. 变压器各部件及本体的固定必须牢固

B. 在不接地的l0kV系统中，变压器的接地一般是其低压绕组中性点、外壳及其阀型避雷器三者共用的接地

C. 10kV变压器壳体距门不应小于0．8m，距墙不应小于1 m

D. 采用自然通风时，变压器室地面应高出室外地面l．1m

(31) 电气化铁路接触网触电伤害事故的主要隐患不包括(         )。

A. 接触网网下作业带电违章作业

B. 电化区段作业安全意识不牢

C. 电力机车错误进人停电检修作业区

D. 施工组织缺乏安全意识和防范措施

(32) 在爆炸冲击波的破坏作用和防护措施中，黑火药生产厂房、黑火药及电雷管库的地面和 台面应采用(         )。

A. 防静电措施

B. 自动快速雨淋灭火装置

C. 电气设备防爆

D. 防雷电措施

(33) 工人作业地带的高频电磁场主要来自高频设备的辐射源。其中，(         )是工人操作岗位的主要辐射源。

A. 无屏蔽的高频输出变压器

B. 高频振荡管

C. 高频电容器

D. 电感线圈及馈线

(34) 粉状乳化炸药生产的火灾爆炸危险因素主要来自(         )。

A. 物质危险性

B. 油相材料的配制

C. 装药包装的结构

D. 安全管理制度不健全

(35) 在火灾现场的环境温度达到预定值及其以上时，即能响应动作，发出报警信号的火灾探 测器是(         )火灾探测器。

A. 定温

B. 差温

C. 线型感烟

D. 定温

(36)	防止操作人员接触机器危险部件的安全装置是(         )安全装置。

A. 联锁

B. 控制

C. 固定

D. 自动

(37) 色彩在人的色视过程中，由于生理上的原因，明度高的色和暖色有(         )作用，使物像轮廓给人以胀大的感觉。

A. 扩散

B. 消散

C. 分解

D. 融合

(38) 下列选项中，关于烟花爆竹生产企业的生产设施应符合的要求不正确的是(  )。

A. 具有与生产规模、产品品种相适应并符合安全生产要求的生产厂房和储存仓库

B. A1级建筑物应设有安全防护屏障

C. C级建筑物的人均使用面积不得少于5．2m2

D. A2级建筑物应单人单栋使用

(39) 在异常气象条件防护措施中，(         )是防止热辐射的重要措施，可利用水来进行。

A. 个体防护

B. 隔热

C. 通风降温

D. 机械通风和隔热

(40) 从系统控制的功能方面来看，故障安全结构中，(  )组成单元在发生故障时，机器一面报警，一面还能短时运转。

A. 消极被动式

B. 积极主动式

C. 运行操作式

D. 安全可靠式

(41) 支链反应是指在反应中一个游离基能生成一个以上的新的游离基，链式反应历程大致分为(  )等阶段。

A. 链引发、链生成、链传递

B. 链生成、链传递、链终止

C. 链生成、链传递、链解散

D. 链引发、链传递、链终止

(42) 人员重伤，重伤人数在10人及其以上者；最大起飞重量5．7t(含)以下的航空器严重损坏，或迫降在无法运出地方的事故属于(  )。

A. 特别重大飞行

B. 大飞行事故

C. 重大飞行事故

D. 一般飞行事故

(43) 烟火药和火炸药燃速极快，在数秒内就能造成难以扑救的火灾及爆炸事故，所以在烟火药和火炸药的生产工房，需广泛采用(         )。

A. 高倍数泡沫灭火设备

B. 干粉灭火设备

C. 快速雨淋设备

D. 直流水设备

(44) 目前国际危险货物海运量约占海运货物总量的(         )。

A. 40％

B. 50％

C. 60％

D. 70％

(45) VTS中的计算机连成一个网络，计算机主要用于雷达数据处理，VHF测向数据处理，舶数据处理，遥感数据处理及其他非实时的离线操作，船舶数据中一个航次内有效的数据为(         )。

A. 固定数据

B. 动态数据

C. 变化数据

D. 静态数据

(46) 根据《起重机械安全规程》规定，跨度等于或超过40m的装卸桥和门式起重机。应装(         )。

A. 偏斜调整和显示装置

B. 运行极限位置限制器

C. 上升极限位置限制器

D. 缓冲器

(47) 预防燃烧爆炸事故的主要措施中，生产、储存工房均应设置(         )。

A. 防止静电产生的措施

B. 避雷设施

C. 安全生产措施

D. 灭火消防设备

(48) 公路运输安全管理中，导致公路运输发生事故的主要因素是(         )。

A. 人为因素

B. 车辆因素

C. 道路因素

D. 交通安全因素

(49) 人机系统可靠性设计的基本原则中，为减少故障环节，应尽可能简化结构，尽可能采用(         )。

A. 高可靠性方式

B. 标准化结构和方式

C. 技术经济性结构

D. 高维修度方式

(50) 在炸药的爆炸变化过程中，炸药的化学能转变成热能。爆炸变化过程所放出的热量称爆炸热，常用炸药的爆热约在(         )kJ／k9。

A. 2500～6000

B. 3700～7500

C. 2500～7500

D. 3700～6000

(51) 烟花爆竹、烟火药安全生产中，所有粉碎和筛选设备应接地，电气设备必须是(         )的,   要做到远距离操作，进出料时必须停机停电，工房应注意通风。

A. 防尘型

B. 防爆型

C. 防燃烧型

D. 防烟型

(52) 由于人的生理、心理因素的限制，人对刺激的反应速度是有限的，一般条件下，反应时间约为(         )s。

A. 0．1～0．5

B. 0．2～0．5

C. 0．1～0．3

D. 0．2～0．6

(53) 救援列车等主要事故救援设备中，(         )的工作原理是由电动机带动液压泵，产生高压油驱动液压剪，剪开破损变形的机车、车辆钢板或钢梁，救出被困的受伤人员。

A. 轨道起重机

B. 复轨器

C. 液压破切设备

D. 柴油发电机组

(54) 能自动地满足机器运行的环境及过程条件，装置的有效性取决于其固定的方法和开口的 尺寸，以及在其开启后距危险点应有距离的机器安全防护装置是(         )安全防护装置。

A. 控制

B. 自动

C. 联锁

D. 固定

(55) 在产品结构的维修设计中，所谓(         )是指检修人员接近产品故障部位进行检查、修理操作，插人工具和更换零件等维修作业的难易程度。

A. 可达性

B. 标准性

C. 互换性

D. 安全性

(56) 由于人机系统中的可靠性的因素众多且随机变化，因此人的可靠性是不稳定的，则人机 系统可靠度采用(  )来提高。

A. 串联方法

B. 并联方法

C. 串并联方法

D. 串联或并联方法

(57) 安装使用可燃气体探测器应至少(         )检查一次可燃气体探测器是否工作正常。

A. 每季

B. 每月

C. 每周

D. 每年

(58) 爆炸类型中，乙炔铜的爆炸属于(         )。

A. 气相爆炸

B. 液相爆炸

C. 固相爆炸

D. 混合型爆炸

(59) 危险货物的合理配载与隔离，对货物的安全运输具有重要意义，下列叙述中有误的是(         )。

A. 易燃易爆货物要远离一切热源、电源及生活居住区

B. 遇水起化学反应者，要安排在干燥货舱

C. 有毒货物与放射性货物应远离热源、电源

D. 对互不相容的危险货物要正确隔离，以防止泄漏等引起的各种事故

(60) 烟花爆竹生产企业的生产设施应当符合的要求中，C级建筑物的人均使用面积不得小于(         )㎡。

A. 2．5

B. 3．5

C. 4．5

D. 5

二、多项选择题(共15题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

(1) 承压类特种设备是指承载一定压力的密闭设备或管状设备，包括(         )。

A. 电梯

B. 压力容器

C. 锅炉

D. 起重机

E. 压力管道

(2) 铁路运输安全监控中铁路车辆探测系统包括(         )。

A. 脱轨设备检测器

B. 轴箱发热探测器

C. 热轮探测器

D. 临界限界检查器

E. 铁路检测检查器

(3) 人体测量的主要统计函数包括(         )。

A. 平均数

B. 方差

C. 标准差

D. 期望

E. 百分位数

(4) 航空运输安全技术中，保障航空安全的基本要素包括(         )。

A. 优秀的飞行人员

B. 无暴力干扰的运行环境

C. 安全的交通运行

D. 客舱的安全管理措施

E. 适航的航空器

(5) 火灾自动报警系统一般由(         )等部分组成。

A. 触发装置

B. 火灾报警装置

C. 火灾警报装置

D. 电源

E. 自动控制装置

(6) 机械制造场所安全技术中，关于车间安全通道的一般要求，下列叙述正确的有(         )。

A. 通行汽车的宽度&gt;3m

B. 通行电瓶车的宽度&gt;1.8m

C. 通行手推车的觉度&gt;1.5m

D. 通行兰轮车的宽度&gt;1.2m

E. 一般人行通道的宽度&gt;lm

(7) 手工电弧焊应用很广，危险因素也比较多，其主要安全要求包括(         )。

A. 防止触电及其他事故，电焊工人应当戴帆布手套

B. 弧焊机的电源线上不应装设隔离电器、主开关和短路保护电器

C. 电焊工人的防护用品还应能防止烧伤和射线伤害

D. 在高度触电危险环境中进行电焊时，可以安装空载自停装置

E. 电焊机导电部分应采取保护接零(或接地)措施

(8) 高可靠性方式原则，为了提高可靠性，宜采用(         )等高可靠度结构组合方式。

A. 安全性预测装置

B. 冗余设计

C. 故障安全装置

D. 快速检修

E. 自动保险装置

(9) 铸造设备就是将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里，经冷却凝固、清整处理 后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件的能用到的所有机械设备，主要包括(         )。

A. 砂处理设备

B. 有造型造芯用的各种造型机、造芯机

C. 金属冶炼设备

D. 铸件清理设备

E. 生产流程设备

(10)	机械危害风险的大小除取决于机器的(         )和人员的知识、技能、工作态度等因素外，还与人们对危险的了解程度和所采取的避免危险的措施有关。

A. 类型

B. 结构

C. 性质

D. 用途

E. 使用方法

(11) 人机作业的光环境中，光的度量包括(         )。

A. 光通量

B. 照度

C. 发光强度

D. 明度

E. 亮度

(12) 所谓维修是指使产品保持在正常使用和运行状态，以及为排除故障或缺陷所采取的一切措施，包括(         )。

A. 设备运行过程中的维护保养

B. 设备状态监测

C. 故障诊断

D. 故障检修更换零件

E. 验收试验

(13) 下列选项中，车辆轮对基本限度叙述正确的有(         )等。

A. 车辆轮对内侧距离为(1353±3)mm

B. 车轮厚度：客车≧25mm，货车≧23mm

C. 车轮轮缘厚度≧28mm

D. 车轮轮缘垂直磨耗高度≤l5mm

E. 车轮踏面圆周磨耗深度≧8mm

(14) 下列所述的各种能力总和构成了人的智力。其中，表述正确的是(         )。

A. 观察能力是智力结构的眼睛

B. 记忆能力是智力结构的中枢

C. 思维能力是智力结构的储存器

D. 想象能力是智力结构的翅膀

E. 操作能力是智力结构转化为物质力量的转换器

(15) 在工程建筑机械中，工业搬运车辆包括(         )。

A. 起升车

B. 牵引车

C. 翻斗车

D. 跨车

E. 混凝土运输车

选做部分 三、单项选择题，共四套，分为矿山安全技术、建筑工程施工安全技术、危险化学品安全技术和综合安全技术，考生任选一套即可。每套10小题。<br />

(一)矿山安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) 有关瓦斯喷出预防的说法，错误的是(         )。

A. 加强地下矿山地质工作，摸清采掘地区的地质构造情况

B. 将喷出的瓦斯直接引入回风巷或抽放瓦斯管路

C. 减小喷出危险区域的风量

D. 掌握喷出的预兆，及时撤离工作人员

(2) 地下矿井通风阻力的测定方法中不包括的是(         )。

A. 精密压差计和皮托管的测定法

B. 恒温压差计的测定法

C. U形压差计的测定法

D. 空盒气压计的测定法

(3) 矿山防尘技术包括密、净、水、风和护等5个方面，其中以(         )为主。

A. 密、净

B. 风、水

C. 风、护

D. 密、护

(4) 下列选项中，预防瓦斯爆炸的技术措施不正确的是（　　）。

A. 防止瓦斯积聚和超限

B. 严格执行瓦斯检查制度

C. 防止一定浓度的甲烷积聚

D. 防止瓦斯爆炸灾害扩大的措施

(5) 下列露天开采工艺中，（　　）适用于各种地质矿岩条件。

A. 连续式开采工艺

B. 半连续式开采工艺

C. 长臂式开采工艺

D. 间断式开采工艺

(6) 冒顶事故的处理办法中，(         )一般采取掏梁窝、探大梁，使用单腿棚或悬挂金属顶梁处理。

A. 局部小冒顶

B. 局部冒顶范围较大的

C. 大冒顶

D. 局部大冒顶

(7) 燃烧形式中，汽油、酒精等易燃液体的燃烧属于(         )。

A. 扩散燃烧

B. 分解燃烧

C. 蒸发燃烧

D. 表面燃烧

(8) 尾矿坝是由尾矿堆积而成的坝，它是尾矿库中最重要的构筑物，按照尾矿堆矿方式的不 同，尾矿坝可分为上游法、中游法、下游法、高浓度尾矿堆积法和水库式尾矿堆积法5种主要形式。其中，(         )堆坝法由于工艺简单、便于管理、经济合理而被广泛采用，我国有85％以上的尾矿库是采用该法堆坝。

A. 上游式

B. 中游式

C. 下游式

D. 高浓度尾矿式

(9) 排土场物料的力学性质与含水量密切相关，我国露天矿山排土场滑坡及泥石流有(         )是由于雨水和地表水作用引起的。

A. 45％

B. 50％

C. 55％

D. 60％

(10) 矿山通风机按其服务范围分类，不包括(         )。

A. 局部通风机

B. 辅助通风机

C. 主要通风机

D. 离心式通风机

(二)建筑工程施工安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) 常用的一些基坑与管沟的支撑方法中，（　　）适用于开挖宽度大的基坑，当部分地段下部放坡不足时所采取的方法。

A. 连续式垂直支撑

B. 短桩隔断支撑

C. 锚位支撑

D. 钢构架支护

(2) 现场拼装柱模时，应设临时支撑固定，斜撑与地面的倾角宜为(         )，严禁将大片模板系在柱子钢筋上。

A. 300

B. 600

C. 900

D. 750

(3) 搭设竹脚手架时，其立杆、斜杆、顶撑、大横杆的小头一般不小于(         )mm。

A. 55

B. 65

C. 75

D. 85

(4) 土方开挖施工都要编制土方工程施工方案，其中，(         )应根据有关规范要求进行设计，并有设计计算书。

A. 边坡支护

B. 开挖方法

C. 排水

D. 放坡

(5) 扣件式钢管脚手架中，竹笆脚手板应按其主筋垂直于纵向水平杆方向铺设，且采用(         )，四个角应用直径l．2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。

A. 对接平铺

B. 搭接铺设

C. 错接铺设

D. 竹串片脚手板连接

(6) 钢丝绳的绳卡主要用于钢丝绳的临时连接和钢丝绳穿绕滑车组时后手绳的固定，通常采用的钢丝绳绳卡子中，(         )是连接力量最强的标准钢丝绳卡子，应用最广。

A. 骑马式卡

B. 拳握式卡

C. 压板式卡

D. 环绕式卡

(7) 当验算模板及其支架的刚度时，其最大变形值不得超过一定的容许值，下列正确的是(         )。

A. 对结构表面外露的模板，为模板构件计算跨度的l／300

B. 对结构表面隐蔽的模板，为模板构件计算跨度的l／400

C. 支架的压缩变形，为相应的结构计算跨度的l／1000

D. 弹性挠度为相应的结构计算跨度的l／250

(8) 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在拆除工程施工(         )日前，将有关资料报拆除工程所在地县级以上建设行政主管部门或其他部门备案。

A. 7

B. 15

C. 21

D. 30

(9)	《建设工程安全生产管理条例》规定，对专业性较强的，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应编制（　　）。

A. 施工组织设计

B. 施工方案设计

C. 施工安全技术方案

D. 专项施工方案

(10) 下列超重工具和起重机械中，(         )适用于小型设备和重物的短距离吊装，一般的起重量为0．5～1t，最大可达2t。

A. 千斤顶

B. 吊钩

C. 倒链

D. 手拉葫芦

(三)危险化学品安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1)	乙炔、环氧乙烷等在压力下的分解爆炸属于（　　）。

A. 简单分解爆炸

B. 复杂分解爆炸

C. 爆炸性混合物爆炸

D. 普通混合物爆炸

(2) 运输强氧化剂、爆炸品及用铁桶包装的一级易燃液体时，没有采取可靠的安全措施时， 不得用(         )。

A. 叉车、铲车、翻斗车搬运

B. 铁底板车及汽车挂车

C. 小型机帆船、小木船和水泥船承运

D. 专用运输搬运车和抬架搬运

(3) 易燃易爆及有毒介质的放空管应引至室外指定地点或高出层面(         )m以上。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

(4) 由于雷电放电时巨大的冲击电流在周围空间产生迅速变化的强磁场引起的雷击是(         )。

A. 电磁感应雷

B. 球雷

C. 静电感应雷

D. 直击雷

(5)	化学品安全技术说明书的内容，从制作之日算起，每(         )年更新一次，要不断补充信息资料。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

(6) 梯恩梯、黑索金爆炸时伴有燃烧现象，燃烧所需的氧气由本身分解产生，属于(         )。

A. 简单分解爆炸

B. 复杂分解爆炸

C. 爆炸性混合物爆炸

D. 复合分解爆炸

(7) 解吸又称脱吸，是脱除吸收剂中已被吸收的溶质，而使溶质从液相逸出到气相的过程工业上常采用的解吸方法不包括（　　）。

A. 加热解吸

B. 增压解吸

C. 在惰性气体中解吸

D. 精馏方法

(8) 蒸发设备的选型主要考虑被蒸发溶液的性质，蒸发热敏性物料时，应选用(         )，以防止物料分解。

A. 膜式蒸发器

B. 降膜式蒸发器

C. 强制循环型蒸发器

D. 锅炉蒸发器

(9) 苯胺泄漏后，可用(         )浸湿污染处，再用水冲洗。

A. 氨水溶液

B. 稀盐酸溶液

C. 硫酸铜溶液

D. 石灰乳

(10) 工业生产中的危险化学品进人人体的最重要途径是呼吸道，毒性气体浓度高、毒性不明或缺氧的可移动性作业应选择(         )呼吸道防毒面具。

A. 全面罩式

B. 半面罩式

C. 隔离式

D. 自给式

(四)综合安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) 防振动时，采用工程控制技术措施达不到要求的，应根据实际情况合理设计劳动作息时间，并采取适宜的(         )措施。

A. 场源屏蔽

B. 距离防护

C. 个人防护

D. 合理布局

(2) 锅炉蒸发表面(水面)汽水共同升起，产生大量泡沫并上下波动翻腾的现象叫做(         )。

A. 汽水共腾

B. 锅炉爆炸

C. 缺水事故

D. 满水事故

(3) 在非电离辐射的控制和防护作用中，对(         )的防护是屏蔽和增大与辐射源的距离，佩戴专用的防护用品。

A. 红外线辐射

B. 微波辐射

C. 激光辐射

D. 紫外线辐射

(4) 点火源的活化能量越大，加热面积越大，作用时间越长，爆炸极限范围也越大。当甲烷 与空气混合气体用l0J以上的点火能量，其爆炸极限为(         )。

A. 6％～l5％

B. 3％～l0％

C. 5％～l5％

D. 4％～l0％

(5) 民航安全技术措施中，实现民航安全基础的是(         )。

A. 民航安全设计技术

B. 民航安全监控与检测技术

C. 民航安全救援技术

D. 民航安全信息系统

(6) 蓄电池车辆，蓄电池金属盖板与蓄电池带电部分之间必须有15mm以上的空间，如盖板和带电部分之间具有绝缘层时，则其间隙至少要有10mm是车辆检验中的(         )。

A. 动力系检验

B. 传动系检验

C. 制动系检验

D. 灯光电气检验

(7) 据测定，在室外的舒适温度范围内，一般气流速度为(         )m／s时，人即可感到空气新鲜。

A. 0．05

B. 0．1

C. 0．15

D. 0．2

(8) 到目前为止影响民航安全的因素中，(         )是发生事故的主要因素。

A. 人员因素

B. 设备因素

C. 环境因素

D. 管理因素

(9) 水运事故造成一次死亡50人及其以上，或一次造成直接经济损失1 000万元及其以上    的事故类型是(          )。

A. 大事故

B. 一般事故

C. 重大事故

D. 特别重大事故

(10) 人机作业中的色彩环境能影响人的行为，如轻飘、庄重等主要体现色彩的(         )对人心的影响。

A. 冷暖感

B. 轻重感

C. 尺度感

D. 距离感

答案和解析

必做部分 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

(1) :B

(2) :D

(3) :A

(4) :D

(5) :C

(6) :C

(7) :A

(8) :A

(9) :A

(10) :A

(11) :B

(12) :D

(13) :D

(14) :D

(15) :A

(16) :B

(17) :A

(18) :A

(19) :C

(20) :B

(21) :A

(22) :A

(23) :C

(24) :B

(25) :B

(26) :C

(27) :B

(28) :B

(29) :C

(30) :C

(31) :D

(32) :A

(33) :A

(34) :A

(35) :C

(36) :C

(37) :A

(38) :C

(39) :B

(40) :B

(41) :D

(42) :D

(43) :C

(44) :B

(45) :C

(46) :A

(47) :B

(48) :A

(49) :B

(50) :B

(51) :B

(52) :A

(53) :C

(54) :D

(55) :A

(56) :B

(57) :A

(58) :C

(59) :C

(60) :B

二、多项选择题(共15题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

(1) :B,C,E

(2) :A,B,C,D

(3) :A,B,C,E

(4) :A,B,C,E

(5) :A,B,C,D

(6) :A,B,C,E

(7) :A,C,D

(8) :B,C,E

(9) :A,B,C,D

(10) :A,D,E

(11) :A,B,C,E

(12) :A,B,C,E

(13) :A,B,D

(14) :A,D,E

(15) :A,B,D

选做部分 三、单项选择题，共四套，分为矿山安全技术、建筑工程施工安全技术、危险化学品安全技术和综合安全技术，考生任选一套即可。每套10小题。<br />

(一)矿山安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) :C

(2) :C

(3) :B

(4) :C

(5) :D

(6) :A

(7) :C

(8) :A

(9) :B

(10) :D

(二)建筑工程施工安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) :B

(2) :B

(3) :C

(4) :A

(5) :A

(6) :A

(7) :C

(8) :B

(9) :D

(10) :C

(三)危险化学品安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) :A

(2) :B

(3) :B

(4) :A

(5) :C

(6) :B

(7) :B

(8) :A

(9) :B

(10) :D

(四)综合安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) :C

(2) :A

(3) :D

(4) :C

(5) :B

(6) :D

(7) :C

(8) :A

(9) :D

(10) :B