2013年安全工程师《安全生产技术》实战模拟试题(2)

总分：100分  及格：60分   考试时间：150分

必做部分 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

(1) 适用于用户装有配电变压器的，且其低压中性点直接接地的220／380V三相四线配电网的是(         )。

A. IT系统

B. TT系统

C. TN系统

D. IN系统

(2) 根据人的主诉温度感受所制订的经验性温度指标是(         )。

A. 有效温度

B. 三球温度指数

C. 不适指数

D. 卡他度

(3) 目前在液化石油气槽车上应用非常广泛的紧急切断阀的类型有(         )。

A. 机械牵引式和电动操纵式

B. 油压操纵式和气压操纵式

C. 油压操纵式和电动操纵式

D. 机械牵引式和油压操纵式

(4) 在机械设备的其他事故诊断技术中，可以检查管道中流体的流量、流速以及泄漏的技术 为(         )。

A. 油液分析技术

B. 温度检测及红外监测技术

C. 超声探伤技术

D. 表面缺陷探伤技术

(5) 客运班车、旅游客车应当按照(         )交通行政主管部门批准的线路、站点和班次运行，不得擅自变更或者停运。

A. 市级以上人民政府

B. 县级以上人民政府

C. 省、自治区、直辖市人民政府

D. 各地人民政府

(6) 民用爆破器材按有关规定配备专职安全生产管理人员，烟花爆竹生产企业配备占本企业从业人员总数(         )以上且至少有1名专职安全生产管理人员。

A. 1％

B. 2％

C. 5％

D. 8％

(7) 高压断路器必须与高压隔离开关或隔离插头串联使用，由(         )接通和分断电流。

A. 隔离开关

B. 变压器

C. 断路器

D. 隔离插头

(8) 在工业生产中主要利用(         )能量集中的特点，用于焊接、打孔、切割和热处理等。

A. 射频辐射

B. 红外线辐射

C. 紫外线辐射

D. 激光辐射

(9) 在高强度的射频电磁场作用下，可能产生(         )，会造成电引爆器件发生意外引爆。

A. 感应放电

B. 静电中和

C. 电磁振荡

D. 液相放电

(10) 影响能力的因素很多，其中(         )是以已有的知识经验为中心，对客观现实的概括和间接的反应。

A. 感觉、知觉和观察力

B. 注意

C. 思维

D. 记忆

(11) 能产生直接或非直接电离辐射的物质或装置称为电离辐射源，下列不属于电离辐射源的有(         )。

A. 天然放射性核素

B. 人工放射性核素

C. 紫外线机

D. x线机

(12) 下列技术(人机控制)故障中，由于船体强度减弱或船体、机械有严重缺陷而造成船舶航 行事故，主要是指(         )。

A. 操舵及螺旋桨遥控装置失控

B. 船舶的动力装置、电力系统技术故障

C. 导航设备故障

D. 通信设备故障

(13) 声波刺激作用的时间对听觉阈值有重要的影响，一般识别声音所需要的最短持续时间为(         )ms。

A. 10～35

B. 20～40

C. 35～50

D. 20～50

(14) 提高机动车被动安全性的措施中，不包括的是(  )。

A. 配置安全带

B. 安装安全玻璃

C. 设置安全门

D. 提高操作稳定性

(15) 干燥烟花爆竹时，严禁采用(  )。

A. 日光

B. 热风散热器

C. 明火

D. 远红外线烘烤

(16) 对于低频振动，一般要从(         )个互相垂直的方向上采样进行检测。

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

(17) 静电接地时，因为静电泄漏电流很小，所有单纯为了消除导体上静电的接地，其防静电 接地电阻原则上不得超过1MΩ即可，但出于检测方便等考虑，规程要求接地电阻不应大于(         ) Ω。

A. 80

B. 90

C. 100

D. 110

(18) VTS通过发布消息的方式提供服务，其发布的消息中不包括(         )。

A. 信息——应船舶要求而播发

B. 建议——VTS通过咨询服务发出的消息

C. 标志——VTS中心认为必要地点采用的标记

D. 指示——为交通控制目的而以命令方式发布的消息

(19) 在机场活动区内发生航空器、车辆、设备、设施损坏，造成直接经济损失人民币30万元(含)以上或导致人员重伤、死亡事件属于(  )。

A. 航空器飞行事故

B. 特别重大飞行事故

C. 航空地面事故

D. 特别重大航空地面事故

(20) 干式变压器的安装场所应有良好的通风，且空气相对湿度不得超过(         )。

A. 90％

B. 70％

C. 50％

D. 30％

(21) 反映人在活动和工作时负荷大小的参数，包括人体耗氧量、心脏跳动频率、呼吸频率及人体特性参数中，人体表面积和体积等的是(  )。

A. 生理学参数

B. 生物力学参数

C. 动态参数

D. 静态参数

(22) 铁路车站的调车工作由(         )统一领导，调车作业由调车长单一指挥。

A. 铁道部调度员

B. 列车长

C. 车站值班员

D. 调车长

(23) 下列选项中，不良的航行条件造成水运交通事故的条件不包括(         )。

A. 船桥人员配备不齐全、组织混乱

B. 人员理论知识和实践经验贫乏

C. 航海图、资料失效

D. 识别助航标志失误

(24)	机械的安全防护装置应具有足够的(         )，在规定的寿命期限内有足够的强度、刚度、稳定性、耐腐蚀性、抗疲劳性，以确保安全。

A. 安全性

B. 可靠性

C. 指导性

D. 稳定性

(25) 燃烧的能量特征是标志火药做功能力的参量，一般是指(         )kg火药燃烧时气体产物所做的功。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 15

(26) 化学稳定性好、耐储存、腐蚀性小、不导电、毒性低、蒸发后不留痕迹、适用于扑救多种类型火灾的系统是(         )灭火系统。

A. 水

B. 气体自动

C. 泡沫

D. 固体

(27) 可燃物在空气中没有外来火源的作用，靠自热或外热而发生燃烧的现象称为(         )。

A. 闪燃

B. 阴燃

C. 爆燃

D. 自燃

(28) 爆炸性粉尘环境类型中，与充人或排放粉尘点直接相邻的场所、出现粉尘层和正常操作   情况下可能产生可燃浓度的可燃性粉尘与空气混合物的场所属于(       )。

A. 20区

B. 21区

C. 22区

D. 23区

(29) 护栏的维护与管理中规定，除日常巡回检查外，还应每隔(         )个月对护栏进行定期检查。

A. 2～3

B. 3～4

C. 4～5

D. 5～6

(30) 国际民航组织的法规序列是“公约”、“附件”、“附篇”和“指导文件”，其中公约任何部分的修改，必须经过(         )的缔约国在大会表决同意。

A. 1／3

B. 2／3

C. 3／4

D. 1／2

(31) 重物、吊装绳或专用吊具从吊钩口脱出而引起的重物失落事故指的是(         )。

A. 断绳事故

B. 脱绳事故

C. 脱钩事故

D. 吊钩断裂事故

(32) 具有闪点高于环境温度的可燃液体，在数量和配置上能引起火灾危险的环境是(         )。

A. 22区

B. 21区

C. 0区

D. 1区

(33) 依据《民用航空器地面事故等级》，按照事故造成的人员伤亡和直接经济损失程度将航空地面事故进行分类，其中死亡人数3人(含)以下，直接经济损失100(含)一500万元的属于(         )。

A. 特别重大航空地面事故

B. 重大航空地面事故

C. 普通航空地面事故

D. 一般航空地面事故

(34) 对列车运行监控记录装置的机车运行资料进行分析，日常分析是按(       )相关规定，对列车操纵、行车安全、作业标准化等问题进行分析。

A. 铁道部

B. 铁路局

C. 安监部门

D. 公安局

(35) 火灾中可燃物和氧气边混合边燃烧一般为(  )。

A. 扩散燃烧

B. 集中燃烧

C. 气体燃烧

D. 二次燃烧

(36) 遇水产生燃烧物的火灾，如金属钾、钠、碳化钙等，应用(         )灭火。

A. 水

B. 砂土

C. 二氧化碳

D. 泡沫

(37) 职业危害控制技术中，对于工艺、技术和原材料达不到要求的，应根据生产工艺、技术、 原材料特性以及自然条件，通过采取(         )，使室内和露天作业地点WBGT指数符合相关标准的要求。

A. 距离防护和必要的组织措施

B. 工程控制措施和有效的个人防护措施

C. 工程控制措施和必要的组织措施

D. 合理的布局和有效的个人防护措施

(38) 应用保护接零系统应注意的安全要求中，(         )的主要作用是减轻各种过电压的危险。

A. 重复接地

B. PE线和PEN线应有防机械损伤措施

C. 工作接地

D. 保护导体截面面积合格

(39) 可靠性设计和维修性设计是从不同的角度来保证产品的(         )。

A. 安全性

B. 维修性

C. 适用性

D. 可靠性

(40) 粉尘溶解度大小与对人危害程度的关系，因粉尘作用性质不同而异。主要呈化学毒副作用的粉尘，随溶解度的增加其危害作用(         )。

A. 减弱

B. 增强

C. 不变

D. 逐渐降低

(41) 锅炉出口介质为高温水(大于120℃)或者低温水(120℃以下)的锅炉称为(         )。

A. 有机热载体锅炉

B. 蒸汽锅炉

C. 热水锅炉

D. 水管锅炉

(42) 木工刨床安全装置中，降低噪声可采用开有小孔的定位垫片，能降低噪声(         )dB(A)。

A. 10—20

B. 10—15

C. 15～20

D. 7～14

(43) 关于水击事故的预防与处理，下列说法中不正确的是(         )。

A. 防止满水和汽水共腾事故，暖管之前应彻底疏水

B. 上锅筒进水速度应缓慢，下锅筒进汽速度也应缓慢

C. 对可分式省煤器的出口水温要严格控制，使之低于同压力下的饱和温度50％

D. 为了预防水击事故，给水管道和省煤器管道的阀门启闭不应过于频繁

(44) 在生产性粉尘的理化性质中，粉尘颗粒(         )与其在空气中的稳定程度有关。

A. 溶解度的大小

B. 形状

C. 密度的大小

D. 分散度的程度

(45) 在可靠性度量指标中，(         )是指对维修产品在规定条件下使用，在规定维修条件下修 理，在规定的时间内具有或维持其规定功能处于正常状态的概率。

A. 有效度

B. 维修度

C. 可靠度

D. 故障率

(46) 爆破片爆破压力的选定，一般为设备、容器及系统最高工作压力的l．15—1．3倍，在任何情况下，爆破片的爆破压力均应低于系统的(  )。

A. 外部压力

B. 内部压力

C. 工作压力

D. 设计压力

(47) 在机械、仪表、轻工和化工等行业，对苯类、醇类、酯类和酮类等有机蒸汽进行净化与回收的工程中广泛应用的净化方法是(  )。

A. 洗涤法

B. 吸附法

C. 袋滤法

D. 燃烧法

(48) 下列灭火剂中，(         )在灭火速率、灭火面积、等效单位灭火成本效果三个方面有一定的优越性，因其灭火速度快、制作工艺简单、使用温度范围广等，目前在手提式灭火和固定式灭火系统上得到广泛的应用。

A. 气体灭火剂

B. 泡沫灭火剂

C. 水灭火剂

D. 干粉灭火剂

(49) 高压断路器按照(         )，可分为少油断路器、多油断路器、真空断路器、六氟化硫断路器等。

A. 灭弧介质和灭弧装置

B. 灭弧介质和灭弧方式

C. 灭弧方式和灭弧装置

D. 灭弧装置和灭弧程序

(50) 下列灭火剂中，特别适用于大空间火灾，并具有灭火速度快的优点的是(  )。

A. 气体灭火剂

B. 高倍数泡沫灭火剂

C. 低倍数泡沫灭火剂

D. 干粉灭火剂

(51) 规定了烟花爆(炮)竹产品分类、安全与质量要求、试验方法和验收规则，还规定了产品 的标志、包装、运输和储存要求的安全技术标准是(  )。

A. 《烟花爆竹劳动安全技术规范》

B. 《烟花爆竹计数抽样检查规则》

C. 《烟花爆竹安全与质量》

D. 《民用爆破器材工厂设计安全规范》

(52) 铁路轨距是钢轨头部踏面下(  mm范围内两股钢轨工作边之间的最小距离。

A. 16

B. 20

C. 22

D. 25

(53) 下列有害气体净化方法中，(         )多用于低浓度有害气体的净化，并实现其回收与利用。

A. 洗涤法

B. 吸附法

C. 袋滤法

D. 静电法

(54) 从系统控制的功能方面来看，在故障安全结构中，(         )是指组成单元发生故障时，机器变为停止状态。

A. 运行操作式

B. 积极主动式

C. 消极被动式

D. 标准故障式

(55) 爆炸性气体环境中，释放源的等级和通风条件对分区有直接影响，其中不经常且只能短 时间释放属于(         )。

A. 连续级释放源

B. 一级释放源

C. 二级释放源

D. 多级释放源

(56) 从烟花爆竹的生产状况来看，生产技术管理的核心内容是(  )。

A. 敏感度

B. 热感度

C. 机械感度

D. 火焰感度

(57) 特点为气温高，热辐射强度大，相对湿度较低的高温作业环境是(         )。

A. 高温、强热辐射

B. 高温、高湿

C. 夏季露天作业

D. 高湿、强热辐射

(58) 判断声源的距离主要依靠声压和主观经验，一般在自由空间中，距离每增加一倍，相应的声压级将减少(  )dB。

A. 1

B. 5

C. 6

D. 10

(59) 危险品生产厂房和库房在平面上宜布置成(  )。

A. 矩形

B. 凹形

C. L形

D. T形

(60) 人体接触到地面或其他接地导体，同时，人体另一部位触及某一相带电体所引起的电击 称为(         )。

A. 跨步电压电击

B. 单相电击

C. 两相电击

D. 间接接触电击

二、多项选择题(共15题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

(1) 下列选项中，客货运输车辆的安全运行要求包括(         )等。

A. 运输车辆的安全要求

B. 旅客运输安全运行要求

C. 货物运输安全运行要求

D. 紧急事故处理的安全运行要求

E. 客货运输车辆驾驶人安全运行要求

(2) 爆炸性气体环境中，IEC和我国有关标准将通风分为（　　）。

A. 高级通风

B. 良好通风

C. 中级通风

D. 一般通风

E. 低级通风

(3) 密闭、抽风、除尘系统可分为(         )等。

A. 通风橱

B. 密闭设备

C. 吸尘罩

D. 通风管

E. 除尘器

(4) 机车车辆伤害事故的主要隐患有(         )。

A. 电力机车错误进入停电检修作业区等

B. 作业人员安全思想不牢，违章抢道，走道心、钻车底

C. 作业防护不到位，作业中不加保护措施

D. 接触网网下带电违章作业

E. 自我保护意识不强，违章跳车、爬车，以车代步

(5) 坍塌是指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故包括(         )。

A. 挖沟时的土石塌

B. 脚手架坍塌

C. 爆破引起的坍塌

D. 堆置物倒塌

E. 矿山冒顶片帮和车辆引起的坍塌

(6) 机械事故指主要由机械因素造成的航空运输事故，包括(         )。

A. 飞机轮胎爆胎

B. 飞机起落架失灵

C. 机械师的维修失误

D. 飞机通信中断

E. 飞行人员配置不合理

(7)	机械设备可造成碰撞、夹击、剪切、卷入等多种伤害，其主要危险部位中，通过类型包括(         )等。

A. 锻锤的锤体

B. 金属刨床的工作台及其床身

C. 动力压力机的滑枕

D. 剪切机的刀刃

E. 砂带磨光机的研磨颗粒

(8)	从安全和劳动保护的角度来看，锻造的特点包括(         )。

A. 锻造生产是在金属灼热的状态下进行的

B. 加热炉和灼热的工件辐射大量热能

C. 锻造设备在工作中的作用力是很大的

D. 设备在承受这种冲击载荷时，本身容易突然损坏而造成严重的伤害事故

E. 锻造设备在工作中的作用力是很小的

(9) 火药燃烧的特性主要包括（　　）。

A. 能量特征

B. 燃烧特性

C. 力学特性

D. 爆炸特性

E. 安定性

(10) 航空安全管理的主要措施包括（　　）。

A. 制订并监督执行各种条例、规范

B. 开展旨在预防安全事故的各种活动

C. 配制各类信息数据库和辅助系统

D. 规范驾驶人员、乘务人员和乘机旅客的行为举止

E. 正确识别爆炸物和航空器承运的危险品标识

(11) 在生产中，由于(         )所产生的噪声，称为生产性噪声或工作噪声。

A. 机器转动

B. 气体排放

C. 工作撞击与摩擦

D. 娱乐场所设施音量

E. 磁电感应性噪声

(12) 人们在操纵机械或观察事物时，直接影响动作时间的重要因素有(         )等。

A. 机器设备的情况

B. 信息的强度

C. 机器的外观造型

D. 操纵机构是否适宜于人的操作要求

E. 操作者的生物力学特性

(13) 电气事故是与电相关联的事故，按照电能的形态，电气事故可分为(         )等。

A. 触电事故

B. 电焊事故

C. 静电事故

D. 电磁辐射事故

E. 电气装置事故

(14) 记忆是从认识开始的，并将感知的知识保持下来，记忆的特征有(         )等。

A. 持久性

B. 敏捷性

C. 精确性

D. 逻辑性

E. 准确性

(15) 起重机械定期检验的内容包括(         )。

A. 产品技术文件

B. 技术文件审查

C. 金属结构检查

D. 性能试验

E. 作业环境和外观检查

选做部分 三、单项选择题，共四套，分为矿山安全技术、建筑工程施工安全技术、危险化学品安全技术和综合安全技术，考生任选一套即可。每套10小题。<br />

(一)矿山安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) 露天开采是指用一定的开采工艺，按一定的开采顺序，剥离岩石、采出矿石的方法。其中，(         )工艺劳动效率高，易实现生产过程自动化，但只能用于松软矿岩。

A. 间断式

B. 连续式

C. 半连续式

D. 分步式

(2) 粉尘游离二氧化硅的测定方法有焦磷酸质量法和红外分光光度计测定法，呼吸性粉尘中游离二氧化硅含量的测定，煤矿粉尘采用的方法是(         )。

A. 红外光谱法

B. x射线衍射法

C. 红外分光分析法

D. γ射线衍射法

(3) 地下矿山的主要通风机用于(         )。

A. 全地下矿山或地下矿山某一翼(区)的通风

B. 地下矿山通风网络内的某些分支风路中借以调节其风量

C. 地下矿山局部地点通风

D. 克服地下矿山局部地点所连接的风筒阻力

(4) 矿井通风系统中，根据进风井和出风井的布置方式，矿井通风系统的类型可以分为(         )3类。

A. 中央式、对角式、混合式

B. 中央式、两角式、分列式

C. 对角式、串角式、并列式

D. 对角式、分列式、并列式

(5) 突水部位发潮、滴水且滴水现象逐渐增大，仔细观察发现水中含有少量细砂属于矿井突 水预兆中的（　　）。

A. 一般预兆

B. 工作面底板灰岩含水层突水预兆

C. 松散孔隙含水层突水预兆

D. 水文地质突水预兆

(6) 在采矿的主要施工法中，多数的液体采矿是用(         )进行的。

A. 冻结法

B. 注浆法

C. 普通施工法

D. 钻井法

(7) 下列选项中，(         )和制订具体的安全技术操作规程，建立正常的生产和作业制度，是防治顶板事故的重要措施。

A. 选用合理的采矿方法

B. 搞好地质调查工作

C. 及时处理采空区

D. 加强工作面顶板的支护与维护

(8) 一氧化碳检测报警仪，能连续或点测作业环境的一氧化碳浓度，仪器开机即可检测，检 测范围为（　　）。

A. 0～0．2％

B. 0～0．5％

C. 0～1．0％

D. 0～1．2％

(9) 下列选项中，能够反映瓦斯抽放效果的指标是(         )。

A. 钻孔瓦斯流量衰减系数

B. 瓦斯抽放量

C. 钻孔瓦斯涌出量

D. 煤层透气性系数

(10)	下列主要用于立井井筒、运输大巷及井底车场所采用的主要支护方式是(         )。

A. 锚杆支护

B. 锚喷支护

C. 钢筋混凝土支护

D. 棚状支架支护

(二)建筑工程施工安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) 弯曲机可将切断调直配好的钢筋弯曲成所需要的形状，其类型不包括(         )。

A. 手动

B. 电动

C. 气压

D. 液乐

(2)	建筑施工最大的特点就是(         )。

A. 产品固定，露天作业

B. 产品固定，人员流动

C. 施工不同，人员流动

D. 劳动繁重，露天作业

(3) 在《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ  46-2005)中规定，单支避雷针的保护范围是以避雷针为轴的直线圆锥体，直线与轴即地面保护半径所对应的角为(         )。

A. 900

B. 600

C. 400

D. 300

(4) 在千斤顶按其构造工作原理的分类中，(         )具有起重量大、操作省力、上升平稳、安全可靠等优点，但其上升速度比较慢。

A. 齿条式千斤顶

B. 油压千斤顶

C. 螺旋式千斤顶

D. 直压式千斤顶

(5) 有几个千斤顶联合使用时，应设置同步升降装置，并且每个千斤顶的起重能力不能小于计算荷载的(         )倍。

A. 1

B. 1．2

C. 1．5

D. 2

(6) 根据脚手架的不同用途来确定装修、结构两种施工的均布荷载，装修脚手架、结构施工脚手架的均布荷载分别为(         )。

A. 2kN／㎡．3kN／㎡

B. 3kN／㎡．2kN／㎡

C. 3kN／m2，5kN／m2

D. 5kN／m2．3kN／m2

(7) 扣件式钢管脚手架的构造中，关于大横杆的对接、搭接应符合的规定有误的是(         )。

A. 搭接长度应小于lm，应等间距设置3个旋转扣件固定

B. 当使用竹笆脚手板时，大横杆应用直角扣件固定在小横杆上

C. 大横杆的对接扣件应交错布置，不同步不同跨两相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm

D. 大横杆的对接扣件应交错布置，各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的2／3

(8) 施工现场四周用硬质材料进行围挡封闭，在市区内其高度不得低于(         )m。

A. 0．9

B. 1．4

C. 1．8

D. 2．1

(9) 龙门架(井字架)物料升降机在现场使用，其安全防护装置中，(         )主要用于高架升降机，为防止吊笼下行肘不停机，压迫缓冲装置造成事故。

A. 超高限位装置

B. 超载限位器

C. 下极限限位装置

D. 断绳保护装置

(10) 安全网安装时，在每个系结点上，边绳应与支撑物(架)靠紧，并用一根独立的系绳连接， 系结点沿网边均匀分布，其距离不得大于(         )cm。

A. 75

B. 80

C. 85

D. 90

(三)危险化学品安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) 长期接触一定的化学物质可能引起细胞的无节制生长，形成恶性肿瘤。这些肿瘤可能在第一次接触这些物质的许多年以后才表现出来，潜伏期一般为(         )年。

A. 4～40

B. 6～45

C. 8～50

D. 10～55

(2) 加热炉、明火设备与产生易燃易爆气体的设备应保持一定的距离，一般不小于（　　）m，易 燃易爆车间要采取防止引起静电现象和着火现象的措施。

A. 15

B. 18

C. 20

D. 25

(3) 当化工管路安装完毕后，必须进行压力试验，称为试压。试压主要采用(         )试验。

A. 气压

B. 冲压

C. 负压

D. 液压

(4) 《危险化学品安全管理条例》规定，剧毒化学品经营企业销售剧毒化学品应当记录。下列记录有误的是(         )。

A. 购买单位的名称、地址

B. 购买人员的姓名、身份证号码

C. 所购剧毒化学品的品名、数量、用途

D. 记录应当至少保存2年

(5) 通过公路运输剧毒化学品的，托运人应当向(         )申请办理剧毒化学品公路运输通行证。

A. 所在地的县级人民政府公安部门

B. 所在地的市级人民政府公安部门

C. 目的地的县级人民政府公安部门

D. 目的地的市级人民政府公安部门

(6) 石油、化工生产的性质决定了检修工作具有(         )的特点。

A. 频繁、复杂、指挥困难

B. 频繁、复杂、危险性大

C. 缓慢、复杂、危险性大

D. 复杂、指挥困难、危险性大

(7) 作为一个重要的化工单元操作，主要用于制备产品与中间产品，获得高纯度的纯净固体物料的是(         )。

A. 蒸发

B. 干燥

C. 蒸馏及精馏

D. 结晶

(8) 在高温、高压下进行，装置内的油品温度一般超过其自燃点，漏出会立即着火的裂化是（　　）。

A. 加氢裂化

B. 加氧裂化

C. 催化裂化

D. 热裂化

(9) 由于带电积云接近地面，在架空线路导线或其他导电凸出物顶部感应出大量电荷引起 的雷击是(         )。

A. 静电感应雷

B. 直击雷

C. 球雷

D. 电磁感应雷

(10)	作为最基础的技术文件，化学品安全技术说明书的主要用途是传递安全信息，其主要作 用不包括(         )。

A. 是化学品安全生产、安全流通、安全使用的指导性文件

B. 是应急作业人员进行应急作业时的技术指南

C. 为危害控制和预防措施的设计提供技术性依据

D. 主要是化学品管理方面的法律条款和依据

(四)综合安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) 中国民航安全信息系统管理体制暂分三级，即局、地区管理局和基层，目前系统流程为（　　）。

A. 收集信息→调查核实→整理上报→发布安全信息通告

B. 收集信息→整理上报→调查核实→发布安全信息通告

C. 整理上报→收集信息→调查核实→发布安全信息通告

D. 整理上报→调查核实→收集信息→发布安全信息通告

(2) 表示粉尘颗粒大小的一个概念，它与粉尘在空气中呈浮游状态存在的持续时间(稳定程度)有密切关系的是粉尘的（　　）。

A. 形状与硬度

B. 荷电性

C. 分散度

D. 爆炸性

(3) 用锅炉产生的蒸汽带动汽轮机发电用的锅炉称为(         )。

A. 工业锅炉

B. 电站锅炉

C. 民用锅炉

D. 蒸汽锅炉

(4) 锅炉定期检验的外部检验结论不包括(         )。

A. 监督运行

B. 整改后运行

C. 允许运行

D. 停止运行

(5) 人在人机系统中的主要功能中不包括(         )。

A. 传感功能

B. 信息处理功能

C. 操纵功能

D. 信息决策功能

(6) 场(厂)内专用机动车辆的使用单位，进行场(厂)内机动车辆检查的形式包括(         )。

A. 自我检查、每日检查、每月检查和年度检查、

B. 自我检查、每日检查、每月检查和季度检查

C. 自我检查、每日检查、每周检查和每月检查

D. 每日检查、每周检查、每月检查和年度检查

(7)	冶金机械、矿山机械、起重机械、装卸机械、工矿车辆、水泥设备等机械设备属于（　　）。

A. 基础机械

B. 电工机械

C. 重型矿山机械

D. 石油化工通用机械

(8) 为了便于发生故障时易于快速修复，同时考虑经济性和备用性，应采用零部件标准化、 部件通用化、设备系列化的产品。这是人机系统可靠性设计中的(         )原则。

A. 系统整体可靠性

B. 高维修度

C. 信息反馈

D. 预测和预防

(9) 砂轮机使用中按规定，用圆周表面做工作面的砂轮不宜使用(         )进行磨削。

A. 正面

B. 反面

C. 侧面

D. 底面

(10)	人机系统的(         )主要取决于人机功能分配的合理性、机器的本质安全性及人为失误状况。

A. 安全性

B. 选择性

C. 适用性

D. 合理性

答案和解析

必做部分 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

(1) :C

(2) :A

(3) :D

(4) :C

(5) :B

(6) :A

(7) :C

(8) :D

(9) :A

(10) :C

(11) :C

(12) :B

(13) :D

(14) :D

(15) :C

(16) :B

(17) :C

(18) :C

(19) :C

(20) :B

(21) :A

(22) :C

(23) :D

(24) :B

(25) :A

(26) :B

(27) :D

(28) :B

(29) :A

(30) :B

(31) :C

(32) :B

(33) :B

(34) :A

(35) :A

(36) :B

(37) :C

(38) :C

(39) :D

(40) :B

(41) :C

(42) :B

(43) :C

(44) :C

(45) :A

(46) :D

(47) :B

(48) :D

(49) :B

(50) :B

(51) :C

(52) :A

(53) :B

(54) :C

(55) :C

(56) :A

(57) :A

(58) :C

(59) :A

(60) :B

二、多项选择题(共15题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

(1) :A,B,C,E

(2) :A,C,E

(3) :B,C,D,E

(4) :B,C,E

(5) :A,B,D

(6) :A,B,D

(7) :B,D

(8) :A,C,D

(9) :A,B,C,E

(10) :A,B

(11) :A,B,C

(12) :C,D,E

(13) :A,C,D,E

(14) :A,B,C,E

(15) :B,C,E

选做部分 三、单项选择题，共四套，分为矿山安全技术、建筑工程施工安全技术、危险化学品安全技术和综合安全技术，考生任选一套即可。每套10小题。<br />

(一)矿山安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) :B

(2) :A

(3) :A

(4) :A

(5) :C

(6) :D

(7) :A

(8) :A

(9) :B

(10) :C

(二)建筑工程施工安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) :C

(2) :B

(3) :B

(4) :B

(5) :B

(6) :A

(7) :D

(8) :C

(9) :C

(10) :A

(三)危险化学品安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) :A

(2) :B

(3) :D

(4) :D

(5) :C

(6) :B

(7) :D

(8) :D

(9) :A

(10) :D

(四)综合安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) :B

(2) :C

(3) :B

(4) :B

(5) :D

(6) :A

(7) :C

(8) :B

(9) :C

(10) :A