2013年安全工程师《安全生产技术》实战模拟试题(1)

总分：100分  及格：60分   考试时间：150分

必做部分 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

(1) 根据容器受力时材料内部发出的应力波，判断容器内部结构损伤程度的一种新的无损检测方法是(         )。

A. 射线检测

B. 超声波检测

C. 磁记忆检测

D. 声发射探伤法

(2) 下列粉碎和筛选原料时应坚持做到的“四不准”中，不正确的是(         )。

A. 不准混用工房

B. 不准混用设备和工具

C. 不准限量投料

D. 不准在工房内存放粉碎好的药物

(3) 按照触电防护方式，电气设备分为4类，其中(         )设备具有双重绝缘和加强绝缘的安 全防护措施。

A. 0类

B. I类

C. Ⅱ类

D. Ⅲ类、

(4) 可燃性粉尘是指正常规格(         )µm或更准确细分的固体颗粒，可悬浮在空气中，也可依靠自身质量沉淀下来，可在空气中燃烧或焖燃，在大气压力和常温条件下可与空气形成爆炸性的混合物。

A. 350

B. 400

C. 450

D. 500

(5) 质量相同的尘粒因形状不同，在沉降时所受阻力也不同，因此，粉尘的形状能影响其(  )。

A. 稳定程度

B. 分散度

C. 密度

D. 在空气中的有害度

(6) 特种设备检测技术中，(         )的目的是测出构件受载后表面的或内部各点的真实应力状态。

A. 力学性能试验

B. 金相检验

C. 应力分析

D. 应力应变测试

(7) 在道路交通系统的基本要素中，(         )是系统的核心，其他因素必须通过人才能起作用。

A. 驾驶人

B. 城市道路

C. 机动车

D. 管理设施

(8) 根据《机车乘务人员一次乘务作业程序标准》的规定，乘务员待乘卧床休息时间不得少于(         )h，待乘人员必须在规定时间持IC卡到达待乘室签到，按指定房间休息。

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

(9) 事故统计资料表明，由人的心理因素而引发的事故约占(  )。

A. 50％～65％

B. 70％～75％

C. 40％～75％

D. 50％～85％

(10) 在影响能力的因素中，(         )是指心理活动对一定事物惑活动的指向或集中。

A. 注意

B. 记忆

C. 思维

D. 感觉

(11) 厂房在设计通风系统时，应考虑气体的(  )。

A. 温度环境

B. 相对湿度

C. 相对密度

D. 气流速度

(12) 下列金属切削机床的危险因素中，不包括的是(         )。

A. 静止部件

B. 往复运动或滑动

C. 飞出物

D. 外旋转咬合

(13) 听觉的绝对阈限是人的听觉系统感受到最弱声音和痛觉声音的强度，它与(         )有关。

A. 频率和声强

B. 声强和声压

C. 声压和频率

D. 声强和声距

(14) 关于起重机械事故的应急措施，描述有误的是(         )。

A. 由于台风、超载等非正常载荷造成起重机械倾翻事故时，应及时通知有关部门和起重机械制造、维修单位维保人员到达现场，进行施救

B. 当有人员被压埋在倾倒的起重机下面时，应先切断电源，在实施处置时，必须指定2名有经验的人员进行现场指挥

C. 发生火灾时，应采取措施施救被困在高处无法逃生的人员，并应立即切断起重机械的电源

D. 发生从起重机械高处坠落事故时，应采取相应措施，防止再次发生高处坠落事故

(15) 工业的通风防毒工程必须遵守的重要准则是(         )。

A. 密闭一通风排毒系统

B. 正确地选择气体的净化和回收利用方法

C. 无害化排放

D. 就地密闭、就地排出、就地净化

(16) 事故调查处理报告的编写原则中，一般事故发生后，由有任免权的单位对责任人作出处 理决定，于(  )日内处理完毕。

A. 5

B. 7

C. 10

D. 15

(17) 熔体的热容量很小，动作很快，宜于用作短路保护元件的低压保护电器是(         )。

A. 热继电器

B. 变压器

C. 熔断器

D. 转换器

(18) 对(         )的防护，是直接减少源的辐射、屏蔽辐射源、采取个人防护及执行安全规则的措施之一。

A. 高频电磁场

B. 微波辐射

C. 红外线辐射

D. 紫外线辐射

(19) 通常气瓶在制造过程中按批抽查进行(         )。

A. 耐压试验

B. 气密试验

C. 力学性能试验

D. 爆破试验

(20) 有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所，必须安装(         )的电气设施。

A. 密闭式或防尘型

B. 防尘型和防爆式

C. 防火型和防爆式

D. 密闭式或防爆型

(21) 机械阻火隔爆装置中，主要用于管道中，且形式最多应用最为广泛的是(         )。

A. 工业阻火器

B. 主动式隔爆装置

C. 抑制防爆装置

D. 被动式隔爆装置

(22) 对多起海事原因的分析表明，约有(         )以上的海事是由人为因素造成的。

A. 1／2

B. 1／3

C. 2／3

D. 3/4

(23) 在压力容器的工作特性中，(         )系指容器受压元件沿截面厚度的平均温度。

A. 工作温度

B. 介质温度

C. 金属温度

D. 设计温度

(24) 发生锅炉爆炸事故时，必须设法躲避(         )，在可能的情况下尽快将人员撤离现场。

A. 爆炸物和高温水、汽

B. 电力发动机

C. 压力容器和蒸汽总管

D. 燃烧锅炉和过热器集箱

(25) 根据工作压力选用压力表的量翟范围，一般应在工作压力的(         )倍。

A. 0．5～2

B. 1．5～3

C. 0．5～3

D. 1．5～5

(26) 医疗卫生上主要用于消毒、灭菌与理疗的射频辐射的波段为(         )。

A. 高频电磁场

B. 超高频电磁场

C. 微波磁场

D. 中高频电磁场

(27) 单斗挖掘机在拉铲或反铲作业时，履带距工作面边缘距离及轮胎距工作面边缘距离分别应大于(         )m。

A. 0．8、1．0

B. 1．5、1.0

C. 0．g、1．5

D. 1．0、1．5

(28) 在道路交通安全设施中，(         )可有效地排除横向干扰，避免由此产生的交通延误或交通事故，保障高速公路运行安全和效益的发挥。

A. 护栏

B. 隔离栅

C. 照明设施

D. 视线诱导标

(29) 人体测量基准面中，通过铅垂轴和横轴的平面及与其平行的所有平面都称为(  )。

A. 水平面

B. 冠状面

C. 正中矢状面

D. 眼耳平面

(30) 炉膛爆炸要同时具备的条件中不包括的是(  )。

A. 燃烧必须以游离状态存在于炉膛中

B. 达到不同可燃物的爆炸极限和爆炸范围

C. 燃料和空气的混合物达到爆燃的浓度

D. 有足够的点火能源

(31) 下列选项中，不属于粉状乳化炸药的生产工艺步骤的是(         )。

A. 油相制备

B. 水相制备

C. 喷雾制粉

D. 配药制粉

(32) 粒子在电场作用下，带荷电后，粒子向沉淀极移动，带电粒子碰到集尘极即释放电子而 呈中性状态附着集尘板上，从而被捕捉下来，完成气体净化的方法是(         )。

A. 袋滤法

B. 燃烧法

C. 静电法

D. 吸附法

(33) 通常与截止阀串联安装在紧靠容器的介质出口管道上，并且是一种特殊结构和特殊用途的阀门是(         )。

A. 紧急切断阀

B. 减压阀

C. 爆破帽

D. 安全阀

(34)关于电气设备检修的安全要求，描述错误的是(         )。

A. 在10kV及其以下电气线路检修时，操作人员及其所携带的工具等与带电体之间的距离不应小于1．5m

B. 应对检修现场妨碍作业的障碍物进行清理，以利检修人员的现场操作和进出活动

C. 在检修作业前，应巡视一下周围，看有无可能出现外来侵害

D. 在2m以上的脚手架上检修作业，要使用安全带及其他保护措施

(35) 防雷措施中，防静电危害的最基本措施是(         )。

A. 静电中和器

B. 接地

C. 抗静电添加剂

D. 增湿

(36) 防护罩一般不准脚踏和站立，必须做平台或阶梯时，平台或阶梯应能承受(         )N的垂直力，并采取防滑措施。

A. 1000

B. 1500

C. 2000

D. 2500

(37) 发生重大事故、大事故的基层单位，应于事故发生后(         )d内向铁路局提出重大事故、大事故报告。

A. 2l

B. 14

C. 7

D. 4

(38) 量子能量小于12eV的不足以引起生物体电离的电磁辐射，称为(  )。

A. 电离辐射

B. 非电离辐射

C. 电磁辐射

D. 非电磁辐射

(39) 对于理化分析成品试验站的电气设备防爆，应选用(         )设备。

A. 本质安全型

B. 密封型、增安型

C. 隔爆型、本质安全型

D. 密封型、防水防尘型

(40) 可燃性气体、蒸汽或粉尘爆炸极限的概念可以用(  )来解释。

A. 爆炸理论

B. 热爆炸理论

C. 爆炸极限理论

D. 热爆炸极限理论

(41) 在职业活动中，空气中爆炸性粉尘浓度达到或超过爆炸下限的(         )，即为可能引起死亡、失去知觉、丧失逃生及自救能力的环境。

A. 10％

B. 30％

C. 22％

D. 50％

(42) 高分散度的尘粒通常带有(       )，与作业环境的温度和湿度有关。

A. 爆炸性

B. 电荷

C. 高浓度

D. 溶解度

(43) 防止热辐射的重要措施，并且可利用水来进行异常气象条件防护的措施是(  )

A. 通风降温

B. 保健

C. 隔热

D. 个体防护

(44)	制订机器安装、使用、维修的安全规定及设置标志，以提示或指导操作程序，从而保证作业安全的技术措施是(  )安全技术措施。

A. 直接

B. 间接

C. 指导性

D. 指令性

(45)以金属氧化物(Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>等)为代表的烟气净化，主要采用的方法是(         )。

A. 洗涤法

B. 吸附法

C. 静电法

D. 袋滤法

(46) 车站接发列车时，(         )应亲自办理闭塞、布置进路、开闭信号、交接凭证、接送列车、指 示接车或发车。

A. 铁道部调度员

B. 铁路局调度员

C. 本区段列车调度员

D. 车站值班员

(47) 为保证人体触电不致造成严重伤害与伤亡，触电的安全电压必须在(  )v以下。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 50

(48) 通过(         )来消除和控制各种危险，是减少铁路运输人员伤亡和设备损坏的最佳手段。

A. 铁路运输安全规范

B. 铁路运输安全设计

C. 铁路运输安全监控

D. 铁路运输安全检测技术

(49) 疲劳是导致事故的一个重要因素，为了使人的疲劳降低到最低程度，使操作人员健康舒适地进行劳动，设计者在设计安全装置时应考虑的因素不包括(         )。

A. 合理布置各种控制操作装置

B. 正确选择工作平台的位置及高度

C. 提供座椅

D. 对其危险部位增加可视性

(50) 人机系统中由于负荷条件和环境因素随时间而变化，所以(         )也是随时间变化的函数，并且随时间的增加而降低。

A. 安全性

B. 适应性

C. 变化性

D. 可靠性

(51) 木工机械安全技术在设计上，应使木工机械具有完善的安全装置，其内容包括(         )。

A. 安全防护装置、安全控制装置和安全报警信号装置

B. 安全防护装置、安全控制装置和安全送料装置

C. 安全送料装置、安全防护装置和安全联控装置

D. 安全屏护装置、安全送料装置和安全报警信号装置

(52) 产品在结构设计时除考虑操作人员的安全外，还必须考虑(         )。

A. 安装场所的安全

B. 设备内部、外部的安全

C. 维修人员的安全

D. 产品工作性能的安全

(53) 雷电是大气中的一种放电现象，其中破坏高压输电系统，毁坏发电机、电力变压器等电气 设备的绝缘，烧断电线或劈裂电杆，造成大规模停电事故的是(         )。

A. 电性质的破坏作用

B. 热性质的破坏作用

C. 机械性质的破坏作用

D. 磁感应性质的破坏作用

(54) 通常在产业系统中，大多为(         )的故障安全结构。

A. 消极被动式

B. 积极主动式

C. 安全可靠性

D. 运行操作式

(55) VTS的设备配置随VT系统的等级不同而变化，一个完整的v码系统配置中不包括(         )。

A. 雷达监测系统

B. 通信系统

C. 指示系统

D. 计算机系统

(56) 压力表是指示容器内介质压力的仪表，是压力容器的重要安全装置，压力容器广泛采用的是各种类型的(         )压力计。

A. 液柱式

B. 活塞式

C. 弹性元件式

D. 电量式

(57) 各类防雷建筑物均应设置防直击雷的外部防雷装置并应采取防闪电电涌侵人的措施， 此外，各类防雷建筑物还应设(         )。

A. 高压架空电力线路

B. 内部防雷装置

C. 变电站

D. 架空接闪线或网

(58) 直接接触电击的基本防护措施包括(         )。

A. 隔离、屏护和间距

B. 绝缘、屏护和间距

C. 接地、隔离和屏护

D. 屏护、间距和接地

(59) 在启动锅炉点火时要认真按操作规程进行点火，严禁采用“爆燃法”，点火失败后先通风 吹扫(         )min后才能重新点火。

A. 2～5

B. 3～7

C. 4～8

D. 5～10

(60) 道口自动信号应在(         )时，向公路方向显示停止通行信号，并发出音响通知。

A. 列车离开道口

B. 列车通过道口

C. 列车停运在道口

D. 列车接近道口

二、多项选择题(共15题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

(1) 人机的色彩环境作业中，颜色的基本特性包括(         )。

A. 色调

B. 彩度

C. 明度

D. 亮度

E. 强度

(2) 在木工机械上发生的工伤事故远远高于金属切削机床，其中(         )是事故发生率较高的几种木工机械。

A. 木磨床

B. 圆锯机

C. 平刨床

D. 压刨机

E. 带锯机

(3) 航空运输事故的主要类型包括(         )。

A. 人为事故

B. 机械事故

C. 火灾爆炸事故

D. 安全管理事故

E. 自然灾害事故

(4) 防雷措施中，关于电磁感应防护措施有误的是(         )。

A. 为了防止电磁感应，平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物，其净距小于 lOOmm时，应采用金属线跨接，跨接点之间的距离不应超过20m

B. 交叉净距小于lOOmm时，其交叉处不应跨接

C. 当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0．03Ω时，连接处也应用金属线跨接

D. 在非腐蚀环境下，对于不少于5根螺栓连接的法兰盘可不跨接

E. 防电磁感应的接地装置也可与其他接地装置共用

(5) 冲压作业的安全措施范围很广，包括(         )等。

A. 改进冲压作业方式

B. 改革冲模结构

C. 实现机械化、自动化

D. 实现隔离保护装置

E. 冲压作业机械化装置

(6) 静电的起电方式有(         )。

A. 电荷迁移

B. 感应起电

C. 破断起电

D. 分解起电

E. 粉体静电

(7) 电气设备正常运行时的发热和温度都限制在一定的范围内，但在异常情况下可能产生危险温度，产生危险温度的原因包括(         )等。

A. 严重过载

B. 电压波动太小

C. 铁心过热

D. 散热不良

E. 机械故障

(8) 有关起重机械吊运前的准备工作的说法，正确的有(         )。

A. 正确佩戴个人防护用品

B. 室内作业要了解当天的天气预报

C. 检查清理作业场地，确定搬运路线，清除障碍物

D. 对使用的起重机和吊装工具、辅件进行质量检查

E. 预测可能出现的事故，采取有效的预防措施

(9) 在机械行业物理性爆炸包括(         )。

A. 气体分解爆炸

B. 容器超压爆炸

C. 锅炉爆炸

D. 喷雾爆炸

E. 火药生产爆炸

(10) 根据IM0规定，凡使用VTS的船舶应符合《国际海上人命安全公约》要求。到达实施VTS港口之前应注意做到(         )。

A. 仔细阅读VTS主管机关印发的出版物

B. 按照VTS主管机关的规定，正确、及时地向VTS中心报告有关信息

C. 保证船舶助航与通信设备处于正常工作状态

D. 不得改变经船舶与VTS序心双方同意的航行计划

E. 迅速、准确地向VTS中心报告意外情况

(11) 电击根据电击时所触及的带电体是否为正常带电状态分为(         )。

A. 单相电击

B. 直接接触电击

C. 两相电击

D. 间接接触电击

E. 跨步电压电击

(12) 安全人机工程的主要研究内容包括（　　）。

A. 分析机械设备及设施在生产过程中存在的不安全因素

B. 研究人的生理和心理特性，分析研究人和机器各自的功能特点

C. 分析研究人的性格结构，进行合理的功能分配

D. 研究人与机器相互接触、相互联机的人机界面中信息传递的安全问题

E. 分析人机系统的可靠性

(13) 人体单位时间向外散发的热量，取决于人体的散热方式，其方式包括（　　）。

A. 辐射热交换

B. 对流热交换

C. 蒸发热交换

D. 分解热交换

E. 传导热交换

(14) 燃烧与化学爆炸的区别在于燃烧反应(氧化反应)的速度不同，燃烧的反应过程一般包括(         )。

A. 扩散阶段

B. 混合阶段

C. 感应阶段

D. 分解阶段

E. 化学反应阶段

(15) 凡在行车工作中，因违反规章制度、违反劳动纪律或技术设备不良及其他原因，造成人 员伤亡、设备损坏，影响行车及危及行车安全的，均构成行车事故，行车事故分为（　　）。

A. 列车事故

B. 货运事故

C. 客运事故

D. 路外伤亡事故

E. 调车事故

选做部分 三、单项选择题，共四套，分为矿山安全技术、建筑工程施工安全技术、危险化学品安全技术和综合安全技术，考生任选一套即可。每套10小题。<br />

(一)矿山安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) 各国研究防止煤尘爆炸的专门技术巾，使用历史最长、应用面广、简单易行的防止煤尘爆炸的技术措施是(       )。

A. 防尘措施

B. 杜绝着火源

C. 撒布岩粉法

D. 隔爆技术

(2) 下列关于粉尘性质的叙述中，不正确的是(         )。

A. 粉尘中游离二氧化硅的含量是危害人体的决定因素

B. 粉尘粒度是指粉尘颗粒大小的尺度

C. 粉尘的浓度越高，对人体危害越大

D. 粉尘粒子不带电荷’

(3) 我国《煤矿安全规程》规定，采用的冲击危险程度监测和解危措施效果检验的主要方法 是(         )。

A. 综合指数法

B. 声发射和微震监测方法

C. 钻屑法

D. 隔离法

(4) 大范围的(         )对山体有很大的破坏作用，瞬时激发的强大地震力加速度和冲击能量会导致岩层或土层裂隙的增加，使边坡整体稳定性减弱。

A. 坡顶堆载

B. 降水或排水

C. 工程爆破

D. 破坏植被

(5) 用于开采水平和倾斜的矿体，在矿块或采空区矿房和矿柱交替布置中，回采矿房时，留 连续的或间断的规则矿柱，以维护顶块岩石的采矿方法是（　　）。

A. 分层崩落法

B. 阶段矿房法

C. 房柱采矿法

D. 全面采矿法

(6) 露天矿山边坡的变形、失稳，从根本上说是边坡自身求得稳定状态的自然调整过程，而 边坡趋于稳定的作用因素在大的方面与自然因素和人类活动因素有关，其中人为因素不包括(         )。

A. 坡体开挖形态

B. 岩体结构

C. 降水或排水

D. 工程爆破

(7) 适用于开采矿石和围岩稳固，矿石无自燃性、破碎后不结块的急倾斜矿床的采矿方法是(         )。

A. 房柱采矿法

B. 留矿采矿法

C. 分阶段矿房法

D. 阶段矿房法

(8) 下列矿用炸药中，(         )的优点是威力高、耐水、密度大、具有可塑性、爆炸稳定性高。

A. 硝酸铵类炸药

B. 水胶炸药

C. 硝化甘油炸药

D. 乳化炸药

(9) 在矿山粉尘中，引起尘肺病的主要粉尘是(         )。

A. 呼吸性粉尘

B. 全尘

C. 浮尘

D. 落尘

(10) 主要用于矿体厚度较大，矿石和围岩极不稳固，矿体形态极其复杂，矿石贵重的薄矿脉 开采的充填采矿法是(         )。

A. 上向倾斜分层充填采矿法

B. 分采充填采矿法

C. 方框支架充填采矿法

D. 单层充填采矿法

(二)建筑工程施工安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) 附着在建筑物的外围，可以自行升降的脚手架称为(         )。

A. 附着式升降脚手架

B. 吊篮脚手架

C. 门式钢管脚手架

D. 悬挑脚手架

(2) 建筑施工中，在高处实施电焊、气割作业时，对作业的周围和下方缺少防护遮挡，属于引 发火灾和爆炸事故的(         )。

A. 基础原因

B. 直接原因

C. 间接原因

D. 根本原因

(3) 常用的基坑与管沟的支撑方法中，大型较深基坑开挖，临近有高层建筑物，不允许支护有较大变形时，宜采用(         )。

A. 临时挡土墙支撑

B. 地下连续墙支护

C. 挡土护坡桩与描杆结合支撑

D. 挡土护坡桩支撑

(4) 建筑施工中模板安装作业高度超过（　　）m时，必须搭设脚手架或平台。

A. 2．0

B. 3．5

C. 4．0

D. 5．6

(5) 龙门架(井字架)物料提升的安全防护装置中，用于防止吊篮失控上升与天梁碰撞的装置是(         )。

A. 上料口防护棚

B. 超载限位器

C. 吊篮安全门

D. 超高限位装置

(6) 脚手架必须设置纵、横向扫地杆，纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距离底座上皮不大于(         )mm处的立杆上。

A. 100

B. 200

C. 300

D. 500

(7) 通过对钢筋的冷拉，既提高了强度，又节约了材料，下列不属于冷拉机的操作要点的是（　　）。

A. 操作时应控制拉值，不准超载

B. 运转中不准将手伸人卷筒作清理工作，也不准进行维修

C. 工作中禁止人员站在冷拉线的两端

D. 用配重控制的设备，工作前要检查配重块与设计要求是否一致

(8)	下列选项中，施工安全技术措施的主要内容不包括的是(         )。

A. 地面及深坑作业的防护

B. 施工用电安全

C. 设计和验算降水方案的可靠性

D. 机械设备的安全使用

(9) 易燃、可燃材料堆料场及仓库与在建工程和其他区域的距离应不小于(       )m。

A. 20

B. 25

C. 30

D. 40

(10)	施工现场在土方开挖时，要根据基坑的开挖深度、地下水位的标高、土质的特性生及(         )，确定降水方案。

A. 周围环境

B. 挖掘芳式

C. 运土机械

D. 基坑支护

(三)危险化学品安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) 裂化有时又称为裂解，是指有机化合物的分子在高温下发生分解的反应过程，其中，(         )在高温和催化剂的作用下进行，用于由重油生产轻油的工艺。

A. 热裂化

B. 催化裂化

C. 加氢裂化

D. 加压裂化

(2)	当某种化学品有新的信息发现时，标签应及时修订、更改。在正常情况下，标签的更新 时间应与安全技术说明书相同，不得超过(         )年。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 8

(3) 若加压过滤时能散发易燃、易爆、有害气体，则应采用(         )，并应用压缩空气或惰性气体保持压力。

A. 密闭过滤机

B. 离心过滤机

C. 带式真空过滤机

D. 转鼓式真空过滤机

(4) 机械设备、装置、容器等爆炸后产生许多碎片，一般碎片在(         )m内飞散，并在相当大的范围内造成危害。

A. 200～400

B. 100～500

C. 300～700

D. 500～1000

(5) 下列选项中，液态物料输送危险控制要点不正确的是(         )。

A. 输送易燃液体宜采用蒸气往复泵

B. 对于闪点很低的可燃液体应用空气压送

C. 对于易燃液体，不可采用压缩空气压送

D. 临时输送可燃液体的泵和管道连接处必须紧密、牢固

(6) 可以满足反应动力学要求、热量传递的要求、质量传递过程与流体动力学过程的要求、 工程控制的要求、机械工程的要求和安全运行要求的车间设备是(         )。

A. 搅拌器

B. 反应器

C. 换热器

D. 泵

(7) 危险化学品中，一般使用圆形或球形储槽存储的是（　　）。

A. 可燃液体

B. 大量液体

C. 容易液化的气体

D. 难于液化的气体

(8) 对于沸点较高，在高温下蒸馏时能引起分解、爆炸和聚合的物质，采用(         )较为合适。

A. 加热及传热

B. 干燥

C. 真空蒸馏

D. 加压蒸馏

(9) 泵是化学工业等流程工业运行中的主要流体机械，毒性或腐蚀性较强的溶液可选用(         )。

A. 齿轮泵

B. 屏蔽泵

C. 离心泵

D. 螺杆泵

(10) 化工企业产生有毒气体的设备应布置在厂房的(         )，并进行通风、排毒或防腐处理。

A. 上风向

B. 死角处

C. 几何中心

D. 下风向

(四)综合安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) 生产性毒物危害治理措施中，排气罩就是实施毒源控制，防止毒物扩散的具体技术装置，下列局部排气罩按其构造分类中不包括的是(         )。  ．

A. 密闭罩

B. 开口罩

C. 通风橱

D. 毕口罩

(2) 强烈的(         )作用可引起皮炎，表现为弥漫性红斑，有时可出现小水泡和水肿，并有发痒、烧灼感。

A. 红外线辐射

B. 射频辐射

C. 激光辐射

D. 紫外线辐射

(3) 变配电站是企业的动力枢纽，变配电站的重要部位应设有(         )等标志。

A. 禁止烟火，远离

B. 高压危险，远离

C. 止步，禁止烟火

D. 止步，高压危险

(4)道路交通事故中，在来车方向距事故现场(         )m处竖立警告标志，防止其他车辆进入事故现场。

A. 100

B. 150

C. 200

D. 250

(5) 为便于设计工作者进行分析、设计和评价，应充分收集和整理设计者所需要的数据和各种资料，以有效地利用已有的实际经验说明人机系统具有(         )原则。

A. 整理准备资料和交流信息

B. 信息反馈

C. 审查

D. 预测和预防

(6) 起爆药、击发药、火工品制造的场所，电气设备表面温度不得超过允许表面温度，且符合防爆电气设备的有关规定，优先采用（　　）。

A. I类B级隔爆型

B. 密封型

C. 防水防尘型

D. 防粉尘点火型

(7)	机械行业的主要产品中石油化工通用机械不包括(         )。

A. 造纸机械

B. 塑料加工机械

C. 石油钻采机械

D. 铸造机械

(8) 在工业生产和科研等活动中，要求安全监察员具有敏锐的(         )，善于及时发现生产 中的不安全因素和潜在的事故隐患，以便采取相应措施减少或避免事故发生。

A. 观察力

B. 注意力

C. 记忆力

D. 操作能力

(9) 在工作绝缘因机械破损或击穿等而失效的情况下，可防止触电的独立绝缘，位于不可触及金属件与可触及金属件之间的绝缘称为(         )。

A. 双重绝缘

B. 加强绝缘

C. 工作绝缘

D. 保护绝缘

(10) 铁路运输安全监控与检测技术不包括(         )。

A. 铁路列车检测

B. 铁路列车超速防护

C. 铁路车辆探测系统

D. 铁路列车安全控制系统

答案和解析

必做部分 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

(1) :D

(2) :C

(3) :C

(4) :D

(5) :A

(6) :D

(7) :A

(8) :A

(9) :B

(10) :A

(11) :C

(12) :D

(13) :C

(14) :B

(15) :C

(16) :A

(17) :C

(18) :B

(19) :D

(20) :D

(21) :A

(22) :C

(23) :C

(24) :A

(25) :B

(26) :C

(27) :D

(28) :B

(29) :B

(30) :B

(31) :D

(32) :C

(33) :A

(34) :A

(35) :B

(36) :B

(37) :C

(38) :B

(39) :D

(40) :B

(41) :B

(42) :B

(43) :C

(44) :C

(45) :D

(46) :D

(47) :D

(48) :B

(49) :D

(50) :D

(51) :A

(52) :C

(53) :A

(54) :A

(55) :C

(56) :C

(57) :B

(58) :B

(59) :D

(60) :D

二、多项选择题(共15题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

(1) :A,B,C

(2) :B,C,E

(3) :A,B,D,E

(4) :A,B

(5) :A,B,C

(6) :A,B,C

(7) :A,C,D,E

(8) :A,C,E

(9) :B,C

(10) :A,B,C,E

(11) :B,D

(12) :A,B,D,E

(13) :A,B,C,E

(14) :A,C,E

(15) :A,E

选做部分 三、单项选择题，共四套，分为矿山安全技术、建筑工程施工安全技术、危险化学品安全技术和综合安全技术，考生任选一套即可。每套10小题。<br />

(一)矿山安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) :C

(2) :D

(3) :C

(4) :C

(5) :C

(6) :B

(7) :B

(8) :C

(9) :A

(10) :C

(二)建筑工程施工安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) :A

(2) :B

(3) :C

(4) :A

(5) :D

(6) :B

(7) :B

(8) :C

(9) :A

(10) :A

(三)危险化学品安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) :B

(2) :C

(3) :A

(4) :B

(5) :B

(6) :B

(7) :B

(8) :C

(9) :B

(10) :D

(四)综合安全技术（共10 题，每题1分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）

(1) :D

(2) :D

(3) :D

(4) :A

(5) :A

(6) :D

(7) :D

(8) :A

(9) :D

(10) :D