国家危险废物名录（新2008）

中华人民共和国环境保护部

中华人民共和国国家发展和改革委员会令第1号

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，特制定《国家危险废物名录》。现予公布，自2008年8月1日起施行。

1998年1月4日原国家环境保护局、国家经济贸易委员会、对外贸易经济合作部、公安部发布的《国家危险废物名录》（环发〔1998〕89号）同时废止。

环境保护部部长 周生贤

发展改革委主任 张  平

二○○八年六月六日

国家危险废物名录

第一条  根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，制定本名录。

第二条  具有下列情形之一的固体废物和液态废物，列入本名录：

（一）具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的；

（二）不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康造成有害影响，需要按照危险废物进行管理的。

第三条  医疗废物属于危险废物。《医疗废物分类目录》根据《医疗废物管理条例》另行制定和公布。

第四条  未列入本名录和《医疗废物分类目录》的固体废物和液态废物，由国务院环境保护行政主管部门组织专家，根据国家危险废物鉴别标准和鉴别方法认定具有危险特性的，属于危险废物，适时增补进本名录。

第五条  危险废物和非危险废物混合物的性质判定，按照国家危险废物鉴别标准执行。

第六条  家庭日常生活中产生的废药品及其包装物、废杀虫剂和消毒剂及其包装物、废油漆和溶剂及其包装物、废矿物油及其包装物、废胶片及废像纸、废荧光灯管、废温度计、废血压计、废镍镉电池和氧化汞电池以及电子类危险废物等，可以不按照危险废物进行管理。

将前款所列废弃物从生活垃圾中分类收集后，其运输、贮存、利用或者处置，按照危险废物进行管理。

第七条  国务院环境保护行政主管部门将根据危险废物环境管理的需要，对本名录进行适时调整并公布。

第八条  本名录中有关术语的含义如下：

（一）“废物类别”是按照《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》划定的类别进行的归类。

（二）“行业来源”是某种危险废物的产生源。

（三）“废物代码”是危险废物的唯一代码，为8位数字。其中，第1－3位为危险废物产生行业代码，第4－6位为废物顺序代码，第7－8位为废物类别代码。

（四）“危险特性”是指腐蚀性（Corrosivity, C）、毒性（Toxicity, T）、易燃性（Ignitability, I）、反应性（Reactivity, R）和感染性（Infectivity, In）。

第九条  本名录自2008年8月1日起施行。1998年1月4日原国家环境保护局、国家经济贸易委员会、对外贸易经济合作部、公安部发布的《国家危险废物名录》（环发〔1998〕89号）同时废止。

附件：

国家危险废物名录

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW01 医疗废物 | 卫生 | 851-001-01 | 医疗废物 | In |
|  | 非特定行业 | 900-001-01 | 为防治动物传染病而需要收集和处置的废物 | In |
| HW02 医药废物 | 化学药品 原药制造 | 271-001-02 | 化学药品原料药生产过程中的蒸馏及反应 残渣 | T |
|  |  | 271-002-02 | 化学药品原料药生产过程中的母液及反应 基或培养基废物 | T |
|  |  | 271-003-02 | 化学药 品原 料药生 产过 程中的 脱色 过滤 （包括载体）物 | T |
|  |  | 271-004-02 | 化学药 品原 料药生 产过 程中废 弃的 吸附 剂、催化剂和溶剂 | T |
|  |  | 271-005-02 | 化学药品原料药生产过程中的报废药品及 过期原料 | T |
|  | 化学药品 制剂制造 | 272-001-02 | 化学药品制剂生产过程中的蒸馏及反应残渣 | T |
|  |  | 272-002-02 | 化学药品制剂生产过程中的母液及反应基 或培养基废物 | T |
|  |  | 272-003-02 | 化学药品制剂生产过程中的脱色过滤（包 括载体）物 | T |
|  |  | 272-004-02 | 化学药品制剂生产过程中废弃的吸附剂、 催化剂和溶剂 | T |
|  |  | 272-005-02 | 化学药品制剂生产过程中的报废药品及过 期原料 | T |
|  | 兽用药品 制造 | 275-001-02 | 使用砷或有机砷化合物生产兽药过程中产 生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 275-002-02 | 使用砷或有机砷化合物生产兽药过程中苯 胺化合物蒸馏工艺产生的蒸馏残渣 | T |
|  |  | 275-003-02 | 使用砷或有机砷化合物生产兽药过程中使 用活性炭脱色产生的残渣 | T |
|  |  | 275-004-02 | 其他兽药生产过程中的蒸馏及反应残渣 | T |

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW02 医药废物 | 兽用药品 制造 | 275-005-02 | 其他兽药生产过程中的脱色过滤（包括载 体）物 | T |
|  |  | 275-006-02 | 兽药生产过程中的母液、反应基和培养基 废物 | T |
|  |  | 275-007-02 | 兽药生产过程中废弃的吸附剂、催化剂和 溶剂 | T |
|  |  | 275-008-02 | 兽药生产过程中的报废药品及过期原料 | T |
|  | 生物、生 化制品的 制造 | 276-001-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工 程药物过程中的蒸馏及反应残渣 | T |
|  |  | 276-002-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工程 药物过程中的母液、反应基和培养基废物 | T |
|  |  | 276-003-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工 程药物过程中的脱色过滤（包括载体）物 与滤饼 | T |
|  |  | 276-004-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工程 药物过程中废弃的吸附剂、催化剂和溶剂 | T |
|  |  | 276-005-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工 程药物过程中的报废药品及过期原料 | T |
| HW03 废药物、药品 | 非特定行业 | 900-002-03 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变 质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品（不 包括 HW01、HW02、900-999-49 类） | T |
| HW04 农药废物 | 农药制造 | 263-001-04 | 氯丹生产过程中六氯环戊二烯过滤产生的 残渣；氯丹氯化反应器的真空汽提器排放 的废物 | T |
|  |  | 263-002-04 | 乙拌磷生产过程中甲苯回收工艺产生的蒸 馏残渣 | T |
|  |  | 263-003-04 | 甲拌磷生产过程中二乙基二硫代磷酸过滤 产生的滤饼 | T |
|  |  | 263-004-04 | 2,4,5-三氯苯氧乙酸（2,4,5-T）生产过程 中四氯苯蒸馏产生的重馏分及蒸馏残渣 | T |
|  |  | 263-005-04 | 2,4-二氯苯氧乙酸（2,4-D）生产过程中产 生的含 2,6-二氯苯酚残渣 | T |
|  |  | 263-006-04 | 乙烯基双二硫代氨基甲酸及其盐类生产过 程中产生的过滤、蒸发和离心分离残渣及 废水处理污泥；产品研磨和包装工序产生 的布袋除尘器粉尘和地面清扫废渣 | T |
|  |  | 263-007-04 | 溴甲烷生产过程中反应器产生的废水和酸 干燥器产生的废硫酸；生产过程中产生的 废吸附剂和废水分离器产生的固体废物 | T |
|  |  | 263-008-04 | 其他农药生产过程中产生的蒸馏及反应残渣 | T |

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW04 农药废物 | 农药制造 | 263-009-04 | 农药生产过程中产生的母液及（反应罐及 容器）清洗液 | T |
|  |  | 263-010-04 | 农药生产过程中产生的吸附过滤物（包括 载体、吸附剂、催化剂） | T |
|  |  | 263-011-04 | 农药生产过程中的废水处理污泥 | T |
|  |  | 263-012-04 | 农药生产、配制过程中产生的过期原料及 报废药品 | T |
|  | 非特定行业 | 900-003-04 | 销售及使用过程中产生的失效、变质、不 合格、淘汰、伪劣的农药产品 | T |
| HW05 木材防腐 剂废物 | 锯材、木 片加工 | 201-001-05 | 使用五氯酚进行木材防腐过程中产生的废 水处理污泥，以及木材保存过程中产生的 沾染防腐剂的废弃木材残片 | T |
|  |  | 201-002-05 | 使用杂芬油进行木材防腐过程中产生的废 水处理污泥，以及木材保存过程中产生的 沾染防腐剂的废弃木材残片 | T |
|  |  | 201-003-05 | 使用含砷、铬等无机防腐剂进行木材防腐过 程中产生的废水处理污泥，以及木材保存过 程中产生的沾染防腐剂的废弃木材残片 | T |
|  | 专用化学 产品制造 | 266-001-05 | 木材防腐化学品生产过程中产生的反应残 余物、吸附过滤物及载体 | T |
|  |  | 266-002-05∗ | 木材防腐化学品生产过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 266-003-05 | 木材防腐化学品生产、配制过程中产生的 报废产品及过期原料 | T |
|  | 非特定行业 | 900-004-05 | 销售及使用过程中产生的失效、变质、不 合格、淘汰、伪劣的木材防腐剂产品 | T |
| HW06 有机溶剂 废物 | 基础化学 原料制造 | 261-001-06 | 硝基苯-苯胺生产过程中产生的废液 | T |
|  |  | 261-002-06 | 羧酸肼法生产 1,1-二甲基肼过程中产品分 离和冷凝反应器排气产生的塔顶流出物 | T |
|  |  | 261-003-06 | 羧酸肼法生产 1,1-二甲基肼过程中产品精 制产生的废过滤器滤芯 | T |
|  |  | 261-004-06 | 甲苯硝化法生产二硝基甲苯过程中产生的 洗涤废液 | T |

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW06 有机溶剂 废物 | 基础化学 原料制造 | 261-005-06 | 有机溶剂的合成、裂解、分离、脱色、催 化、沉淀、精馏等过程中产生的反应残余 物、废催化剂、吸附过滤物及载体 | I，T |
|  |  | 261-006-06 | 有机溶剂的生产、配制、使用过程中产生 的含有有机溶剂的清洗杂物 | I，T |
| HW07 热处理含 氰废物 | 金属表面 处理及热 处理加工 | 346-001-07 | 使用氰化物进行金属热处理产生的淬火池 残渣 | T |
|  |  | 346-002-07 | 使用氰化物进行金属热处理产生的淬火废 水处理污泥 | T |
|  |  | 346-003-07 | 含氰热处理炉维修过程中产生的废内衬 | T |
|  |  | 346-004-07 | 热处理渗碳炉产生的热处理渗碳氰渣 | T |
|  |  | 346-005-07 | 金属热处理过程中的盐浴槽釜清洗工艺产 生的废氰化物残渣 | R，T |
|  |  | 346-049-07 | 其他热处理和退火作业中产生的含氰废物 | T |
| HW08 废矿物油 | 天然原油 和天然气 开采 | 071-001-08 | 石油开采和炼制产生的油泥和油脚 | T，I |
|  |  | 071-002-08 | 废弃钻井液处理产生的污泥 | T |
|  | 精炼石油 产品制造 | 251-001-08 | 清洗油罐（池）或油件过程中产生的油/ 水和烃/水混合物 | T |
|  |  | 251-002-08 | 石油初炼过程中产生的废水处理污泥，以 及储存设施、油-水-固态物质分离器、积 水槽、沟渠及其他输送管道、污水池、雨 水收集管道产生的污泥 | T |
|  |  | 251-003-08 | 石油炼制过程中 API 分离器产生的污泥，以 及汽油提炼工艺废水和冷却废水处理污泥 | T |
|  |  | 251-004-08 | 石油炼制过程中溶气浮选法产生的浮渣 | T，I |
|  |  | 251-005-08 | 石油炼制过程中的溢出废油或乳剂 | T，I |
|  |  | 251-006-08 | 石油炼制过程中的换热器管束清洗污泥 | T |
|  |  | 251-007-08 | 石油炼制过程中隔油设施的污泥 | T |
|  |  | 251-008-08 | 石油炼制过程中储存设施底部的沉渣 | T，I |
|  |  | 251-009-08 | 石油炼制过程中原油储存设施的沉积物 | T，I |
|  |  | 251-010-08 | 石油炼制过程中澄清油浆槽底的沉积物 | T，I |
|  |  | 251-011-08 | 石油炼制过程中进油管路过滤或分离装置 产生的残渣 | T，I |
|  |  | 251-012-08 | 石油炼制过程中产生的废弃过滤粘土 | T |
|  | 涂料、油 墨、颜料 及相关产 品制造 | 264-001-08 | 油墨的生产、配制产生的废分散油 | T |

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW08 废矿物油 | 专用化学 产品制造 | 266-004-08 | 粘合剂和密封剂生产、配置过程产生的废 弃松香油 | T |
|  | 船 舶及浮 动装置制造 | 375-001-08 | 拆船过程中产生的废油和油泥 | T，I |
|  | 非特定行业 | 900-200-08 | 珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及 其含油污泥 | T |
|  |  | 900-201-08 | 使用煤油、柴油清洗金属零件或引擎产生 的废矿物油 | T，I |
|  |  | 900-202-08 | 使用切削油和切削液进行机械加工过程中 产生的废矿物油 | T |
|  |  | 900-203-08 | 使用淬火油进行表面硬化产生的废矿物油 | T |
|  |  | 900-204-08 | 使用轧制油、冷却剂及酸进行金属轧制产 生的废矿物油 | T |
|  |  | 900-205-08 | 使用镀锡油进行焊锡产生的废矿物油 | T |
|  |  | 900-206-08 | 锡及焊锡回收过程中产生的废矿物油 | T |
|  |  | 900-207-08 | 使用镀锡油进行蒸汽除油产生的废矿物油 | T |
|  |  | 900-208-08 | 使用镀锡油（防氧化）进行热风整平（喷 锡）产生的废矿物油 | T |
|  |  | 900-209-08 | 废弃的石蜡和油脂 | T，I |
|  |  | 900-210-08 | 油/水分离设施产生的废油、污泥 | T，I |
|  |  | 900-249-08 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿 物油 | T，I |
| HW09 油/水、烃/ 水混合物 或乳化液 | 非特定行业 | 900-005-09 | 来自于水压机定期更换的油/水、烃/水混 合物或乳化液 | T |
|  |  | 900-006-09 | 使用切削油和切削液进行机械加工过程中 产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | T |
|  |  | 900-007-09 | 其他工艺过程中产生的废弃的油/水、烃/ 水混合物或乳化液 | T |
| HW10 多氯（溴） 联苯类废物 | 非特定行业 | 900-008-10 | 含多氯联苯（PCBs）、多氯三联苯（PCTs）、 多溴联苯（PBBs）的废线路板、电容、变压器 | T |
|  |  | 900-009-10 | 含有 PCBs、PCTs 和 PBBs 的电力设备的清洗液 | T |

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW10 多氯（溴） 联苯类废物 | 非特定行业 | 900-010-10 | 含有 PCBs、PCTs 和 PBBs 的电力设备中倾 倒出的介质油、绝缘油、冷却油及传热油 | T |
|  |  | 900-011-10 | 含有或直接沾染 PCBs、PCTs 和 PBBs 的废 弃包装物及容器 | T |
|  |  | 900-012-10 | 含有或沾染 PCBs、PCTS、PBBS 和多氯（溴） 萘，且含量≥50mg/kg 的废物、物质和物品 | T |
| HW11 精（蒸）馏 残渣 | 精 炼石油 产品的制造 | 251-013-11 | 石油精炼过程中产生的酸焦油和其他焦油 | T |
|  | 炼焦制造 | 252-001-11 | 炼焦过程中蒸氨塔产生的压滤污泥 | T |
|  |  | 252-002-11 | 炼焦过程中澄清设施底部的焦油状污泥 | T |
|  |  | 252-003-11 | 炼焦副产品回收过程中萘回收及再生产生 的残渣 | T |
|  |  | 252-004-11 | 炼焦和炼焦副产品回收过程中焦油储存设 施中的残渣 | T |
|  |  | 252-005-11 | 煤焦油精炼过程中焦油储存设施中的残渣 | T |
|  |  | 252-006-11 | 煤焦油蒸馏残渣，包括蒸馏釜底物 | T |
|  |  | 252-007-11 | 煤焦油回收过程中产生的残渣，包括炼焦 副产品回收过程中的污水池残渣 | T |
|  |  | 252-008-11 | 轻油回收过程中产生的残渣，包括炼焦副 产品回收过程中的蒸馏器、澄清设施、洗 涤油回收单元产生的残渣 | T |
|  |  | 252-009-11 | 轻油精炼过程中的污水池残渣 | T |
|  |  | 252-010-11 | 煤气及煤化工生产行业分离煤油过程中产 生的煤焦油渣 | T |
|  |  | 252-011-11 | 焦炭生产过程中产生的其他酸焦油和焦油 | T |
| HW11 精（蒸）馏 残渣 | 基础化学 原料制造 | 261-007-11 | 乙烯法制乙醛生产过程中产生的蒸馏底渣 | T |
|  |  | 261-008-11 | 乙烯法制乙醛生产过程中产生的蒸馏次要 馏分 | T |
|  |  | 261-009-11 | 苄基氯生产过程中苄基氯蒸馏产生的蒸馏 釜底物 | T |
|  |  | 261-010-11 | 四氯化碳生产过程中产生的蒸馏残渣 | T |
|  |  | 261-011-11 | 表氯醇生产过程中精制塔产生的蒸馏釜底物 | T |
|  |  | 261-012-11 | 异丙苯法生产苯酚和丙酮过程中蒸馏塔底 焦油 | T |
|  |  | 261-013-11 | 萘法生产邻苯二甲酸酐过程中蒸馏塔底残 渣和轻馏分 | T |
|  |  | 261-014-11 | 邻二甲苯法生产邻苯二甲酸酐过程中蒸馏 塔底残渣和轻馏分 | T |

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW11 精（蒸）馏 残渣 | 基础化学 原料制造 | 261-015-11 | 苯硝化法生产硝基苯过程中产生的蒸馏釜 底物 | T |
|  |  | 261-016-11 | 甲苯二异氰酸酯生产过程中产生的蒸馏残 渣和离心分离残渣 | T |
|  |  | 261-017-11 | 1,1,1-三氯乙烷生产过程中产生的蒸馏底渣 | T |
|  |  | 261-018-11 | 三氯乙烯和全氯乙烯联合生产过程中产生 的蒸馏塔底渣 | T |
|  |  | 261-019-11 | 苯胺生产过程中产生的蒸馏底渣 | T |
|  |  | 261-020-11 | 苯胺生产过程中苯胺萃取工序产生的工艺 残渣 | T |
|  |  | 261-021-11 | 二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过程中干 燥塔产生的反应废液 | T |
|  |  | 261-022-11 | 二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过程中产 品精制产生的冷凝液体轻馏分 | T |
|  |  | 261-023-11 | 二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过程中产 品精制产生的废液 | T |
|  |  | 261-024-11 | 二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过程中产 品精制产生的重馏分 | T |
|  |  | 261-025-11 | 甲苯二胺光气化法生产甲苯二异氰酸酯过 程中溶剂回收塔产生的有机冷凝物 | T |
|  |  | 261-026-11 | 氯苯生产过程中的蒸馏及分馏塔底物 | T |
|  |  | 261-027-11 | 使用羧酸肼生产 1,1-二甲基肼过程中产品 分离产生的塔底渣 | T |
|  |  | 261-028-11 | 乙烯溴化法生产二溴化乙烯过程中产品精 制产生的蒸馏釜底物 | T |
|  |  | 261-029-11 | α-氯甲苯、苯甲酰氯和含此类官能团的化 学品生产过程中产生的蒸馏底渣 | T |
|  |  | 261-030-11 | 四氯化碳生产过程中的重馏分 | T |
|  |  | 261-031-11 | 二氯化乙烯生产过程中二氯化乙烯蒸馏产 生的重馏分 | T |
|  |  | 261-032-11 | 氯乙烯单体生产过程中氯乙烯蒸馏产生的 重馏分 | T |
|  |  | 261-033-11 | 1,1,1-三氯乙烷生产过程中产品蒸汽汽提 塔产生的废物 | T |
|  |  | 261-034-11 | 1,1,1-三氯乙烷生产过程中重馏分塔产生 的重馏分 | T |
|  |  | 261-035-11 | 三氯乙烯和全氯乙烯联合生产过程中产生 的重馏分 | T |

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW11 精（蒸）馏 残渣 | 常用有色 金属冶炼 | 331-001-11 | 有色金属火法冶炼产生的焦油状废物 | T |
|  | 环境管理业 | 802-001-11 | 废油再生过程中产生的酸焦油 | T |
|  | 非特定行业 | 900-013-11 | 其他精炼、蒸馏和任何热解处理中产生的 废焦油状残留物 | T |
| HW12 染料、涂料 废物 | 涂料、油 墨、颜料 及相关产 品制造 | 264-002-12 | 铬黄和铬橙颜料生产过程中产生的废水处 理污泥 | T |
|  |  | 264-003-12 | 钼酸橙颜料生产过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 264-004-12 | 锌黄颜料生产过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 264-005-12 | 铬绿颜料生产过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 264-006-12 | 氧化铬绿颜料生产过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 264-007-12 | 氧化铬绿颜料生产过程中产生的烘干炉残渣 | T |
|  |  | 264-008-12 | 铁蓝颜料生产过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 264-009-12 | 使用色素、干燥剂、肥皂以及含铬和铅的 稳定剂配制油墨过程中，清洗池槽和设备 产生的洗涤废液和污泥 | T |
|  |  | 264-010-12 | 油墨的生产、配制过程中产生的废蚀刻液 | T |
|  |  | 264-011-12 | 其他油墨、染料、颜料、油漆、真漆、罩 光漆生产过程中产生的废母液、残渣、中 间体废物 | T |
|  |  | 264-012-12 | 其他油墨、染料、颜料、油漆、真漆、罩 光漆生产过程中产生的废水处理污泥，废 吸附剂 | T |
|  |  | 264-013-12 | 油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生 的含颜料、油墨的有机溶剂废物 | T |
|  | 纸浆制造 | 221-001-12 | 废纸回收利用处理过程中产生的脱墨渣 | T |
|  | 非特定行业 | 900-250-12 | 使用溶剂、光漆进行光漆涂布、喷漆工艺 过程中产生的染料和涂料废物 | T，I |
|  |  | 900-251-12 | 使用油漆、有机溶剂进行阻挡层涂敷过程 中产生的染料和涂料废物 | T，I |
|  |  | 900-252-12 | 使用油漆、有机溶剂进行喷漆、上漆过程 中产生的染料和涂料废物 | T，I |
|  |  | 900-253-12 | 使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中 产生的染料和涂料废物 | T，I |
|  |  | 900-254-12 | 使用遮盖油、有机溶剂进行遮盖油的涂敷 过程中产生的染料和涂料废物 | T，I |

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW12 染料、涂料 废物 | 非特定行业 | 900-255-12 | 使用各种颜料进行着色过程中产生的染料 和涂料废物 | T |
|  |  | 900-256-12 | 使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备的油 漆、染料、涂料等过程中产生的剥离物 | T |
|  |  | 900-299-12 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变 质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、 颜料、油漆、真漆、罩光漆产品 | T，I |
| HW13 有机树脂 类废物 | 基础化学 原料制造 | 261-036-13 | 树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过 程中产生的不合格产品、废副产物 | T |
|  |  | 261-037-13 | 树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过 程中合成、酯化、缩合等工序产生的废催 化剂、母液 | T |
|  |  | 261-038-13 | 树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过 程中精馏、分离、精制等工序产生的釜残 液、过滤介质和残渣 | T |
|  |  | 261-039-13 | 树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过 程中产生的废水处理污泥 | T |
|  | 非特定行业 | 900-014-13 | 废弃粘合剂和密封剂 | T |
|  |  | 900-015-13 | 饱和或者废弃的离子交换树脂 | T |
|  |  | 900-016-13 | 使用酸、碱或溶剂清洗容器设备剥离下的 树脂状、粘稠杂物 | T |
| HW14 新化学药 品废物 | 非特定行业 | 900-017-14 | 研究、开发和教学活动中产生的对人类或 环境影响不明的化学废物 | T/C/In/I /R |
| HW15 爆炸性废物 | 炸药及火工 产品制造 | 266-005-15 | 炸药生产和加工过程中产生的废水处理污泥 | R |
|  |  | 266-006-15 | 含爆炸品废水处理过程中产生的废炭 | R |
|  |  | 266-007-15 | 生产、配制和装填铅基起爆药剂过程中产 生的废水处理污泥 | T，R |
|  |  | 266-008-15 | 三硝基甲苯（TNT）生产过程中产生的粉红 水、红水，以及废水处理污泥 | R |
|  | 非特定行业 | 900-018-15 | 拆解后收集的尚未引爆的安全气囊 | R |
| HW16 感光材料 废物 | 专用化学 产品制造 | 266-009-16 | 显、定影液、正负胶片、像纸、感光原料 及药品生产过程中产生的不合格产品和过 期产品 | T |
|  |  | 266-010-16 | 显、定影液、正负胶片、像纸、感光原料 及药品生产过程中产生的残渣及废水处理 污泥 | T |

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW16 感光材料 废物 | 印刷 | 231-001-16 | 使用显影剂进行胶卷显影，定影剂进行胶 卷定影，以及使用铁氰化钾、硫代硫酸盐 进行影像减薄（漂白）产生的废显(定)影 液、胶片及废像纸 | T |
|  |  | 231-002-16 | 使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影， 以及凸版印刷产生的废显(定)影液、胶片 及废像纸 | T |
|  | 电子元件 制造 | 406-001-16 | 使用显影剂、氢氧化物、偏亚硫酸氢盐、 醋酸进行胶卷显影产生的废显(定)影液、 胶片及废像纸 | T |
|  | 电影 | 893-001-16 | 电影厂 在使 用和经 营活 动中产 生的 废显 (定)影液、胶片及废像纸 | T |
|  | 摄影扩印 服务 | 828-001-16 | 摄影扩印服务行业在使用和经营活动中产 生的废显(定)影液、胶片及废像纸 | T |
|  | 非特定行业 | 900-019-16 | 其他行业在使用和经营活动中产生的废显 (定)影液、胶片及废像纸等感光材料废物 | T |
| HW17 表面处理 废物 | 金属表面 处理及热 处理加工 | 346-050-17 | 使用氯化亚锡进行敏化产生的废渣和废水 处理污泥 | T |
|  |  | 346-051-17 | 使用氯化锌、氯化铵进行敏化产生的废渣 和废水处理污泥 | T |
|  |  | 346-052-17∗ | 使用锌 和电 镀化学 品进 行镀锌 产生 的槽 液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 346-053-17 | 使用镉 和电 镀化学 品进 行镀镉 产生 的槽 液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 346-054-17∗ | 使用镍 和电 镀化学 品进 行镀镍 产生 的槽 液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 346-055-17∗ | 使用镀镍液进行镀镍产生的槽液、槽渣和 废水处理污泥 | T |
|  |  | 346-056-17 | 硝酸银、碱、甲醛进行敷金属法镀银产生 的槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 346-057-17 | 使用金 和电 镀化学 品进 行镀金 产生 的槽 液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 346-058-17∗ | 使用镀铜液进行化学镀铜产生的槽液、槽 渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 346-059-17 | 使用钯和锡盐进行活化处理产生的废渣和 废水处理污泥 | T |
|  |  | 346-060-17 | 使用铬和电镀化学品进行镀黑铬产生的槽 液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 346-061-17 | 使用高锰酸钾进行钻孔除胶处理产生的废 渣和废水处理污泥 | T |

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW17 表面处理 废物 | 金属表面 处理及热 处理加工 | 346-062-17∗ | 使用铜 和电 镀化学 品进 行镀铜 产生 的槽 液、槽渣和废水处理污泥 | T |
|  |  | 346-063-17∗ | 其他电镀工艺产生的槽液、槽渣和废水处 理污泥 | T |
|  |  | 346-064-17 | 金属和塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、 洗涤工艺产生的废腐蚀液、洗涤液和污泥 | T |
|  |  | 346-065-17 | 金属和塑料表面磷化、出光、化抛过程中 产生的残渣（液）及污泥 | T |
|  |  | 346-066-17 | 镀层剥除过程中产生的废液及残渣 | T |
| HW17 表面处理 废物 | 金属表面 处理及热 处理加工 | 346-099-17 | 其他工艺过程中产生的表面处理废物 | T |
| HW18 焚烧处置 残渣 | 环境治理 | 802-002-18 | 生活垃圾焚烧飞灰 | T |
|  |  | 802-003-18 | 危险废物焚烧、热解等处置过程产生的底 渣和飞灰（医疗废物焚烧处置产生的底渣 除外） | T |
|  |  | 802-004-18 | 危险废物等离子体、高温熔融等处置后产 生的非玻璃态物质及飞灰 | T |
|  |  | 802-005-18 | 固体废物及液态废物焚烧过程中废气处理 产生的废活性炭、滤饼 | T |
| HW19 含金属羰 基化合物 废物 | 非特定行业 | 900-020-19 | 在金属羰基化合物生产以及使用过程中产 生的含有羰基化合物成分的废物 | T |
| HW20 含铍废物 | 基础化学 原料制造 | 261-040-20 | 铍及其化合物生产过程中产生的熔渣、集 （除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥 | T |
| HW21 含铬废物 | 毛 皮鞣制 及制品加工 | 193-001-21∗ | 使用铬鞣剂进行铬鞣、再鞣工艺产生的废 水处理污泥 | T |
|  |  | 193-002-21∗ | 皮革切削工艺产生的含铬皮革碎料 | T |
|  | 印刷 | 231-003-21∗ | 使用含重铬酸盐的胶体有机溶剂、黏合剂 进行漩流式抗蚀涂布（抗蚀及光敏抗蚀层 等）产生的废渣及废水处理污泥 | T |
|  |  | 231-004-21∗ | 使用铬化合物进行抗蚀层化学硬化产生的 废渣及废水处理污泥 | T |
|  |  | 231-005-21∗ | 使用铬酸镀铬产生的槽渣、槽液和废水处 理污泥 | T |
|  | 基础化学 原料制造 | 261-041-21 | 有钙焙烧法生产铬盐产生的铬浸出渣（铬 渣） | T |
|  |  | 261-042-21 | 有钙焙烧法生产铬盐过程中，中和去铝工 艺产生的含铬氢氧化铝湿渣（铝泥） | T |

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW21 含铬废物 HW21 含铬废物 | 基础化学 原料制造 | 261-043-21 | 有钙焙烧法生产铬盐过程中，铬酐生产中 产生的副产废渣（含铬硫酸氢钠） | T |
|  |  | 261-044-21∗ | 有钙焙烧法生产铬盐过程中产生的废水处 理污泥 | T |
|  | 铁合金冶炼 | 324-001-21 | 铬铁硅合金生产过程中尾气控制设施产生 的飞灰与污泥 | T |
|  |  | 324-002-21 | 铁铬合金生产过程中尾气控制设施产生的 飞灰与污泥 | T |
|  |  | 324-003-21 | 铁铬合金生产过程中金属铬冶炼产生的铬 浸出渣 | T |
|  | 金属表面 处理及热 处理加工 | 346-100-21∗ | 使用铬酸进行阳极氧化产生的槽渣、槽液 及废水处理污泥 | T |
|  |  | 346-101-21 | 使用铬酸进行塑料表面粗化产生的废物 | T |
|  | 电子元件 制造 | 406-002-21 | 使用铬酸进行钻孔除胶处理产生的废物 | T |
| HW22 含铜废物 | 常用有色金 属矿采选 | 091-001-22 | 硫化铜矿、氧化铜矿等铜矿物采选过程中 集（除）尘装置收集的粉尘 | T |
|  | 印刷 | 231-006-22∗ | 使用酸或三氯化铁进行铜板蚀刻产生的废 蚀刻液及废水处理污泥 | T |
|  | 玻 璃及玻 璃制品制造 | 314-001-22∗ | 使用硫酸铜还原剂进行敷金属法镀铜产生 的槽渣、槽液及废水处理污泥 | T |
|  | 电子元件 制造 | 406-003-22 | 使用蚀铜剂进行蚀铜产生的废蚀铜液 | T |
|  |  | 406-004-22∗ | 使用酸进行铜氧化处理产生的废液及废水 处理污泥 | T |
| HW23 含锌废物 | 金属表面 处理及热 处理加工 | 346-102-23 | 热镀锌工艺尾气处理产生的固体废物 | T |
|  |  | 346-103-23 | 热镀锌工艺过程产生的废弃熔剂、助熔剂、 焊剂 | T |
|  | 电池制造 | 394-001-23 | 碱性锌锰电池生产过程中产生的废锌浆 | T |
|  | 非特定行业 | 900-021-23∗ | 使用氢氧化钠、锌粉进行贵金属沉淀过程 中产生的废液及废水处理污泥 | T |
| HW24 含砷废物 | 常 用有色 金属矿采选 | 091-002-24 | 硫砷化合物（雌黄、雄黄及砷硫铁矿）或 其他含砷化合物的金属矿石采选过程中集 （除）尘装置收集的粉尘 | T |
| HW25 含硒废物 | 基础化学 原料制造 | 261-045-25 | 硒化合物生产过程中产生的熔渣、集（除） 尘装置收集的粉尘和废水处理污泥 | T |

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW26 含镉废物 | 电池制造 | 394-002-26 | 镍镉电池生产过程中产生的废渣和废水处 理污泥 | T |
| HW27 含锑废物 | 基础化学 原料制造 | 261-046-27 | 氧化锑生产过程中除尘器收集的灰尘 | T |
|  |  | 261-047-27 | 锑金属及粗氧化锑生产过程中除尘器收集 的灰尘 | T |
|  |  | 261-048-27 | 氧化锑生产过程中产生的熔渣 | T |
|  |  | 261-049-27 | 锑金属及粗氧化锑生产过程中产生的熔渣 | T |
| HW28 含碲废物 | 基础化学 原料制造 | 261-050-28 | 碲化合物生产过程中产生的熔渣、集（除） 尘装置收集的粉尘和废水处理污泥 | T |
| HW29 含汞废物 | 天然原油 和天然气 开采 | 071-003-29 | 天然气净化过程中产生的含汞废物 | T |
|  | 贵金属矿 采选 | 092-001-29 | “全泥氰化-炭浆提金”黄金选矿生产工艺 产生的含汞粉尘、残渣 | T |
|  |  | 092-002-29 | 汞矿采选过程中产生的废渣和集（除）尘 装置收集的粉尘 | T |
|  | 印刷 | 231-007-29 | 使用显影剂、汞化合物进行影像加厚（物 理沉淀）以及使用显影剂、氨氯化汞进行 影像加厚（氧化）产生的废液及残渣 | T |
|  | 基础化学 原料制造 | 261-051-29 | 水银电解槽法生产氯气过程中盐水精制产 生的盐水提纯污泥 | T |
|  |  | 261-052-29 | 水银电解槽法生产氯气过程中产生的废水 处理污泥 | T |
|  |  | 261-053-29 | 氯气生产过程中产生的废活性炭 | T |
|  | 合成材料 制造 | 265-001-29 | 氯乙烯精制过程中使用活性炭吸附法处理 含汞废水过程中产生的废活性炭 | T，C |
|  |  | 265-002-29 | 氯乙烯精制过程中产生的吸附微量氯化汞 的废活性炭 | T，C |
|  | 电池制造 | 394-003-29 | 含汞电池生产过程中产生的废渣和废水处 理污泥 | T |
|  | 照明器具 制造 | 397-001-29 | 含汞光源生产过程中产生的荧光粉、废活 性炭吸收剂 | T |
|  | 通用仪器 仪表制造 | 411-001-29 | 含汞温度计生产过程中产生的废渣 | T |
|  | 基础化学 原料制造 | 261-054-29 | 卤素和卤素化学品生产过程产生中的含汞 硫酸钡污泥 | T |
|  | 多种来源 | 900-022-29 | 废弃的含汞催化剂 | T |

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW29 含汞废物 | 多种来源 | 900-023-29 | 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧 光灯管 | T |
|  |  | 900-024-29 | 生产、销售及使用过程中产生的废汞温度 计、含汞废血压计 | T |
| HW30 含铊废物 | 基础化学 原料制造 | 261-055-30 | 金属铊 及铊 化合物 生产 过程中 产生 的熔 渣、集（除）尘装置收集的粉尘和废水处 理污泥 | T |
| HW31 含铅废物 | 玻 璃及玻 璃制品制造 | 314-002-31 | 使用铅盐和铅氧化物进行显像管玻璃熔炼 产生的废渣 | T |
|  | 印刷 | 231-008-31 | 印刷线路板制造过程中镀铅锡合金产生的 废液 | T |
|  | 炼钢 | 322-001-31 | 电炉粗炼钢过程中尾气控制设施产生的飞 灰与污泥 | T |
|  | 电池制造 | 394-004-31 | 铅酸蓄电池生产过程中产生的废渣和废水 处理污泥 | T |
|  | 工艺美术 品制造 | 421-001-31 | 使用铅箔进行烤钵试金法工艺产生的废烤钵 | T |
|  | 废弃资源 和废旧材 料回收加 工业 | 431-001-31 | 铅酸蓄电池回收工业产生的废渣、铅酸污泥 | T |
|  | 非特定行业 | 900-025-31 | 使用硬脂酸铅进行抗黏涂层产生的废物 | T |
| HW32 无机氟化 物废物 | 非特定行业 | 900-026-32∗ | 使用氢 氟酸 进行玻 璃蚀 刻产生 的废 蚀刻 液、废渣和废水处理污泥 | T |
| HW33 无机氰化 物废物 | 贵金属矿 采选 | 092-003-33∗ | “全泥氰化-炭浆提金”黄金选矿生产工艺 中含氰废水的处理污泥 | T |
|  | 金属表面 处理及热 处理加工 | 346-104-33 | 使用氰化物进行浸洗产生的废液 | R，T |
|  | 非特定行业 | 900-027-33 | 使用氰化物进行表面硬化、碱性除油、电 解除油产生的废物 | R，T |
|  |  | 900-028-33 | 使用氰化物剥落金属镀层产生的废物 | R，T |
|  |  | 900-029-33 | 使用氰化物和双氧水进行化学抛光产生的 废物 | R，T |
| HW34 废酸 | 精 炼石油 产品的制造 | 251-014-34 | 石油炼制过程产生的废酸及酸泥 | C，T |
|  | 基础化学 原料制造 | 261-056-34 | 硫酸法生产钛白粉（二氧化钛）过程中产 生的废酸和酸泥 | C，T |
|  |  | 261-057-34 | 硫酸和亚硫酸、盐酸、氢氟酸、磷酸和亚 磷酸、硝酸和亚硝酸等的生产、配制过程 中产生的废酸液、固态酸及酸渣 | C |

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW34 废酸 | 基础化学 原料制造 | 261-058-34 | 卤素和卤素化学品生产过程产生的废液和 废酸 | C |
|  | 钢压延加工 | 323-001-34 | 钢的精加工过程中产生的废酸性洗液 | C，T |
|  | 金属表面 处理及热 处理加工 | 346-105-34 | 青铜生产过程中浸酸工序产生的废酸液 | C |
|  | 电子元件 制造 | 406-005-34 | 使用酸溶液进行电解除油、酸蚀、活化前 表面敏化、催化、锡浸亮产生的废酸液 | C |
|  |  | 406-006-34 | 使用硝酸进行钻孔蚀胶处理产生的废酸液 | C |
|  |  | 406-007-34 | 液晶显示板或集成电路板的生产过程中使 用酸浸蚀剂进行氧化物浸蚀产生的废酸液 | C |
|  | 非特定行业 | 900-300-34 | 使用酸清洗产生的废酸液 | C |
|  |  | 900-301-34 | 使用硫酸进行酸性碳化产生的废酸液 | C |
|  |  | 900-302-34 | 使用硫酸进行酸蚀产生的废酸液 | C |
|  |  | 900-303-34 | 使用磷酸进行磷化产生的废酸液 | C |
|  |  | 900-304-34 | 使用酸进行电解除油、金属表面敏化产生 的废酸液 | C |
|  |  | 900-305-34 | 使用硝酸剥落不合格镀层及挂架金属镀层 产生的废酸液 | C |
|  |  | 900-306-34 | 使用硝酸进行钝化产生的废酸液 | C |
|  |  | 900-307-34 | 使用酸进行电解抛光处理产生的废酸液 | C |
|  |  | 900-308-34 | 使用酸进行催化（化学镀）产生的废酸液 | C |
|  |  | 900-349-34∗ | 其他生产、销售及使用过程中产生的失效、 变质、不合格、淘汰、伪劣的强酸性擦洗 粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他废酸液、 固态酸及酸渣 | C |
| HW35 废碱 | 精 炼石油 产品的制造 | 251-015-35 | 石油炼制过程产生的碱渣 | C，T |
|  | 基础化学 原料制造 | 261-059-35 | 氢氧化钙、氨水、氢氧化钠、氢氧化钾等 的生产、配制中产生的废碱液、固态碱及 碱渣 | C |
|  | 毛皮鞣制及 制品加工 | 193-003-35 | 使用氢氧化钙、硫化钙进行灰浸产生的废 碱液 | C |
|  | 纸浆制造 | 221-002-35 | 碱法制浆过程中蒸煮制浆产生的废液、废渣 | C |
|  | 非特定行业 | 900-350-35 | 使用氢氧化钠进行煮炼过程中产生的废碱液 | C |

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW35 废碱 | 非特定行业 | 900-351-35 | 使用氢氧化钠进行丝光处理过程中产生的 废碱液 | C |
|  |  | 900-352-35 | 使用碱清洗产生的废碱液 | C |
|  |  | 900-353-35 | 使用碱进行清洗除蜡、碱性除油、电解除 油产生的废碱液 | C |
|  |  | 900-354-35 | 使用碱进行电镀阻挡层或抗蚀层的脱除产 生的废碱液 | C |
|  |  | 900-355-35 | 使用碱进行氧化膜浸蚀产生的废碱液 | C |
|  |  | 900-356-35 | 使用碱溶液进行碱性清洗、图形显影产生 的废碱液 | C |
|  |  | 900-399-35∗ | 其他生产、销售及使用过程中产生的失效、 变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗 粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他废碱液、 固态碱及碱渣 | C |
| HW36 石棉废物 | 石棉采选 | 109-001-36 | 石棉矿采选过程产生的石棉渣 | T |
|  | 基础化学 原料制造 | 261-060-36 | 卤素和卤素化学品生产过程中电解装置拆 换产生的含石棉废物 | T |
|  | 水 泥及石 膏制品制造 | 312-001-36 | 石棉建材生产过程中产生的石棉尘、废纤 维、废石棉绒 | T |
|  | 耐火材料 制品制造 | 316-001-36 | 石棉制品生产过程中产生的石棉尘、废纤 维、废石棉绒 | T |
|  | 汽车制造 | 372-001-36 | 车辆制动器衬片生产过程中产生的石棉废物 | T |
|  | 船 舶及浮 动装置制造 | 375-002-36 | 拆船过程中产生的废石棉 | T |
| HW36 石棉废物 | 非特定行业 | 900-030-36 | 其他生产工艺过程中产生的石棉废物 | T |
|  |  | 900-031-36 | 含有石棉的废弃电子电器设备、绝缘材料、 建筑材料等 | T |
|  |  | 900-032-36 | 石棉隔膜、热绝缘体等含石棉设施的保养 拆换、车辆制动器衬片的更换产生的石棉 废物 | T |
| HW37 有机磷化 合物废物 | 基础化学 原料制造 | 261-061-37 | 除农药以外其他有机磷化合物生产、配制 过程中产生的反应残余物 | T |
|  |  | 261-062-37 | 除农药以外其他有机磷化合物生产、配制 过程中产生的过滤物、催化剂（包括载体） 及废弃的吸附剂 | T |
|  |  | 261-063-37∗ | 除农药以外其他有机磷化合物生产、配制 过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  | 非特定行业 | 900-033-37 | 生产、销售及使用过程中产生的废弃磷酸 酯抗燃油 | T |

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW38 有机氰化 物废物 | 基础化学 原料制造 | 261-064-38 | 丙烯腈生产过程中废水汽提器塔底的流出物 | R，T |
|  |  | 261-065-38 | 丙烯腈生产过程中乙腈蒸馏塔底的流出物 | R，T |
|  |  | 261-066-38 | 丙烯腈生产过程中乙腈精制塔底的残渣 | T |
|  |  | 261-067-38 | 有机氰化物生产过程中，合成、缩合等反 应中产生的母液及反应残余物 | T |
|  |  | 261-068-38 | 有机氰化物生产过程中，催化、精馏和过 滤过程中产生的废催化剂、釜底残渣和过 滤介质 | T |
|  |  | 261-069-38 | 有机氰化物生产过程中的废水处理污泥 | T |
| HW39 含酚废物 | 炼焦 | 252-012-39 | 炼焦行业酚氰生产过程中的废水处理污泥 | T |
|  |  | 252-013-39 | 煤气生产过程中的废水处理污泥 | T |
|  | 基础化学 原料制造 | 261-070-39 | 酚及酚 化合 物生产 过程 中产生 的反 应残 渣、母液 | T |
|  |  | 261-071-39 | 酚及酚化合物生产过程中产生的吸附过滤 物、废催化剂、精馏釜残液 | T |
| HW40 含醚废物 | 基础化学 原料制造 | 261-072-40 | 生产、配制过程中产生的醚类残液、反应 残余物、废水处理污泥及过滤渣 | T |
| HW41 废卤化有 机溶剂 | 印刷 | 231-009-41 | 使用有机溶剂进行橡皮版印刷，以及清洗 印刷工具产生的废卤化有机溶剂 | I，T |
|  | 基础化学 原料制造 | 261-073-41 | 氯苯生产过程中产品洗涤工序从反应器分 离出的废液 | T |
|  |  | 261-074-41 | 卤化有机溶剂生产、配制过程中产生的残 液、吸附过滤物、反应残渣、废水处理污 泥及废载体 | T |
|  |  | 261-075-41 | 卤化有机溶剂生产、配制过程中产生的报 废产品 | T |
|  | 电子元件 制造 | 406-008-41 | 使用聚酰亚胺有机溶剂进行液晶显示板的涂 敷、液晶体的填充产生的废卤化有机溶剂 | I，T |
|  | 非特定行业 | 900-400-41 | 塑料板管棒生产中织品应用工艺使用有机 溶剂黏合剂产生的废卤化有机溶剂 | I，T |
|  |  | 900-401-41 | 使用有机溶剂进行干洗、清洗、油漆剥落、 溶剂除油和光漆涂布产生的废卤化有机溶剂 | I，T |
|  |  | 900-402-41 | 使用有机溶剂进行火漆剥落产生的废卤化 有机溶剂 | I，T |
|  |  | 900-403-41 | 使用有机溶剂进行图形显影、电镀阻挡层 或抗蚀层的脱除、阻焊层涂敷、上助焊剂 （松香）、蒸汽除油及光敏物料涂敷产生 的废卤化有机溶剂 | I，T |
|  |  | 900-449-41 | 其他生产、销售及使用过程中产生的废卤 化有机溶剂、水洗液、母液、污泥 | T |

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW42 废有机溶剂 | 印刷 | 231-010-42 | 使用有机溶剂进行橡皮版印刷，以及清洗 印刷工具产生的废有机溶剂 | I，T |
|  | 基础化学 原料制造 | 261-076-42 | 有机溶剂生产、配制过程中产生的残液、 吸附过滤物、反应残渣、水处理污泥及废 载体 | T |
|  |  | 261-077-42 | 有机溶剂生产、配制过程中产生的报废产品 | T |
|  | 电子元件 制造 | 406-009-42 | 使用聚酰亚胺有机溶剂进行液晶显示板的 涂敷、液晶体的填充产生的废有机溶剂 | I，T |
|  | 皮革鞣制 加工 | 191-001-42 | 皮革工业中含有有机溶剂的除油废物 | T |
|  | 毛 纺织和 染整精加工 | 172-001-42 | 纺织工业染整过程中含有有机溶剂的废物 | T |
| HW42 废有机溶剂 | 非特定行业 | 900-450-42 | 塑料板管棒生产中织品应用工艺使用有机 溶剂黏合剂产生的废有机溶剂 | I，T |
|  |  | 900-451-42 | 使用有机溶剂进行脱碳、干洗、清洗、油 漆剥落、溶剂除油和光漆涂布产生的废有 机溶剂 | I，T |
|  |  | 900-452-42 | 使用有机溶剂进行图形显影、电镀阻挡层 或抗蚀层的脱除、阻焊层涂敷、上助焊剂 （松香）、蒸汽除油及光敏物料涂敷产生 的废有机溶剂 | I，T |
|  |  | 900-499-42 | 其他生产、销售及使用过程中产生的废有 机溶剂、水洗液、母液、废水处理污泥 | T |
| HW43 含多氯苯 并呋喃类 废物 | 非特定行业 | 900-034-43∗ | 含任何多氯苯并呋喃同系物的废物 | T |
| HW44 含多氯苯 并二恶英 废物 | 非特定行业 | 900-035-44∗ | 含任何多氯苯并二恶英同系物的废物 | T |
| HW45 含有机卤 化物废物 | 基础化学原 料制造 | 261-078-45 | 乙烯溴化法生产二溴化乙烯过程中反应器 排气洗涤器产生的洗涤废液 | T |
|  |  | 261-079-45 | 乙烯溴化法生产二溴化乙烯过程中产品精 制过程产生的废吸附剂 | T |
|  |  | 261-080-45 | α-氯甲苯、苯甲酰氯和含此类官能团的化 学品生产过程中氯气和盐酸回收工艺产生 的废有机溶剂和吸附剂 | T |
|  |  | 261-081-45 | α-氯甲苯、苯甲酰氯和含此类官能团的化 学品生产过程中产生的废水处理污泥 | T |

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW45 含有机卤 化物废物 | 基础化学原 料制造 | 261-082-45 | 氯乙烷生产过程中的分馏塔重馏分 | T |
|  |  | 261-083-45 | 电石乙炔生产氯乙烯单体过程中产生的废 水处理污泥 | T |
|  |  | 261-084-45 | 其他有机卤化物的生产、配制过程中产生 的高浓度残液、吸附过滤物、反应残渣、 废水处 理污 泥、废 催化 剂（不 包括 上述 HW39，HW41，HW42 类别的废物） | T |
|  |  | 261-085-45 | 其他有机卤化物的生产、配制过程中产生 的报废产品（不包括上述 HW39，HW41，HW42 类别的废物） | T |
| HW45 含有机卤 化物废物 | 基础化学 原料制造 | 261-086-45 | 石墨作阳极隔膜法生产氯气和烧碱过程中 产生的污泥 | T |
|  | 非特定行业 | 900-036-45 | 其他生产、销售及使用过程中产生的含有 机卤化物废物（不包括HW41类） | T |
| HW46 含镍废物 | 基础化学 原料制造 | 261-087-46 | 镍化合物生产过程中产生的反应残余物及 废品 | T |
|  | 电池制造 | 394-005-46∗ | 镍镉电池和镍氢电池生产过程中产生的废 渣和废水处理污泥 | T |
|  | 非特定行业 | 900-037-46 | 报废的镍催化剂 | T |
| HW47 含钡废物 | 基础化学 原料制造 | 261-088-47 | 钡化合物（不包括硫酸钡）生产过程中产 生的熔渣、集（除）尘装置收集的粉尘、 反应残余物、废水处理污泥 | T |
|  | 金属表面 处理及热 处理加工 | 346-106-47 | 热处理工艺中的盐浴渣 | T |
| HW48 有色金属 冶炼废物 | 常用有色 金属冶炼 | 331-002-48∗ | 铜火法冶炼过程中尾气控制设施产生的飞 灰和污泥 | T |
|  |  | 331-003-48∗ | 粗锌精炼加工过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 331-004-48 | 铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿常规浸出法产 生的浸出渣 | T |
|  |  | 331-005-48 | 铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿热酸浸出黄钾 铁矾法产生的铁矾渣 | T |
|  |  | 331-006-48 | 铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿热酸浸出针铁 矿法产生的硫渣 | T |
|  |  | 331-007-48 | 铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿热酸浸出针铁 矿法产生的针铁矿渣 | T |
|  |  | 331-008-48 | 铅锌冶炼过程中，锌浸出液净化产生的净 化渣，包括锌粉-黄药法、砷盐法、反向锑 盐法、铅锑合金锌粉法等工艺除铜、锑、 镉、钴、镍等杂质产生的废渣 | T |
|  |  | 331-009-48 | 铅锌冶炼过程中，阴极锌熔铸产生的熔铸 浮渣 | T |

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW48 有色金属 冶炼废物 | 常用有色 金属冶炼 | 331-010-48 | 铅锌冶炼过程中，氧化锌浸出处理产生的 氧化锌浸出渣 | T |
| HW48 有色金属 冶炼废物 | 常用有色 金属冶炼 | 331-011-48 | 铅锌冶炼过程中，鼓风炉炼锌锌蒸气冷凝 分离系统产生的鼓风炉浮渣 | T |
|  |  | 331-012-48 | 铅锌冶炼过程中，锌精馏炉产生的锌渣 | T |
|  |  | 331-013-48 | 铅锌冶炼过程中，铅冶炼、湿法炼锌和火法 炼锌时，金、银、铋、镉、钴、铟、锗、铊、 碲等有价金属的综合回收产生的回收渣 | T |
|  |  | 331-014-48∗ | 铅锌冶炼过程中，各干式除尘器收集的各 类烟尘 | T |
|  |  | 331-015-48 | 铜锌冶炼过程中烟气制酸产生的废甘汞 | T |
|  |  | 331-016-48 | 粗铅熔炼过程中产生的浮渣和底泥 | T |
|  |  | 331-017-48 | 铅锌冶炼过程中，炼铅鼓风炉产生的黄渣 | T |
|  |  | 331-018-48 | 铅锌冶炼过程中，粗铅火法精炼产生的精 炼渣 | T |
|  |  | 331-019-48 | 铅锌冶炼过程中，铅电解产生的阳极泥 | T |
|  |  | 331-020-48 | 铅锌冶炼过程中，阴极铅精炼产生的氧化 铅渣及碱渣 | T |
|  |  | 331-021-48 | 铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿热酸浸出黄钾 铁矾法、热酸浸出针铁矿法产生的铅银渣 | T |
|  |  | 331-022-48 | 铅锌冶炼过程中产生的废水处理污泥 | T |
|  |  | 331-023-48 | 粗铝精炼加工过程中产生的废弃电解电池列 | T |
|  |  | 331-024-48 | 铝火法冶炼过程中产生的初炼炉渣 | T |
|  |  | 331-025-48 | 粗铝精炼加工过程中产生的盐渣、浮渣 | T |
|  |  | 331-026-48 | 铝火法冶炼过程中产生的易燃性撇渣 | R |
|  |  | 331-027-48∗ | 铜再生过程中产生的飞灰和废水处理污泥 | T |
|  |  | 331-028-48∗ | 锌再生过程中产生的飞灰和废水处理污泥 | T |
|  |  | 331-029-48 | 铅再生过程中产生的飞灰和残渣 | T |
|  | 贵金属冶炼 | 332-001-48 | 汞金属回收工业产生的废渣及废水处理污泥 | T |
| HW49 其他废物 | 环境治理 | 802-006-49 | 危险废物物化处理过程中产生的废水处理 污泥和残渣 | T |
|  | 非特定行业 | 900-038-49 | 液态废催化剂 | T |
|  |  | 900-039-49 | 其他无机化工行业生产过程产生的废活性炭 | T |

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW49 其他废物 | 非特定行业 | 900-040-49∗ | 其他无机化工行业生产过程收集的烟尘 | T |
|  |  | 900-041-49 | 含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、 容器、清洗杂物 | T/C/In/I /R |
|  |  | 900-042-49 | 突发性污染事故产生的废弃危险化学品及 清理产生的废物 | T/C/In/I /R |
|  |  | 900-043-49∗ | 突发性污染事故产生的危险废物污染土壤 | T/C/In/I /R |
|  |  | 900-044-49 | 在工业生产、生活和其他活动中产生的废 电子电器产品、电子电气设备，经拆散、 破碎、砸碎后分类收集的铅酸电池、镉镍 电池、氧化汞电池、汞开关、阴极射线管 和多氯联苯电容器等部件 | T |
|  |  | 900-045-49 | 废弃的印刷电路板 | T |
|  |  | 900-046-49 | 离子交换装置再生过程产生的废液和污泥 | T |
|  |  | 900-047-49 | 研究、开发和教学活动中，化学和生物实 验 室 产 生 的 废 物 （ 不 包 括 HW03 、 900-999-49） | T/C/In/I /R |
|  |  | 900-999-49 | 未经使用而被所有人抛弃或者放弃的；淘 汰、伪劣、过期、失效的；有关部门依法 收缴以 及接 收的公 众上 交的危 险化 学品 （优先管理类废弃危险化学品见附录 A） | T |

∗注：对来源复杂，其危险特性存在例外的可能性，且国家具有明确鉴别标准的危险废物，本

《名录》标注以“∗”。所列此类危险废物的产生单位确有充分证据证明，所产生的废物不具有危 险特性的，该特定废物可不按照危险废物进行管理。

附录 A：

本目录各栏目说明：

1、“序号”是指本目录录入危险化学品的顺序。

2、“中文名称”和“英文名称”是指危险化学品的中文和英文 名称。其中：“化学名”是按照化学品命名方法给予的名称；“别名” 是指除“化学品”以外的习惯称谓或俗名。本目录中的化学品按照 中文名称的化学名拼音排序。

3、“CAS 号”是指美国化学文摘社为一种化学物质指定的唯一索引编号。

4.“UN  号”是指联合国危险货物运输专家委员会在《关于危险 货物运输的建议书》（桔皮书）中对危险货物指定的编号。在目录中 标注 2 个 UN 号是指该化学品 2 种不同形态危险货物指定的编号。

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 1 | 2-氨基苯胂酸 | － | 2-Aminophenylarsonic acid | 2045-00-3 |  |
| 2 | 3-氨基苯胂酸 | － | 3-Aminophenylarsonic acid | － |  |
| 3 | 4-氨基苯胂酸 | 对氨基苯胂酸 | 4-Aminophenylarsonic acid; p-Aminobenzenearsonic acid | 98-50-0 |  |
| 4 | 4-氨基苯胂酸 氢钠 | 对氨基苯胂酸钠 | Sodium hydrogen; 4-aminophenylarsonate; Sodium p-aminobenzenearsonate | 127-85-5 | 2473 |
| 5 | 4-氨基吡啶 | 对氨基吡啶； 4-吡啶胺；γ- 氨基吡啶 | 4-Aminopyridine; p-Aminopyridine; 4-Pyridinamine; gamma-Aminopyridine | 504-24-5 | 2671 |
| 6 | 3-氨基丙烯 | 烯丙胺 | 3-Aminopropene; Allylamine | 107-11-9 | 2334 |
| 7 | 5-( 氨 基 甲 基)-3-异恶唑醇 | 3- 羟 基 -5- 氨 基甲基异噁唑 | 5-Aminomethyl-3-isoxazolol; 3-Hydroxy-5-aminomethyli soxazole | 2763-96-4 | 1544 |
| 8 | (2- 氨基甲酰 氧乙基 )三 甲 基氯化铵 | 氯化氨甲酰胆 碱；碳酰胆碱； 卡巴考 | (2-Carbamoyloxyethyl)Tri methylammonium chloride; Carbachol | 51-83-2 | 2811 |
| 9 | 4-氨基联苯 | [1,1-联 苯 基]-4-胺 | 4-Aminobiphenyl; [1,1'-Biphenyl]-4-amine | 92-67-1 |  |
| 10 | 八氟异丁烯 | 全氟异丁烯 | Octafluoroisobutylene; Perfluoroisobutylene | 382-21-8 | 3162 |
| 11 | 八甲基焦磷酰胺 | 八甲磷；希拉登 | Octamethyl diphosphoramide; Schradan | 152-16-9 | 3018 |
| 12 | 1,3,4,5,6,7, 8,8- 八 氯 -1,3,3a,4,7, 7a-六氢-4,7- 甲撑异苯并呋 喃(含量>1%) | 碳氯灵；八氯 六氢亚甲基异 苯并呋喃；碳 氯特灵 | 1,3,4,5,6,8,8-Octachloro-1 ,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7 -methanoisobenzofuran; Isobenzan | 297-78-9 | 2761 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 13 | 八 氯 莰烯(含 量>3%) | 毒杀芬；氯化 莰烯 | Octachlorocamphene; Toxaphene | 8001-35-2 | 2761 |
| 14 | 苯(基)硫醇 | 苯硫酚；巯基 苯；硫代苯酚 | Phenyl mercaptan; Thiophenol; Mercaptobenzene | 108-98-5 | 2337 |
| 15 | 苯胺 | 氨基苯 | Benzenamine; Aminobenzene | 62-53-3 | 1547 |
| 16 | 苯并呋喃 | 多氯二苯并呋喃 | PCDF;Polychlorinated dibenzofurans | － |  |
| 17 | 苯基二氯砷 | 二氯苯胂 | Phenylarsin dichloride; Dichlorophenylarsine | 696-28-6 | 1556 |
| 18 | 苯基胂酸 | 一苯基胂酸 | Arsonic acid, phenyl-; Monophenylarsonic acid | 98-05-5 |  |
| 19 | 苯甲酸汞 | 安息香酸汞 | Mercury dibenzoate; Mercury benzoate | 583-15-3 | 1631 |
| 20 | N-(苯乙基-4- 哌啶基 )丙 酰 胺柠檬酸盐 | 枸橼酸芬太尼 | N-(phenylethyl-4-piperid inyl) propanamide citrate; Fentanyl citrate | 990-73-8 | 1544 |
| 21 | 1-(3- 吡 啶 基 甲 基 )-3-(4- 硝基苯基)脲 | 灭鼠优；抗鼠 灵；抗鼠灭 | 1-(3-Pyridinylmethyl)-3- (4-nitrophenyl)urea; Pyrinuron; Pyriminil | 53558-25-1 | 2588 |
| 22 | 3- 吡 啶 甲 基 -N-( 对 硝 基 苯 基)-氨基甲酸酯 | 灭鼠安 | 3-Pyridylmethyl-N-(p-nit rophenyl)carbamate; RH945 | 51594-83-3 | 2757 |
| 23 | 2-吡咯烷酮 | 4-氨基丁酸内 酰胺 | 2-pyrrolidone; 4-Aminobutyric acid lactam | 616-45-5 | 2810 |
| 24 | 丙二酸铊 | 丙二酸亚铊 | Thallous malonate; Thallium malonate | 2757-18-8 | 1707 |
| 25 | 丙基胂酸 | 1-丙胂酸 | Propylarsonic acid; 1-Propanearsonic acid | 107-34-6 |  |
| 26 | 丙腈 | 乙基氰 | Propionitrile; Ethyl cyanide | 107-12-0 | 2404 |
| 27 | 3-丙炔醇 | 2-丙炔-1-醇； 炔丙醇 | 3-Propynol; 2-Propyn-1-ol; Propargyl alcohol | 107-19-7 | 2929 |
| 28 | 3-(1- 丙 酮 基 苄基)-4 羟基 香豆素 (含 量 >2%) | 杀鼠灵；华法 灵；灭鼠灵 | 3-(1-Acetonylbenzyl)-4-h ydroxy coumarin; Warfarin | 81-81-2 | 3027 |
| 29 | 丙酮氰醇 | 2- 羟 基 异 丁 腈；2-羟基-2- 甲基丙腈 | Acetone cyanohydrin; 2-Hydroxuisobutyronitrile; 2-Hydroxy-2-methylpropio nitrile | 75-86-5 | 1541 |
| 30 | 2-丙烯-1-醇 | 烯丙醇；蒜醇； 乙烯甲醇 | 2-propen-l-ol;Allyl alcohol; Vinyl carbinol | 107-18-6 | 1098 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 31 | 丙烯腈 | 2-丙烯腈 | Acrylonitrile; 2-Propenenitrile | 107-13-1 | 1093 |
| 32 | 丙烯醛 | 烯丙醛；2-丙 烯醛 | Acrolein; Allyl aldehyde; 2-Propenal | 107-02-8 | 1092 |
| 33 | 丙烯酰胺 | 2-丙烯酰胺 | Acrylamide; 2-Propenamide | 79-06-1 | 2074 |
| 34 | 丙烯亚胺 | 2- 甲 基 氮 丙 啶；2-甲基乙 撑亚胺 | Propyene imine; 2-Methylaziridine; 2-Methylethylenimine | 75-55-8 | 1921 |
| 35 | 草酸汞 | 草酸汞(II) | Mercury(II) oxalate | 3444-13-1 |  |
| 36 | 醋酸三苯基锡 | (乙酰氧)三苯 基锡 | Triphenyltin acetate; Stannane, (acetyloxy)triphenyl- | 900-95-8 |  |
| 37 | 醋酸三丁基锡 | 乙酸三丁基锡 | Tributyltin acetate | 56-36-0 |  |
| 38 | 滴滴涕 | 1,1,1- 三 氯 -2,2-双(对氯 苯基)乙烷 | DDT;1,1,1-Trichloro-2,2- bis(p-chlorophenyl)ethane | 50-29-3 |  |
| 39 | 地高辛 | 地戈辛；毛地 黄叶毒苷 | Digoxin | 20830-75-5 |  |
| 40 | 碲化镉 | － | Cadmium telluride | 1306-25-8 | 2570 |
| 41 | 碘化汞 | 二碘化汞 | Mercuric iodide; Mercury diiodide | 7774-29-0 | 1638 |
| 42 | 碘化钾汞 | 四碘汞化二钾 | Mercuric potassium iodide; Dipotassium tetraiodomercurate | 7783-33-7 | 1643 |
| 43 | 碘化亚汞 | 一碘化汞 | Mercurous iodide; Dimercury diiodide | 15385-57-6 |  |
| 44 | 碘甲烷 | 甲基碘 | Iodomethane; Methyl odide | 74-88-4 | 2644 |
| 45 | 碘乙酸乙酯 | － | Ethyl iodoacetate; Acetic acid, iodo-, ethyl ester | 623-48-3 | 2927 |
| 46 | 迭氮(化)钠 | 迭氮酸钠盐 | Sodium azide; Hydrazoic acid, sodium salt | 26628-22-8 | 1687 |
| 47 | 丁腈 | 丙基氰；正丁腈 | Butyronitrile; Propyl cyanide; n-Butanenitrile | 109-74-0 | 2411 |
| 48 | 3-丁烯-2-酮 | 甲 基 乙 烯 基 (甲)酮；丁烯酮 | 3-Buten-2-one; Methyl vinyl ketone; Butenone | 78-94-4 | 1251 |
| 49 | 2-丁烯醛 | 巴豆醛； β- 甲基丙烯醛 | 2-Butenal; Crotonaldehyde; beta-Methylacrolein | 4170-30-3 | 1143 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 50 | 杜廷 | 马桑毒苷；羟 基马桑毒内酯 | Tutin; Toot poison | 2571-22-4 | 3249 |
| 51 | 对(5-氨基-3- 苯基 -1H-1,2,4- 三 唑-1- 基 )-N,N,N’, N’-四甲基膦 二酰胺 (含 量 >20%) | 威菌磷；三唑 磷胺 | p(5-Amino-3-phenyl-1H-1, 2,4-triazol -1-yl)-N.N,N’,N’-tetra -methyl phosphonicdiamide; Triamiphos; Wepsin | 1031-47-6 | 3018 2783 |
| 52 | 3-(3- 对 二 苯 基 -1,2,3,4- 四氢萘基 -1- 基 )-4- 羟 基 -2H-1-苯并吡 喃-2-酮 | 敌 拿鼠；鼠得 克；联苯杀鼠奈 | 3-(3-p-Diphenyl-1,2,3,4- tetrahydronaphthalene-1- yl)-4-hydroxy-2H-1-benzo pyran-2-one; Difenacoum | 56073-07-5 | 3027 |
| 53 | 多氯联苯 | － | PCB; Polychlorinated biphenyls | 1336-36-3 | 2315 |
| 54 | 多氯三联苯 | － | Terphenyl, chlorinated; Polychlorinated terphenyls | 61788-33-8 |  |
| 55 | 多溴联苯 (PBBs) | 六溴联苯 | 1,1’Biphenyl,2,2’,4,4’, 5,5’-hexabromo-; Biphenyl, hexabromo- | 59080-40-9 |  |
|  |  | 八溴联苯 | 1,1’Biphenyl,ar,ar,ar,ar, ar’,ar’,ra’,ra’-octabr omo-;Biphenyl, octabromo- | 27858-07-7 |  |
| 56 | 多溴联苯 (PBBs) | 十溴联苯 | 1,1’Biphenyl,2,2’3,3,’ 4,4’5,5’6,6’-decabrom o-; Biphenyl, cabromo- | 13654-09-6 |  |
| 57 | 蒽醌-1-胂酸 | － | Anthraquinone-1-arsonic acid | － |  |
| 58 | 二(2-氯乙基) 硫醚 | 二 氯 二 乙 硫 醚；芥子气； 双氯乙基硫 | Di(2-chloroethyl) thioether; Mustard gas; Dichloroethyl sulfide | 505-60-2 | 2927 |
| 59 | 二(氰)金酸钾 (含金 68.3%) | 二氰金酸钾 | Aurate(1-), bis(cyano-kC)-, potassium; Potassium dicyanoaurate | 13967-50-5 |  |
| 60 | O,O- 二 -4- 氯 苯基 -N- 亚氨 逐乙酰基硫逐 磷酰胺酯 | 毒鼠磷 | O,O-Di-4-Chlorophenyl-N- acetimidoylphosphoramido thioate; Phosazetim | 4104-14-7 | 2783 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 61 | 4,4‘-二氨基 二苯基甲烷 | 4,4’-亚甲基 二苯胺 | 4,4'-Diaminodiphenylmeth ane; Benzenamine, 4,4'-methylenebis- | 101-77-9 | 2651 |
| 62 | 2,4-二氨基甲苯 | 4- 甲 基 -1,3- 苯二胺 | 2,4-Diaminotoluene; 1,3-Benzenediamine, 4-methyl- | 95-80-7 | 1709 |
| 63 | 二苯(基)汞 | － | Mercury, diphenyl- | 587-85-9 |  |
| 64 | 二苯(基)氯胂 | 氯二苯胂 | Diphenylchloroarsine; Chlorodiphenylarsine | 712-48-1 | 1699 |
| 65 | 二苯胺氯胂 | 吩吡嗪化氯； 亚当氏毒气 | Diphenylamine chloroarsine; Phenarsazine chloride | 578-94-9 | 1698 |
| 66 | 2-(2,2- 二 苯 基乙酰 基)-1,3-茚满 二 酮 ( 含 量 >2%) | 敌鼠；野鼠净 | 2-(2,2-Diphenylacetyl)-1, 3-indandione; Diphacinone | 82-66-6 | 2588 |
| 67 | 二碘苯胂 | 苯基二碘胂 | Phenyldiiodoarsine; Phenylarsine diiodide | 6380-34-3 |  |
| 68 | 二丁基氧化锡 | 氧化二丁基锡 | Dibutyloxotin; Dibutyltin oxide | 818-08-6 | 3146 |
| 69 | 1,4-二噁烷 | 对二噁烷 | 1,4-Dioxane; p-Dioxane | 123-91-1 | 1165 |
| 70 | 1,4-二噁烷 -2,3-二基 -S,S’-双 (O,O- 二 乙 基 二 硫 代 磷 酸 酯) (含量 >40%) | 敌杀磷；敌恶 磷；二恶硫磷 | 1,4-Dioxan-2,3-diyl-S,S ’-bis(O,O-diaethyl-dith iophosphat); Dioxathion | 78-34-2 | 3018 |
| 71 | 二噁英 | 多氯二苯并对 二噁英 | PCDD;Polychlorinated dibenzo-p-dioxins | － |  |
| 72 | 二氟化氧 | 一氧化二氟 | Oxygen difluoride; Difluorine monoxide | 7783-41-7 | 2190 |
| 73 | 4-二甲氨基 -3,5- 二 甲 苯 基 -N- 甲基氨 基 甲 酸酯(含 量>25%) | 自克威；兹克威 | 4-Dimethylamino-3,5-xyly l-N-methylcarbamate; Mexacarbate; Zectran | 315-18-4 | 2757 |
| 74 | 4- 二甲氨基偶 氮苯-4′-胂酸 | 4-(4- 二 甲 基 氨 基 苯 基 偶 氮)苯胂酸 | 4-(Dimethylamino)azobenz ene-4'-arsonic acid;4-(4-Dimethylaminop henylazo)phenylarsonic acid | 622-68-4 |  |
| 75 | 4-(二甲胺基) 苯重氮磺酸钠 | 敌磺钠；敌克 松；对二甲基 氨基苯重氮磺 酸钠；地爽； 地可松 | Sodium[4-dimethylamino] phenyl diazenesulfonate; Fenaminosulf; Dexon; p-Dimethylaminobenzenedi azo sodium sulfonate | 140-56-7 | 2588 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 76 | 3-二甲胺基甲 撑亚氨基苯基 -N- 甲氨基甲 酸酯(或 盐 酸 盐 ) ( 含量>40%) | 伐虫脒；抗螨脒 | 3-Dimethylaminomethylene iminophenyl-N-methylcarb amate,orhydrochloride; Formetanate; Dicarzol | 23422-53-9 | 2757 |
| 77 | 二甲胺氰磷酸 乙酯 | 塔崩 | Ethyl dimethylamidocyanophosph ate; Tabun | 77-81-6 | 2810 |
| 78 | 3,3-二甲基-1- （甲硫基)-2- 丁酮-O-(甲基 氨 基)碳酰肟 | 己酮肟威；敌 克威；庚硫威； 特氨叉威；久 效威；肟吸威 | 3,3-Dimethyl-1-(methylth io)-2-butanone-O-(methyl amino)carbonyl oxime; Thiofanox | 39196-18-4 | 2771 |
| 79 | 二甲基 -1,3- 二(甲氧甲酰基 )-1-丙烯 -2-基磷酸酯 | 保米磷 | Dimethyl-1,3-bis(carbome thoxy)-1-propen-2-yl phosphate; Bomyl | 122-10-1 | 3018 |
| 80 | 二甲基-1,3-亚 二硫戊环-2-基 磷酰胺酸 | 甲基硫环磷 | Dimethyl-1,3-dithiolan-2 -ylidene phosphoramidate; AC 47271; ENT 27168 | 5120-23-0 |  |
| 81 | β-[2-(3,5- 二甲基 -2- 氧 代环已基)-2- 羟基乙基]-戊 二酰亚胺 | 放线菌酮；放 线 酮 ； 农 抗 101 | β-[2-(3,5-Dimethyl-2-ox ocyclohexyl)-2-hydroxyet hyl] glutarimide; Cycloheximide | 66-81-9 | 2588 |
| 82 | 二甲基-4-(甲 基硫代 )苯 基 磷酸酯 | 甲 硫 磷 ； GC6505 | Dimethyl-4-(methylthio) phenyl phosphate; GC6506 | 3254-63-5 | 3018 |
| 83 | 4,4- 二 甲基 -5-(甲基氨基 甲 酰 氧 亚 氨 基)戊腈 | 腈叉威；戊氰威 | 4,4-dimethyl-5-[(((methy lamino)carbonyl)oxy)imin o]pentanenitrile; Ethienocarb | 58270-08-9 |  |
| 84 | O,O- 二甲基 -O-(1- 甲 基 -2-N- 甲 基 氨 基甲酰 )乙 烯 基 磷 酸酯(含 量>25%) | 久效磷；纽瓦 克；永伏虫 | O,O-Dimethyl-O-1-methyl- 2-N-methylcar bamoyl) vinyl phosphate; Monocrotophos; Nuvacron | 6923-22-4 | 2783 |
| 85 | O,O- 二甲基-O-(2,2- 二氯)-乙烯基磷 酸 酯 ( 含 量 >80%)* | 敌敌畏 | O,O-Dimethyl-O-(2,2-dich loro)vinyl phosphate; Dichlorvos; DDVP | 62-73-7 | 3018 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 86 | O,O- 二甲 基 -O-(3- 甲 基 -4-硝基苯基) 硫 代 磷 酸 酯 (含量>10%) | 杀螟硫磷；杀 螟松；杀螟磷； 速灭虫；速灭 松；苏米松； 苏米硫磷 | O,O-DimethylO-(3-methyl- 4-nitrophenyl)thiophosph ate; Fenitrothion | 122-14-5 | 3018 |
| 87 | O,O-二 甲 基 -O-(4-硝基苯 基) 硫逐磷 酸 酯(含量>15%) | 甲基对硫磷； 甲基 1605 | O,O-Dimethyl-O-(4-nitrop henyl) phosphorothioate; Parathion methyl | 298-00-0 | 3018， 2783 |
| 88 | O,O-二 甲 基 -O-或S-[2-( 甲 硫 基)乙]硫代磷 酸酯 | 田乐磷 | O,O-Dimethyl-O-orS-[2-(m ethylthio)ethyl] phosphorothioate; Demephion | 2587-90-8 | 3018 |
| 89 | O,O-二甲基 -S-[(4- 氧 代 -1,2,3-苯并三氮苯-3[4H]-基)甲 基二硫代磷酸 酯(含量>20%) | 保棉磷；谷硫 磷；谷赛昂； 甲基谷硫磷 | O,O-Dimethyl-S-[(4-oxo-1 ,2,3-benzotriazin-3[4H]- yl)methyl]phosphorodithi oate; Azinphos methyl; Gusathion | 86-50-0 | 3018， 2783 |
| 90 | O,O-二甲基 -S-[1,2-二 (乙氧基羰基) 乙基]二 硫 代 磷酸酯 | 马拉硫磷；马拉 松；马拉赛昂 | O,O-Dimethyl-S-[1,2-di(e thoxyl-carbonyl)ethyl] phosphorodithioate; Malathion | 121-75-5 | 3018 |
| 91 | O,O-二甲基 -S-[2-( 甲 氨 基)-2-氧代乙 基] 硫代磷 酸 酯(含量>40%) | 氧乐果；氧化 乐果；华果 | O,O-Dimethyl-S-[2-(methy lamino)-2 -oxoethyl] phosphorothioate; Omethoate | 1113-02-6 | 3018 |
| 92 | N,N-二甲基 -α-甲基氨基甲酰基氧代亚氨-α-甲硫基乙酰胺 | 杀线威；草肟 威；甲氨叉威 | N,N-Dimethyl-α-methylca rbamoyloxyimino-α-(meth ylthio) acetamide; Oxamyl | 23135-22-0 | 2757 |
| 93 | 8-( 二甲基氨 基甲基)-7-甲 氧基氨基 -3- 甲基黄酮 | 回苏灵；二甲 弗林 | 8-(Dimethylamino-methyl) -7-methoxy-3-methyifiavo ne; Dimefline | 1165-48-6 | 3249 |
| 94 | 2-二甲基氨基 甲酰基 -3- 甲 基 -5- 吡唑基 N,N-二甲基氨 基 甲 酸酯(含 量>50%) | 敌蝇威 | 2-Dimethylcar-bamoyl-3-m ethyl-5 -pyrazolyl-N,N-dimethylc arbamate; Dimetilan | 644-64-4 | 2757 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 95 | 4-二甲基氨基 间甲苯基甲基 氨基甲基酸酯 | 灭害威 | 4-Dimethyl amino-m-tolyl- methylcarbamate; Aminocarb | 2032-59-9 | 2757 |
| 96 | N,N-二甲基氨 基乙腈 | 二甲氨基乙腈 | Glycinonitrile, N,N-dimethyl-; Dimethylaminoacetonitrile | 926-64-7 | 2378 |
| 97 | 3,4-二甲基吡啶 | 3,4-卢剔啶 | 3,4-Dimethylpyridine; 3,4-Lutidine | 583-58-4 | 2929 |
| 98 | O,O- 二甲基- 对硝基苯基磷 酸酯 | 甲基对氧磷 | O,O-Dimetyl-O-p-nitrphen ylphosphate; Methyl paraoxon | 950-35-6 | 3018 |
| 99 | 1,1-二甲基肼 | 二甲基 肼[ 不 对称] | 1,1-Dimethylhydrazine; uns-Dimethylhydrazine | 57-14-7 | 1163 |
| 100 | 1,2-二甲基肼 | 对 称 二 甲 基 肼； 1,2-亚肼基甲烷 | 1,2-Dimethylhydrazine; sym-Dimethylhydrazine | 540-73-8 | 2382 |
| 101 | O,S-二甲基硫 代磷酰胺 | 甲胺磷；杀螨 隆；多灭磷； 多灭灵；克螨 隆；脱麦隆 | O,S-Dimethyl phosphoramidothioate; Methamidophos | 10265-92-6 | 2783 |
| 102 | O,O’-二甲基 硫代磷酰氯 | 二甲基硫代磷 酰氯 | O,O’-Dimethylthiophosph oryl Chloride; Dimethylthiophosphoryl chloride | 2524-03-0 | 2267 |
| 103 | 2-(1,1- 二 甲 基乙基)-4,6- 二硝酚 (含 量 >50%) | 特乐酚；2,4- 二硝 -6- 叔 丁 酚；异地乐酚； 地乐消酚 | 2-(1,1-Dimethylethyl)-4, 6-dinitrophenol; Dinoterb; 2,4-Dinitro-6-tert-butyl phenol | 1420-07-1 | 2779 |
| 104 | S-{[(1,1- 二 甲 基乙基)硫化]甲 基}-O,O-二乙基 二硫代磷酸酯 | 特丁磷；特丁 硫磷 | S-{[(1,1-Dimethylethyl)t hio]methyl}-O,O-diethyl phosphorodithioate; AC 92100 | 13071-79-9 | 3018 |
| 105 | 3-二甲氧基磷 氧 基 -N,N- 二 甲基异丁烯酰 胺(含量>25%) | 百治磷；百特磷 | 3-Dimethoxy hosphinyloxy-N, N-dimethylisocrotonamide; Dicrotophos; Carbicron | 141-66-2 | 3018 |
| 106 | 二硫代焦磷酸 四乙酯 | 治螟磷；硫特 普；触杀灵； 苏化 203；治 螟灵 | Tetraethyl dithiopyrophosphate; Sulftep | 3689-24-5 | 1704 |
| 107 | 二硫化二甲基 | 二甲二硫； 甲 基化二硫 | Dimethyl disulfide; Methyl disulfide | 624-92-0 | 2381 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 108 | 二硫化碳 | － | Carbon disulfide; Carbon disulphide | 75-15-0 | 1131 |
| 109 | 2,3- 二 氯 -3- 甲酰基丙烯酸 | 粘氯酸；二氯 代丁烯醛酸； 糠氯酸 | 2,3-Dichloro-3-formyl-ac rylic acid; Mucochloric acid; Dichloromalealdehydic acid | 87-56-9 | 2923 |
| 110 | O-[2,5- 二 氯 -4-(甲硫基)苯 基 ]-O,O-二乙 基硫代磷酸酯 | 氯甲硫磷；西 拉硫磷 | O-(2,5-dichloro-4-(methy lthio)phenyl)-O,O-diethyl phosphorothioate; CMS2957 | 21923-23-9 | 3018 |
| 111 | 3,3’- 二 氯 -4,4‘- 二 氨 基二苯基甲烷 | 4,4’-亚甲基 双[2-氯苯胺] | 3,3'-Dichloro-4,4'-diami nodiphenylmethane; Benzenamine,4,4'-methyle nebis[2-chloro- | 101-14-4 |  |
| 112 | 1,4-二氯苯 | 对二氯苯 | Benzene, 1,4-dichloro-; p-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 1592 |
| 113 | 3,4-二氯苯偶 氮硫代氨基甲 酰胺 | 普罗米特；灭 鼠丹；扑灭鼠 | 3,4-Dichlorobenzene diazothiocarbamid; Promurit; Muritan | 5836-73-7 | 2757 |
| 114 | 1,3-二氯丙酮 | 1,3- 二 氯 -2- 丙酮 | 1,3-Dichloroacetone; 1,3-Dichloro-2-acetone | 534-07-6 | 2649 |
| 115 | 二氯二甲醚 | 对称二氯二甲醚 | Dichlordimethylether; sym-Dichloromethyl ether | 542-88-1 | 2249 |
| 116 | 二氯化苄 | (二氯甲基 ) 苯；亚苄基二 氯； α,α-二氯甲苯 | Benzyl dichloride; Benzal chloride; (Dichloromethyl)benzene; α,α-Dichlorotoluene | 98-87-3 | 1886 |
| 117 | 二氯甲烷 | 亚甲基氯 | Methane, dichloro-; Methylene chloride | 75-09-2 | 1593 |
| 118 | 3,3‘-二氯联 苯胺 | 3,3’-二氯[1,1'-联苯]-4,4’-二胺 | 3,3'-Dichlorobenzidine; [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dia mine,3,3'-dichloro- | 91-94-1 |  |
| 119 | 二氯四氟丙酮 | 敌锈酮；1,3- 二氯-1,1,3,3,- 四 氟-2-丙酮 | Dichlorotetrafluoroaceto ne; Drazolon; 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tet rafluoro-2-propanone | 127-21-9 | 2810 |
| 120 | 1,2-二氯乙烷 | 二氯化乙烯 | Ethane, 1,2-dichloro-; Ethylene dichloride | 107-06-2 | 1184 |
| 121 | 1,1-二氯乙烯 | 亚乙烯基氯 | Ethene,1,1-dichloro-; Vinylidene chloride | 75-35-4 | 1303 |
| 122 | 3,4-二羟基-α-((甲氨 基) 甲基)苄醇 | 肾上腺素；付 肾碱；付肾素 | 3,4-Dihydroxy-alpha-((me thylamino)methyl)benzyl alcohol; Epinephrine | 51-43-4 | 3249 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 123 | 2,3- 二 氢 -2,2- 二 甲 基 -7- 苯并呋喃 基 -N- 甲基氨 基 甲 酸酯(含 量>10%) | 克百威；呋喃 丹；卡巴呋喃； 虫螨威 | 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl -7-benzofuranyl-N-methyl carbamate; Carbofuran; Furadan | 1563-66-2 | 2757 |
| 124 | 二氰铜酸钾 | 氰化亚铜钾 | Potassium dicyanocuprate; Cuprous potassium cyanide | 13682-73-0 | 1679 |
| 125 | 2,6- 二噻 -1,3,5,7-四氮 三环-[3,3,1,1,3, 7]癸烷-2,2,6,6-四氧化物 | 没鼠命；毒鼠 强；四二四 | 2,6-Dithia-1,3,5,7-tetra zatricyclo-[3,3,1,1,3,7] de-cane-2,2,6,6-tetraoxide; Tetramine | 80-12-6 | 2588 |
| 126 | 2,4-二硝基(苯)酚 | 二硝酚；1-羟 基 2,4- 二硝基苯 | 2,4-Dinitrophenol; 1-Hydroxy-2,4-dinitroben zene | 51-28-5 | 1320 |
| 127 | 2,4-二硝基 -3-甲基-6-叔 丁基苯基乙酸 酯(含量>80%) | 地乐施；甲基 特乐酯 | 2,4-Dinitro-3-methyl-6-t ert-butylphenylacetate; Medinoterb acetate | 2487-01-6 | 2779 |
| 128 | 二硝基甲酚及 其铵盐、钾盐 和钠盐 | 4,6- 二硝 基邻 甲酚及其铵盐、 钾盐和钠盐 | DNOC and its salts (ammonium salt,potassium salt and sodium salt) | 534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7 |  |
| 129 | 4,6-二硝基邻 甲酚 | 2,4-二硝基邻 甲酚 | 4,6-Dinitro-o-cresol; 2,4-Dinitro-o-cresol | 534-52-1 | 1598 |
| 130 | 4,6-二硝基邻 甲酚钠盐 | 二硝基邻甲酚钠 | 4,6-Dinitro-o-cresol sodium salt; Dinitro-o-cresol sodium | 2312-76-7 | 1348 |
| 131 | 二溴氯丙烷 | 1,2- 二 溴 -3- 氯丙烷 | Dibromochloropropane; Propane, 1,2-dibromo-3-chloro- | 96-12-8 | 2872 |
| 132 | 1,2-二溴乙烷 | 二溴化乙烯 | Ethane,1,2-dibromo-; Ethylene dibromide | 106-93-4 |  |
| 133 | 二氧化丁二烯 | 1,2,3,4-二环 氧 丁 烷 ； 2,2’-双环氧 乙烷 | Butadiene Dioxide; 1,2,3,4-Diepoxybutane; 2,2'-Bioxirane | 298-18-0 | 2929 |
| 134 | S-[2-(二乙氨 基)乙基]O,O- 二乙基硫赶磷 酸酯 | 胺吸磷；阿米吨 | S-[2-(diethylamino)ethyl ]O,O-diethylphosphorothi oate; Amiton | 78-53-5 | 3018 |
| 135 | N-二乙氨基乙 基氯 | 2-氯乙基二乙胺 | N-Diethylaminoethyl chloride; 2-Chloroethyldiethylamine | 100-35-6 | 2810 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 136 | 二乙基 (4- 甲 基 -1,3- 二 硫 戊环 -2- 叉氨 基)磷酸酯(含 量>5%) | 地安磷；二噻磷 | Diethyl(4-methyl-1,3-dit hiolan-2-ylidene)phospho roamidate; Mephosfolan; Cytrolane | 950-10-7 | 3018 |
| 137 | 二乙基 -1,3- 亚 二 硫 戊 环 -2- 基磷酰胺 酯(含量>15%) | 硫环磷；棉安 磷；棉环磷 | Diethyl-1,3-dithiolan-2- ylidene phosphoroamidate; Phosfolan; Cyolane | 947-02-4 | 3018， 2783 |
| 138 | O,O-二乙基 -N-(1,3- 二 噻 丁环 -2- 亚基 磷酰胺) | 伐线丹；丁硫 环磷 | O,O-diethyl 1,3-dithietan-2-ylidene phosphoramidate; Fosthietan | 21548-32-3 | 3018 |
| 139 | O,O-二乙基 -O-(2,2- 二 氯 -1-β-氯乙氧 基 乙 烯基)磷 酸酯 | 福太农；彼氧磷 | O,O-Diethyl O-(2,2-dichloro-1-beta -chloroethoxyvinyl)phosp hate; Forstenon | 67329-01-5 | 2784 |
| 140 | O,O- 二 乙 基 -O-(2-氯乙烯 基)磷酸酯 | 敌敌磷；棉花宁 | O,O-Diethyl-o-(2-chlorov inyl)-phosphate; Compound 1836 | 311-47-7 | 2784 |
| 141 | O,O- 二 乙 基 -O-(4-甲基香 豆素基 -7) 硫 代磷酸酯 | 扑打杀；扑打散 | O,O-DiethylO-(4-methylum belliferone)phosphorothi oate; Potasan | 299-45-6 | 2811 |
| 142 | O,O- 二 乙 基 -O-(4-硝基苯 基)磷酸酯 | 对氧磷 | O,O-Diethyl O-(4-nitrophenyl) phosphate; Paraoxon | 311-45-5 | 3018， 2783 |
| 143 | O,O- 二 乙 基 -O-(4-硝基苯 基) 硫代磷 酸 酯(含量>4%) | 对硫磷；1605； 乙基对硫磷； 一扫光 | O,O-Diethyl-O-(4-nitroph enyl) Phosphorothioate; Parathion; Ethyl parathion | 56-38-2 | 3018 |
| 144 | O,O-二乙 基 -O-(6- 二 乙 胺 次甲基-2,4-二 氯)苯基硫代磷 酸酯盐酸盐 | 除鼠磷 206 | O,O-Diethyl-O-(6-diethyl aminomethylene-2,4-dichl oro)phenylphosphorathioa tehydrochloric acid salt | － | 2588 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 145 | O,O- 二 乙 基 -O-[(4- 甲 基 亚磺酰)苯基] 硫 代 磷 酸 酯 (含量>4%) | 丰索磷；丰索 硫磷；线虫磷 | O,O-Diethyl-O-[4-(methyl sulfinyl)phenyl]phosphor othioate; Fensulfothion | 115-90-2 | 3018 |
| 146 | O,O-二 乙 基 -O-[2-(乙硫基)乙基]硫代 磷酸酯O,O-二乙基 -S-[2-(乙硫基)乙基]硫代磷酸 酯混剂(含量>3%) | 内吸磷；杀虱 多；1059 | O,O-Diethyl O(andS)-2-(ethylthio)ethyl phosphorothioate mixture; Demeton | 8065-48-3 | 3018 |
| 147 | O,O-二乙基 -O-1- 苯 基 -1,2,4- 三 唑 -3- 基硫代磷 酸酯 | 三唑磷；三唑 硫磷 | O,O-Diethyl-O-1-phenyl-1, 2,4-triazol-3-yl-phospho rothioate; Phentriazophos | 24017-47-8 | 3018 |
| 148 | O,O-二乙 基 -O-吡嗪基硫 代 磷 酸酯(含 量>5%) | 治线磷；治线 灵；硫磷嗪； 嗪线磷 | O,O-Diethyl-O-pyrazinyl phosphorothioate; Thionazin; Nemaphos | 297-97-2 | 3018 |
| 149 | O,O-二 乙 基 -S-(N-异丙基 氨 基 甲 酰 甲 基) 二硫代 磷 酸 酯 ( 含 量 >15%) | 发果；亚果； 乙基乐果 | O,O-DiethylS-(N-isopropy lcarbamoylmethyl)dithiop hosphate; Prothoate | 2275-18-5 | 3018 |
| 150 | O,O- 二 乙 基 -S-( 对 硝 基 苯 基)硫代磷酸酯 | O,O- 二 乙 基 -S-(4-硝基苯 基) 硫代磷酸 酯；S-苯基对 硫磷 | O,O-Diethyl-S-(p-nitroph enyl)Phosphate; O,O-Diethyl S-(4-nitrophenyl)thiopho sphate; S-Phenyl parathion | 3270-86-8 | 3018 |
| 151 | O,O-二 乙 基 -S-(乙基亚砜 基甲基 )二 硫 代磷酸酯 | 保棉丰；甲拌 磷亚砜；异亚 砜；3911 亚砜 | O,O-Diethyl-s-(ethylsulf inylmethyl) phosphorodithioate; Phorate sulfoxide | 2588-03-6 | 3018 |
| 152 | O,O-二 乙基 -S-[(乙硫基) 甲基]二 硫 代 磷酸酯 (含 量 >2%) | 甲拌磷； 3911； 西梅脱 | O,O-Diethyl-S-[(ethylthi o)methyl] -phosphorodithioate; Phorate | 298-02-2 | 3018 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 153 | O,O-二乙基 -S-[2-(乙基亚 硫 酰基)乙 基] 二硫代 磷 酸 酯 (含量 >5%) | 砜拌磷；乙拌 磷亚砜 | O,O-Diethyl S-(2-(ethylsulfinyl) ethyl)phosphorodithioate; Oxydisulfoton | 2497-07-6 | 3018 |
| 154 | O,O-二乙基 -S-[2-（乙硫基)乙基]二硫 代 磷 酸酯(含 量>15%) | 乙拌磷；敌死通 | O,O-Diethyl S-[(2-(ethylthio)ethyl) dithiophosphate; Disulfoton | 298-04-4 | 3018 |
| 155 | O,O-二乙基-S-[4-氧代-1,2,3,-苯并 三氮(杂)苯 -3[4H]-基]甲 基] 二硫代 磷 酸 酯 ( 含 量 >25%) | 益棉磷；乙基 保棉磷；乙基 谷硫磷 | O,O-Diethyl-S-[(4-oxo-1, 2,3-benzotriazin-3[4H]-y l)methyl]phosphorodithio ate; Azinphos ethyl; Ethyl guthion | 2642-71-9 | 3018， 2783 |
| 155 | 二乙基汞 | 乙基汞 | Diethyl mercury; Ethylmercury | 627-44-1 | 2929 |
| 156 | O,O’-二乙基 硫代磷酰氯 | 二乙基硫代磷 酰氯 | O,O’-diethyl hosphorochloridithioate | 2524-04-1 | 2751 |
| 157 | 番木鳖碱 | 2,3-二甲氧基 马钱子碱； 布 鲁生 | Brucine ; 2,3-Dimethoxystrychnine | 357-57-3 | 1570 |
| 158 | 放线菌素 | 制瘤素 | Actinomycin; Oncostatin | 1402-38-6 |  |
| 159 | 放线菌素 D | 更生霉素 | Actinomycin D; Dactinomycin | 50-76-0 | 3249 |
| 160 | 氟 | － | Fluorine | 7782-41-4 | 1045 |
| 161 | 1- 氟 -2,4- 二 硝基苯 | 2,4- 二 硝 基 -1-氟苯 | 1-Fluoro-2,4-dinitrobenz ene; 2,4-Dinitro-1-fluorobenz ene | 70-34-8 | 2811 |
| 162 | 氟化镉 | 二氟化镉 | Cadmium fluoride; Cadmium difluoride | 7790-79-6 |  |
| 163 | 氟化汞 | 二氟化汞 | Mercury fluoride; Mercury difluoride | 7783-39-3 |  |
| 164 | 氟化铅 | 二氟化铅 | Leadfluoride; Lead difluoride | 7783-46-2 |  |
| 165 | 氟硼酸镉 | 四氟硼酸(1-) 镉(2：1) | Cadmiumfluoborate; Borate(1-),tetrafluoro-, cadmium (2:1) | 14486-19-2 |  |
| 166 | 氟硼酸铅 | 四氟硼酸(1-) 铅(2+)(2：1) | Lead fluoroborate; Borate(1-),tetrafluoro-, lead(2+)(2:1) | 13814-96-5 |  |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 167 | 氟乙酸 | 氟醋酸 | Fluoroacetic acid | 144-49-0 | 2642 |
| 168 | 氟乙酸-2-苯肼 | 法尼林 | Fluoroacetic acid 2-phenylhydrazide; Faniline | 2343-36-4 | 2588 |
| 169 | 氟乙酸钠 | 氟乙酸钠盐 | Sodium fluoroacetate; Acetic acid, fluoro-, sodium salt | 62-74-8 | 2629 |
| 170 | 氟乙酰胺 | 敌蚜胺；氟素儿 | Fluoroacetamide | 640-19-7 | 2811 |
| 171 | 2-氟乙酰苯胺 | 灭蚜胺 | 2-Fluoroacetanilide | 330-68-7 | 2588 |
| 172 | 汞 | 水银 | Mercury | 7439-97-6 |  |
| 173 | 挂 -3- 氯桥-6- 氰基-2-降冰片 酮 -O-( 甲 基 氨 基甲酰基)肟 | 肟杀威；棉果威 | Exo-3-Chloro-endo-6-cyan o-2-norbornanone-O-(meth ylcarbamoyl) oxime; Tranid | 15271-41-7 | 2757 |
| 174 | 硅酸铅 | 硅酸铅(2+)盐 (1：1) | Lead silicate; Silicic acid, lead(2+) salt (1:1) | 10099-76-0 |  |
| 175 | 癸硼烷 | 十硼烷；十硼 十四氢 | Decaborane; Decaboron tetradecahydride | 17702-41-9 | 1868 |
| 176 | 海葱糖甙 | 红海葱甙；红 海葱 | Scilliroside; Red Squill | 507-60-8 | 2810 |
| 177 | 含有苯菌灵、 百克威和福美 双的可粉化的 粉剂制剂 | － | Dustable power formulations containing a combination of Benomyl at or above 7%,Carbofuran at or above 10% and Thiam at or above 15% | 17804-35-2 1563-66-2 137-26-8 |  |
| 178 | 核酸汞 | － | Mercurol; Mercury nucleate | 12002-19-6 | 1639 |
| 179 | 花青 | 硫堇 | Cyanine; Thionine | 581-64-6 |  |
| 180 | 2-环己烯-1-酮 | 2-环己烯酮 | 2-Cyclohexen-1-one; 2-Cyclohexenone | 930-68-7 | 2929 |
| 181 | 4,9-环 氧,3-(2-羟基 -2- 甲基丁酸 酯 )15-(S)2- 甲 基 丁 酸 酯 ),[3β(S), 4α,7α,15α (R), 16β]- 瑟文 -3,4,7,14,15, 16,20-庚醇 | 胚芽儿碱 | Cevane-3,4,7,14,15,16,20 -heptol,4,9,-epoxy,3-(2- hydroxy-2-methylbutanoat e)15-(S)-2-methylbutanoa te,[3β(S),4α,7α,15α( R), 16β]-; Germerine | 63951-45-1 | 1544 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 182 | 环氧乙烷 | 氧化乙烯 | Oxirane; Ethylene oxide | 75-21-8 | 1040 |
| 183 | 3- 己 烯 -1- 炔 -3-醇 | － | 4-Hexen-1-yn-3-ol | 10138-60-0 | 2810 |
| 184 | S-[(5-甲氨基 -2- 氧 代 -1,3,4- 噻 二 唑-3(2H)-基) 甲基]-O,O-二 甲基二硫代磷 酸 酯 ( 含 量 >40%) | 杀扑磷；麦达西 磷,甲塞硫磷 | S-[(5-Methoxy-2-oxo-1,3, 4-thiadiazol-3(2H)-yl)me thyl]-O, O-dimethyl phosphorodithioate; Methidathion; Supracide | 950-37-8 | 3018， 2783 |
| 185 | 甲 苯 -2,4- 二 异氰酸酯 | 2,4- 二 异 酸 -1-甲苯酯 | Toluene-2,4-diisocyanate; 2,4-Diisocyanato-1-methy lbenzene | 584-84-9 | 2078 |
| 186 | 甲氟膦酸叔已酯 | 索曼；甲氟磷 酸 -1,2,2- 三 甲基丙酯 | Pinacolyl methylphosphonofluoridate; Soman; Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,2,2-trimethylpropyl ester | 96-64-0 | 2810 |
| 187 | 3-(1-甲基-2- 四 氢 吡咯基) 吡啶 | 烟碱；尼古丁； 1- 甲 基 -2-(3- 吡啶基)吡咯烷 | 3-(1-Methyl-2-pyrrolidyl )pyridine; Nicotine; Pyrrolidine, 1-methyl-2-(3-pyridal)- | 54-11-5 | 1654 |
| 188 | 3-(1-甲基-2- 四 氢 吡咯基) 吡啶硫酸盐 | 硫酸化烟碱 | 3-(1-Methyl-2-pyrrolidyl )pyridine sulfate; Nicotine sulfate | 65-30-5 | 1658 |
| 189 | 甲基 3-[(二甲 氧 基 磷酰基) 氧代]-2-丁烯 酸 酯 ( 含 量 >5%) | 速灭磷；磷君 | Methyl-3-[(dimethoxyphos phinyl)oxy]-2-crotonate; Mevinphos; Phosdrin | 7786-34-7 | 3018 |
| 190 | O- 甲基 -O-(2- 异丙氧基羰基) 苯基-N-异丙基 硫代磷酰胺 | 甲基异柳磷； 异柳磷 1 号 | O-Methyl-O-(2-isopropoxy -carbonyl)-phenyl-N-isop ropylphosphoramidothioate; Methyl-isp | 99675-03-3 | 3018 |
| 191 | O-甲基-O-(邻 异丙氧基羰基 苯基)硫 代 磷 酰胺酯 | 水胺硫磷；羧 胺磷 | O-Methyl-O-(o-isopropoxy carbonylphenyl) phosphoramidothioate; Isocarbophos | 24353-61-5 | 2783 |
| 192 | O-( 甲基氨基 甲酰基)-2-甲 基 -2- 甲硫基 丙醛肟 | 涕灭威；丁醛 肟威；涕灭克； 铁灭克 | O-(Methylcarbamonyl)2-me thyl-2 -(methylthio)propi-onald ehydeoxime; Aldicarb; Ambush | 116-06-3 | 2771 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 193 | 甲基苄基亚硝胺 | N- 甲 基 -N- 亚 硝基苯甲胺 | Methylbenzylnitrosamine; N-Methyl-N-nitroso-benze nemethanamine | 937-40-6 | 2810 |
| 194 | 2-(1- 甲 基 丙 基)-4,6-二硝 酚(含量>5%) | 地乐酚；二硝 (另)丁酚；二 仲丁基 -4,6- 二硝基苯酚 | 2-(1-Methylpropyl)-4,6-d initrophenol; Dinoseb | 88-85-7 | 2779 |
| 195 | 甲基丙烯腈 | 2- 甲 基 -2- 丙 烯腈 | Methacrylonitrile; 2-Propenenitrile, 2-methyl- | 126-98-7 | 3079 |
| 196 | 甲基狄戈辛 | 甲基地高辛 | Methyldigoxin; Medigoxin | 30685-43-9 | ------ - |
| 197 | 甲基氟膦酸异 丙酯 | 沙林 | Isopropyl methyl Phosphonofluoridate; Sarin | 107-44-8 | 2810 |
| 198 | 甲基磺酰氯 | 甲烷磺酰氯 | Methylsulfonyl chloride; Methanesulfonyl chloride | 124-63-0 | 3246 |
| 199 | 甲基肼 | 一甲基肼；甲 基联胺 | Methylhydrazine; Monomethylhydrazine | 60-34-4 | 1244 |
| 200 | 甲基胂酸 | 一甲基胂酸 | Methylarsonic acid; Monomethylarsonic acid | 124-58-3 | 2759 |
| 201 | 1-(甲硫基)亚 乙基氨甲基氨 基 甲 酸酯(含 量>30%) | 灭多威；灭多 虫；灭索威； 乙肟威 | 1-(Methylthio)ethylidene aminomethylcarbamate; Methomyl | 16752-77-5 | 2771 |
| 202 | 甲烷磺酰氟 | 甲硫酰氟；甲 基磺酰氟 | Methanesulfonyl fluoride; Fluoro methyl sulfone | 558-25-8 | 2927 |
| 203 | S-(5- 甲 氧 基 -4- 氧 代 -4H- 吡喃 -2- 基甲 基)-O,O-二甲 基硫赶磷酸酯 (含量>45%) | 因毒磷；因毒 硫磷 | S-(5-Methoxy-4-oxo-4H-py ran-2-ylmethyl)-O,O-dime thylphosphorothioate; Endothion | 2778-04-3 | 3018， 2783 |
| 204 | 甲氧基乙基氯 化汞 | 2-甲氧基乙基 氯化汞 | Methoxyethyl mercury chloride; 2-Methoxyethylmercury chloride | 123-88-6 | 2025 |
| 205 | 甲氧基乙基乙 酸汞 | 甲氧基乙基醋 酸汞 | Methoxyethyl mercury acetate | 151-38-2 | 2025 |
| 206 | 甲 藻 毒素(二 盐酸盐) | 石房蛤毒素 | Saxidomus giganteus poison; Saxitoxin | 35523-89-8 |  |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 207 | 焦硫酸汞 | － | Mercury pyrosulfate | － |  |
| 208 | 焦砷酸 | 二砷酸 | Pyroarsenic acid; Diarsenic acid | 13453-15-1 |  |
| 209 | 抗霉素 A | 抗稻瘟霉素 | Antimycin A; Antipiricullin | 1397-94-0 | 3172 |
| 210 | 乐杀螨 | 2- 仲 丁 基 -4,6- 二 硝 基 苯基 -3- 甲 基 丁烯酸酯 | Binapacryl; 2-sec-Butyl-4,6-dinitrop henyl 3-methylcrotonate | 485-31-4 | 2779 |
| 211 | 藜芦碱 | 沙巴达；藜芦 生物碱 | Veratrine; Sabadilla; Sabadilla alkaloids | 8051-02-3 | 1544 |
| 212 | 联苯胺 | 4,4‘-二氨基 联苯 | Benzidine; 4,4’-Diaminobiphenyl | 92-87-5 | 1885 |
| 213 | 镰刀菌酮 X | 瓜萎镰菌醇单 乙酸酯 | Fusarenon-x; Nivalenol monoacetate | 23255-69-8 |  |
| 214 | 磷化锌 | 二磷化三锌 | Zinc phosphide; Trizinc diphosphide | 1314-84-7 | 1714 |
| 215 | 磷酸二乙基汞 | 谷乐生；谷仁 乐生；乌斯普 龙汞制剂 | Di(ethyl mercuric) phosphate; EMP; Lignasan | 2235-25-8 | 2025 |
| 216 | 硫代磷酰氯 | 硫代三氯化磷 酰；三氯化硫 磷；三氯硫磷 | Thiophosphoryl chloride; Thiophosphoryl trichloride; Phosphorus trichloride sulfide | 3982-91-0 | 1837 |
| 217 | 硫化汞 | 朱砂、辰砂 | Mercury sulfide | 1344-48-5 |  |
| 218 | 硫氰酸汞 | 二硫氰酸汞 | Mercuric thiocyanate; Mercury dithiocyanate | 592-85-8 | 1646 |
| 219 | 硫氰酸汞铵 | － | Mercuric ammonium thiocyanate | － |  |
| 220 | 硫氰酸汞钾 | － | Mercuric potassium thiocyanate | 14099-12-8 |  |
| 221 | 硫酸二甲酯 | 二甲基硫酸酯 | Sulfuric acid, dimethyl ester; Dimethyl sulphate; | 77-78-1 | 1595 |
| 222 | 硫酸汞 | 硫酸汞(2+)盐 (1：1) | Mercuric sulfate; Sulfuric acid,mercury(2+) salt (1:1); | 7783-35-9 | 1645 |
| 223 | 硫酸三乙基锡 | 三乙基硫酸锡 | Triethyltin sulphate; Triethyltin sulfate | 57-52-3 | 3146 |
| 224 | 硫酸亚汞 | 硫酸二汞(1+) 盐；硫酸二汞 | Mercurous sulfate; Sulfuric acid, dimercury(1+) salt; Dimercury sulfate | 7783-36-0 | 1628 |
| 225 | 硫酸亚铊 | － | Thallous sulfate | 7446-18-6 | 1707 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 226 | 六 氟 -2,3- 二 氯-2-丁烯 | 2,3-二氯六氟 -2-丁烯 | Hexafluoro-2,3-dichloro- 2-butylene; 2-Butene, 2,3-dichlorohexafluoro- | 303-04-8 | 2927 |
| 227 | 六氟丙酮 | 全氟丙酮 | Hexafluoroacetone; Perfluoroacetone | 684-16-2 | 2420 |
| 228 | 六六六混和异 构体 | 1,2,3,4,5,6- 六氯环己烷 | BHC; HCH; 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocy clohexane | － |  |
| 229 | 1,2,3,4,10,10 -六氯 -1,4,4a,5,8, 8a-六氢-1,4： 5,8-桥,挂-二 甲撑萘 (含 量 >75%) | 艾氏剂；化合 物-118 | 1,2,3,4,10,10-Hexachloro -1,4,4a,5,8,8a-hexahydro -exo-1,4-endo-5,8-dimeth anonaphthalene; Aldrin; Compound 118 | 309-00-2 | 2761 |
| 230 | 1,2,3,4,10,1 0- 六 氯 -1,4,4a,5,8, 8a-六氢-1,4- 挂 -5,8- 挂 二 亚 甲 基萘(含 量>10%)* | 异艾氏剂 | 1,2,3,4,10,10-Hexachloro -1,4,4a,5,8,8a-hexahydro -endo-1,4-endo-5,8-dimet hanonaphthalene; Isodrin | 465-73-6 | 2761 |
| 231 | 6,7,8,9,10,1 0-六 氯-1,5,5a,6,9, 9a-六氢-6,9- 甲 撑 -2,4,3- 苯并二氧硫庚 -3-氧化物(含 量>80%) | 硫丹 | 6,7,8,9,10,10-Hexachloro -1,5,5a,6,9,9a-hexahydro -6,9-methano-2,4,3-benzo dioxathiepin-3-oxide; Endosulfan | 115-29-7 | 2761 |
| 232 | 1,2,3,4,10,1 0- 六氯 -6,7- 环 氧-1,4,4a,5,6, 7,8,8a- 八 氢 -1,4- 挂 -5,8- 二亚甲基萘 (含量>5%)* | 异狄氏剂 | 1,2,3,4,10,10-Hexachloro -6,7-expoxy -1,4,4a,5,6,7,8,8a-octah ydroendo -1,4-exo-5,8-dimethanona -phthalene; Endrin | 72-20-8 | 2761 |
| 233 | 1,2,3,4,10,1 0- 六氯 -6,7- 环 氧 -1,4,4a,5,6, 7,8,8a- 八 氢 -1,4- 桥 -5,8- 挂二亚甲基萘 | 狄氏剂；化合 物-497 | 1,2,3,4,10,10-Hexachloro -6,7-epoxy -1,4,4a,5,6,7,8,8a-octah ydro-endo-1,4-exo-5,8-di methanonaphthalene; Dieldrin; Compound 497 | 60-57-1 | 2761 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 234 | 六氯苯 | 六氯代苯 | Benzene, hexachloro- | 118-74-1 |  |
| 235 | 六氯环戊二烯 | 全氯环戊二烯 | Hexachlorocyclopentadiene; Perchlorocyclopentadiene | 77-47-4 | 2646 |
| 236 | 六亚甲基亚胺 | 六氢-1H-吖庚因 | Hexamethyleneimine; 1H-Azepine, hexahydro- | 111-49-9 | 2493 |
| 237 | 氯 | 液氯、氯气 | Chlorine; Chlorine, liquefied | 7782-50-5 | 1017 |
| 238 | S-[2-氯 -1-(1,3- 二 氢 -1,3- 二 氧 代 -2H-异吲哚-2- 基)乙基]-O,O- 二乙基二硫代 磷酸酯 | 氯亚磷；氯甲 亚胺硫磷 | S-[2-chloro-1-(1,3-dihyd ro-1,3-dioxo-2H-isoindol -2-yl)ethyl]-O, O-diethyl phosphorodithioate; Dialifor; Torak | 10311-84-9 | 2783 |
| 239 | 2- 氯 -1-(2,4- 二 氯 苯基)乙 烯基二乙基磷 酸 酯 ( 含 量 >20%) | 杀螟畏；毒虫畏 | 2-Chloro-1-(2,4-dichloro phenyl)vinyl diethyl phosphate; Chlorfenvinphos; Vinyphate | 470-90-6 | 3018 |
| 240 | 3- 氯 -1,2- 丙 二醇 | α-氯乙醇； 3- 氯 -1,2- 二 羟基丙烷； 3-氯丙二醇 | 3-Chloro-1,2-propanediol; alpha-Chlorohydrin; 3-Chloro-1,2-dihydroxypr opane; 3-Chloropropanediol | 96-24-2 | 2810 |
| 241 | 1- 氯 -2,4- 二 硝基苯 | 2,4-二硝基氯 苯；4-氯-1,3- 二硝基苯 | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene; 2,4-Dinitrochlorobenzene; 4-Chloro-1,3-dinitrobenzene | 97-00-7 | 1577 |
| 242 | 2- 氯 -3- ( 二 乙氨基)-1-甲 基-3-氧代-1- 丙烯二甲基磷 酸 酯 ( 含 量 >30%) | 磷胺；大灭虫 | 2-Chloro-3-(diethylamino )-1-methyl-3-oxo-1-prope nyl dimethyl phosphate; Phosphamidon | 13171-21-6 | 3018 |
| 243 | 1-氯-3-氟-2- 丙醇与 1,3-二 氟 -2- 丙醇的 混合物 | 鼠甘伏；鼠甘 氟；甘氟；甘 伏；伏鼠醇 | Chloro-3-fluoro-2-propan ol mixt. with 1,3-dirfluoro-2-propanol ; Gliftor | 8065-71-2 | 2588 |
| 244 | 2- 氯 -4- 二 甲 氨基 -6- 甲基 嘧 啶 ( 含 量 >2%) | 鼠立死；杀鼠 嘧啶 | 2-Chloro-4-dimethylamino -6-methylpyrimidine; Crimidine; Castrix | 535-89-7 | 2588 |
| 245 | O-(3-氯-4-甲 基 -2-氧代-2H-1-苯并吡喃-7-基)-O,O-二乙 基硫代磷酸酯 (含量>30%) | 蝇毒磷；蝇毒； 蝇毒硫磷 | O-(3-chloro-4-methyl-2-o xo-2H-1 -benzopyran-7-yl)-O,O-di ethyl phosphorothioate; Coumaphos | 56-72-4 | 3018， 2783 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 246 | 2-[2-(4- 氯 苯 基)-2-苯基乙 酰 基 ] 茚 满 -1,3-二酮(含 量>4%) | 氯鼠酮；氯敌 鼠 | 2-[2-(4-Chlorophenyl)-2- phenyl-acetyl]indane-1,3 -dione; Chlorophacinone | 3691-35-8 | 2761 |
| 247 | S-{[(4- 氯 苯 基)硫代]甲 基}-O,O-二乙 基二硫代磷酸 酯(含量>20%) | 三硫磷；三赛昂 | S-{[(4-Chlorophenyl)thio ]methyl} -O,O-diethyl phosphorodithioate; Carbophenothion; Trithion | 786-19-6 | 3018 |
| 248 | 3-氯丙腈 | β-氯丙腈；1- 氯-2-氰乙烷 | 3-Chloropropionitrile; beta-Chloropropionitrile; 1-Chloro-2-cyanoethane | 542-76-7 | 2810 |
| 249 | 氯丹 | 1,2,4,5,6,7, 8,8- 八 氯 -2,3,3a,4,7, 7a-六氢-4,7- 亚甲基-1H-茚 | Chlordane; 4,7-Methano-1H-indene, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachlo ro-2,3,3a,4,7,7a-hexahyd ro- | 57-74-9 |  |
| 250 | 2-氯汞苯酚 | 氯 (2- 羟基 苯 基)汞 | 2-Chloromercuriophenol; Mercury, chloro(2-hydroxyphenyl)- | 90-03-9 |  |
| 251 | 4-氯汞苯甲酸 | 对氯化汞苯甲酸 | 4-Chloromercuriobenzoic acid ; p- Chloromercuriobenzoic acid | 59-85-8 |  |
| 252 | 氯化铵汞 | 氨基氯 化汞 ; 白降汞 | Mercury amide chloride; Aminomercury chloride; White mercuric precipitate | 10124-48-8 |  |
| 253 | 氯化二烯丙托 锡弗林 | 箭毒类药 | Alcuronium chloride; Alloferin | 15180-03-7 | 3249 |
| 254 | 氯化汞 | 二氯化汞；升汞 | Mercuric chloride; Mercury dichloride | 7487-94-7 | 1624 |
| 255 | 氯化管箭毒碱 | 氯化管箭毒碱 盐酸盐；d-二 氯化管箭毒碱 | Tubocurarine chloride; Tubocurarine hydrochloride; d-Tubocurarine dichloride | 57-94-3 | 1544 |
| 256 | 氯化甲基汞 | 甲基氯化汞 | Chloromethylmercury; Methylmercuric chloride | 115-09-3 |  |
| 257 | 氯化乙基汞 | 乙基氯化汞； 西力生 | Ethylmercury chloride; Ethylmercuric chloride | 107-27-7 | 2025 |
| 258 | 氯磺酸 | 氯硫酸 | Chlorosulfonic acid; Chlorosulfuric acid | 7790-94-5 | 1754 |
| 259 | S-氯甲基-O,O- 二 乙 基 二硫代磷酸酯 (含量>15%) | 氯甲磷；灭尔磷 | S-Chloromethyl-O,O-dieth ylphosphorodithioate; Chlormephos | 24934-91-6 | 3018 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 260 | 氯甲基甲醚 | 甲基氯甲醚； 氯二甲醚 | Chloromethyl methylether; Methylchloromethyl ether; Chlorodimethyl ether | 107-30-2 | 1239 |
| 261 | 氯甲酸甲酯 | 氯碳酸甲酯 | Methyl chloroformate; Methyl chlorocarbonate | 79-22-1 | 1238 |
| 262 | 氯甲酸氯甲酯 | 氯碳酸氯甲酯 | Chloromethyl chloroformate; Carbonochloridic acid, chloromethyl ester | 22128-62-7 | 2745 |
| 263 | 氯甲酸乙酯 | 氯碳酸乙酯 | Ethyl chloroformate; Ethyl chlorocarbonate | 541-41-3 | 1182 |
| 264 | 2-氯乙醇 | 乙撑氯醇；氯 乙醇 | 2-Chloroethanol; Ethylenechlorohydrin; Chloroethanol | 107-07-3 | 1135 |
| 265 | 氯乙酸 | 一氯醋酸 | Chloroacetic acid; Monochloroacetic acid | 79-11-8 | 1751 |
| 266 | 2-氯乙烯基二 氯胂 | 路易氏剂 | 2-Chlorovinyldichloroars ine; Lewisite | 541-25-3 | 2927 |
| 267 | 2-氯乙酰苯 | 苯基氯甲基甲 酮； 2-氯 -1- 苯乙酮； α- 氯乙酰苯 | 2-Chloroacetophenone; Phenylchloromethylketone; 2-Chloro-1-phenylethanone; alpha-Chloroacetophenone | 532-27-4 | 1697 |
| 268 | 马钱子碱 | 士的宁；马钱 子碱及其盐 | Strychnine; Strychnine and salts | 57-24-9 | 1692 |
| 269 | 灭蚁灵 | 十二氯五环癸烷 | Mirex; Pentacyclodecane, dodecachloro- | 2385-85-5 |  |
| 270 | 木防己苦毒素 | 木防己属；印 防己毒素 | Picrotoxin; Cocculus | 124-87-8 | 1584 |
| 271 | 2-萘胺 | β-萘胺 | 2-Naphthalenamine; beta-Naphthylamine | 91-59-8 | 1650 |
| 272 | 萘磺汞 | 双萘磺酸苯汞 | Hydrargaphen | 14235-86-0 |  |
| 273 | 1-萘基硫脲 | 安妥；α-萘基 硫脲 | 1-Naphthalenylthiorea; Antu; α- Naphthalenylthiorea | 86-88-4 | 1651 |
| 274 | 哌嗪 | 氮丙啶；吖丙啶 | Ethyleneimine; Aziridine | 151-56-4 | 1185 |
| 275 | 硼乙烷 | 二硼烷 | Boroethane; Diborane; | 19287-45-7 | 1911 |
| 276 | 偏砷酸 | 砷酸 | Meta-arsenic acid; Arsenenic acid | 10102-53-1 |  |
| 277 | 偏砷酸钠 | 砷酸一氢钠 | Sodium metaarsenate; Sodium monohydrogen arsenate | 15120-17-9 |  |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 278 | 葡萄糖酸汞 | 葡 萄 糖 酸 汞 (I) | Gluconate, mercury; Mercury(I) gluconate | 63937-14-4 | 1637 |
| 279 | 1,4,5,6,7,8, 8-七氯 -3a,4,7,7a- 四 氢 -4,7- 甲 撑-H-茚(含量 >8%) | 七氯；七氯化茚 | 1,4,5,6,7,8,8-Heptachlor o-3a,4,7,7a-tetrahydro-4 ,7-Methano-1H-indene; Heptachlor | 76-44-8 | 2761 |
| 280 | 铅汞齐 | － | Lead amalgam | － |  |
| 281 | 1- 羟环丁 -1- 烯-3,4-二酮 | 半方形酸 | 1-Hydroxy-cyclobut-1-ene -3,4-dione; Semisquaric acid | 31876-38-7 | 2927 |
| 282 | N-3-[1- 羟 基 -2-( 甲氨基) 乙基]苯 基 甲 烷磺酰胺甲磺 酸盐 | 酰胺福林－甲 烷磺酸盐 | N-3-[1-hydroxy-2-(methyl amino)ethyl]phenyl, methanesulfonamide mesylate; Amidephrine mesylate | 1421-68-7 | 3249 |
| 283 | 4-羟基 -3-(1,2,3,4- 四氢-1-萘基) 香豆素 | 杀鼠迷；立克命 | 4-Hydroxy-3-(1,2,3,4-tet rahydro -1-naphthyl)-cumarin; Counmatetralyl; Endox | 5836-29-3 | 3027 |
| 284 | 4-羟基 -3-{1,2,3,4- 四 氢 -3-[4- 〔 <4-( 三 氟 甲 基)苯基甲氧基 > 苯基〕-1- 萘 基 ]}-2H-1- 苯 并吡喃-2-酮 | 氟鼠酮；杀它仗 | 2H-1-Benzopyran-2-one,4- hydroxy-3-(1,2,3,4-tetra hydro-3-(4-((4-(trifluor omethyl)phenyl)meth-oxy) phenyl)-1-naphthalenyl)-; Flocoumafen; Stratgem | 90035-08-8 | 3027 |
| 285 | (4-羟基-3-硝 基苯基)胂酸 | 2- 硝 基 -1- 羟 基苯-4-胂酸 | (4-hydroxy-3-nitrophenyl )-Arsonic acid; 2-Nitro-1-hydroxybenzene -4-arsonic acid | 121-19-7 |  |
| 286 | 5-(α- 羟 基 -α-2-吡啶基 苯基)-5-降冰 片 烯 -2,3- 二 甲酰亚胺 | 鼠特灵；鼠克 星；灭鼠宁 | 5-(α-Hydroxy-α-2-pyrid ylbenzyl)-7-(α-2-pyridy l-benzylidene)-5-norborn ene-2,3-dicarboximide; Norbormide | 911-42-4 | 2588 |
| 287 | 羟基苯汞 | 氢氧化汞苯 | Mercury, hydroxyphenyl-; Phenylmercury hydroxide | 100-57-2 | 1894 |
| 288 | 2-羟基丙腈 | 乳腈 | 2-Hydroxypropionitrile; Lactonitrile | 78-97-7 | 2810 |
| 289 | 羟基甲基汞 | 甲基氢氧化汞 | Mercury, hydroxymethyl-; Methylmercury hydroxide | 1184-57-2 |  |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 290 | 羟基乙腈 | 乙醇腈 | Hydroxyacetonitrile; Glycollonitrile | 107-16-4 | 2810 |
| 291 | 羟 间 唑啉(盐 酸盐) | － | Oxymetazoline hydrochloride | 2315-02-8 | 3249 |
| 292 | 青石棉 | 蓝石棉 | Asbestos, crocidolite | 12001-28-4 |  |
| 293 | 氰 | 乙烷二腈；氰气 | Cyanogen; Ethanedinitrile | 460-19-5 | 1026 |
| 294 | O-(4- 氰 苯 基)-O-乙基苯 基硫代膦酸酯 | 苯腈磷；苯腈 硫磷 | O-(4-Cyanophenyl)O-ethyl -phenylphosphonothioate; Cyanofenphos | 13067-93-1 | 2783 |
| 295 | 氰胍甲汞 | 甲汞氰胍 | Panogen; Methylmercuric Cyanoguanidine | 502-39-6 | 2025 |
| 296 | 氰化钡 | － | Barium cyanide | 542-62-1 | 1565 |
| 297 | 氰化碘 | 碘化氰 | Iodine cyanide; Cyanogen iodide | 506-78-5 | 3290 |
| 298 | 氰化钙 | － | Calcium cyanide; Calcyanide | 592-01-8 | 1575 |
| 299 | 氰化镉 | 二氰化镉 | Cadium cyanide; Cadmium dicyanide | 542-83-6 | 2570 |
| 300 | 氰化汞 | 二氰化汞；氰 化高汞 | Mercuric cyanide; Mercury dicyanide | 592-04-1 | 1636 |
| 301 | 氰化汞钾 | 四氰汞化二钾 | Mercuric potassium cyanide; Dipotassium tetracyanomercurate | 591-89-9 | 1626 |
| 302 | 氰化钴 | 氰化钴(II) | Cobalt cyanide (Co(CN)2) | 542-84-7 |  |
|  |  | 氰化高钴 (III) | Cobalt cyanide (Co(CN)3) | 14965-99-2 |  |
| 303 | 氰化钾 | 氢氰酸钾盐； 山奈钾 | Potassium cyanide; Hydrocyanic acid, Potassium salt | 151-50-8 | 1680 |
| 304 | 氰化金 | － | Gold cyanide | 506-65-0 |  |
| 305 | 氰化金钾 | 二氰金酸钾 | Gold potassium cyanide; Potassium dicyanoaurate | 13967-50-5 | 1588 |
| 306 | 氰化钠 | 氢氰酸钠盐； 山奈 | Sodium cyanide; Hydrocyanic acid, sodium salt | 143-33-9 | 1689 |
| 307 | 氰化钠铜锌 | 氰化钠铜锌盐 | Sodium copper-zinc cyanide salt | － |  |
| 308 | 氰化镍 | 二氰化镍 | Nickel cyanide; Nickel dicyanide | 557-19-7 | 1653 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 309 | 氰化镍钾 | 四氰化二钾镍 | Nickel potassium cyanide; Dipotassium nickel tetracyanide | 14220-17-8 |  |
| 310 | 氰化铅 | 二氰化铅 | Lead cyanide ; Lead dicyanide | 592-05-2 | 1620 |
| 311 | 氰化氢 | 氢氰酸 | Hydrogen cyanide; Hydrocyanic acid | 74-90-8 | 1051 |
| 312 | 氰化铈 | － | Cerium cyanide | － | —— |
| 313 | 氰化铜 | 二氰化铜 | Copper(II) cyanide; Copper dicyanide | 14763-77-0 | 1587 |
| 314 | 氰化锌 | － | Zinc cyanide | 557-21-1 | 1713 |
| 315 | 氰化亚铜 | － | Cuprous cyanide | 544-92-3 |  |
| 316 | 氰化银 | － | Silver cyanide | 506-64-9 | 1684 |
| 317 | 氰化银钾 | 二氰化银钾 | Potassium silver cyanide; Potassium dicyanoargentate | 506-61-6 | 1588 |
| 318 | S-{2-[(1- 氰 基 -1- 甲基乙 基)氨基 ]-2- 氧代乙 基}-O,O-二乙 基硫代磷酸酯 | 果虫磷；腈果 | S-{2-[(1-Cyano-1-methyle thyl)amino]-2-oxoethyl}- O,O-diethyl phosphorothioate; Cyanthoate; Tartan | 3734-95-0 | 3018 |
| 319 | α-氰基-3-苯 氧苄基 -2,2,3,3 四甲 基环丙烷羧酸 酯(含量>20%) | 甲氰菊酯；农 螨丹、灭扫利 | α-Cyano-3-phenoxybenzyl -2,2,3,3-tetramethylcycl opropanecarboxylate; Fenpropathrin | 39515-41-8 | 2588 |
| 320 | α- 氰 基苯氧 基苄基 (1R,3R)-3-( 2,2- 二 溴 乙 烯 基 )-2,2- 二 甲 基 环 丙 烷羧酸酯 | 溴氰菊酯；敌杀 死；凯素灵、凯 安宝、天马、骑 士、金鹿、保棉 丹、康素灵、增 效百虫灵 | α-Cyano-phenoxybenzyl(1 R,3R)-3-(2,2-dibromoethe nyl)-2,2-dimethyl cylcopropane carboxylate; Deltamethrin | 52918-63-5 | 2588 |
| 321 | 2-氰 乙 基 -N-{[( 甲 氨 基)羰基]氧 基} 硫代乙 烷 亚氨 | 抗虫威；多防威 | 2-Cyanoethyl-N-{[(methyl amino) carbonyl]oxy} ethanimidothioate; Thiocarboxime | 25171-63-5 | 2771 |
| 322 | 2-巯基乙醇 | 硫代乙二醇； 2- 羟 基 -1- 乙 硫醇 | 2-mercapto ethanol; Thioethylene glycol; 2-Hydroxy-1-ethanethiol | 60-24-2 | 2966 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 323 | 全氯甲硫醇 | 三氯亚磺酰氯 甲烷 | Perchloromethyl mercaptan; Trichloromethanesulfenyl chloride | 594-42-3 | 1670 |
| 324 | 乳酸苯汞三乙 醇铵 | － | Phenylmercuric triethanolammonium lactate | 23319-66-6 | 2026 |
| 325 | 三-(1-吖丙啶 基)氧化膦 | 涕巴；绝育磷 | Tri-(1-aziridinyl) phosphine oxide; Tepa; Aphoxide | 545-55-1 | 2501 2811 |
| 326 | 三-(2,3-二溴 丙基)磷酸酯 | 2,2- 二 溴 -1- 丙 基 磷 酸 酯 (3:1) | Tris-(2,3-dibromopropyl) phosphate; 1-propanol, 2,2-dibromo-, phosphate(3:1) | 126-72-7 |  |
| 327 | 三吖丙啶基氧 化磷 | 三(氮丙啶-1- 基)氧化瞵 | Tri-(aziridin-1-yl)phosp hine oxide | 545-55-1 | 2501 2811 |
| 328 | 三苯基氯化锡 | 氯三苯基锡 | Triphenyltin chloride; Stannane, chlorotriphenyl- | 639-58-7 |  |
| 329 | 三苯基氢氧化 锡(含量>20%) | 羟 基 三 苯 基 锡；毒菌锡 | Triphenyltin hydroxide; Stannane, hydroxytriphenyl-; Fentin hydroxide | 76-87-9 | 2786 |
| 330 | 三碘化砷 | 三碘化亚胂 | Arsenic triiodide; Arsenous triiodide | 7784-45-4 |  |
| 331 | 三丁基氯化锡 | 三正丁基氯化锡 | Stannane, tributylchloro-; Tri-n-butyltin chloride | 1461-22-9 |  |
| 332 | 三丁基氧化锡 | 双(三丁基锡) 氧化物 | Tributyltin oxide; Bis(tributyltin) oxide | 56-35-9 |  |
| 333 | 三氟化氯 | 氟化氯 | Chlorine trifluoride; Chlorine fluoride | 7790-91-2 | 1749 |
| 334 | 三氟化硼 | 氟化硼 | Boron trifluoride; Boron fluoride | 7637-07-2 | 1008 |
| 335 | 三氟化砷 | 三氟化亚胂 | Arsenic trifluoride; Arsenous trifluoride | 7784-35-2 |  |
| 336 | 三环锡 | 普特丹 | Cyhexatin; Plictran | 13121-70-5 | 2786 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 337 | 三甲基乙酸锡 | 醋酸三甲基锡 | Acetoxytrimethylstannane; Trimethyltin acetate | 1118-14-5 | 2788 |
| 338 | 三氯化磷 | 氯化磷； 氯化 亚磷 | Phosphorus trichloride; Phosphorous chloride | 7719-12-2 | 1809 |
| 339 | 三氯化砷 | 氯化亚砷 | Arsenic trichloride; Arsenious chloride | 7784-34-1 | 1560 |
| 340 | 三氯甲烷 | 氯仿 | Methane, trichloro-; Chloroform | 67-66-3 | 1888 |
| 341 | 三氯三乙胺 | 氮芥气；氮芥 -A | 2,2’,2’’-Trichlorotri ethylamine; Tris-(β -chloroethyl)amine | 555-77-1 | 2810 |
| 342 | 三氯硝基甲烷 | 氯化苦；硝基 三氯甲烷 | Nitrochloroform; Chloropicrin; Nitrotrichloromethane | 76-06-2 | 1580 |
| 343 | 三氯乙烯 | 1,1,2-三氯乙烯 | Ethene, trichloro-; 1,1,2-Trichloroethylene | 79-01-6 | 1710 |
| 344 | 三氰铜酸二钠 | 氰化铜钠；紫 铜盐 | Disodium tri(cyano-C)cuprate(2-); Sodium copper cyanide | 14264-31-4 | 2316 |
| 345 | 三溴化砷 | 三溴化亚胂 | Arsenic tribromide; Arsenous tribromide | 7784-33-0 | 1555 |
| 346 | 2,4,6-三亚乙 基氨基 -1,3,5-三嗪 | 三亚乙基密 胺；不膏津 | 2,4,6-Tri(ethyleneimino) -1,3,5-triazine; Triethylenemelamine | 51-18-3 | 3249 |
| 347 | 三氧化(二)砷 | 白砒；砒霜； 亚砷酸酐 | Arsenic trioxide; White arsenic; Arsenous acid anhydride | 1327-53-3 | 1561 |
| 348 | 杀虫脒 | N'-(2- 甲 基 -4- 氯 苯 基)-N,N-二甲 基甲脒 | Chlordimeform; N'-(2-Methyl-4-chlorophe nyl)-N,N-dimethylformami dine | 6164-98-3 |  |
| 349 | 砷 | － | Arsenic | 7440-38-2 | 1558 |
| 350 | 砷化汞 | － | Mercury arsenide | － |  |
| 351 | 砷化氢 | 砷化三氢；胂 | Arsenic hydride; Arsenic trihydride; Arsine | 7784-42-1 | 2188 |
| 352 | 砷酸 | 原砷酸 | Arsenic acid; Orthoarsenic acid | 7778-39-4 | 1553 1554 |
| 353 | 砷酸钡 | 砷酸钡盐(2： 3) | Barium arsenate; Arsenic acid, barium salt (2:3) | 13477-04-8 |  |
| 354 | 砷酸二氢钾 | 砷酸一钾盐 | Potassium dihydrogen arsenate; Arsenic acid, monopotassium salt | 7784-41-0 |  |
| 355 | 砷酸二氢钠 | 砷酸一钠盐 | Sodium dihydrogen arsenate; Arsenic acid, monosodium salt | 10103-60-3 |  |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 356 | 砷酸钙 | 砷酸钙盐(2： 3) | Calcium arsenate; Arsenic acid, calcium salt (2:3) | 7778-44-1 | 1573 |
| 357 | 砷酸汞 | 砷酸氢汞；砷 酸 汞 (2+) 盐 (1：1) | Mercuric arsenate; Mercury ydrogenarsenate; arsenic acid, mercury(2+)salt(1:1) | 7784-37-4 | 1623 |
| 358 | 砷酸钾 | 砷酸二钾盐 | Potassium arsenate; Arsenic acid, dipotassium salt | 21093-83-4 | 1677 |
| 359 | 砷酸镁 | 砷酸镁盐 | Magnesium arsenate; Arsenic acid, magnesium salt | 10103-50-1 | 1622 |
| 360 | 砷酸钠 | 砷酸钠盐 | Sodium arsenate; Arsenic acid, sodium salt | 7631-89-2 | 1685 |
| 361 | 砷酸铅 | 二砷酸三铅 | Lead arsenate; Trilead diarsenate | 3687-31-8 | 1617 |
| 362 | 砷酸氢二铵 | 砷酸二铵盐 | Diammonium hydrogen arsenate; Arsenic acid, diammonium salt | 7784-44-3 |  |
| 363 | 砷酸氢二钠 | 砷酸二钠盐 | Disodium hydrogen arsenate; Arsenic acid, disodium salt | 7778-43-0 |  |
| 364 | 砷酸锑 | － | Antimony arsenate | 28980-47-4 |  |
| 365 | 砷酸铁 | 砷酸铁盐(1： 1) | Ferric arsenate; Arsenic acid, iron(3+) salt (1:1) | 10102-49-5 | 1606 |
| 366 | 砷酸铜 | 砷酸铜盐 (H3AsO4) | Arsenic acid, copper(H3AsO4), salt | 10103-61-4 |  |
|  |  | 砷酸铜(2+)盐 | Copper arsenate; Arsenic acid,copper(2+) salt | 29871-13-4 |  |
|  |  | 砷酸铜(2+)盐 (2：3) | Arsenic acid, copper(2+) salt (2:3) | 7778-41-8 |  |
|  |  | 四水合砷酸铜 (2+)盐(2：3) | Arsenic acid, copper(2+) salt (2:3), tetrahydrate | 13478-34-7 |  |
| 367 | 砷酸锌 | 砷酸锌盐 | Zinc arsenate; Arsenic acid, zinc salt | 1303-39-5 | 1712 |
| 368 | 砷酸亚铁 | 砷 酸 亚 铁 盐 (2：3) | Ferrous arsenate; Arsenic acid, iron(2+) salt (2:3) | 10102-50-8 | 1608 |
| 369 | 砷酸银 | 砷酸三银(1+)盐 | Silver arsenate; Arsenic acid, trisilver(1+) salt | 13510-44-6 |  |
| 370 | 2,5- 双 (1- 吖 丙啶基)-3-(2- 氨 甲酰氧 -1- 甲 氧乙基)-6-甲 基-1,4-苯醌 | 卡巴醌；卡波醌 | 2,5-Bis(1-aziridinyl)-3- (2-carbamoyloxy-1-methox yethyl)-6-methyl-1,4-ben zoquinone; Carbazilquinone; Carboquone | 24279-91-2 | 3249 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 371 | 双 (1- 甲基乙 基)氟磷酸酯 | 丙氟磷；异丙 氟；二异丙基 氟磷酸酯 | Bis(1-methylethyl)phosph orofluoridate; DFP | 55-91-4 | 3018 |
| 372 | 5-[双(2-氯乙 基)氨基]-2, 4(1H,3H) 嘧 啶 二酮 | 尿嘧啶芥；嘧 啶苯芥 | 5-(Bis(2-chloroethyl)ami no)-2,4(1H,3H)pyrimidine dione; Uracil mustard | 66-75-1 | 3249 |
| 373 | 双(2-氯乙基) 甲胺 | 氮芥；双(氯乙 基)甲胺 | Bis-(2-chloroethyl) methylamine; Nitrogen mustard | 51-75-2 | 2810 |
| 374 | 双(二甲氨基) 氟 代 磷酰(含 量>2%) | 甲氟磷；四甲氟 | Bis(dimethylamino) fluorophosphine oxide; Dimefox | 115-26-4 | 3018 |
| 375 | 水杨酸汞 | 水杨酸亚汞 | Mercury salicylate; Mercurous salicylate; [Salicylato(2-)-O1,O2]me rcury | 5970-32-1 | 1644 |
| 376 | 丝裂霉素 C | 自力霉素 | Mitomycin C; Mitomycin | 50-07-7 | 3249 |
| 377 | 四氟化铅 | － | Lead(IV) fluoride; Plumbane, tetrafluoro- | 7783-59-7 |  |
| 378 | 四甲基铅 | － | Plumbane, tetramethyl-; Tetramethyllead | 75-74-1 |  |
| 379 | 四磷酸六乙酯 | 乙基四磷酸酯 | Hexaethyl tetraphosphate; Ethyl tetraphosphate | 757-58-4 | 1611 |
| 380 | 1,1,3,3- 四 氯 丙酮 | 1,1,3,3-四氯 -2-丙酮 | 1,1,3,3-Tetrachloroacetone; 1,1,3,3-Tetrachloro-2-ac etone | 632-21-3 | 2929 |
| 381 | 2,3,7,8-四氯二 苯并对二噁英 | 二噁英 | 2,3,7,8-Tetrachlorodiben zo-p-dioxin | 1746-01-6 | 2811 |
| 382 | 四氯化汞化钾 | 四氯汞化二钾 | Potassium tetrachloromercurate; Mercurate(2-), tetrachloro-, dipotassium, (T-4)- | 20582-71-2 |  |
| 383 | 四氯乙烯 | 全氯乙烯 | Ethene, tetrachloro-; Perchlorethylene | 127-18-4 | 1897 |
| 384 | 四 氰 金 酸 钾 (含金 57%) | 氰化金(III)钾 | Aurate, tetracyano-, potassium; Potassium gold(III) cyanide | 14263-59-3 |  |
| 385 | 四硝基甲烷 | － | Tetranitromethane; | 509-14-8 | 1510 |
| 386 | 四氧化(三)铅 | 红丹；铅丹 | Trilead tetraoxide; Orange lead | 1314-41-6 |  |
| 387 | 四氧化锇 | 锇酸酐 | Osmium tetroxide; Osmic acid anhydride | 20816-12-0 | 2471 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 388 | 四氧化二氮 | 二氧化氮；过 氧化氮 | Dinitrogen tetroxide; Nitrogen dioxide; Nitrogen peroxide | 10102-44-0 | 1067 |
| 389 | O,O,O,O- 四 乙 基-S, S’-亚 甲基双 (二 硫 代磷酸酯)(含 量>25%) | 乙硫磷；1240 蚜螨立死；益 赛昂；乙赛昂； 蚜螨 | O,O,O,O-Tetraethyl-S,S’ -methylene di(phosphorodithioate); Ethion; Tenathion | 563-12-2 | 3018 |
| 390 | 四乙基焦磷酸酯 | 特普 | Tetraethyl pyrophosphate; TEPP | 107-49-3 | 3018 |
| 391 | 四乙基铅 | 发动机燃料抗 爆混合物 | Tetraethyl lead; Plumbane, tetraethyl- | 78-00-2 | 1649 |
| 392 | 四乙基锡 | 四乙锡 | Tetra ethyltin; Tetraethylstannane | 597-64-8 | 2929 |
| 393 | 铊 | 金属铊 | Thallium; Thallium, metallic | 7440-28-0 | 3288 |
| 394 | 碳酸亚铊 | － | Thallous carbonate | 6533-73-9 | 1707 |
| 395 | 碳酰氯 | 光气 | Carbonyl chloride; Phosgene | 75-44-5 | 1076 |
| 396 | 羰基氟 | 氟光气；氟氧 化碳 | Carbonyl fluoride; Fluophosgene; Carbon oxyfluoride | 353-50-4 | 2417 |
| 397 | 羰基镍 | 四羰基镍 | Nickel carbonyl; Nickel tetracarbonyl | 13463-39-3 | 1259 |
| 398 | 2,4,5-涕 | 2,4,5-三氯苯 氧乙酸 | 2,4,5-T; Acetic acid, (2,4,5-trichlorophenoxy)- | 93-76-5 |  |
| 399 | 铁石棉 | － | Amosite | 12172-73-5 | 2212 |
| 400 | 透闪石石棉 | － | Tremolite | 77536-68-6 | 2590 |
| 401 | 乌头碱 | 附子精 | Aconitine | 302-27-2 | 1544 |
| 402 | 无水肼 | 无水联胺 | Hydrazine anhydrous | 302-01-2 | 2029 |
| 403 | 五(氰)金酸四 钾(含金 40%) | 三(氰化钾)氰 金酸(I)钾 | Tetrapotassium pentakis(cyano-C)aurate; Potassium cyanoaurate(I), tri(potassium cyanide) | 68133-87-9 |  |
| 404 | 五氟化氯 | 氟化氯(ClF5) | Chlorine pentafluoride; Chlorine fluoride (ClF5) | 13637-63-3 | 2548 |
| 405 | 五氯(苯)酚汞 | － | Mercury pentachlorophenol | － |  |
| 406 | 五 氯 苯酚(含 量>5%) | 五氯酚 | Pentachlorophenol | 87-86-5 | 3155 |
| 407 | 五氯苯酚苯基汞 | － | Mercury phenyl pentachlorophenol | － |  |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 408 | 五氯酚钠 | 五氯酚钠盐 | Sodium pentachlorophenol; Phenol, pentachloro-, sodium salt | 131-52-2 | 2567 |
| 409 | 五氯化锑 | 过氯化锑； 氯 化锑 | Antimony pentachloride; Antimony perchloride | 7647-18-9 | 1730 |
| 410 | 五羰基铁 | 羰基铁 | Iron pentacarbonyl; Iron carbonyl | 13463-40-6 | 1994 |
| 411 | 五氧化(二)砷 | 砷(酸)酐 | Arsenic pentoxide; Arsenic acid anhydride | 1303-28-2 | 1559 |
| 412 | 五氧化二钒 | 钒(酸)酐 | Vanadium pentoxide; Vanadic anhydride | 1314-62-1 | 2862 |
| 413 | 戊硼烷 | 五硼烷 | Pentaborane | 19624-22-7 | 1380 |
| 414 | 硒化镉 | － | Cadmium selenide | 1306-24-7 |  |
| 415 | 硒化铅 | － | Lead selenide | 12069-00-0 |  |
| 416 | 硒酸钠 | 硒酸二钠盐 | Sodium selenate; Selenic acid, disodium salt | 13410-01-0 | 2630 |
| 417 | 4-硝基苯酚 | 对硝基苯酚 | Phenol, 4-nitro-; p-Nitrophenol | 100-02-7 |  |
| 418 | (2-硝基苯基) 胂酸 | (邻硝基苯基) 胂酸 | Arsonic acid, (2-nitrophenyl)-; (o-Nitrophenyl)arsonic acid | 5410-29-7 |  |
| 419 | (3-硝基苯基) 胂酸 | 间硝基苯基胂酸 | Arsonic acid, (3-nitrophenyl)-; Benzenearsonic acid, m-nitro- | 618-07-5 |  |
| 420 | (4-硝基苯基) 胂酸 | 对硝基苯胂酸 | Arsonic acid, (4-nitrophenyl)-; p-Nitrobenzenearsonic acid | 98-72-6 |  |
| 421 | 4-硝基联苯 | 4- 硝 基 -1,1’-联苯 | 4-Nitrobiphenyl; 1,1'-Biphenyl, 4-nitro- | 92-93-3 |  |
| 422 | 硝酸汞 | 二硝酸汞；硝 酸高汞 | Mercuric nitrate; Mercury dinitrate | 10045-94-0 | 1625 |
| 423 | 硝酸汞苯 | － | Mercury, (nitrato-O)phenyl-; Phenylmercury nitrate | 55-68-5 |  |
| 424 | 硝酸亚汞 | 一水合硝酸汞 (1+)盐 | Mercurous nitrate; Nitric acid, mercury(1+) salt, monohydrate | 7782-86-7 | 1627 |
| 425 | 3-[3,4’- 溴 (1,1’- 联 苯)-4-基]-3- 羟基 -1- 苯丙 基 -4- 羟 基 -2H-1-苯并吡 喃-2-酮 | 溴敌隆； 乐万福 | 3-[3,4’-Bromo(1,1’-bip henyl)-4-yl]-3-hydroxy-1 -phenylpropyl-4-hydroxy- 2H-1-benzopyran-2-one; Bromadiolone | 28772-56-7 | 3027 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 426 | O-(4- 溴 -2,5- 二氯苯基)-O- 甲基苯基硫代 膦酸酯 | 对溴磷；溴苯磷 | O-(4-bromo-2,5-dichlorop henyl)-O-methyl phenylphosphorothionate; Leptophos | 21609-90-5 | 2873 |
| 427 | 溴化汞 | 二溴化汞；溴 化高汞 | Mercury bromide; Mercury dibromide | 7789-47-1 | 1634 |
| 428 | 溴化氰 | 氰化溴 | Cyanogen bromide; Bromine cyanide | 506-68-3 | 1889 |
| 429 | 溴化亚汞 | 一溴化汞 | Mercurous bromide; Mercury (I) bromide; | 10031-18-2 | 1634 |
| 430 | 溴甲烷 | 甲基溴 | Methane, bromo-; Methyl bromide | 74-83-9 | 1062 |
| 431 | 3-[3-(4’- 溴 联 苯 -4- 基 )-1,2,3,4- 四 氢 -1- 萘 基]-4 羟基香 豆素 | 溴联苯杀鼠迷； 大隆杀鼠剂；大 隆；溴敌拿鼠； 溴鼠隆 | 3-[3-(4’-Bromobiphenyl- 4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro -1-naphthalenyl]-4-hydro xycoumarin; Brodifacoum | 56073-10-0 | 3027 |
| 432 | 亚砷酸钡 | 亚砷酸钡盐 | Barium arsenite; Arsenious acid, barium salt | － |  |
| 433 | 亚砷酸钙 | 二亚砷酸三钙 | Monocalcium arsenite; Tricalcium diarsenite | 27152-57-4 |  |
| 434 | 亚砷酸钾 | 偏亚砷酸钾 | Potassium arsenite; Potassium metaarsenite | 10124-50-2 | 1678 |
| 435 | 亚砷酸钠 | 偏亚砷酸钠 | Sodium arsenite; Sodium metaarsenite | 7784-46-5 | 2027 |
| 436 | 亚砷酸铅 | 亚砷酸铅盐 | Lead arsenite; Arsenenous acid, lead salt | 10031-13-7 | 1618 |
| 437 | 亚砷酸锶 | 亚砷酸锶盐 | Strontium arsenite; Arsenious acid, strontium salt | 91724-16-2 | 1691 |
| 438 | 亚砷酸锑 | － | Antimony arsenite ; Stibium arsenite | － | —— |
| 439 | 亚砷酸铁 | 亚砷酸铁(3+) 盐(1：1) | Ferric arsenite ; Arsenous acid, iron(3+) salt (1:1); | 60168-33-4 | 1607 |
| 440 | 亚砷酸铜 | 砷酸铜 | Copper arsenite; Copper arsonate; | 10290-12-7 | 1586 |
| 441 | 亚砷酸锌 | 亚砷酸锌盐 | Zinc arsenite; Arsenenous acid, zinc salt | 10326-24-6 | 1712 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 442 | 亚砷酸银 | 亚砷酸三银 | Silver arsenite; Trisilver arsenite | 7784-08-9 | 1683 |
| 443 | 亚硒酸 | － | Selenious acid | 7783-00-8 | 2630 |
| 444 | 亚硒酸镁 | 亚 硒 酸 镁 盐 (1：1) | Magnesium selenite; Selenious acid, magnesium salt (1:1) | 15593-61-0 | 2630 |
| 445 | 亚硒酸钠 | 亚硒酸二钠 | Sodium selenite; Disodium selenite | 10102-18-8 | 2630 |
| 446 | 亚硒酸氢钠 | 重亚硒酸钠 | Sodium hydrogen selenite; Sodium biselenite | 7782-82-3 | 2630 |
| 447 | N-亚硝基二甲胺 | 二甲基亚硝胺 | N-Nitrosodimethylamine; Dimethylnitrosamine | 62-75-9 | 2810 |
| 448 | 亚硝酸乙酯 | 亚硝酰乙氧 | Ethyl nitrite; Nitrosyl ethoxide | 109-95-5 | 1194 |
| 449 | (盐酸)吐根碱 | 吐根碱二盐酸盐 | Emetine hydrochloride; Emetine, dihydrochloride | 316-42-7 | 1544 |
| 450 | 阳起石石棉 | － | Actinolite | 7526-66-4 | 2590 |
| 451 | 氧化汞 | 一氧化汞；黄 降汞；红降汞 | Mercury oxide; Mercury monoxide; Yellow mercuric oxide | 21908-53-2 | 1641 |
| 452 | 氧化铊 | 三氧化二铊 | Thallium oxide; Dithallium trioxide | 1314-32-5 | 1707 |
| 453 | 氧化亚汞 | 氧化汞黑 | Mercury oxide; Mercury oxide black | 15829-53-5 |  |
| 454 | 氧化亚铊 | 一氧化二铊 | Thallous oxide; Dithallium oxide | 1314-12-1 | 1707 |
| 455 | 氧氯化磷 | 氯化磷酰； 三 氯氧化磷；三 氯化磷酰；三 氯氧磷； 磷酰 三氯 | Phosphorus oxychloride; Phosphoryl chloride; Trichlorophosphorus oxide | 10025-87-3 | 1810 |
| 456 | 氧 氰 化汞(钝 化的) | 氰氧化汞 | Mercury cyanide oxide | 1335-31-5 |  |
| 457 | 一氯丙酮 | 氯丙酮；氯化 丙酮 | Monochloroacetone; Chloroacetone; Acetonyl chloride | 78-95-5 | 1695 |
| 458 | 一氯乙醛 | 氯乙醛；2-氯 乙醛 | Monochloroacetaldehyde; Chloroacetaldehyde; 2-Chloroethanal | 107-20-0 | 2232 |
| 459 | 一氧化铅 | 氧化铅；黄丹 | Lead monoxide; Lead oxide; Lead Oxide Yellow | 1317-36-8 |  |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 460 | O-乙基-O-(2- 异丙氧羰基)- 苯基 -N- 异丙 基硫逐磷酰胺 | 丙胺磷；异丙 胺磷；乙基异 柳磷；异柳磷 2 号 | O-Ethyl-O-(2-isopropoxy-c arbonyl)-phenyl-N-isoprop ylphosphoramidothioate; Isofenphos | 25311-71-1 | 3018 |
| 461 | O-乙基-O-(3- 甲基 -4- 甲硫 基)苯基-N-异 丙氨基磷酸酯 | 苯线磷；灭线 磷；力满库；苯 胺磷；克线磷 | O-Ethyl-O-(3-methyl-4-me thylthio)phenyl-N-isopro pylamino-phosphate; Phenamiphos; Nemacur | 22224-92-6 | 3018 |
| 462 | O-乙基-O-(4- 硝 基 苯基)苯 基硫代膦酸酯 (含量>15%) | 苯硫磷；伊皮恩 | O-Ethyl-O-(4-nitrophenyl) phenyl phosphonothioate; EPN | 2104-64-5 | 3018， 2783 |
| 463 | O-乙基 -O-2,4,5-三氯苯基乙基硫代磷 酸酯(含 量>30%) | 毒壤磷；壤虫磷 | O-Ethyl-O-2,4,5-trichlor ophenyl ethylphosphonothioate; Trichloronate | 327-98-0 | 3018 |
| 464 | O- 乙 基 -S-[2-( 二 异 丙 氨基)乙基]甲基 硫代磷酸酯 | 维埃克斯 | O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl Methylphosphonothioate; VX | 50782-69-9 | 2810 |
| 465 | O- 乙 基 -S- 苯 基乙基二硫代 膦酸酯 (含 量 >6%) | 地虫磷；地虫 硫磷 | O-Ethyl S-phenyl ethyldithiophosphonate; Fonofos; Dyfonate | 944-22-9 | 3018 |
| 466 | 乙基二氯胂 | 二氯化乙基亚胂 | Ethyldichloroarsine; Ethylarsonous dichloride | 598-14-1 | 1892 |
| 467 | S-[2-(乙基磺 酰 基 ) 乙 基]-O,O-二甲 基硫代磷酸酯 | 磺吸磷；二氧 吸磷 | S-[2-(ethylsulfonyl)ethy l]-O,O-Dimethyl phosphorothioate; Dioxydementon-s-methyl | 17040-19-6 | 2783 |
| 468 | S-2-乙基硫代 乙 基 -O,O- 二 甲基二硫代磷 酸酯 | 甲基乙拌磷； 二甲硫吸磷； M-81,蚜克丁 | S-2-Ethylthioethyl-O,O-d imethyl phosphorodithioate; Thiometon; Dithiomethon | 640-15-3 | 3018 |
| 469 | S-[2-(乙基亚 磺 酰 基 ) 乙 基]-O,O-二甲 基硫代磷酸酯 | 砜吸磷；甲基 内吸磷亚砜 | S-(2-(Ethylsulfinyl)ethy l)O,O-dimethylphosphorot hioate; Oxydemeton methyl | 301-12-2 | 3018 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 470 | 乙醛 | 醋醛 | Acetaldehyde; Acetyl aldehyde | 75-07-0 | 1089 |
| 471 | 乙酸苯汞 | 赛力散；裕米 农；龙汞 | Phenylmercury acetate; PMA; Phenylmercuric acetate | 62-38-4 | 1674 |
| 472 | 乙酸汞 | 醋酸汞 | Mercuric acetate | 1600-27-7 | 1629 |
| 473 | 乙酸铅 | 三水合醋酸铅 (2+)盐 | Lead acetate; Acetic acid, lead(2+) salt, trihydrate | 6080-56-4 | 1616 |
| 474 | 乙酸三乙基锡 | 三乙基乙酸锡 | Acetoxytriethyl Stannane; Triethyltin acetate | 1907-13-7 | 2788 |
| 475 | 乙酸亚汞 | 二(乙酸)二 汞 ； 醋 酸 汞 (1+)盐 | Mercurous acetate; Dimercury di(acetate); Acetic acid, mercury(1+) salt | 631-60-7 |  |
| 476 | 乙酸亚铊 | 醋酸亚铊 | Thallous acetate | 563-68-8 | 1707 |
| 477 | 乙烯砜 | 二乙烯砜 | Vinyl Sulfone; Divinyl sulfone | 77-77-0 | 2927 |
| 478 | N-乙烯基吖丙啶 | 1-乙烯基氮丙啶 | N-Vinylethyleneimine; 1-Vinyl aziridine | 5628-99-9 | 2810 |
| 479 | 3-(α-乙酰甲 基糠基)-4-羟 基 香 豆素(含 量>80%) | 克灭鼠；呋杀 鼠灵；克杀鼠 | 3-(α-Acetonylfurfuryl)- 4-hydroxycoumarin; Coumafuryl; Fumasol | 117-52-2 | 3027 |
| 480 | 乙酰硫脲 | 1-乙酰-2-硫脲 | Acetyl thiourea; 1-Acetyl-2-thiourea | 591-08-2 | 2811 |
| 481 | 乙酰亚砷酸铜 | 巴黎绿；帝绿； 祖母绿；翡翠绿 | Copper acetoarsenite; Paris green; Imperial Green | 12002-03-8 | 1585 |
| 482 | S-α- 乙 氧 基 羰 基 苄 基-O,O- 二 甲 基 二硫代磷酸酯 | 稻丰散；甲基乙 酸磷；益尔散； S-2940 ； 爱 乐 散；益尔散 | S-α-Ethoxycarbonylbenzy l-O,O-dimethyl phosphorodithioate; Phenthoate; Elsan | 2597-03-7 | 2783， 3018 |
| 483 | S-(N- 乙 氧 羰 基-N-甲基-氨 基 甲 酰 甲 基 )O,O- 二 乙 基二硫代磷酸 酯(含量>30%) | 灭蚜磷；灭蚜 硫磷 | S-(N-Ethoxycarbony-N-met hylcar-bamoylmethyl)O,O-diethylphosphorodithioate; Mecarbam | 2595-54-2 | 3018 |
| 484 | 2,3-( 异 丙 撑 二氧)苯基-N- 甲基氨基甲酸 酯(含量>65%) | 恶虫威；苯恶威 | 2,3-(Isopropylidenedioxy )phenyl-N -methylcarbamate; Bendiocarb | 22781-23-3 | 2757 |
| 485 | 1- 异丙基 -3- 甲基 -5- 吡唑 基 -N,N- 二 甲 基氨基甲酸酯 (含量>20%) | 异索威；异兰； 异索兰 | 1-Isopropyl-3-methyl-5-p yrazoly-N,N-dimethylcarb amate; Isolan | 119-38-0 | 2992 |

| 序号 | 中 文 名 称 |  | 英 文 名 称 | CAS 号 | UN 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别 名 |  |  |  |
| 486 | 3-异丙基苯基 -N- 氨基甲酸 甲酯 | 间异丙威；虫 草灵；间位叶 蝉散 | 3-IsopropylphenylN-methy lcarbamate; Compound 10854; UC 10854 | 64-00-6 | 2757 |
| 487 | 异丁腈 | 异丙基氰； 2- 甲基丙腈 | Isobutyronitrile; Isopropyl cyanide; 2-Methylpropionitrile | 78-82-0 | 2284 |
| 488 | 异硫氰酸烯丙酯 | 烯丙基异硫氰 酸酯；人造芥 子油；烯丙基 芥子油 | Isothiocyanic acid, allyl ester; Allyl isothiocyanate; Oil of mustard, artificial | 57-06-7 | 1545 |
| 489 | 异氰酸苯酯 | 苯基异氰酸酯 | Isocyanic acid phenyl ester; Phenyl isocyanate | 103-71-9 | 2487 |
| 490 | 异氰酸甲酯 | 甲基异氰酸酯 | Isocyanic acid, methyl ester; Methyl isocyanate | 624-83-9 | 2480 |
| 491 | 油酸汞 | 9-十八(碳)烯酸 (9Z)汞(2+)盐 | Mercury oleate; 9-Octadecenoic acid (9Z)-, mercury(2+) salt; | 1911-80-6 | 1640 |
| 492 | 原藜芦碱 A | － | ProtoveratrineA | 143-57-7 | 1544 |
| 493 | 月桂酸三丁基锡 | 三丁基((1-氧十 二烷基)氧)锡 | Tributyl(lauroyloxy)stan nane; Tributyl((1-oxododecyl)o xy)stannane | 3090-36-6 |  |
| 494 | 赭曲毒素 | 棕曲霉毒素 | Ochratoxin | 37203-43-3 |  |
| 495 | 赭曲毒素 A | 棕曲霉毒素 A | Ochratoxin A | 303-47-9 |  |
| 496 | 直闪石石棉 | － | Anthophyllite | 77536-67-5 | 2590 |
| 497 | 重铬酸钠 | 红矾钠 | Sodium dichromate; Sodium bichromate | 10588-01-9 | 3086 |
| 498 | 左旋溶肉瘤素 | 左旋苯丙氨酸 氮芥； 米尔法兰 | L-Sarcolysine; Melphalan | 148-82-3 |  |