1 目的

保证浮船坞沉坞抬坞期间的安全，对操作人员的行为进行指导，使其进一步标准化、规范化，特制定本指导书。

2 适用范围

适用于浮船坞的抬坞、沉坞和日常调坞操作。

3 职责

3.1 坞长负责指挥进出坞全过程，并组织、协调各部门的工作。

3.2 轮机长负责组织轮机部进行设备检查、沉坞抬坞的操作等各项工作。

3.3 水手长负责组织水手进行沉坞前的各项检查。

3.4 电机员负责沉坞抬坞期间电器设备的检查和维护。

4 实施细则

4.1 沉坞

4.1.1 沉坞前的检查确认项目（责任人：水手、机工、电工、吊车司机、起重工）

1）坞底工作人员已全部撤离。

2）坞底杂物已清理干净。

3）供船压载水管、风管、电缆、氧乙炔带已撤离。

4）登船梯已拆除并妥善放置。

5）吊车已进锚地并妥善固定。

6）小引桥已吊离。

7）顶甲板四个工位水手已到位，缆绳已带妥。

8）机舱人员检查设备完毕，并无异常。

9）左右舷沉坞警报已开启，引桥上警示牌、防护栏已关好。

10)外档船调整缆绳人员已到位。

11)天气情况满足出坞要求（潮水、风力、能见度、涌浪）。

4.1.2 当坞长确认4.1.1项所有检查符合要求后，可通知集控室沉坞，并告知计划的下沉深度和沉坞步骤。（责任人：坞长）

4.1.3 沉坞过程中的注意事项（责任人：坞长、轮机员）

1)沉坞过程中随时注意坞四面吃水，纵倾、横倾均应控制在许可范围内（不超过1度）。

2)沉坞期间随时调整操作，保证挠度仪的指示在许可范围内。

3)下沉到离计划深度0.5米左右时应减缓下沉速度，随时观察吃水的变化，到达计划吃水时立即停止并报告坞长。

4)坞长确认水位已满足出坞条件后，应通知集控室将所有阀门关闭，保持坞态。

4.2 抬坞

4.2.1 当坞长将船牵引到位、定位完毕后，可通知集控室开始抬坞。

4.2.2 抬坞过程中的注意事项（责任人：坞长、轮机员、电工）

1)开始抬坞时，泵的起动应该留有时间间隔。当一台泵起动，电流指示平稳后再起动下一台，防止冲击电流过大造成主开关过载跳闸。

2)泵全部起动后应随时观测坞的四面吃水，通过调节阀的开度或增减开泵的数量达到调控纵倾、横倾、挠度的目的。

3)抬坞到工作吃水，确认坞的吃水状态后，停泵，关闭所有阀门，控制台断电，人员方可离开集控室。

4)当排水泵在舱内低水位状态运行或单舱排水时，应同时打开进水阀保证排水泵的工况。

5)抬坞全过程中必须安排一个电工值班全程监护用电负载情况;值班机工定期巡查各泵舱设备运转情况

4.3 沉坞抬坞期间断电的应变

4.3.1 集控室操作人员在发生断电事故后，应立即启动UPS应急电源将各舱通海阀关闭，备用电供应上之后再将各分舱阀关闭。如果备用电也供应不上时，应采取用手摇泵的方式将所有阀门关闭。（责任人：轮机员、电工）

4.3.2 当发生突然断电的情况时，值班电工应以最快速度启用备用电源供电，保证坞内照明、集控室关阀所需的电力供应。（责任人：电工）

4.3.3 发生突然断电事故时后所有在坞人员应按应变布置迅速到各自岗位，保证船、坞的安全，待电工查明断电原因，电力恢复供应后方可继续抬坞。（责任人：轮机长、电机员、水手长）

4.3.4 沉坞、抬坞期间，集控室、值班室必须保持足够的值守人员，配备可靠的通讯联络设备，随时待命，应对各种突发事件。（责任人：轮机长、电机员、水手长）

4.3.5 坞长做为全坞总指挥。沉坞、抬坞期间必须与各操作岗位保持密切联络，随时掌握坞的状态。根据进出坞作业情况，进行记录。（责任人：坞长）

4.5 危险预知及作业前安全交底。（责任人：坞长）

4.5.1 对每次作业者要危险预知分析。

4.5.2 对每次作业情况由坞长向员工进行安全交底。