1 目的

为保证车间起重设备安全运行，特制定本规定。

2 适用范围

本规定适用于服务车间门座式起重机。

- 3 具体内容

- 3.1 主要零部件

3.1.1钢丝绳检验

1）日检：每日操作人员将检查结果记录在《起重设备日保、点检记录表》中。

2）月检：设备管理员组织门机班及操作人员对任何可见、可测部位进行检查。操作人员填写《门座起重机钢丝绳检验记录》，设备管理员确认。

3）一级保养：配合资产管理部维修工段完成一级保养。

4）二级保养：配合资产管理部维修工段完成二级保养。

5）钢丝绳检查部位及方法。

| 检查部位 | 检查方法 | 周期 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢丝绳任何可见部位 | 外观、卡尺 | 每日 | 司机 |
| - 钢丝绳运动和固定的始末端 - 通过滑轮组或绕过滑轮的绳端 - 位于平衡滑轮的绳段 - 由于外部因素（例如舱口栏板）可能引起磨损的绳段 | 外观检查及卡尺 | 每月 | 司机 班长 |
| - 应对从固接端引出的那段钢丝绳进行检查 - 对固定装置本身的变形和磨损进行检查 - 各机构钢丝绳全长是否有缺陷及润滑状况 |  | 每季 | 司机 班长 设备管理员 |

6）钢丝绳报废标准：参照国家标准。（附钢丝绳报废标准）。

7）钢丝绳维护保养：一级保养中，对钢丝绳适时清洁，涂以油脂（润滑油），特别是那

些绕过滑轮时经受弯曲的部位。

3.1.2 制动器、制动轮的检查

3.2.1.1日检：每日操作人员将检查结果记录在《起重设备日保、点检记录表》中，每次起吊时应先将重物吊起离地面150mm～200mm检验制动器是否可靠，确认灵活可靠后方可起吊。

3.2.1.2 月检：设备管理员组织联系资产管理部维修工段进行，门机班配合。

3.2.1.3 一级保养：配合资产管理部维修工段完成一级保养。

3.2.1.4 二级保养：配合资产管理部维修工段完成二级保养。

3.2.1.5 检查内容要求及方法

| 序号 | 检查内容及标准 | 检查方法 | 周期 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制动器的零部件不应有裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷，各紧固螺栓、螺母无松动现象。 | 外观检查 | 每日 | 司机 |
| 2 | 液压制动器不应有漏油，液力制动器表面温度不应超过70℃，油位在允许范围内 | 外观检查及手感 | 每日 | 司机 |
| 3 | 制动轮与衬垫之间应接触均匀，且不能有影响制动性能的缺陷或油污，实际接触面积不小于70% | 外观检查及样本 | 每日 | 司机 |
| 4 | 制动器在连续工作中是否过热或有异味及冒烟现象 | 外观检查 | 每日 | 司机 |

3.1.2.6制动器的调整：由资产管理部维修工段负责。

3.1.3 传动齿轮、联轴器的检查

1）日检：每日操作者应对传动齿轮、联轴器的运行及固定情况进行检查，将检查结果记录在《起重设备日保、点检记录》中。

2）一级保养：配合资产管理部维修工段完成一级保养

3）二级保养：配合资产管理部维修工段完成二级保养

4）传动齿轮检查内容要求及方法

| 序号 | 检查内容及标准 | 检查方法 | 周期 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齿轮润滑良好，啮合平稳，无异常声响。 | 外观检查 | 每日 | 司机 |

5）开式齿轮的检查内容及方法

| 序号 | 检查内容及标准 | 检查方法 | 周期 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑良好，啮合平稳，无异常声响，紧固螺栓无松动 | 外观检查 | 每日 | 司机 |

| 序号 | 检查内容及标准 | 检查方法 | 周期 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零件无缺损，无松动，运行时无剧烈撞击声 | 外观检查，试验观察 | 每日 | 司机 |

6）联轴器（节）的检查内容及方法

3.1.4  卷筒、滑轮的检查

1）月检：每月操作者应对滑轮组和卷筒的情况进行检查。

2）一级保养：配合资产管理部维修工段完成一级保养

3）二级保养：配合资产管理部维修工段完成一级保养

4）卷筒的检查内容要求及方法

| 序号 | 检查内容及要求 | 检查方法 | 周期 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳尾端固定装置应有防松或自锁性能，压板无松动现象，压板数量符合要求。 | 外观检查 | 每月 | 司机 班长 |
| 2 | 卷筒筒壁磨损情况目测 | 外观检查 | 每月 | 司机 班长 |
| 3 | 卷筒不应有裂纹、变形及损伤 | 外观检查 | 每月 | 司机 班长 |
| 4 | 旋转时不应有剧烈振动，轴承润滑良好，压绳（防跳绳）装置良好 | 外观检查 | 每日 | 司机 |

5）滑轮的检查内容要求和方法

| 序号 | 检查内容及要求 | 检查方法 | 周期 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑良好，无卡阻现象，无裂纹现象 | 外观检查 | 每月 | 司机 班长 |
| 2 | 轮槽光洁平滑，无损伤钢丝绳的缺陷，钢丝绳防跳绳装置完好、无磨损钢丝绳现象 | 外观检查 | 每月 | 司机 班长 |

3.1.5  吊钩的检查

1）月检：每月操作人员对吊钩进行检查。

2）一级保养：配合资产管理部维修工段完成。

3）二级保养：配合资产管理部维修工段完成。

4）吊钩的检查内容要求及方法。

| 序号 | 检查内容及要求 | 检查方法 | 周期 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑良好，防脱钩装置完好，零件无缺损，钩头无下沉状况，螺栓无松动现象 | 外观检查 | 每月 | 司机、班长 |
| 2 | 表面光洁，无剥裂、锐角、毛刺 | 外观检查 | 每月 | 司机、班长 |
| 3 | 危险断面无明显磨损 | 外观检查 | 每季 | 司机、班长、设备管理员 |
| 4 | 开口度比原尺寸无明显增加 | 外观检查 | 每季 | 司机、班长、设备管理员 |
| 5 | 危险断面或吊钩颈部无塑性变形 | 外观检查 | 每月 | 司机、班长 |
| 6 | 扭曲变形情况 | 外观检查 | 每季 | 司机、班长 |

- 3.1.6  吊臂的检查

- 1）一级保养：配合资产管理部维修工段完成

2）二级保养：配合资产管理部维修工段完成

3）臂架系统检查内容标准及方法

桁臂架

| 序号 | 检查内容及要求 | 检查方法 | 周期 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桁臂架钢管焊接处无明显裂纹 | 外观检查 | 每季 | 司机、班长、设备管理员 |
| 2 | 桁臂架钢管表面无深坑 | 外观检查 | 每季 | 司机、班长、设备管理员 |
| 3 | 桁臂架单根钢管无损伤、弯曲、变形 | 外观检查 | 每季 | 司机、班长、设备管理员 |
| 4 | 连接顶部臂节、中间臂节、基础臂节的紧固螺栓无松动、缺损，焊接处无开裂 | 外观检查 | 每季 | 司机、班长、设备管理员 |
| 5 | 基础臂节销轴、滑动轴承润滑良好，法兰螺栓无缺损、松动 | 外观检查 | 每季 | 司机、班长、设备管理员 |
| 6 | 基础臂节支座耳板焊缝无开裂 | 外观检查 | 每季 | 司机、班长、设备管理员 |

箱形臂架

| 序号 | 检查内容及要求 | 检查方法 | 周期 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件表面无锈蚀或油漆严重脱落，外表无漏洞或裂缝 | 外观检查 | 每季 | 司机、班长、设备 |
| 2 | 主臂架、大拉杆、象鼻梁各铰点润滑良好，各紧固螺栓无缺损、松动现象 | 外观检查 | 每季 | 司机、班长、设备 |
| 3 | 箱形构件无明显变形 | 外观检查 | 每季 | 司机、班长、设备 |
| 4 | 支座耳板，焊缝无开裂 | 外观检查 | 每季 | 司机、班长、设备 |
| 5 | 清除易积水部位的积水及污物 | 外观检查 | 每季 | 司机、班长、设备 |

- 3.1.7  减速机的检查

1）日检：每日操作人员将检查结果记录在《起重设备日保、点检记录表》中。

2）一级保养：配合资产管理部维修工段完成

3）二级保养：配合资产管理部维修工段完成

4）减速机检查内容要求及方法

| 序号 | 检查内容及要求 | 检查方法 | 周期 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通过油尺（油标）观察油位、油无异味、变质现象 | 外观检查 | 每日 | 司机 |
| 2 | 运转中应无异常响声、敲击声及油温升过高现象 | 外观检查 | 每日 | 司机 |
| 3 | 底脚螺栓及连接螺栓无松动 | 外观检查 | 每日 | 司机 |

3.1.8  电机的检查

1）日检：每日操作人员将检查结果记录在《起重设备日保、点检记录表》。

2）月检：设备管理员联系相关人员完成

3）一级保养：配合资产管理部维修工段完成

4）二级保养：配合资产管理部维修工段完成

5）电机的检查内容要求及方法

| 序号 | 检查内容及要求 | 检查方法 | 周期 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观察电机有无异常噪音及振动、固定螺栓有无松动 | 外观检查 | 每日 | 司机 |

3.1.9  车轮及台车的检查

1）日检：每日起重人员对车轮及台车的检查结果告知操作人员，填写在《起重设备日保、点检记录表》中。

2）一级保养：配合资产管理部维修工段完成

3）二级保养：配合资产管理部维修工段完成

4）车轮及台车的检查内容要求及方法

| 序号 | 检查的内容及要求 | 检查方法 | 周期 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查车轮表面状况，清除车轮踏面及轮缘的附着污物及轨道、道沟内的杂物，检查传动齿轮的润滑情况 | 外观检查 | 每日 | 起重 |
| 2 | 观察车轮轴承的运转状况，车轮有无啃轨现象 | 外观检查 | 每日 | 起重 |
| 3 | 观察主、从动台车车梁、均衡梁，有无开焊、裂纹、变形现象，连接法兰螺栓有无松动、缺损现象 | 外观检查 | 每日 | 起重 |
| 4 | 观察各铰轴润滑状况，耳板有无变形、开焊现象，运转时应无异常响声，铰轴防转板螺栓应无缺损 | 外观检查 | 每日 | 起重 |

- 3.1.10 电缆卷筒的检查

1）日检：每日起重人员应对电缆卷筒进行检查，将结果告知操作人员，填写《起重设备日保、点检记录表》中。

2）月检：设备管理员联系相关人员完成

3）一级保养：配合资产管理部维修工段完成

4）二级保养：配合资产管理部维修工段完成

5）电缆卷筒的检查内容要求及方法

| 序号 | 检查内容及要求 | 检查方法 | 周期 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观察电缆卷绕情况是否与门机行走同步，应无忽然受力及松弛状况，电缆翻转自如，无卡挤电缆现象，电缆有无破损、鼓包扭曲、现象 | 外观检查 | 每日 | 起重 |
| 2 | 观察电源箱电缆出口处无拖拽现象，电缆卷筒导向座、卷筒应无磨损电缆现象 | 外观检查 | 每日 | 起重 |

- 3.1.11  中央集电器的检查

1）月检：设备管理员联系相关人员完成。

2）一级保养：配合资产管理部维修工段完成。

3）二级保养：配合资产管理部维修工段完成。

    - 电气及安保装置的检查

1）日检：每日操作人员应对电气、安保装置、检测显示装置进行检查，填写《起重设备日保、点检记录》。

2）月检：设备管理员联系相关人员完成。

3）一级保养：配合资产管理部维修工段完成。

4）二级保养：配合资产管理部维修工段完成。

3.2金属结构

3.2.1月检：每月由操作人员、班长共同按检查要求进行检查，填写《起重设备结构检查记录单》。

3.3.2一级保养：配合资产管理部维修工段完成。

3.3.3二级保养：配合资产管理部维修工段完成。

3.3.4 金属结构检查内容要求及方法。

| 序号 | 检查项目 | 检查内容及要求 | 检查方法 | 周期 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主梁 | 结构无开焊、裂纹、变形，油漆无大面积脱落、剥离 | 外观检查 | 每月 | 司机、班长 |
| 2 | 端梁 | 结构无开焊、裂纹、变形，油漆无大面积脱落、剥离 | 外观检查 | 每月 | 司机、班长 |
| 4 | 走台 | 无开焊裂纹现象，无积水，具有防滑功能，围护板高度不低于70mm | 外观检查 | 每月 | 司机、班长 |
| 5 | 护栏 | 焊接牢固，无变形、开焊现象 | 外观检查 | 每月 | 司机、班长 |
| 6 | 大、小平衡梁 | 无开焊、裂纹、变形现象，结构内部不得有渗漏水、残留积水 | 外观检查 | 每月 | 司机、班长 |
| 8 | 门架 | 整体无大面积油漆脱落，无开焊裂纹扭曲变形 | 外观检查 | 每月 | 司机、班长 |
| 9 | 筒身 | 结构无开焊、裂纹、变形，油漆无大面积脱落、剥离 | 外观检查 | 每月 | 司机、班长 |
| 10 | 塔身 | 结构无开焊、裂纹、变形，油漆无大面积脱落、剥离 | 外观检查 | 每月 | 司机、班长 |
| 11 | 转台 | 无开焊裂纹变形 | 外观检查 | 每月 | 司机、班长 |
| 12 | 人字架 | 结构无开焊、裂纹、变形，油漆无大面积脱落、剥离 | 外观检查 | 每月 | 司机、班长 |
| 13 | 机房 | 无开焊，机房无漏雨积水现象，机构基础无裂纹开焊现象 | 外观检查 | 每月 | 司机、班长 |
| 14 | 司机室 | 连接牢固，无漏雨积水现象 | 外观检查 | 每月 | 司机、班长 |
| 15 | 连接部位 | 铰接处无变形、开焊现象，连接螺栓无缺损、松动现象 | 外观检查 | 每月 | 司机、班长 |

3.4防风防台措施

3.4.1周检：每周起重人员应按各门机检查目录进行检查，并填写相关记录。

检查目录：见服务车间防台（风）规范及资产部《起重设备应急预案》。

3.4.2月检：每月起重人员、设备管理员共同对锚定装置、电动防爬器、夹轨器、顶轨器、钩轨器进行检查，填写《维修保养记录》中。

- 3.5电梯的检查

3.5.1 日检：每日操作人员应对电梯各按钮、梯门、轿箱按检查要求进行检查，填写在《起重设备日保、点检记录》备注中。

3.5.2月检：设备管理员组织联系月检。

| 序号 | 检查项目 | 检查内容及要求 | 检查方法 | 周期 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢\按钮 | 外观正常，按钮动作正常，照明正常 | 外观检查 | 每日 | 司机 |
| 2 | 轿厢门 | 门及门套清洁无变形，门扇活动自如 | 外观检查 | 每日 | 司机 |
| 3 | 警铃通讯\电话 | 工作正常，部件无缺损 | 试验检查 | 每日 | 司机 |

3.5.3 电梯 检查的内容要求及方法。

4 附录：钢丝绳报废标准：

4.1 钢丝绳在一个捻节距内断丝数达到总丝数的7% ；

4.2 钢丝绳单丝表面磨损或腐蚀量达到原单丝直径的40% ；

4.3 钢丝绳直径减小量超过原公称直径的10% ；

4.4 断股；

4.5 钢丝绳受热或电损伤出现明显的颜色变化；

4.6 笼装畸形，绳股严重挤出、严重弯折、扭结等。