1 目的

为了防止因交接班不规范导致安全事故及设备受到损坏，确保生产的顺利进行，特制定本规定。

2 适用范围

适用于门机司机。

3 规定

3.1 接班人员必须提前10分钟到达作业现场，且两人应同时上岗，一对一进行现场交接。

3.2 如果在规定时间内接班人员没有到岗，交班人员要立即报告班长，禁止私自离岗。

3.3 在接班人员到达现场后，如当钩活还未完成，则正在操作的司机不可进行交接，直到当钩活完成后方可交接。交接的开始、结束应及时通知起重工。

3.4 在10分钟内完成交接事项，确保生产顺利进行。

3.5 交接班记录要填写清晰、准确。

3.6 交接内容

3.6.1门机的通讯设备、安全装置、设备运转、设备保养及发现的异常情况及维修情况（维修人员、时间）。

3.6.2作业中未完成的工作要交待清楚，如有危险经历或认为须注意的事项应详细说明，做到清楚、明白的上岗工作。

3.6.3 本区域有上级领导及生产调度的特殊要求，都要交接清楚。

3.7 其它内容为班组内部规定所点检要求点检。

起重设备交接班记录

| 机 号 |  |  |  | 工作日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 |  |  |  | 姓 名 |  |  |  |
| 序号 | 交 接 项 目 |  |  |  | 技 术 状 况 |  |  |
| 1 | 辅助 工具 |  | 吊钩 防转套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 卡环 钢丝绳 |  |  |  |  |
| 2 | 制动 系统 |  | 起升 旋转 |  |  |  |  |
|  |  |  | 变幅 行走 |  |  |  |  |
| 3 | 减速箱 油位 |  | 起升 旋转 |  |  |  |  |
|  |  |  | 变幅 行走 |  |  |  |  |
| 4 | 电机有无 异音 |  | 起升 旋转 |  |  |  |  |
|  |  |  | 变幅 行走 |  |  |  |  |
| 5 | 配电 系统 |  | 起升 旋转 |  |  |  |  |
|  |  |  | 变幅 行走 |  |  |  |  |
| 6 | 电气系统无杂物 |  | 中心滑环 电阻器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 照明 警报 |  |  |  |  |
| 7 | 安全 系统 |  | 超负荷限制器 行走 |  |  |  |  |
|  |  |  | 高速限位 变幅 |  |  |  |  |
| 8 | 金属 结构 |  | 平台、梯子、栏杆、踏板 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 将检查结果按符号划入格内：完好√、异常△、待修×、修好Ø。 |  |  |  |  |  |  |