1 目的

为保障雾天门机、坞吊、水上设施及码头运输车辆的安全，特制定本规定。

2 适用范围

适用于雾天物件吊运及其他大型生产活动的安全管理。

3 管理规定

3.1 根据雾天的实际能见度确定大型生产活动项目是否可以作业。

3.1.1能见度小于1海里时，禁止船舶进出厂作业。

3.1.2能见度小于400米时，除停止上述第1项作业外，港池内移泊，进出坞停止。

3.1.3能见度小于50米时，除停止上述第1，2项作业外，码头门机停止工作，拖轮及其他水面船只停止工作。

3.1.4能见度小于10米时，除停止上述第1，2，3，项作业外，坞吊停止工作，航修船吊机停止工作；停止所有大型物件的陆路运输，所有机动车辆禁止进入码头。

3.2 操作人员在无把握保证施工安全的情况下必须停止作业。

3.3如有特殊情况，由生产部与安监部协调，并指派主管以上级别管理人员在现场指挥方可进行。