1 目的

为加强气瓶的安全管理，保障安全生产的正常进行，结合车间具体情况，特制定本规定。

2 适用范围

适用于综合服务车间。

3 使用注意事项

3.1 氧、乙炔、二氧气瓶、带的管理要明确责任人，使用前应对气瓶（集装气瓶）外观及阀门等进行点检。

3.2瓶阀或减压阀泄漏时不得继续使用，气瓶用到最后应留有余气，防止空气或其它气体进入气瓶引起事故，氧气瓶须留0.5兆帕气体，乙炔瓶须留0.05兆帕气体。

3.3气瓶应有完好的防护帽和防震圈。

3.4若瓶阀冻结，应用温水解冻（不超过40℃），禁止用明火烘烤。3.5瓶阀开启要慢，以防加压过快产生高温（对盛装可燃气体的气瓶更要注意）。

3.6禁止用钢制工具敲击气瓶阀，以防产生火花。

3.7禁止要靠近高温热源或火源，应距离明火不小于10米；氧、乙炔瓶之间距离不得小于5米。

3.8氧气瓶不能沾污油脂，严禁使用沾有油污的手套、抹布等接触瓶嘴。

3.8严禁使气瓶受热升温。不要长时间在烈日下曝晒和靠近热热源，在使用时应做好遮阳措施。

3.9乙炔气瓶存放、运输、使用时应竖直放置，严禁平放或倒置。

3.10使用人员禁止私自修理气压调结表，使用过程中应检查回火器、气压调节表的完好性。

3.11气瓶必须配好防震圈、瓶帽（集装气瓶除外）；旋紧瓶帽、轻装、轻卸，严禁抛、滑、滚动、撞击气瓶。

3.12用气前应检查割炬、软管、减压表、接头、回火防止器等安全保护装置，确认正常方可施工。

3.13严禁将气瓶作压缩空气使用，不得用来吹风取凉。

3.14使用乙炔瓶时必须安装合格的干式回火防止器。

3.15不得用氧气吹除乙炔胶管的堵塞物，同时应随时检查和消除焊割炬的漏气堵塞等缺陷，防止在胶管内形成氧气与乙炔混合气。

3.16氧乙炔带不得混用。

3.17使用气带不得将胶管打折，胶管不得受压。

3.18乙炔管不得使用铜质接头。

3.19氧乙炔气带的连接间隔应在3米以上。

3.20对气带外面橡胶破损，露出了织物的部分应切掉重接严重换新。

3.21氧乙炔带接头必须用铁丝扎紧并经试漏检查确认合格后放可使用。

3.22 施工结束后，做好复查；

4 运输注意事项

4.1挪运时氧气瓶不准在地面滚动。

4.2 吊运气瓶时禁止用金属链绳、电磁吊，气瓶严禁与电气设备或带电导线连接，吊运气笼前应对吊点、护栏等认真进行检查确认；

4.3运输氧乙炔瓶时禁止混装。（装卸车避免冲击、防止产生火花）。

5 管理注意事项

5.1 汇流排、气苞管理

5.1.1码头上汇流排安排人员，每天对汇流排及管道进行检查，发现问题及时修复。

5.1.2船上每天安排专人点检气苞及管道，依次点检气苞及软管接头，用试漏水查漏，发现漏气及时维修或更换。坞内汇流排及气苞点检查漏由坞内值班氧乙炔工完成。

5.2 气瓶管理

5.2.1天气炎热时，三供班做好气瓶防晒工作，要求所有户外使用的气瓶必须放置于遮阳棚内，同时遮阳布要随阳光走向移动，防止气瓶暴晒，由值班氧乙炔工维护。

5.2.2乙炔气瓶要先竖立放置一段时间才能打开阀门，防止因气瓶横放时丙酮流出，乙炔溶解度降低而导致压力过大。然后检查管系的气密性，确认气密性完好后方可供气。

5.2.3 所有笼子外使用的气瓶必须固定牢固，落实管理责任人。

5.2.4 笼子内装置的气瓶，要求固定牢固，气瓶瓶嘴尽量都朝同一方向放置。严格按照要求，每季度对吊耳做好检查标识。

5.3氧、乙炔减压表管理

5.3.1氧、乙炔减压表必须经公司检验合格并贴有有效期标签。

5.3.2随时注意氧乙炔表压力指针、不许超压。（注：工作完毕，要关闭氧、乙炔瓶阀门确认安全后方可离开现场）5.4检查规定

5.4.1日常检查由责任负责人。

5.4.2班组兼职安全员每月进行一次检查并做好记录。

6 考核

违反本规定，视性质的严重性、处以50-500元罚款。