1 目的

保证手推式电动砂轮机正常、安全运行，保障工具操作者的人身安全，满足生产需要。

2 适用范围

适用于手推式电动砂轮机的操作。

3职责

无。

4具体内容

4.1 使用前

4.1.1 检查手推式电动砂轮机的状态是否符合使用标准，应先空转3min,转动部分必须转动灵活无障碍，听其运转声音是否正常。

4.1.2 检查手推式电动砂轮机的各要点防护，防止铁屑等杂物进入电机内而损坏。

4.1.3 检查手推式电动砂轮机外壳、是否有裂缝和破损，保护接地或接零线连接是否正确、牢固可靠。

4.1.4 检查手推式电动砂轮机软电缆或软线是否完好无损，插头是否完好无损。

4.1.5 检查手推式电动砂轮机开关动作是否正常、灵活，有无缺陷、破裂、电气保护装置是否完好。

4.1.6 检查手推式电动砂轮机机械防护装置是否完好、工具转动部分是否转动灵活无障。

4.1.7 检查砂轮机的防护罩是否牢靠。

4.2 使用

4.2.1 要由专人操作手推式电动砂轮机，不得他人随意操作，

4.2.2 使用时防止电缆护层擦破、割破和轧坏等现象，检查保护接零线是否正常，不准拆除三芯或四芯插头、剪掉电缆和拆除机械防护装置。

4.2.3 凡遇转速异常降低时，应立即放松压力或切断电源，机壳温度升到60℃以上时应停止使用，待温度降低后再使用。

4.3 使用后

4.3.1 手推式电动砂轮机工作完毕后，应关闭电源开关。

4.3.2 手推式电动砂轮机工作完毕后，应将电缆线盘好。

4.3.3 手推式电动砂轮机工作完毕后，应放置在干燥的库房保管。

4.4 其它注意事项

4.4.1 非专职人员不得擅自拆卸和修理工具。

4.4.2 手推式电动砂轮机金属外壳，电源部分具有绝缘性能，只适用于干燥场合、严禁下雨天或带水作业。

4.4.3 长期搁置不用的手推式电动砂轮机，经检查合格后方可使用。

4.4.4 手推式电动砂轮机的接电工作由使用部门专人负责，并填写临时接电申请单。

4.4.5 手推式电动砂轮机如有绝缘损坏、软电缆或软线护套破裂、保护接地或接零线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障时，应立既进行修理。在未修复前，不得继续使用。

4.4.6 手持电动工具维修后必须进行检验，检验合格后方可投入使用，检验结果填写到《手持电动工具检验记录表》。