1 目的

为减少和避免因电焊、氧乙炔（天然气）皮带破损引起触电、火灾事故的发生，确保生产过程安全、有序地进行，特制定本规定。

2 适用范围

本规定适用于厂区生产区域所有电焊、氧乙炔（天然气）皮带的安全管理。

3 职责

3.1 管理职责

3.1.1 物资管理部负责采购符合国家标准的电焊、氧乙炔（天然气）皮带，并提供相应的质量保证书。

3.1.2 使用部门负责对电焊、氧乙炔（天然气）皮带进行统一编号标识及标识注销，并安排专人负责本部门内的皮带点检和标识工作。

3.1.3 安全环境监督部负责对皮带的点检和标识进行监督检查。

4 电焊、氧乙炔（天然气）皮带领取及使用要求

4.1 新领用的电焊皮带，由使用部门进行统一编号。

4.2 新领用的电焊、氧乙炔（天然气）皮带的质量保证书必须由使用部门留底备查。

4.3 电焊、氧乙炔（天然气）皮带要按照有关规定及岗位操作规程正确使用。每班前，操作人员要对自己所使用的电焊、氧乙炔（天然气）皮带进行检查，确认完好后方可使用。施工中如有破损应立即包扎、修理。

4.4 电焊钳与电焊皮带间的连接须专用接头连接，电焊皮带间连接须用皮带接头或铜管连接，不得采用其它不可靠方法连接。氧乙炔（天然气）皮带接头要用铁丝扎牢，割刀、分配器要与皮带规范连接。

4.5 施工完毕要及时关闭焊机电源，氧乙炔（天然气）皮带要及时从氧乙炔（天然气）分配器上拔下。电焊皮带的报废按照有关报废程序进行。

5 皮带点检及标识

5.1 电焊、氧乙炔（天然气）皮带每月必须定期点检、标识。

5.2 检验人员要认真做好皮带的检验和标识工作，要保证每根通过检验的皮带完好并安全可靠。对检验发现的问题要及时处理。

5.3 因工程需要不能按时参加检验的，需由部门负责人写出书面证明，确认是工作需要不能参加检验，待完工后送检（并注明完工日期）。

5.4 检验人员要做好台帐，做到每根皮带都有检验情况记录，对到期不参加检验的须及时通报部门进行处理。

5.5 对送检的电焊、氧乙炔（天然气）皮带因接头破损较多，经修理后仍无法保证安全使用的，由检验人员开出建议报废通知单，按规定报废。

5.6 皮带经检验合格后，在皮带两头及中间做好检验合格标识，外用透明胶带封好。

5.7 使用者在工作时要保护好检验标识，不得涂改仿冒，一经发现将从严处理。

5.8 无点检标识的电焊、氧乙炔（天然气）皮带一律不得使用。

6 检查及处理

6.1 使用人员负责皮带的日常检查。

6.2 安全环境监督部组织对皮带进行不定期的抽查，对未按规定送检皮带的个人或队伍（班组）进行处理。