1 目的

为确保现场达到允许施工的条件，对适用范围内提到的作业的安全措施设置控制点，对控制点实施许可证审批制度，特制定本制度。

2 适用范围

适用于以下在船上、海上设施，以及车间、内场进行的作业。热工作业、密闭舱室油漆作业、脚手架搭/拆作业、射线照相作业、开/关舱室出入孔盖作业、化学制剂/易燃易爆等危险品上船作业、船底塞开启作业、压载/去除压载作业、大型工件吊装作业、船舶管系压力试验作业、密闭舱室危险电压接线、加油、驳油作业、夜间作业、二氧化碳（泡沫、哈龙）间作业、使（借）用船上设备工具、污油水船靠泊确认、锚地施工作业、狭小密闭空间钻孔测爆、油舱清油作业、吊笼吊桥使用、密闭舱室（空间）气体保护焊、午间作业、总管小组主认为危险程度较高需进行审批的其它作业。

3 定义

作业许可制度：指在船上或海上设施内，以及在车间、内场等作业开始前进行的作业许可证的申请制度，以及总管小组制定的其它审批形式，具体形式为相应作业审批证书。

4 制度内容

  - 申请前预审

4.1.1 在申请许可证前，工程主管必须熟悉作业流程、性质，并了解作业中是否存在危险，在附近区域是否有其它不相容的作业同时进行。

4.1.2 在提交作业申请前，工程主管必须在单船安全协调会（VSCC）上明确声明所要进行的作业。

4.1.3 在申请许可证前，工程主管必须督促施工方落实相关安全防护措施，并现场确认落实到位。

4.2 申请方法

4.2.1 第一阶段：由工程主管提出申请。责任人：工程主管。

1）工程主管必须填写相应作业审批证书一式二份或一式三份。

2）工程主管必须在适当的框内正确而清晰地将具体情况填写清楚，包括船名，作业的位置，作业开始及完成时间等。

3）工程主管必须在相应作业审批证书上签字申请，然后送交单船总管。

4.2.2 第二阶段：总管对作业许可证申请进行验证。责任人：总管

1）工程主管将作业审批证书提交给修船总管进行验证和签批。

2）总管在收到工程主管签字的申请后，总管批准作业前应确定如下事项：

——在实施作业许可证申请的作业区域附近无不相容的作业将要同时进行。

——有可靠的安全防范措施保证作业安全。

3）总管在作业审批证书上签字，由工程主管交给安全主管进行安全检查和审批。

4）若总管有特殊情况无法在船舶上进行审批，可由总管书面授权相应工程主管代为审批。

4.2.3 第三阶段：安全检查和审批。责任人：安全主管

安全主管在收到工程主管的作业申请后，应进行如下工作：

1）熟悉要进行的作业流程，作业性质及作业有关的风险和危险。

2）安全主管在现场要对进行作业的区域及其周围环境进行联合检查，以确保不存在危险情况。在确认符合安全要求后，在审批证书上签字。

- 夜间或休假期间由总管提前安排好交值班安全主管审批。

4.2.4 第四阶段：安全教育和施工

分承包方施工队领班/施工负责人接到工程主管/作业长审批结束的许可证后要对施工人员进行现场安全教育和安全交底，然后按要求施工。

4.3 作业许可证的分发

4.3.1 安全主管一份。安全主管保留第一联许可证备案存档。

4.3.2 工程主管一份。工程主管保存第二联许可证至船舶开航。

4.3.3 分承包方施工队领班/施工负责人一份。分承包方施工队领班/施工负责人在施工结束前保留第三联备查，并负责许可证第四联现场悬挂。

4.4 一般要求

4.4.1 只有在第四阶段许可证正式完成并由有关人员签字后作业才能开始。

4.4.2 安全主管不得接受分承包方施工队有关人员批准许可证的要求。

4.4.3 所有许可证的申请必须通过工程主管进行，许可证申请前工程主管必须按申请作业审批细节进行检查和确认相关内容。

4.4.4 工程主管必须在VSCC会上提出相关的要求，需要其他主管配合的，必须提前提出。

4.4.5 船方自修工程、外协修理工程其作业审批要求按公司作业审批要求执行，具体实施方式如下：

1）按工程类别划分到相应车间工程主管或由单船总管指定工程主管负责。

2）工程主管负责与船方或外协施工队伍沟通落实相应的安全防护及监护措施，并填写作业申请单。

3）单船安全管理人员负责落实各项消防安全措施。

4）船方或外协负责人、总管小组有关人员落实安全措施后按有关规定签批作业。

  - 特殊要求：

4.5.1 许可证的最长有效期为七天。

4.5.2 许可证的撤消

1）如果作业场地条件发生变化或发生不相容作业，许可证即失效。在这种情况下，施工队负责人或分承包方施工队领班必须立即停工，通知工程主管和安全主管，并将许可证返还给安全主管。

2）作业许可证仅在许可规定的期限内有效。如果作业在规定期限内未完成，则需要重新申请许可证，并且一定要将旧的相应联许可证递交给安全主管，超过许可期限的许可证失效。

3）如果作业人员作业期间不按许可证规定的条件进行则许可证失效。

一、二级明火作业申请单

船  名：                                            申请日期：

| 申请单位 |  | 作业时间 | 月 日 时 分至 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业区域 |  | 现场负责人 |  |  | 监护人 |  | 作业人数 |  |
| 明火部位及作业内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业前施工方已采取的防范措施： 1、作业人员持有有效特种作业操作证； □ 2、作业区域已接好有效通风； □ 3、施工场所照明灯已装接到位； □ 4、直接相邻的 个舱室/空间已检查确认无易燃物； □ 5、明火部位 米范围内易燃物已清除； □ 6、涉及的油舱及管系已清油且气体检测合格； □ 7、作业管系第一节管系已手工拆除； □ 8、与油舱相通的 根管口已采取了封堵措施； □ 9、明火部位附近电缆、油管系已采取保护； □ 10、所有气割/电焊等管线已架空到足够高度； □ 11、使用的脚手架已确认安全； □ 12、工艺孔/道门等已采取好安全措施； □ 13、高空作业已做好防坠落措施； □ 14、舷侧或舷外作作业已穿戴救生衣/安全带； □ 15、已备好消防水桶、灭火器，并保证足够水量 □ 16、使用的设备及物料已按定置图要求放置： □ 17、已经落实监护人进行现场监控： □ 18、现场无相抵触的交叉作业存在； □ 19、我已到现场确认，措施到位，符合施工要求 □ 工程主管（签字）： 日期： 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全主管/安全监督员确认： 1、以上措施已经全部落实到位； □ 2、消防器材箱已经到船； □ 3、消防水带已经布置到位； □ 4、 只 灭火器已经布置到位； □ 5、作业过程应采取的其它防范措施： 安全主管/安全监督员（签字）： 审批时间： 月 日 时 分 |  |  |  | 总管/授权人确认： 1、明火作业是必须的，无可替代的作业方式； □ 2、明火作业区域无与之相抵触的作业进行； □ 3、已对作业区域进行检查评估，确认安全防护措施适宜； □ 4、其他需要落实的防范措施或注意事项： 总管/授权人（签字）： 审批时间： 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 安全主管/安全监督员再确认： 1、以上安全防范措施及要求，已经完全落实： 是：□ 否：□ 2、其他应采取的安全措施： 安全主管/安全监督员（签字）： 作业时效： 月 日 时 分至 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、船舶一级明火作业区域：危险品液货船的货舱、油柜、油管系、整个机舱、上层建筑（驾驶台、生活区）等含有易燃易爆物质的场所或发生火灾会导致人员重大伤亡和重大经济损失的场所；船舶二级明火作业区域：物料间、桅房、二氧化碳间、冰机间、冰库、码头下方有氧气、天然气箱的舷侧作业点等存在可燃物质的场所或发生火灾会导致人员伤亡或一定经济损失的场所。 2、非船一级明火作业区域：氧乙炔站房、油库及其附近15米区域内、油漆仓库、木工房、计算机中心等存在可燃物质的或引发火灾会导致重大经济损失的场所；非船二级明火作业区域：变电站、总机房、非油仓库、资料室、重要设备的控制室等引发火灾会造成一定经济损失的场所。 3、此单由总管、工程主管、安全主管/安全监督员确认签字后有效。 4、动火时间超过明火作业审批时效后或在作业期内停工超过24小时，将自动失效，如需继续明火作业，必须重新填报。 5、此单一式四份，安全主管、工程主管、施工队伍各保留一份，现场悬挂一份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、二级明火作业申请单CRITICAL HOT WORK PERMIT

船名VESSEL’S NAME：                                     申请日期DATE：

| 申请单位Department |  | 作业时间 Work Time | 月 日 时 分至 月 日 时 分 From To |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业作区域 Work Location |  | 现场负责人Foreman |  | 监护人 FIRE Watchman |  | 作业人数 Number Of Workers |  |
| 明火部位及作业内容：Work Location And Work Description ： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程主管确认作业前施工方已采取的防范措施: Project Supervisor Confirmed The Following Measures Have Been Taken Before Hot Work: 作业人员持有有效特种作业操作证.The workers possessing the Qualified Operation Certification. □ - 作业区域已接好风管 路并保持有效通风. pcs of pipes for ventilation supplied on site. □ - 只36伏照明灯已装接到位 .pcs of 36v lights installed. □ - 直接相邻的 个舱室/空间已检查确认无易燃物. pcs of tanks next to the hot work area checked for free of combustible/flammable material. □ - 明火部位 米范围内易燃物已清除. Hot work area and its surroundings ( within meters) are free of combustible/flammable material. □ - 涉及的油舱及管系已清油且气体检测合格.The adjacent tanks and pipes cleaned and gas free. □ - 第一节管系已手工拆除 The first part of pipe dismantled by hand. □ - 与油舱相通的 根管口已采取了封堵措施 pcs of pipes connecting with oil tank blinded. □ - 明火部位的电缆、电线已采取保护.Electrical cables/wires protected. □ - 所有气割/电焊等管线已架空到足够高度.Lines bundled and elevated off the decks properly. □ - 使用的脚手架已确认安全.The scaffolding approved for usage. □ - 工艺孔/道门等已采取好安全措施.Protective measures taken on the access hole/manhole. □ - 高空作业已做好防坠落措施.The protective measures taken against falling of persons. □ - 舷侧或舷外作业已穿戴救生衣/安全带.Life jackets/safety belts worn when working out of shipboard. □ - 已经自备消防水桶并保证足够水量.Fire drums with adequate water arranged on site. □ - 使用的设备及物料已按定置图要求放置.All the equipments and materials placed as Setting Chart. □ - 已经落实监护人进行现场监控.Trained Fire Watchman assigned on site. □ - 现场无相抵触的交叉作业存在.No incompatible work processes to be carried out. □ - 我已到现场确认，措施到位，符合施工要求 。After inspecting on worksite, I confirm that all the protective measures are suitable for safety requirements. □ 工程主管确认（签字Signature）： 日期Date and time：： 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全主管/安全监督员确认： Safety Supervisor/Inspector Endorsement： - 以上措施已经全部落实到位.The above safety measures are in place. □ - 消防器材箱已经到船.The fire equipment box have been on board. □ - 消防水带已经布置到位.The fire hole are in place. □ - 只 灭火器已经布置到位.pcs of type fire extinguishers are in place. □ - 作业过程应采取的防范措施： Protective measures to be taken: 安全主管/安监员（签字signature）: 接单时间： 月 日 时 分 Sheet receiving time： 审批时间： 月 日 时 分 Sheet approving time： |  |  |  | 总管/授权人确认： Project Manager/The Authorized Endorsement： - 明火作业是必须的，无可替代的作业方式代替The hot work is integrant and can’t be replaced □ - 明火作业区域无与之相抵触的作业进行No incompatible job being/to be carried out. □ - 已对明火作业区域进行检查评估，确认安全防护措施适宜 The hazards and risks have been evaluated and protective measures are proper. □ - 其他需要落实的防范措施或注意事项： Other safety measures to be taken during the work process: 总管/授权人确认（签字signature）: 接单时间： 月 日 时 分 Sheet receiving time： 审批时间： 月 日 时 分 Sheet approving time： |  |  |  |
| 安全主管/安全监督员再确认：Safety Supervisor/Inspector Endorsement Again： - 以上安全防范措施及要求，已经完全落实 是： □ 否： □ The above protective measures and requirements are in place Yes： □ No： □ - 其他应采取的安全措施：Other protective measures should been taken: 安全主管/安全监督员确认（签字Signature）： 接单时间(Sheet receiving time)： 月 日 时 分 作业时效(Validity)： 月 日 时 分至 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |

三级明火作业申请单

船名：                                                            申请日期：

| 申请单位 |  | 作业时间 | 月 日 时 分至 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业区域 |  | 现场负责人 |  | 监护人 |  | 作业人数 |  |
| 明火部位及作业内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业前施工方已采取的防范措施： 1、作业人员持有有效特种作业操作证 □ 2、作业区域已接好风管 路并保持有效通风 □ 3、 只36伏照明灯已装接到位 □ 4、直接相邻的 个舱室/空间已检查确认无易燃物 □ 5、明火部位 米范围内易燃物已清除 □ 6、涉及的油舱及管系已清油且气体检测合格 □ 7、第一节管系已手工拆除 □ 8、与油舱相通的 根管口已采取了封堵措施 □ 9、明火部位的电缆、电线已采取保护 □ 10、所有气割/电焊等管线已架空到足够高度 □ 11、使用的脚手架已确认安全 □ 12、工艺孔/道门等已采取好安全措施 □ 13、高空作业已做好防坠落措施 □ 14、舷侧或舷外作业已穿戴救生衣/安全带 □ 15、已经自备消防水桶并保证足够水量 □ 16、使用的设备及物料已按定置图要求放置 □ 17、已经落实监护人进行现场监控 □ 18、现场无相抵触的交叉作业存在 □ 19、我已到现场确认，措施到位，符合施工要求 □ 工程主管确认（签字）： 日期： 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全主管/安全监督员确认： 1、以上措施已经落实到位 □ 2、消防器材箱已经到船 □ 3、消防水带已经布置到位 □ 4、 只 型灭火器已经布置到位 □ 5、作业过程应采取的防范措施： 安全主管/安全监督员确认（签字）： 作业时效： 月 日 时 分至 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、三级明火作业区域：除一、二级明火作业区域以外，明火作业点和周围（含反面）均确认无易燃易爆物品和可燃物的场所。 2、此单由工程主管、安全主管/安全监督员确认签字后有效。 3、动火时间超过作业期或在作业期内停工超过24小时，必须重新填报；最长审批时效为7天，作业期满后如需继续明火作业，必须重新填报。 4、此单一式四份，安全监督部、工程主管、施工队伍各保留一份，现场悬挂一份。 |  |  |  |  |  |  |  |

三级明火作业申请单GENERAL HOT WORK PERMIT

船名VESSEL：                                     申请日期DATE：

| 申请单位Department |  | 作业时间 Work Time | 月 日 时 分至 月 日 时 分 From To |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业区域 Work Location |  | 现场负责人 Foreman |  | 监护人 FIRE Watchman |  | 作业人数 Number Of Workers |  |
| 明火部位及作业内容：Work Location And Work Description ： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程主管确认作业前施工方已采取的防范措施: Project Supervisor Confirmed The Following Measures Have Been Taken Before Hot Work: 1、作业人员持有有效特种作业操作证.The workers possessing the Qualified Operation Certification. □ 2、作业区域已接好风管 路并保持有效通风. pcs of pipes for ventilation supplied on site. □ 3、 只36伏照明灯已装接到位. pcs of 36v lights installed. □ 4、直接相邻的 个舱室/空间已检查确认无易燃物. pcs of tanks next to the hot work area checked for free of combustible/flammable material. □ 5、明火部位 米范围内易燃物已清除.Hot work area and its surroundings ( within meters) are free of combustible/flammable material. □ 6、涉及的油舱及管系已清油且气体检测合格.The adjacent tanks and pipes cleaned and gas free. □ 7、第一节管系已手工拆除.The first part of pipe dismantled by hand. □ 8、与油舱相通的 根管口已采取了封堵措施. pcs of pipes connecting with oil tank blinded. □ 9、明火部位的电缆、电线已采取保护.Electrical cables/wires protected. □ 10、所有气割/电焊等管线已架空到足够高度.Lines bundled and elevated off the decks properly. □ 11、使用的脚手架已确认安全.The scaffolding approved for usage. □ 12、工艺孔/道门等已采取好安全措施 Protective measures taken on the access hole/manhole. □ 13、高空作业已做好防坠落措施.The protective measures taken against falling of persons. □ 14、舷侧或舷外作业已穿戴救生衣/安全带.Life jackets/safety belts worn when working out of shipboard. □ 15、已经自备消防水桶并保证足够水量. Fire drums with adequate water arranged on site. □ 16、使用的设备及物料已按定置图要求放置.All the equipments and materials placed as Setting Chart. □ 17、已经落实监护人进行现场监控.Trained Fire Watchman assigned on site. □ 18、现场无相抵触的交叉作业存在.No incompatible work processes to be carried out. □ 19、我已到现场确认，措施到位，符合施工要求 。After inspecting on worksite, I confirm that all the protective measures are suitable for safety requirements. □ 工程主管（签字Signature）： 日期Date and time：： 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全主管/安全监督员确认：Safety Supervisor/Inspector Endorsement： 1、以上措施已经全部落实到位 The above safety measures are in place. □ 2、消防器材箱已经到船 The fire equipment box have been on board. □ 3、消防水带已经布置到位 The fire hole are in place. □ 4、 只 灭火器已经布置到位 pcs of type fire extinguishers are in place. □ 5、作业过程应采取的防范措施：Protective measures to be taken: □ 安全主管/安监员（签字signature）: 接单时间(Sheet receiving time)： 月 日 时 分 审批时间（Sheet approving time）： 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、三级明火作业区域：除一、二级明火作业区域以外，明火作业点和周围（含反面）均确认无易燃易爆物品和可燃物的场所。 2、此单由工程主管、安全主管/安全监督员确认签字后有效。 3、动火时间超过作业期或在作业期内停工超过24小时，必须重新填报；最长审批时效为7天，作业期满后如需继续明火作业，必须重新填报。 4、此单一式四份，安全主管、工程主管、施工队伍各保留一份，现场悬挂一份 NOTES： 1、General hot work area: The hot work area and its surroundings (including back) are free of combustible/flammable material and combustible gases. 2、The sheet should be approved by Project Supervisor and Safety Supervisor/Inspector before hot work. 3、The sheet validity time: 7 days. Re-approved When expired or paused more than 24 hours. 4、This certification has four copies, each for Safety Supervisor, Charging Supervisor, Forman and locale display.. |  |  |  |  |  |  |  |

大型工件一级吊装作业前安全检查确认审批表（门式、桥式起重机）

| 吊装作业基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 分段（工件）名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理论计算重量 |  |  |  |  | 实际重量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊装时间 |  |  |  |  | 吊装现场风级 |  |  | 米/秒( 级) |  |  |  |  |  |
| 拟使用起重机名称 |  |  |  |  | 该起重机的额定工作载荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预计吊运起升高度 |  |  |  |  | 吊装类型 |  |  | 下胎/翻身/合拢 |  |  |  |  |  |
| 预计吊运水平运行距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请作业时效 |  |  |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊装作业各项需确认项目 |  |  |  |  |  |  | 检查人 |  |  |  | 确认人 |  |  |
| 吊耳检验 | 1 | 吊耳已按照吊装方案的要求进行安装及相应加强； |  |  |  |  | 车间主管 |  |  |  | 质检主管 |  |  |
|  | 2 | 吊耳（≥15吨）已经进行了探伤检验并出具报告； |  |  |  |  | 质检主管 |  |  |  | 安全主管 |  |  |
| 吊装索具检验 | 1 | 已根据吊装方案选取匹配的钢丝绳及卸扣； |  |  |  |  | 起重工 |  |  |  | 起重总指挥 |  |  |
|  | 2 | 吊索具本身状况良好； |  |  |  |  | 起重工 |  |  |  | 起重总指挥 |  |  |
| 起重机状况检验 | 1 | 起重机（机械、制动、操纵等机构）状况完好； |  |  |  |  | 吊车司机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 已经对重量限制器称重准确性进行校验确认； |  |  |  |  | 吊车司机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 重量限制器处于额定工作状态； |  |  |  |  | 吊车司机 |  |  |  |  |  |  |
| 现场状况检验 | 1 | 分段已经完成脱胎且分段上无未固定物件； |  |  |  |  | 车间主管 |  |  |  | 起重 总指挥 |  |  |
|  | 2 | 吊运范围已拉设警示带并对无关人员进行隔离； |  |  |  |  | 车间主管 |  |  |  | 安全主管 |  |  |
|  | 3 | 分段已拉设风绳； |  |  |  |  | 起重总指挥 |  |  |  | 安全主管 |  |  |
| 吊装工作指挥小组主要人员会签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起重总指挥 |  |  |  |  |  | 工程主管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全主管 |  |  |  |  |  | 项目经理/总管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请作业部门经理（主任） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产部经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安监部经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管生产公司领导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表一式两份，车间起重工、安全主管各保存一份。

大型工件一级吊装作业前安全检查确认审批表（汽车吊、履带吊、门座起重机）

| 吊装作业基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 分段（工件）名称 |  |  |  |  |  |
| 理论计算重量 |  |  |  |  |  | 拟使用起重机名称 |  |  |  |  |  |
| 在吊运过程中起重机需趴杆的最大幅距（米） |  |  |  |  |  | 在左侧幅距时起重机的最大理论起重吨位（GMAX） |  |  |  |  |  |
| 预计履带吊的行走距离 |  |  |  |  |  | G/ GMAX |  |  | % |  |  |
| 预计吊运起升高度 |  |  |  |  |  | 吊装现场风级 |  |  | 米/秒( 级) |  |  |
| 吊装时间 |  |  |  |  |  | 吊装类型 |  |  | 下胎/翻身/合拢/合抬 |  |  |
| 申请作业时效 |  |  |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊装作业各项需确认项目 |  |  |  |  | 检查人 |  |  |  |  | 确认人 |  |
| 吊耳及吊索具检验 | 1 | 吊耳已按照吊装方案的要求进行安装、焊接并加强； |  |  | 车间主管 |  |  |  |  | 质检主管 |  |
|  | 2 | 吊耳（≥15吨）已经进行了探伤检验并出具报告； |  |  | 质检主管 |  |  |  |  | 安全主管 |  |
|  | 3 | 已根据吊装方案选取匹配、合格的钢丝绳及卸扣； |  |  | 起重工 |  |  |  |  | 起重总指挥 |  |
|  | 4 | 是否掌握吊车的吊物力矩限制曲线并确认GMAX 值； |  |  | 起重工 |  |  |  |  | 起重总指挥 |  |
| 起重机状况检验 | 1 | 起重机（机械运动、制动、操纵等机构）状况完好； |  |  | 吊车司机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 已经对力矩限制器准确性进行校验确认； |  |  | 吊车司机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 力矩限制器处于额定工作状态； |  |  | 吊车司机 |  |  |  |  |  |  |
| 现场状况检验 | 1 | 分段已经完成脱胎且分段上无未固定物件； |  |  | 车间主管 |  |  |  |  | 起重总指挥 |  |
|  | 2 | 吊运范围已拉设警示带并对无关人员进行隔离； |  |  | 车间主管 |  |  |  |  | 安全主管 |  |
|  | 3 | 分段已拉设风绳； |  |  | 起重总指挥 |  |  |  |  | 安全主管 |  |
| 地面状况检查 | 1 | 地面是否平整、夯实（履带吊）； |  |  | 车间正式起重工 |  |  |  |  | 起重总指挥 |  |
|  | 2 | 吊车支腿是否用规范的木方进行铺垫； |  |  | 车间正式起重工 |  |  |  |  | 起重总指挥 |  |
| 吊装工作指挥小组主要人员会签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起重总指挥 |  |  |  |  |  |  | 工程主管 |  |  |  |  |
| 安全主管 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 申请作业部门经理（主任） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产部经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安监部经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管生产公司领导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表一式两份，车间起重工、安全主管各保存一份。

大型工件二级吊装作业前安全检查确认审批表

| 一、吊装作业基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 分段（工件）名称 |  |  |  |  |  |
| 理论计算重量 |  |  |  | 吊装现场风级 |  |  | 米/秒( 级) |  |  |
| 吊装类型（内场） |  |  | 移位 | 吊装时间 |  |  |  |  |  |
| 拟使用起重机名称 |  |  |  | 该起重机额定载荷 |  |  |  |  |  |
| 预计吊运起升高度 |  |  |  | 预计吊运水平运行距离 |  |  |  |  |  |
| 吊装类型 |  |  | 上船/下船 | 吊装时间 |  |  |  |  |  |
| 拟使用起重机名称 |  |  |  | 该起重机额定载荷 |  |  |  |  |  |
| 预计吊运起升高度 |  |  |  | 预计吊运水平运行距离 |  |  |  |  |  |
| 申请作业时效 |  |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 二、分段（工件）移位前单船总管小组（项目组）确认栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊装作业前确认项目 |  |  |  |  | 检查、确认签字 |  |  |  |  |
| 1 | 吊耳已按照吊装方案的要求进行安装、焊接并加强。 |  |  |  | 内场主管 |  |  |  |  |
| 2 | 吊耳（≥15吨）已经探伤检验合格并出具报告。 |  |  |  | 质检主管/ 质检员 |  |  |  |  |
| 3 | ①已根据吊装方案选取匹配的钢丝绳及卸扣； ②吊索具本身状况良好； ③分段已按要求设置揽风绳； ④分段上已无浮置物； ⑤吊运范围已拉设警示带，无关人员已经撤离。 |  |  |  | 起重总指挥/ 起重工 |  |  |  |  |
| 4 | 上述事项已经全部符合要求。 |  |  |  | 内场安全主管 |  |  |  |  |
| 三、分段（工件）上/下船前单船总管小组（项目组）确认栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊装作业前确认项目 |  |  |  |  |  | 检查、确认签字 |  |  |  |
| 1 |  | ①吊耳已按照吊装方案要求进行安装、焊接； ②分段上已无浮置物； ③吊运范围已拉设警示带，监护人已到位。 |  |  |  | 工程主管 |  |  |  |
| 2 |  | 吊耳（≥10吨）已经进行了探伤检验并出具报告。 |  |  |  | 质检主管 |  |  |  |
| 3 |  | ①已根据吊装方案选取匹配的钢丝绳及卸扣； ②吊索具本身状况良好； ③分段已经按要求设置了揽风绳。 |  |  |  | 综合服务车间起重总指挥 |  |  |  |
| 4 |  | 吊运范围内无关人员已撤离。 |  |  |  | 船舶安全主管 |  |  |  |
| 5 |  | 上述事项已全部符合要求。 |  |  |  | 总管/项目经理 |  |  |  |

备注：1、本审批表分三部分：内场作业填写第一、二部分；上船/下船作业，填写一、三部分。

2、质检主管/质检员只有在见到有资质单位出具的吊耳探伤检验合格报告后方可在相应栏签字。

3、此表一式三份，车间起重工、内场安全主管、船舶安全主管各保存一份。

X射线探伤申请单

RADIOGRAPHY WORK PERMIT

| 项目名/船名 Project/Vessel |  |  | 申请部门 Application Department |  | 申请施工队伍 Intended Work Team |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业地点 Work Location |  |  | 作业部位 Work Spot |  | 现场监护人 Watchman |  |
| 作业时间 Work Duration |  | 自 月 日 时 至 月 日 时止 From To |  |  |  |  |
| 本工程已在当日安全例会/VSCC会议上讨论通过，总管小组和船方已同意在申报时间段内施工，且无其它不相容作业项目存在。 The radiography work having been approved by both Ship Project/Repair Team and ship owner in the Daily Safety Meeting/VSCC meeting and having been confirmed to be carried out in above work duration time and no any incompatible work to be carried out during the period. 项目经理/总管确认： 日期： 年 月 日 时 Project Manager / S.R.M. Signature： Date： |  |  |  |  |  |  |
| 申请部门主管确认以下安全措施已经落实到位： The Under Mentioned Safety Measures Are In Place |  |  |  |  |  |  |
| 1 | X射线发生器焦点为中心，半径20米内已确认无人。 □ Nobody within the forbidden area (a radius of 20 meters of the x-ray head). |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制区边界上已拉设好警戒绳。 □ Caution ropes or barrier tapes having been set for cordoning off the radiation zone. |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制区边界上已悬挂清晰可见的“正在进行X射线作业，无关人员禁止入内”的警示标志。 □ Warning signboards “Radiography Work In Progress, Keep Out” having been displayed prominently around the radiation zone. |  |  |  |  |  |
| 其他相关安全要求 (Additional Safety Precautions Required by Charging Supervisor)： 申请部门主管/车间管理人员签字： 日期： 年 月 日 时 Signature： Date： |  |  |  |  |  |  |
| 质量主管审批意见 (Certified by Quality Supervisor): 已确定责任人 或本人负责现场安全措施的落实及作业过程的管理。 质量主管签字： 日期： 年 月 日 时 Signature： Date： |  |  |  |  |  |  |
| 安全主管/安全监督员审批意见 (Certified by Safety Supervisor): 安全主管/安监员签字： 日期： 年 月 日 时 Signature： Date： |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 本单一式三份，现场悬挂一份，安全主管、工程主管各保存一份； 车间管理人员包括主管助手、作业长和车间安全检查员。 Remarks：This sheet has three copies, each for Safety Supervisor, Charging Supervisor and locale display. |  |  |  |  |  |  |

钢管脚手架搭拆（整改）作业申请单

| 船 名 |  |  | 施工队伍 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业类型 | 脚手架搭设―――□ 脚手架整改：―――□ 脚手架拆除：―――□ |  |  |  |  |  |  |
| 作业时间 | 自 月 日至 月 日 |  |  | 作业部位 |  |  |  |
| 脚手架规格及数量: |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业审批要求： |  |  |  |  |  | 确认后打“√” |  |
| 1、作业前确认施工部位及附近无其它不相容作业 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 2、密闭舱室内作业确认通风、照明及气体检测状况符合安全要求 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 3、已经对脚手架施工队伍领班、工人进行了安全交底，且领班已到现场监护 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 4、施工部位附近没有无关人员作业或通行，已经拉设安全警戒，并设有专人监护 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 5、已经确认具备车间检验脚手架钢管、扣件、脚手板的合格证明 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 6、上架作业人员均配戴合格的双钩安全带和其它必备劳保护具 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 7、上架作业人员持有特种作业操作证 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 施工队伍自检： 确认作业前已达到上述审批要求，且施工中继续保持审批项的作业条件。 施工队伍现场领班： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 脚手架主管验收确认： 相关作业条件已符合安全要求，具备作业条件。 脚手架主管/作业长： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全主管验收确认： - 相关作业条件已符合安全要求，具备作业条件。 2、其他有关安全要求： 安全主管/安监员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、此审批表一式二份，第一联由安全主管存档，第二联由施工队伍存档备查； 2、此表为搭、拆、整改脚手架作业申请单，相关责任人在填写此审批时，请用“√”在“□”选择作业类型； 3、此单必须所有责任人填具相关条款后生效。 4、其他未尽事项，按照“作业许可制度”相关内容执行。 |  |  |  |  |  |  |  |

钢管脚手架搭设（整改）完工验收单

| 船 名 |  |  | 脚手架施工队伍 |  | 使用部门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收类型 | 脚手架搭设―――□ 脚手架整改：―――□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 脚手架所在部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格及数量： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人员确认下列各项均已经符合标准 |  |  |  |  |  |  | 确认 |  |
| - 脚手架钢管、扣件、脚手板是否具有车间检验合格证明 |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| - 铁丝捆扎脚手板是否用直径1.6mm双股捆紧，铁丝捆扎毛竹片是否用直径1.2mm双股捆紧 |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| - 立杆间距是否小于2.5m,全高的最大偏差是否小于100mm |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| - 高度超过4m的架子，立杆是否用抛撑加固，抛撑与立杆之间距地面200mm至500mm处是否设加强杆 |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| - 外护栏是否在高1050—1100mm和300—500mm设置。涂装脚手架内侧是否加设防护栏一道，高度为1050毫米 |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| - 凹型舱壁探桥板是否用管子压牢，是否设内护栏 |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| - 护栏的扣件是否与立杆卡紧，每个扣件螺丝是否上紧 |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| - 搭设的钢丝绳每端是否用两个绳卡卡紧，中间禁止卡在扣件上，是否保持畅通 |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| - 架子每层是否搭设爬梯，爬梯是否错开设置捆扎牢固，梯子口已有护栏，梯子上端是否超出平面500mm以上 |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| - 相邻两立杆接头是否错开 |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| - 水平杆接头上下是否错开 |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| - 桥板铺设是否采用阶梯压叠方法，伸出支点部分是否大于125mm，重合部分是否超出250mm |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| - 桥板是否平行铺设，间隙是否小于50mm，每块桥板是否四点捆紧 |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| - 毛竹片铺设两边重叠是否大于50mm，是否用直径1.2mm铁丝4处封固在横杆上 |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| - 是否保证安全通道畅通 |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| - 是否符合《脚手架作业指导书》中其他要求 |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| - 脚手架符合申请部门使用要求（包括留有进出料口等） |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 搭设完毕，施工队伍负责人自检，确认脚手架符合验收标准。 施工队伍现场领班： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涂装车间主管验收：确认脚手架结构符合安全要求，符合使用标准。 脚手架主管： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脚手架申请部门验收：确认脚手架符合安全要求和施工使用要求。 申请部门施工队负责人： 日期： 申请部门工程主管： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全主管验收确认 ： 脚手架符合安全要求，可以投入使用。 安全主管： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： - 此单一式三份，第一、二、三联分别由安全主管、涂装车间主管、申请部门工程主管存档备查； - 此单为搭设、整改脚手架完工验收单，相关责任人在填写此审批时，请用“√”在“□”选择作业类型； - 此单内必须所有责任人签字确认后方可生效； - 其他未尽事项，按照“作业许可制度”相关内容执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

悬挂脚手架搭/拆作业申请单

船名：                       申请日期：        年     月     日

| 申请单位 |  |  | 作业负责人 |  | 作业部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业内容 |  | 搭□ 拆□ | 作业时间 | 自 月 日起至 月 日 |  |  |  |  |
| 施工部门工程主管确认以下安全措施已落实到位 |  |  |  |  |  | 确认后打“√” |  |  |
| 1 | 脚手架材料都已进行点检 |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
| 2 | 上架操作人员持有有效特种作业操作证 |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
| 3 | 作业现场周围和上下无交叉作业，已经设置警戒区域 |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
| 4 | 已经落实现场监护人 |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
| 5 | 材料、设备按定置要求放置 |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
| 6 | 照明已接装到位，施工现场照明状况良好 |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
| 7 | 如在密闭空间或舱室内作业，已经落实有效、足够的通风措施 |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
| 其他有关安全要求： 施工部门工程主管（签字）： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全主管/安监员审批意见： 安全主管/安监员（签字）： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： - 搭/拆脚手架时，严格遵守《悬挂脚手架搭设标准》和《铁质悬挂脚手架搭设标准》； - 监护人负责全过程监控； - 此表一式二份，两方签字确认后生效，其中第一联为安全监督主管存档，第二联由施工人员保存至施工结束备查； |  |  |  |  |  |  |  |  |

悬挂脚手架搭设（整改）完工验收单

| 船 名 |  |  | 搭设队伍 |  |  | 使用部门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收类型 |  | 脚手架搭设―――□ 脚手架整改：―――□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请日期： |  |  |  | 搭设部位： |  |  |  |  |  |
| 验收要求： |  |  |  |  |  |  | 确认后“√” |  |  |
| 1 | 链条、卸扣、脚手管、脚手、爬梯、安全网、钢丝绳等材料符合材料使用标准 |  |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
| 2 | 确认生根处吊耳有检验人和焊接人签字，符合安全要求 |  |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
| 3 | 在船舶结构上的生根处结构强度达到安全要求 |  |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
| 4 | 脚手架每层有爬梯，安全通道设置符合安全求 |  |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
| 5 | 各部位结构尺寸符合悬挂脚手架搭设的要求 |  |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
| 1.搭架队伍领班自检确认： 签字： 年 月 日 2.架子队主管检查确认： 签字： 年 月 日 3.施工部门主管检查确认： 签字： 年 月 日 4.安全监督部安全员确认 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： - 此表必须经过搭架部门、施工部门、安监部主管三级报验，并签字确认后生效。 - 各级报验人员严格按《悬挂脚手架搭设标准》进行检验，未经检验合格严禁人员作业。 此表一式三份，分别由搭架队伍、使用部门、安全主管存档备查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

化学制剂/易燃易爆等危险品上船使用申请单

船名：       　   申请单位：               申请日期：    年   月   日

| 名 称 |  |  | 数 量 |  | 存放位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学性质： 易燃易爆――□ 有毒――□ 强腐蚀――□ 惰性气体――□ 辐射――□ 易湿品――□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用班组 |  |  | 使用负责人 |  | 使用部位 |  |  |
| 申请使用时间： 自 月 日 时至 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请部门工程主管确认以下安全措施已经落实到位 |  |  |  |  |  | 确认后打“√” |  |
| 1 | 已经在VSCC会议上通报了危险品上船的事项（危险品的数量、存放位置、使用部位） |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 2 | 已根据危险品的化学性质及危险成度合理选择存放地点，并落实了相应安全措施和划定警戒区域 |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 3 | 本品危险等级较高，已经委派专人监护看管 |  |  |  |  | 有 | 无 |
| 4 | 本危险品厂内有相应使用管理制度，现场使用时可按要求进行审批 |  |  |  |  | 有 | 无 |
| 5 | 本危险品的使用厂内暂无相应管理制度，依据其化学性质和现场使用环境制定安全措施如下： |  |  |  |  |  |  |
| 工程主管（签字）： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 单船总管审核意见 签字： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全主管审核意见 签字： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 有关安全措施落实： - 指定堆放地点5米范围内设置为禁区，已落实警戒带和安全标识。 - 易燃易爆物品存放点已设立明确禁火禁区和落实防晒措施、易湿品储存点已有防水措施及保持干燥、放射性物品具备有效隔离措施。存放地点具备有效空气流动和防污染措施。 - 危险等级较高的危险化学品存放点已落实专人进行监护，无相冲突的两种化学品同时存放。 - 禁区上方无热工作业，无天然气（乙炔）管、电焊线、电缆线等，禁区附近无电焊机、变电箱等非防爆电器设备使用。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表一式两份，第一联为安全主管存档第二联由施工人员保存至施工结束备查。

2、此表必须经主管/作业长申请、总管验证签批、安全主管复核签字后生效。

加油、驳油作业申请单

船名：　 　　　    　          　　申请日期：　　年　　月　　日

| 施工单位 |  |  |  |  | 作业负责人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加、驳油途径 |  |  | 自 经 到 |  |  |  |  |  |
| 申请作业时间 |  |  | 自 月 日 时至 月 日 时 |  |  |  |  |  |
| 申请部门工程主管确认以下安全措施已经落实到位 |  |  |  |  |  |  | 确认后打“√” |  |
| 1 | 作业区域已设置好警戒旗、警示牌； |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 2 | 已经与安全主管确认，驳油管系所经过的舱室以及警戒区域内没有任何热工作业； |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 3 | 已经委派现场监护人员； |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 4 | 如由外协方进行加、驳油作业，生产、经营、安全等部门均已经书面认可； |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 5 | 消防器材已经布置到位； |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 6 | 现场应急防污染措施已到位； |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 具体工程内容以及其他相关安全要求： 申请部门工程主管签字： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单船总管审批意见： 总管： 时间： |  |  |  | 安全主管/安监员复核意见： 安全主管/安监员： 时间： |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 1、加、驳油作业开始前，总管小组派专人对输油管系所经过的区域进行确认，并通知相邻船舶总管小组根据实际情况拉设禁火区域，落实监护人。 2、本申请单一式三份，安全主管、申请部门工程主管、施工单位各保留一份。 - 此表由工程主管申请，经总管审批、安全主管复核签字后生效。 |  |  |  |  |  |  |

舱室出入孔盖开启/关闭作业申请单

船名：                              申请日期：      年     月     日

| 申请单位 |  |  |  |  | 作 业 班 组 |  |  | 作业负 责 人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关闭 |  |  | 开启 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业部位 |  |  | 舱室性质 |  | 申请作 业时间 |  | 自 月 日 时 至 月 日 时 |  |  |  |  |
| 作业部门工程主管确认以下安全措施已经落实到位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认后打“√” |  |  |
| 开 启 |  | 1、开启油舱（柜）孔盖等周围没有热工作业； |  |  |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
|  |  | 2、舱室液位低于孔盖高度； |  |  |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
|  |  | 3、作业上方没有其它交叉作业； |  |  |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
|  |  | 4、作业车间孔盖防护栏已到位； |  |  |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
|  |  | 5、“禁止入内”警示标牌已经准备好； |  |  |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
| 关 闭 |  | 1、作业周围没有交叉作业； |  |  |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
|  |  | 2、进舱检查前是否已确定监护人及联络信号； |  |  |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
|  |  | 3、舱内已确认没有其他作业人员； |  |  |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
| 有效期 |  | 自 月 日 时 至 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体工程内容以及其他相关安全要求： 作业部门工程主管签字： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单船总管审批意见： 总管： 时间： |  |  |  |  |  | 安全主管/安监员复核意见： 安全主管/安监员： 时间： |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 申请时必须选择开启/关闭，在相应位置划上“√”

- 此表一式两份，第一联为安全主管存档，第二联由施工人员保存至施工结束备查。

- 此表必须经主管/作业长申请、总管验证签批、安全主管复核签字后生效。

船舶压排水作业申请单

船名：　 　　　　　        　申请日期：　　年　　月　　日

| 作业单位 |  |  |  | 作业负责人 |  |  |  | 监护人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业部位 |  |  | 申请作业时间 |  |  | 作业项目 |  | 压载管系经过的舱室 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 压水 | 排水 |  |  |  |  |
| NO. 舱 |  |  | 自 月 日 时起至 月 日 时止 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. 舱 |  |  | 自 月 日 时起至 月 日 时止 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. 舱 |  |  | 自 月 日 时起至 月 日 时止 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. 舱 |  |  | 自 月 日 时起至 月 日 时止 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请部门工程主管确认以下安全措施已经落实到位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认后打“√” |  |  |
| 1 | 待压水的舱室以及管路经过的相关舱室内人员已确认撤离 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
| 2 | 压载系统所有的管路和阀门已经检查，确认正常 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
| 3 | 所有通往其它舱室的管路已经关闭或封堵好 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
| 4 | 相邻舱室的舱壁无热加工作业及其它不相容作业 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
| 5 | 综合服务车间对登船梯、缆绳进行监护的人员已经落实 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
| 6 | 施工现场的监护人已经落实 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
| 7 | 施工部门的工程主管或作业长已经向船方相关人员进行了安全交底 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  | 否 |
| 具体工程内容以及其它相关安全要求： 申请部门工程主管： 时间： |  |  |  |  | 相关管系阀门已检查确认，已对船方进行安全交底。 轮机主管： 时间： |  |  |  |  |  |  |
| 单船总管审批意见： 单船总管： 时间： |  |  |  |  | 安全主管/安监员复核意见： 安全主管/安监员： 时间： |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 1、除已压排水的舱室外，相关管系经过的其余舱室内的施工人员在连续压排水开始15分钟后，确认管路无泄漏时方可复工，但不准进行相邻舱壁的切割作业。 2、本申请单一式三份，安全主管、申请部门工程主管、施工单位各保留一份。 3、此表必须经相关工程主管申请、总管审批、安全主管复核签字后方可生效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

密闭舱室油漆作业申请单

船名：　 　　　　 　停泊区域：             　申请日期：　　年　　月　　日

| 作业单位 |  |  |  | 油漆部位 |  |  |  |  | 舱室容积 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法 |  |  |  | 枪手人数 |  |  |  |  | 油漆用量 |  |  |  |  |
| 现场监护人 |  |  |  | 通风监护人 |  |  |  |  | 风机数量 |  |  |  |  |
| 通风置换次数 |  |  |  | 作业时间 |  | 自 月 日 时 至 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 密闭舱室油漆作业审批细节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认后打“√” |  |
| 1 | 距油漆作业舱室舱壁前后左右20米范围内（包括毗邻舱室和相邻船舶）无热工作业和其他火源，且已收回了周围20米范围内热工作业审批证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 2 | .距油漆作业舱室舱壁前后左右20米范围已拉设红白黄警戒旗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 3 | 登船梯梯口或道门口已设置涂装作业告示板，并明确标注作业舱室、作业人员及人数、作业负责人、通 风监护人、作业时间、枪手人数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 4 | 施工作业舱室脚手架已按涂装作业脚手架要求进行报验并且合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 5 | 舱室内油漆作业人员及监护人员已配备了防爆手电。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 6 | 进舱人员个体防护符合防爆要求。没有穿戴化纤工作服和有钉鞋，没有携带打火机、火柴、易产生火花的金属器具、对讲机、手机、BP机、非防爆的手电等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 7 | 油漆作业的舱室，已切断电源，已将舱室内的电源线清理出舱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 8 | 已检查确认舱室内无敞口的管、阀或对敞口的管、阀及通往毗邻舱室的管、阀进行了封堵。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 9 | 油漆作业人员已准备好通风面罩，相连的空气管经过检查且密封良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 10 | 油漆作业人员使用独立的通风系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 11 | 防爆风机设备符合施工要求，通风有专人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 12 | 油漆泵等作业设备已做好接地，油管无泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 13 | 风管已拉到作业点，风机到舱室道门口部分风管无破损。风量满足作业要求，舱内部分风管有排气孔。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 14 | 施工作业点通道无孔洞，护栏正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 15 | 已严格清点进舱作业人数符合相关规定要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 16 | 已对作业人员进行安全交底，交接人和接受交接人已在交接记录上签字。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 下舱人员名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、我确认在工作之前已采取了上述审批细节中第1、2、4、8、9、10、11、12、13、16项安全措施。 涂装主管签字： 时间： 月 日 时 2、我确认在工作之前已采取了上述审批细节中第7、11项安全措施。 三供班签字： 时间： 月 日 时 3、我已经在VSCC会议上将这项工作通报相关人员，收回了距油漆作业舱室舱壁前后左右20米（包括相邻舱室和相邻船舶）热工作业审批证书，安排轮机主管对第8项安全措施进行确认，并安排涂装主管对第1、2、4、8、9、10、11、12、13、16项安全措施进行了确认，特签此证。 总管/授权人签字： 时间： 月 日 时 4、我确认在油漆作业之前已采取了上述审批细节中提到的所有安全措施，我有责任在整个施工过程中予以保持和维护。 施工队伍安全员： 时间： 月 日 时 车间安全员签字： 时间： 月 日 时 5、我已经对所有的安全措施进行了检查、确认，符合要求，特签此证。 安全主管： 时间： 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、此审批证书一式三份，安全主管、车间安全员、施工队伍各存一份。 2、做第二度油漆前需要重新申请，一旦现场环境发生变化或有其他不相容的作业存在时，此证书自动作废。 3、距油漆作业舱室舱壁前后左右20米外若有高处热工作业，是否需要停止热工作业由总管小组决定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

使（借）用船方设备以及工具申请单

船名：                                     申请日期：

| 申请单位 |  |  |  |  | 负责人 |  | 预计使用时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟使（借）用的船方 工具、设备名称 |  |  |  |  |  | 起重设备 □ | 起重工具 □ |  | 专用工具 □ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 手持电动工具 □ | 液压工具 □ |  | 其它类 □ |  |  |
| 申请使用 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请部门工程主管确认以下安全措施已经落实到位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认后打“√” |  |
| 1 | 工具、设备的外观已经检查确认可以使用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 2 | 对工具、设备的相关证书已经检查确认，在有效使用期内 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 3 | 工具、设备在使用前已经进行了效用检查和试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 4 | 操作人员已经了解了工具、设备的操作规程和注意事项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 5 | 操作人员均具备相应的操作资质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 6 | 如船方操作设备，对厂船双方在操作前已经进行了有效的协调和交底 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 具体工程内容以及其他相关安全要求： 申请部门工程主管签字： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟安排操作的人员： 预计使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单船总管的确认意见（在使用船方克令吊等重要设备设施时）： - 操作人员已经了解了工具、设备的操作规程和注意事项 □ - 操作人员资质已经得到确认 □ - 船方的设备设施或工具已经由专人进行了检查确认 □ - 如船方操作设备，对厂船双方在操作前已经进行了有效的协调和交底 □ 总管： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单船安全主管复核意见： 安全主管： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 此表一式三份，分别由使（借）用船方工具设备的施工队伍以及工程主管、安全主管保存，保存期到船舶完工离厂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

狭小密闭空间钻孔申请单

船名：                                     申请日期：

| 申请单位 |  |  |  |  | 现场负责人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻孔部位 |  |  |  |  | 钻孔数量 |  |  |  |
| 施工时间段 |  | 月 日 时起 至 月 日 时止 |  |  |  |  |  |  |
| 申请部门工程主管对施工人员进行如下安全交底： 工程主管： 日期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全主管审批意见： 安全主管： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工队 |  |  |  | 作业人员 |  |  |  |  |
| 实际开工时间 |  |  |  |  |  | 计划完工时间 |  |  |
| 测爆情况记录： 安全主管： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本通知单（申请单）保存期从填单之日至船舶修理结束，由车间保存。 通知单（申请单）以签字生效，本单一式二份，施工车间一份、安全主管各执一份。

锚地施工作业申请单

船名：            申请部门：             日期：       年   月   日

| 序号 | 施工队伍 | 人数 | 作业内容及部位 | 安全控制要点 | 现场责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程主管意见： 工程主管（签字）： |  |  |  |  |  |
| 总管意见及要求： 总管签字（签字）： |  |  |  |  |  |

夜间作业审批单

泊位：                              船名：                        申请日期：

| 船 体 车 间 | 施工队 | 施工区域及工程内容 | 作业时段 |  | 工程性质 | 施工班次 |  |  | 带班 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 白班 | 中班 | 早班 |  |  |
|  | 夜间管理人员及联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机 电 车 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 夜间管理人员及联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涂 装 车 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 夜间管理人员及联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总管意见： |  |  |  | 安全主管意见： |  |  |  |  |  |  |
| 生产部意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安监部意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表一式三联，单船、生产部、安监部各保留一份；2、本表须于当日下午17：00前交相关部门审批。3、重点工程在工程性质内用*号表示。

油舱（柜）清油作业申请单

| 船 名 |  |  | 申请单位 |  | 申请时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 确认部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清油部门工程主管确认已符合以下标准 |  |  |  |  |  |  | 确认后打“√” |  |
| 1 | 清油作业舱室已经安监部气体检测合格，并悬挂允许进入标识 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 2 | 已划出警戒区域，悬挂警告标志，警戒区域内无电焊、气割等热工作业 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 3 | 清油作业舱室已保持持续有效的通风置换，达到舱容的两倍以上 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 4 | 进入油舱、油柜进行清油作业的人员无携带火种、手机、对讲机等物品 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 5 | 从事清油的人员已经过专业培训，并具有专业操作证 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 6 | 清油作业人员所使用照明设备为防爆设备 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 7 | 通往该舱室、经过该舱室的所有加热盘进出口已全部打好盲板 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| - 施工队伍负责人确认： 签字： 日期： - 清油部门工程主管确认： 签字： 日期： - 安全主管/安全监督员确认： 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需说明情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 此表一式三份，分别由施工队伍、工程主管、安全主管存档至走船。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

油舱（柜）清油确认表

| 船 名 |  |  | 申请单位 |  | 申请时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 确认部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清油部门工程主管确认已符合以下标准 |  |  |  |  |  |  | 确认后打“√” |  |
| 1 | 清理部位确认无块状油渣或聚集的残油，已露出钢结构本体或油漆 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 2 | 复杂钢结构反面、不易清理的死角处确认清理干净 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 3 | 舱内清油工具如抹布、锹、桶已全部清理出舱 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 4 | 脚手架、安全网无残油 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 5 | 通往其它舱室部位相通的油管路已全部打盲板，确认无渗漏 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| - 清油部门工程主管确认。 签名： 日期： - 施工部门工程主管和施工负责人共同确认。 签名： 日期： - 安全主管确认。 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需说明情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： - 清油合格指外观检查符合热工工作条件； - 清油部门持此表通知有关人员确认； - 此表一式三份，安全主管、清油部门、施工部门各执一份； |  |  |  |  |  |  |  |  |

密闭舱室危险电压接线申请单

船名：                                                 申请时间：     年     月      日

| 申请部门 |  |  | 接线时间 | 月 日 时 分至 月 日 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接电舱室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场监护人 |  |  | 接线电工 |  |  |  |  |
| 接装前施工方已确认并采取了相应的防范措施： |  |  |  |  |  | 确认后打“√” |  |
| 1 | 接线人员持有有效电工操作证； |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 3 | 爆炸危险舱室电气线路是双绝缘的电缆，且没有破损或龟裂，中间无接头（或 使用防爆型接线盒），控制箱固定于舱室外； |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 4 | 爆炸危险舱室使用的电气工具、设备、灯具是防爆型的； |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 5 | 船舶密闭舱室使用手持电动工具、移动式电气设备必须是Ⅱ类或Ⅲ类，Ⅱ类必须装设额定漏电动作电流不大于15mA，动作时间小于0.1S的漏电保护器，并确认状态完好； |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 6 | 爆炸危险舱室电源线与设备（工具）之间的防止拉脱的紧固装置保护完好； |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 7 | 密闭舱室内的电源拉设路线没有水或其他导电液体，并经策划不会给其他作业 造成阻碍或危害； |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 8 | 拉接电源已做了相应的标识并张挂进舱及防触电警示牌； |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 9 | 接装舱室已经安监部测氧、测爆合格； |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 10 | 接装舱室保持良好的通风； |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 11 | 工艺孔/道门等已采取了安全防护措施； |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 12 | 现场无相抵触的交叉作业存在； |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 13 | 接电舱室油（气）管管口已采取了有效封堵； |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 14 | 使用的脚手架已经检验许可使用； |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 15 | 高空作业已做好防坠落措施； |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 16 | 已经落实监护人进行现场监护； |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 17 | 拉接电源线已明确室外敷设路线并架空； |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 18 | 已要求电工 对线路等每隔 日检查一次； |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 有效期 |  | 自 月 日 时至 月 日 时止 |  |  |  |  |  |
| 其他有关安全要求： 工程主管（签字）： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 总管/授权人确认： 1、接装是必须的，无可替代的； 2、接装作业区域无与之相抵触的作业进行； 3、已对接装区域进行检查评估，确认安全措施适； 4、其他需要落实的防范措施或注意事项： 总管/授权人（签字）： 时间： |  |  |  |  | 安全主管/安监员确认： 1、以上措施全部落实到位； 2、接装作业过程应采取的其他防范措施： 安全主管/安监员（签字）： 时间： |  |  |
| 备注： 1、密闭舱室原则上禁止接装36V以上危险电压，确有必要的履行申报手续，使用完后必须及时拆除。 2、危险电压指36V以上电源电压。 3、此单由总管、工程主管、安全主管/安全监督员签字确认后有效。 4、接装时间超过审批时效后或在作业期内停工24小时，将自动失效，如需接装，必须重新审批。 5、此单一式四份，总管、安全主管、工程主管、接线电工各执一份。 |  |  |  |  |  |  |  |

密闭舱室（空间）气体保护焊作业申请单

| 船 名 |  |  | 申请单位 |  | 申请时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用部位 |  |  | 作业人数 |  | 舱 容 |  |  |
| 气体保护焊进入密闭舱室（空间）作业审批要求 |  |  |  |  |  | 确认后打“√” |  |
| 1 | 焊接作业人员有特殊工种操作证 |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 2 | 确认作业舱室舱容在100m3以上，有两个以上道门 |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 3 | 作业舱室不属于禁止施工部位 |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 4 | 公共通风以外，已另行拉设专用送风或吸风管到舱底或施工部位 |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 5 | 舱室内通风量已达到舱容的两倍以上 |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 6 | 施工部位下方低位舱室（空间）无人作业，并已落实好通措施 |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 7 | 作业人员已按规定要求配戴劳保护具 |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 8 | 已经按规定中设备使用安全要求对设备进行检查，符合作业安全要求 |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 9 | 施工部门主管已按上述要求对施工人员进行了安全交底 |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 10 | 已确认专职安全人员对施工舱室定时进行气体跟踪检测 |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 特殊施工部位（狭小空间高度低于一米、容积小于100立方米）作业审批要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 所有下舱人员已配戴送风式头盔 |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 11 | 舱内没有其它无关人员作业 |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 12 | 已设专人在舱口外监护，并保持随时能够与舱内作业人员联络 |  |  |  |  | 是 | 否 |
| - 施工队伍负责人（签字）： 日期： - 施工部门工程主管（签字）： 日期： - 单船总管（签字）： 日期： - 安全主管/安监员（签字）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需说明情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： - 此申请单一式两份，分别由安全主管、施工队伍保存至施工结束。 - 此单由施工队伍、工程主管、单船总管、安全主管共同签字后方可生效。 - 现场安全管理人员依据施工舱室实际情况具体判断作业环境是否符合安全要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

吊笼(吊桥)使用申请单

船名：                                申请日期：     年   月   日

| 申请部门 |  |  | 使用部门/队伍 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用原因 |  |  | 作业部位 |  |  |  |  |
| 使用时间 |  | 年 月 日 时至 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |
| 检查确认细节 |  |  |  |  |  | 确认后打 “√” |  |
| 1 | 所使用的吊索具已经检验合格 |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 2 | 吊笼（吊桥）的结构完好无损坏,吊耳已有检验合格色标 |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 3 | 吊笼吊运人员上下船每次不超过2人，吊桥不超过3人 |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 4 | 吊笼（吊桥）已拉设足够长缆风绳 |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 5 | 吊运前吊笼（吊桥）内人员已将安全带系挂在安全绳上 |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 6 | 吊笼门销已经关闭 |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 7 | 安全绳必须生根于吊车钩头上 |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 8 | 吊运人员打砂使用时吊笼已使用缆风绳，并安排专人监护 |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 吊笼起重工(签字): |  |  |  | 时间： |  |  |  |
| 部门安全员(签字): |  |  |  | 时间： |  |  |  |
| 单船总管(签字): |  |  |  | 时间： |  |  |  |
| 工程主管(签字): |  |  |  | 时间： |  |  |  |
| 安全主管(签字): |  |  |  | 时间： |  |  |  |
| 备注： 1、此表一式两份，起重工、安全主管各执一份。 2、除吊运进出坞工作人员只需起重工、部门安全员签字确认外，吊运其它无关人员必须由所有相关责任人签字生效。 3、进出坞期间禁止无关人员使用吊笼上下船，抢修救援人员除外。 |  |  |  |  |  |  |  |

船舶管系压力试验作业申请单

船名：                             申请日期：       年   月    日

| 施工单位 |  |  |  | 测试部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业负责人 |  |  |  | 现场监护人 |  |  |  |
| 申请作业时间 |  | 自 月 日 时 至 月 日 时 |  |  |  |  |  |
| 申请部门工程主管确认以下安全措施已经落实到位 |  |  |  |  |  | 确认后打“√” |  |
| 1、已掌握管路布置、走向，管路周围半径6米内无其它人员作业 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 2、施工用所有盲板已拆除，各种阀件的开关位置正确。 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 3、已经规范设置好警戒区域及警告标志。 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 4、油类管系试压已经准备好锯末、接油桶、抹布等防污染物资。 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 5、油类管系试压已确认管路经过的场所附近无热工作业。 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 6、施工队伍的现场监护人已经到位。 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 有效期 | 自 月 日 时至 月 日 时止 |  |  |  |  |  |  |
| 其他有关安全要求： 申请部门工程主管(签字)： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 单船总管审批意见： 总管（签字）： 时间： |  |  | 安全主管复核意见： 安全主管（签字）： 时间： |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表一式两份，第一联为安全主管存档，第二联由施工人员保存至施工结束备查。

2、此表必须经主管/作业长申请、总管验证签批、安全主管复核、签字后生效。

二氧化碳（泡沫、哈龙）间作业申请单

船名：                                 申请日期：     年    月    日

| 申请单位 |  |  | 作业负责人 |  |  | 施工地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业时间 |  | 自 月 日 时至 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |
| 申请部门工程主管确认以下安全措施已经落实到位 |  |  |  |  |  |  | 确认后打“√” |  |
| 1 | 二氧化碳间内氧气含量已经检测并确认合格 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 2 | 二氧化碳间内外均已经悬挂有关警示牌 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 3 | 所有进入二氧化碳间内的作业人员名单已经确定 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 4 | 已经对作业人员进行了安全交底 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 5 | 现场安全监护人已经落实到位 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 6 | 通二氧化碳保护区域的所有管系已打好盲板 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 7 | 二氧化碳间内已保持不效通风 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 8 | 系统起动阀已做好防护，防止无关人员误开启 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 机电车间工程主管确认：阀件、应急释放装置已拆除，有关的管路已经闷堵。 机电工程主管确认签字： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体工程内容及其他有关安全要求： 申请部门工程主管签字： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单船总管审批意见： 总管： 时间： |  |  |  | 安全主管复核意见： 安全主管： 时间： |  |  |  |  |
| 备 注 | - 机电车间负责二氧化碳（泡沫、哈龙）间作业前拆除相关阀件、应急释放装置和闷闭通往各舱室管路； - 施工部门落实通风置换工作等相关的安全措施； - 施工人员禁止触摸与作业无关的设备和设施； - 本申请单一式三份，安全主管、施工单位各保留一份，另一份现场悬挂。 |  |  |  |  |  |  |  |

船底塞开启作业申请单

船舶名称：　 　　　    申请单位：　    　   申请时间：　　年　　月　　日

| 施工单位 |  |  |  | 作业负责人 |  |  | 作业部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请作业时间 |  |  | 自 月 日 时至 月 日 时止 |  |  |  |  |  |  |
| 施工部门工程主管确认以下安全措施已经落实到位 |  |  |  |  |  |  |  | 确认后打“√” |  |
| 1 | 查阅船方提供的图纸，确定需要开启的船底塞的位置和数量 |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 2 | 舱室道门已经打开 |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 3 | 已经与船方人员（大副或其委托人）一起到现场，确认过船底塞的具体位置 |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 4 | 确认压载水舱内没有装载油或其他危险化学品 |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 5 | 委派监护人到船底监护 |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 具体工程内容以及其他相关安全要求： 申请部门工程主管签字： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单船总管审批意见： 总管： 时间： |  |  |  |  | 安全主管/安监员复核意见： 安全主管/安监员： 时间： |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 1、打开船底塞时应慢慢旋转，确认流出的不是油或其他危险化学品后，方可继续打开。 2、本申请单一式三份，安全主管、申请部门工程主管、施工单位各保留一份。 3、此表必须经主管申请、总管审批、安全主管复核签字后方可生效。 |  |  |  |  |  |  |  |

油污水船靠泊申请单

年   月   日

| 船 名 |  |  | 施 工 队 |  | 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 停泊位置 |  |  | 靠泊时间 |  | 接收时间 |  |
| 作业时限 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 总管审批意见： 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 安全主管复核意见： 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 本申请单一式二份，申请单位、安全主管各保留一份。 |  |  |  |  |

午间作业项目审批单

船名：                    泊位：                   申报日期：

| 施工 车间 | 施工 队伍 | 施工区域及工程内容 | 施工 人数 | 作业时间 | 监护人 | 主管/车间管理人员（联系号码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船 体 车 间 |  |  |  |  |  |  |
| 机 电 车 间 |  |  |  |  |  |  |
| 涂 装 车 间 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 部 门 |  |  |  |  |  |  |
| 施工车间/部门主管： 船体车间： 机电车间： 涂装车间： 其他部门： |  |  |  |  |  |  |
| 总管意见： |  |  |  |  |  |  |
| 安全主管意见： |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表涉及的午间作业项目为在当日11：45至14：15期间施工的工程项目，高温季节期间另行调整；2、施工车间必须安排车间管理人员现场监控；3、本表须于当日11：00前申报，一式二份，总管和安全主管各执一份。