1 目的

为规范公司生产区域起重作业要求，确保起重作业的安全生产，特制定本规定。

2 适用范围

本规定适用于公司所有起重作业的安全管理。

3 定义

3.1 起重作业：运用各种起重吊运工具、设备或借助人力的搬运，将物体从地面起吊或推举到空中，再放到预定的位置和方向的过程。从事上述作业的人员，如起重吊运指挥、捆扎挂钩和起重机械驾驶等均为起重作业人员。

4 基本要求

4.1 人员的选择与要求

4.1.1 年满18周岁；具有初中以上文化程度；

4.1.2 掌握本工种安全技术知识和基本操作技能；

4.1.3 身体健康，无妨碍从事起重吊运作业的生理缺陷；

4.1.4 特种作业考核合格、具有起重吊运作业资格的持证人员。

4.2 上岗准备

4.2.1 经县级以上医院体检合格；

4.2.2 在带教师傅的指导下，连续从事起重作业半年以上；

4.2.3 参加培训考核，取得《特种作业操作证》，以后按规定期限进行复训；

4.2.4 未按规定复训或复审不合格者，操作证自行失效。

5 起重作业人员的安全要求

5.1 生产组织者的安全管理要求

5.1.1 必须严格执行“五同时”，即：计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

5.1.2 起吊大型物体（40t以上的物体）应编制起重作业施工方案,安全施工方案经施工主管部门和安全环境监督部门审查,报公司分管领导批准后方可实施。

5.1.3 在布置生产任务时，应结合具体工程对操作人员明确作业内容、程序以及有关安全注意事项。

5.1.4 工作前，先查明作业现场及周围环境的安全状况，并落实安全措施（如：防护栏杆、扶梯、安全网、脚手架、脚手板等）。

5.1.5 对现场照明设备情况及照明度进行检查，保持吊装作业现场光线良好。

5.1.6 各级生产组织管理者，尤其是班组长，应了解每个操作人员的身体状况，以及合理安排生产任务。

5.1.7 吊运大型物件和重要设备时，加强现场指导和监督检查。

5.2 起重吊运人员的安全操作要求

5.2.1 必须严格遵守“起重十不吊”的规定。

5.2.2 保持充沛的精力，身体不适应时注意休息。

5.2.3 进入生产现场应带好安全帽，高处作业应系好安全带，水上作业应穿好救生衣，并应做到相互督促。

5.2.4 多个起重工操作时，必须确定专人指挥，指挥人员不能只用对讲机进行指挥，还应辅助手势、旗语等指挥信号，做到信号清晰、准确。

5.2.6 起重指挥人员应选择的位置

1）与起重驾驶员之间视线清楚；

2）应始终清楚地看到被吊物；

3）发出跑车指令前，应到前方对轨道安全状况进行确认，本人不得站在死角位置。

5.2.7 负责计算被吊物的重量。

5.2.8 吊运重物时不能离地面太高，禁止吊物从人员上空越过，所有人员不准在吊物下停留或穿越。

5.2.9 吊挂重物时，吊挂绳之间的夹角不得大于120度，以防脱钩。

5.2.10 吊运中途不得停留或将物体长时间悬吊在空中；吊运时，不得抽吊物件。

1）物件翻转时应严格按照指令作业，使其重心平稳转移；

2) 大件物体翻转作业，应在作业区周围设置警戒线，禁止无关人员入内。分段翻身前，应严格检查，防止浮置物坠落伤人；

3) 卸下的物体，应垫好垫木，不得压在电气线路或管道上面，禁止堵塞安全通道，堆放时要整齐平稳；

4) 堆放重叠物体时，应垫好垫物，不准强行抽拉钢丝绳，对于易滚动的物件在堆放或叠放时，应放好止动斜塞；

5) 起重机工作时，臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳及重物等与高压电线的最小距离不应小于下表规定。

| 线路电压（KV） | 〈1 | 1-35 | 60 | 110 | 154 | 220 | 330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小距离（m） | 1.5 | 3 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.3 |

6) 吊运大型物件必须有专人指挥，吊运到位时要观察重心，确认松绳后不致倾倒，方可拆除起重索具；

7) 工作前应认真检查所需的吊索具，若不符合安全要求，严禁使用。工作结束后，必须检查吊索具，损坏与完好的要分开存放；

8) 吊重时，吊钩的受力方向应与物体的重心垂直，不能斜吊或斜拖；绳、链接触的被吊物体锐角处应加衬垫物；

9) 滚运物体时，应有专人指挥，牵引绳周围不准站人。滚运中和移动滚杠时，防止压伤手和脚；

10) 装卸、搬运易燃易爆物品时，禁止随身携带火柴、打火机等可燃烧的物品；

11) 物体堆放要整齐，不得超出堆物线，保持道路畅通。

5.3 起重机械驾驶员的安全操作要求

5.3.1 驾驶员必须持证上岗。

5.3.2 操作时要精力集中，严禁酒后操作。

5.3.3 开车前和被吊物体移动范围内有人时，必须鸣号。

5.3.4 操作中，非紧急情况禁止用安全装置停车。

5.3.5 多级指挥时，驾驶员只听从第一级指令。但当任何人发出危险信号时，驾驶员应立即停车；听到设备发出异常声响或高频中有模糊不清的信号时，应停车对异响进行确人。

5.3.6 吊运过程中，被吊物无阻挡情况下应离地0.5米，越过地面上放置的设备或其他物件时，应高于地面设备或其他物件0.5米以上。

5.3.7 发现被吊物体上有浮物或站人时，应拒绝起吊。对安全帽上没有起重指挥色标人员指挥的拒绝起吊。

5.3.8 码头门机必须由门机指挥专人指挥，其他任何人不得指挥门机。

5.3.9 被吊物接近或到达额定起重量时，吊运前应先检查制动器，并用小高度、短行程试吊后，再平稳吊运。

5.3.10 起重机在运行时，不得进行检查、维修和加油。

5.3.11 上下驾驶室应双手拉好扶手栏杆，上班时不准穿高跟鞋，使用电梯时不能超载。

5.3.12 当驾驶员在操作中遇到突然断电时，操作手柄必须回到零位。

5.3.13 起重机上有两人操作时，启动起重机和离开工作岗位都必须通知对方。

5.3.14 驾驶员必须认真做好交接班工作，记好当天的工作情况及起重机的运行情况。

5.3.15 工作完毕后，停车要规范，露天的起重机还必须使用夹轨钳或铁鞋等安全装置进行锚定，防止大风吹动。

5.3.16 汽车式起重机稳定性原则是后方＞侧方＞前方，因而禁止从车头方向旋转吊运物件。

5.3.17 汽车式起重机吊运时地面应夯实平整，必须支好支撑，使轮胎不承载方可吊运。

5.3.18 汽车式起重机长距离移动时必须固定好吊钩。

5.4 着装要求

5.4.1 着装应为符合公司规定发放的服式。

5.4.2 佩戴有起重特殊工种标志的安全帽，帽带必须扣紧。

5.4.3 指挥人员带好哨子。

5.4.4 高处作业时必须系好安全带。

5.4.5 穿好防护鞋。

6.吊索具、辅助设备的安全要求

6.1 起重常用吊索具和辅助设备的使用要求

6.1.1 根据吊运物体重量和吊索具夹角，正确使用吊索具，严禁在超负荷和受冲击载荷的情况下使用，选用的吊索具必须具有产品合格证。

6.1.2 员工借用吊索具时应检查其是否合格、有无破损，若有问题应立即调换。

6.1.3 吊索具使用后，应妥善保管好，严禁与腐蚀性的物品混放。

6.1.4 对自制吊具应严格按照国家有关规定执行。

6.1.5 使用单位对吊索具必须定期检查、检验，检验结束做好记录并按规定做好检验色标，钢丝绳报废按国标GB6067规定执行，经检查已达到报废标准的吊索具，严禁使用，按规定进行处理。

6.1.6 钢丝绳不准采取套绳、结扣和拉挂等方式使用；原则上不准单根钢丝绳单头吊运物件，除非有可靠的防旋转措施。

6.1.7 钢丝绳在使用过程中应严防扭结、压扁、弯折、碰电等现象的出现。

6.1.8 当吊物处于工作位置最低点时，钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于3圈。

6.1.9 严禁用麻绳或白棕绳作为起重索具，其他纤维吊索具应防止受潮、虫蛀、腐蚀，使用后应置于干燥通风处，妥善保管。

6.1.10 不得使用多接头进行吊挂作业，以防滑脱和爪钩变形。

6.1.11不允许两根链条交叉缠绕使用或将链条用作捆扎，在链条出现扭扣咬节现象时，应及时理顺，否则不准使用。

6.1.12 使用焊接环形链必须经50%额定破断拉力的检验，凡出现裂纹、塑性变形（伸长率达5%）和链环直径磨损达原直径的10%均应报废。

6.2 钢板挂、钢板卡子操作要求

6.2.1 起吊中、小型钢板应采用四点起吊方法操作，且每对挂钩的钢索必须贯穿相连，使其受力后自动拉紧，以防滑脱。

6.2.2 吊运大型钢板，宜采用平衡梁起吊法操作。

6.2.3 严禁用钢板卡子(横钳)进行单边吊运操作。

6.2.5 挂钩的开口发现变形时，应停止使用。

6.2.6 挂钩连接销子应经常检查，直径磨损极限为5%。

6.2.7 应经常检查挂钩的损坏情况，确保其完好性。

6.3 钢板夹钳操作要求

6.3.1 应根据工程需要选择不同型号、用法的钢板钳。

6.3.2 竖钳使用前必须首先检查钢板的重量和板厚是否与竖钳匹配。操作时，检查单只竖钳是否在钢板的重心位置，两只竖钳是否对称放置，检查钢板是否插入到竖钳底面然后方可起吊。

6.3.3 当双肢索具连接竖钳起运同一块钢板时，有万向吊环顶角不超过60°，无万向吊环的顶角不超过30°，且两只竖钳的最大起重载荷，不得超过单只的1.5倍。

6.3.4 竖钳起吊钢板一次仅能吊一块钢板，被吊部位表面不允许有油污，钢板的表面硬度不得大于HB220，竖钳不适用于不锈钢板的吊装。

6.3.5 (竖)夹钳在不工作时，应使锁紧凸轮处于放松状态；延长弹簧使用寿命。

6.3.6 当吊运钢板从垂直位置到水平放下时，锁紧凸轮应在钢板下面。

6.3.7 钳牙和支撑台的磨损高度达原高度的10%，钳牙有两齿崩刃或一个齿断裂，钳轴的磨损量达到原尺寸的2.5%，钳轴或钳体变形达原尺寸的1.5%，竖钳整体活动不灵活，经过各滑动部位加润滑油后仍然不灵活时，应更换部件或报废。

6.3.8 横钳使用前必须首先检查钢板的重量和板厚是否与横钳匹配。

6.3.9 使用横钳吊运时一次起吊仅允许吊一张钢板，且必须将横钳插到底，直至接触到横钳的内侧壁方为到位。

6.3.10 长度在1m宽度在500mm以内的钢板或结构可以用两只横钳配对使用，超出此范围必须使用四只横钳进行吊运

6.3.11 当不采用横梁连接使用横钳时，必须降低载荷使用，夹在被吊钢板长边的两只横钳夹角要求小于、等于45°，若等于45°时，横钳的起重载荷要降低一倍，若等于30°时，起重载荷为原载荷的0.75倍。

6.3.12 横钳任何部位发现变形，变形量超过原尺寸的2%应更换部件或报废。

6.4 QD型单板吊钩使用要求

6.4.1使用前，要核对物件重量是否小于额定吊重，最大叠吊厚度不得超过吊具允许的最大吊厚。

6.4.2 不得随意割、焊改动原结构，不得在高温和强酸场合下使用。

6.4.3 QD型板钳必须和平衡梁（吊杠）同时配合使用。

6.5 磁性吊具使用操作要求

6.5.1 磁性吊具在起吊时，应先试吊，确认符合要求后，方可继续进行操作。

6.5.2 被吊物体在没有安全落地前，不得操作脱磁开关放落物体。

6.5.3 除电磁吊外，其他磁性吊具均不得进行重叠吊运作业。

6.5.4 凹凸不平、波浪型、弓型钢材不得采用磁性吊具进行作业。

6.5.5 磁性吊具必须置于吊物的重心，物体的斜度必须控制在5度以下。

6.5.6 磁性吊具与被吊物的吸着面间不得有杂物、灰尘和油水等。

6.5.7 起吊较长物件，必须使用大秤吊进行多点起吊，并注意吊上负荷的均衡性。

6.5.8 磁性吊具用完后，应妥善放置于平整钢板上。

6.5.9 除永磁吊外，凡磁性吊具必须配置应急供电装置，对于蓄电池磁性吊不得横置或倒放。

6.5.10 磁性吊具吊运物件时，禁止从人或设备上方运行。

7 起重机械安全管理

7.1 卷扬机

7.1.1 卷扬机应安装在平整无障碍物处，其支承面的安装必须牢固、可靠。

7.1.2 卷筒应与导向滑轮中心线对正，卷筒轴心线与地面导向滑轮轴线的距离满足：无槽卷筒不应小于卷筒长度20倍，有槽卷筒长度的15倍；对于修船施工现场由于作业空间的限制，应尽可能使卷筒轴心线与地面导向滑轮轴线的距离尽可能的大。

7.1.3 卷扬机启动前，应对钢丝绳、离合器、制动器、棘轮、棘爪等进行仔细检查，确认完好方可动转。

7.1.4 卷扬机作业必须进行试吊，启动后要缓慢均匀，严禁突然加速，防止绞扭或碰撞，拉紧的钢丝绳两侧危险区域不准有人员停留。

7.1.5 卷扬机应有二次保护装置的应急开关，线路绝缘良好，接地可靠。

7.1.6 当吊物处于工作位置最低点时，钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于3圈。

7.2千斤顶

7.2.1 操作时受力点应选择准确，支承应稳固，基础平整坚实，顶头面应采取防滑措施。

7.2.2 操作千斤顶必须用专用手柄，严禁锤敲物击。

7.2.3 千斤顶不能作为长时间支撑物用，起顶重物时，应采取随起随垫枕木方法，使千斤顶的受力得到缓解。

7.2.4 发现千斤顶倾斜时，应立即停止操作，松开调整后，方能继续操作。

7.2.5 使用螺旋千斤顶，螺杆不得旋尽，螺纹若有磨损，应降低规格使用或报废。

7.2.6 多台千斤顶联合作业时，应有专人指挥，其动作应同步均衡。

7.3 滑轮

7.3.1 应仔细检查滑轮和滑轮轴的磨损度，轮槽底直径减少量达钢丝绳直径的50%必须报废，滑轮槽壁磨损达原壁的20%、轮槽不均匀磨损大于3mm应报废。

7.3.2 滑轮轴及壳有裂纹、轮缘有破损均应报废。

7.3.3 滑轮应经常进行检查，如发现有异常现象，必须纠正。

7.3.4更换钢板所使用的滑车应使用闭环式滑车，在滑车的钢丝绳进入端应使用防挤手装置。

7.4 起重葫芦

7.4.1 电动葫芦

1) 电器部分须符合国标GB6067的安全要求。

2）上升限位装置及控制器的点压系统均应灵活、可靠，不允许以上升限位当作开关来使用。

3）电动葫芦必须设有过卷扬限制器的装置，制动装置必须安全可靠，制动面严禁有油污等杂物。

4）电动葫芦的钢丝绳、吊钩、安全装置、控制器等每月进行一次检查，并定期进行保养。

7.4.2 手动葫芦

1) 手动葫芦严禁超负荷使用，十吨以上（包括十吨）允许两个人操作，十吨以下只允许一个人操作。

2) 用多台手动葫芦同时起吊一件物件时，应合理布置起升点，并统一指挥：如拉不动时，应马上停止操作，检查原因，确认安全后，方可继续操作。

3) 操作手动葫芦，用力应均匀，作业前均应试吊，检查制动器的可靠性。

4) 手动葫芦的部件应保持其完好，并经常进行检查，报废标准按GB6067-89执行。