1 目的

为规范公司安全帽使用管理，创造良好企业形象，特制定本规定。

2 适用范围

本规定适用于公司、分承包方及外协施工队。

3 定义

安全帽是对人体头部受外力伤害起防护作用的帽，由帽壳、帽衬、下颏带、后箍组成。

4 采购要求

4.1 应选择特殊作业用的玻璃钢（维纶钢）安全帽（安全帽分为一般作业类别，用“Y”表示和特殊作业类别，用“T”表示。）

4.2 安全帽属特种劳护用品，必须到有生产许可证厂家或有特种劳防用品定点经营证的商店购买，购买的安全帽必需符合国家相关质量要求。

4.3 购买时，应进行下列检查：

4.3.1 初次审核厂家时要检查厂家是否有质保书或检测报告，并检查其有效性，即出具报告的单位是否是法定单位，盖章是否有效、检测日期、抽样方式、检测结果及结论等。

4.3.2 安全帽进货时检查产品或包装上的标记是否齐全，安全帽应有以下四项永久性标志：

1）制造厂名称、商标、型号；

2）制造年、月；

3) 生产合格证和验证；

4）生产许可证编号。

4.3.3 每箱安全帽均要附说明书。

5 管理要求

5.1 进入施工场所的所有人员必须佩带好安全帽。

5.2不同职务的工作人员应佩带不同颜色的安全帽，具体要求如下：

5.2.1 公司领导：白底色加叁条环绕的蓝色条。

5.2.2 部门领导：白底色加两条环绕的蓝色条。

5.2.3 其他部门一般管理人员：白底色加环绕的蓝色条。

5.2.4 外来人员：白底色。

5.2.5 总管：蓝底色加两条环绕的白色条。

5.2.6 船舶主管：蓝底色加环绕的白色条。

5.2.7 现场员工： 蓝底色。

5.2.8 外包工：橙黄色。

5.2.9 外包领班：橙黄色加环绕的蓝色条。

5.2.10 外包队长或法人：橙黄色加两条环绕的蓝色条。

5.2.11 安监部领导：红底色加两条环绕的白色条。

5.2.12 安全管理员、安全主管：红底色加环绕的白色条。

5.2.13 安全监督员、安全检查员、气体检测员：红色。

5.2.14 消防战斗员：绿色钢盔。

5.3 色条规格为宽度6mm，色条与色条间距为4mm，色条距帽沿25 mm开始设置。

5.4 安全帽上应具有以下信息：

5.4.1 在安全帽右侧应有使用者的：所属公司、部门、姓名、工号、岗位、（一般员工显示所属班组）和火警和救护电话号码，资料卡信息（资料卡规格：长60mm×30mm，白底黑字，黑边框，字体为黑体，字号：其中除岗位栏为5号字外，其余均为3号字）。

5.4.2 特种作业人员在安全帽左侧应有使用者的工种标识。

5.4.3 每顶安全帽前面应有中远船务集团的标志(标志规格长55mm,高50mm)。

6 安全帽使用要求

6.1安全帽为头部防护用品，不能做他用，不能随便拆除帽上零件，不准坐在其上影响强度。

6.2安全帽不应放在酸、碱、高温、日晒等场所，更不可和尖硬物放在一起。

6.3经常检查，发现问题及时更换。一般情况下，使用期限一到就应报废，对贮藏期长，或使用频率低的超期安全帽，必须经安全环境监督部抽查检验合格后方可继续使用。玻璃钢（维纶钢）安全帽使用期限为3年（从产品制造完成之日计算）。

6.4正确佩戴。保证80～90mm的佩戴高度（绕头围部分起固定作用的帽箍底边至头顶的垂直距离），切不可头触帽壳内顶，头顶与帽壳内顶之间的垂直距离不小于30mm，调整好帽箍，使之箍紧于头部后枕首，并系好下颌带，扣好帽扣。