1 目的

为了有效地预防和应对工业中毒事故，防止和减少人员伤亡。

2 使用范围

适用于公司范围内发生的工业中毒事故的应急处置。

3 组织机构及工作职责

3.1 组织机构

工业中毒事件发生后，安全环境监督部经理在第一时间召集相关部门负责人组织成立应急救援指挥部。应急救援指挥部组成如下：

现场总指挥：安全环境监督部经理

成员：事故发生部门负责人、消防队队长、保卫主管、医务室医生

现场指挥员：消防队队长

3.2 职责

3.2.1 现场总指挥负责指挥、协调应急救援工作开展。

3.2.2 事故发生部门负责人负责安排人员协助消防队进行伤员转移；根据现场情况初步判断中毒原因，提供切断有毒物质来源的方案，供现场总指挥参考。

3.2.3 消防队队长负责根据现场总指挥的指令，带领消防队员进行伤员抢救，将伤员转移至安全地点；切断有毒物质扩散源。

3.2.4 保卫主管负责安排保卫人员对现场进行警戒，禁止无关人员进入现场，防止现场出现混乱。

3.2.5 医务室医生负责对中毒病人进行急救。如中毒人数较多，负责联系解放军第一四九医院对中毒人员进行抢救。

3.2.6 现场安全管理人员负责在第一时间组织人员疏散，在消防队员到场后协助消防队开展救援活动。

4 事故报告和应急救援

4.1 当施工现场有人员发生工业中毒时，现场知情人员及时拔打电话“119”或用高频“39”频道报警，请求消防队到场实施救援。

4.2公司专职消防队值班员接到报警后，立即招呼所有队员着装登车出动。消防队长立即向安全环境监督部经理报告，同时通知行政部保卫主管、医务室负责人前往现场待命。现场总指挥和现场指挥员到场后，立即按以下程序开展工作：

4.2.1 对事故现场采取有效通风措施，将其他人员疏散到上风方向或安全地带。

4.2.2 立即将消防队员和其他应急抢险人员分成数个救援小组，佩戴好空气呼吸器，进入事故现场实施救援。

4.2.3 现场总指挥及时调动行政保卫部保卫，维护事发现场的治安秩序。

4.2.4 把中毒者抬出事故现场，呼吸新鲜空气，解开衣服，给予静卧、保暖。

4.2.5 医务人员对中毒病员进行急救：

1）对呼吸衰竭者进行人工呼吸；

2）对心跳呼吸停止者进行胸外心脏按摩及人工呼吸；

3）脱掉被污染的衣服，用大量的清水和肥皂水清洗污染皮肤，用3—5%硫代硫酸钠对皮肤受损害的部位进行湿敷；

4）眼睛受污染后，用大量清水冲洗不少于10分钟；对眼部损害者，以2%的硼酸液冲洗；

5）对中毒较重者，立即送上救护车到解放军第一四九医院进行救治。

4.2.6 办公室车队根据现场总指挥的指令派遣足够的车辆到场，由消防救援人员组织将所有中毒病人送往医院就诊。

4.3 查找原因，排除事故根源。

4.3.1 总管小组人员有序地将发生中毒事故的队伍撤离到安全地带，集中点名，了解情况，各部门施工队领队向部门工程主管汇报，部门工程主管向安全主管汇报，安全主管根据汇报情况，向现场总指挥报告，并且维护好现场的秩序。

4.3.2 抢险救援结束后，要对现场进行有毒气体检测，经检测合格后，现场方可解除禁令。现场指挥员要对现场进行仔细检查，查找发生险情的主要原因，并且进行总结，吸取经验教训。