1 目的

为确保装卸作业安全，特制定本规定。

2 适用范围

适用于港口袋装货物的装卸作业。

3 内容

3.1舱未开之前，人不得从保险眼进入舱内，以防窒息或中毒。

3.2舱内做关要按工艺要求做到定量定型。做关前要对网络进行检套，发现有断股、霉烂等不得使用。

3.3挂钩时必须把四角大系理顺，兜住关角的两侧，钩头要挂牢、钩嘴向外，待关撑劲后要进行检查，如有歪斜的要整理好后再起吊。

3.4货物起吊时，作业人员不得在关路下作业，并要随时注意吊关出舱情况，防止碰撞落包伤人。

3.5舱内要梯形作业，严禁“挖井留山”。80公斤以下袋物垂直深不超10包，梯形坡长不超过20包，80公斤以上袋物垂直深不超过6包，梯形坡长不超过12包。

3.6分段装货的舱口，分段长度不得大于舱口长度1／2，分段袋物要堆码整齐，并逐步收缩，舱内货物的高度差不得超过2米。

3.7落货盘要放在关路上，吊口人员应站在关路和落货盘两侧，对散漏的货物要及时清扫，以防滑倒。起吊空网络时应注意脚下，不要踩在空网络上。

3.8垛头铺设垫木，要两人配合进行，不准一人拖拉，以防碰伤手脚。铁制垫木须四人抬搭。

3.9一钩双关起吊，所挂两关之间的距离不得超过1米；不准用一个四须钩头同挂两根大系，起吊时人不准站在两关之间。

3.10深杆膛作业，在杆膛高度不超过2米的情况下，做关时最外一皮的袋物要垂直于舱口围以外，严禁将关做在杆膛里向外硬拖硬拉。

3.11袋物装车要定点落吊，严禁游关、倒关，货物超出车帮，要码成屋脊形，操作人员在货物平车厢时，要注意脚下，搬运货物不得用力过猛，防止失手坠落。