1 目的

为确保货物装卸作业安全，特制定本规定。

2 适用范围

适用于港口货物散货、生铁装卸作业。

3 内容

3.1 散货装卸

3.1.1装车作业前要清扫车厢，需要铺垫的应衬垫物料。

3.1.2作业时应按线装载，做到不偏重，不集重，不亏车，不超载。

3.1.3装车时，车厢内不得有人，并要有专人指挥，指挥手站位要恰当。

3.1.4门机抓斗装车，抓斗运行关路下禁止站人及停车。

3.1.5门机装时抓斗要轻放，对准车厢，离车厢的高度小于1米后再缓慢落放。

3.1.6斗车装车时，放料要轻，运行线路上不得有行人或障碍物，确保车辆安全运行。

3.1.7装车作业，需要苫盖蓬布的要盖好蓬布，并做好捆绑加固工作。

3.1.8人工卸车，打放车门要注意安全，站位要得当。

3.1.9门机抓斗卸货，斗口要缓慢张开，不要过急，防止抓斗碰坏车厢。

3.1.10卸车完毕，作业人员要及时清扫车厢内残留的货物，关好车门。

3.2生铁装卸

3.2.1作业前应穿好防砸鞋等劳保护品。

3.2.2卸车作业，打放车门前，应检查车门插销是否牢固。上掀车门，车下应有两人托住车门，待车上人员用双拉钩绳拉住并用卡钩卡牢后方可松开；下放车门，须通知车下人闪开，上呼下应；车门附近2米以内不得站人。

3.2.3打两扇门的车门，先检查车门活页是否完好，要从上而下拔插销，操作时面部要避开拉杆，提下插销时人员不得靠近车门，防止车内生铁块坠落伤人。大风作业时，要用绳索将车门固定或用物件卡住。

3.2.4向车内或车下递工具，不得乱扔、乱抛，以免发生伤害事故。

3.2.5上下车厢要注意安全，严禁在车帮上行走或跨越相邻两道车厢，不可站在车帮上指挥作业。

3.2.6卸火车作业，事先将货盘安放在车下适当位置，并将货盘吊索理好，货盘与火车轴轮部位之间的距离不得小于30厘米，必要时要用木料加以隔垫防护，并提醒铲车司机铲运货盘时，用力适当，以防用力过猛，撞坏火车轴承盖。

3.2.7铲车司机铲运货盘时，要与火车保持适当距离，防止铲车前门架碰到上车门，使上车门落下伤人。

3.2.8向货盘装货时，装货不可装的太满，不得超铲车负荷。装好货要将吊索理好放在货盘上，防止铲运途中滑落拉绊他物或车辆。

3.2.9卸车作业，作业人员要注意手脚，防止生铁块碰伤手脚；作业人员之问要保持一定的操作距离，抛掷时应注意作业线路内不得有人。

3.2.10卸车完毕，应关好车门。

3.2.11装火车做到不超载、不偏重、不集重，符合铁路的有关规定。

3.2.12斗车装车，要有专人指挥，货物要轻放慢倒，避免猛倒货物砸坏车辆。

3.2.13在作业过程中，作业现场及道路应及时清理残落货物，避免因机械碾压而蹦弹伤人。