1 目的

为确保取送车和移动火车车厢装卸作业的安全，特制定本规定。

2 适用范围

适用于取送车和移动火车厢的安全管理。

3 内容

3.1铁路轨道上严禁停放车辆，人员不准在车底及轨道上休息。距轨道1.5米内不准堆放货物。

3.2铁路道口落杆或警铃响后，任何车辆、行人不得通过。不准绕道强行通过。

3.3出入仓库、货垛、作业线，在通过铁道时，应注意观察，听到警铃或看见警示灯亮后，严禁抢道通过。

3.4作业中确需在轨道上停留、通过的车辆、货物在取送车或移动火车车厢前，现场指导员要提前通知其撤离。

3.5取送车时，装卸指导员应提前进入现场进行清道，并通知门机、行车停止作业。吊关或钩头不准从火车上方经过。

3.6在取送车中要尽量做到准确对位，减少车厢移动。

3.7在道火车车厢，根据生产需要确需移动的，必须经当班调度值班或现场指导员同意，其他任何人不得擅自移动。

3.8移动火车车厢时，现场指导员负责动车前的准备工作和指挥实施；现场安全员负责检查各项措施的落实和动车过程中安全监督工作；并安排专人把闸，前方专人监护。

3.9移动车时，指挥人员与监护人员必须前后呼应，无呼应信号不得进行移动车作业。

3.10机械移动车厢，每次重车控制在5节以内，空车控制在10节以内，重、空车交杂的，空车按重车计算。人力移动车厢的，只准单车移动。

3.11严禁在同一股道上、同一时间内两处同时移动车厢。

3.12移动车前，要清除轨道沟及两侧杂物，确认道路前方无障碍，对设备及人员无妨害，并要检查及插牢门销，手闸要良好，由专人负责把闸，严禁掩车。

3.13移动车需分离车厢时，由指导员拆风管和摘钩，并确认站位安全，防止受到伤害。

3.14机械推车时，严禁撞击和溜放，行驶要缓慢，避免急刹车和变向，禁止在车厢前方拉车，无平交路面，不准骑在轨道上推车。

3.15人力移动车时，人员站位要恰当，严禁站在铁道中间、车厢连接处及前面拉车。

3.16移动车过道岔时要安排扳道员进行道岔确认，并配合作业和进行安全防护，非扳道工严禁扳道。

3.17移动时，终端第一位车离终端车档距离不得少于10米。

3.18移动车的前方如有其他在道车厢，动车时这些车厢应停止作业。车厢空档处禁止人员停留和通过。

3.19取送车、移动车厢时，车未停稳、车钩未摘、移动车机械未撤离前，人员不得上下或攀爬；严禁从车箱或钩头连接处下方钻过。

3.20取送车中，除调车作业人员，任何人不得随车运行。移动火车车厢时，车厢内不得

有人。

3.21各单位可根据实际情况，制定本规程的实施细则。