1 目的

为确保装卸机械作业安全，特制定本规定。

2 适用范围

适用于港口杂货装卸机械作业安全管理。

3 内容

3.1装卸司机必须持有所驾驶机械相符的《操作证》，方可驾驶(看管皮带机人员不发操作证，但必须进行应知应会教育)。学员必须在正式司机指导下进行操作，严禁单独操作机械。

3.2司机必须休息好，服装必须整齐利索，严禁穿拖鞋或赤脚工作，女司机的头发必须卷放在帽内。无驾驶室的装卸机械，司机作业必须戴好安全帽，电动机械司机必须穿绝鞋和佩带电笔、扳手，按规定要求接好线，方可登机操作。

3.3要认真执行交接班制度，不许弄虚作假，接班前要做到“五查”：

(1)燃润料、冷却水、电解液是否按规定加足，是否有渗漏现象；

(2)轮胎有无破损、气压是否正常；

(3)钢丝绳及接头、滑轮、起升链条等是否完好，钢丝绳是否在滑轮槽内；

(4)转向、制动、灯光、讯号和各种限位装置等安全设备是否安全有效；

(5)各紧固部件有无松动，电气线路连接是否牢靠和有无破损；

3.4机械起动应做到：

(1)始动机每次启动不得超过5秒钟，连续启动间隔时间不得少于30秒钟，冬季须采用加热水预热发动机后、再启动；

(2)起动后应低速运转，注意观察各仪表及指示灯工作情况和发动机有无异常现象，严禁低温空负荷高速运转；

(3)待水温升至50℃以上，制动气压在4．5Kg/cm2以上，备仪表工作正常，方可起步。

3.5起步行驶应做到：

(1)查看机械周围(包括空中)有无障障碍，关好车门，鸣喇叭，低档平稳起步。冷车起步时应低速慢行；

(2)应注意选择路面，避免颠簸，根据情况及时换档，避免低速档高速行驶等不合理驾驶操作；

(3)出入仓库、货垛、过铁路及交叉路口、急转弯，要一慢、二看、三通过，不准争道抢行。

(4)必须限速行驶，港前路行驶时速：  叉车、铲斗车、牵引车、汽车不得超过15公里；起重机不得超过8公里；推耙机不得超过5公里，在现场作业各种车辆时速不得超过10公里。同方向行驶，车距不得少于 8米；

(5)机机未处于静止状态，严禁反向开车(起重机械的各项操作也必须遵守此条款)；

(6)对海行驶，离岸边停车距离不得少于1．5米；

(7)装卸机械严禁从未采取护线措施的电缆线上通过；

(8)门机、装卸桥行驶前必须清除轨道上的障碍物，呜笛示警并有专人监护电缆。

3.6作业前应做到“四清楚”：

(1)货物性质、体积、标记、重量及重心位置；

(2)指挥人员和指挥信号；

(3)工索具规格及安全负荷量，

(4)作业要求及行驶路线，

3.7作业中应做到；

(1)按指挥人员的指挥信号进行操作。遇有险情，任何人发出信号均应停车；

(2)注意观察仪表工作情况，发现机械有异响、怪味应立即停车检查，排除后再作业；

(3)通过门机作业范围、超车、倒车、人多、车挤的地方要降低车速，加强了望，并呜喇叭。严禁在重钩下通过或停留；

(4)遇有机械性能不能满足作业要求的，应主动与有关部门联系，采取措施。遇有7级以上大风(包括7级)及雨雪、大雾等视线不清(能见度在15－30米以内)，不得继续进行作业，并对机械落实相应的防范措施。

(5)起重机械钩头升高或降落，要注意留有安全距离，轮胎起重机吊杆头滑轮到钩头滑轮相距O．5米，门机钩头钢丝插头到象鼻梁前滑轮相距1．5米，钢丝绳在卷筒上不得少于3圈，吊钩不得触地，以免钢丝绳从滑轮中脱出。

3.8机械操作“十不准”；

(1)不准酒后驾驶机械；

(2)不准将机械交给非驾驶人员驾驶，或驾驶与操作证不相符的机械；

(3)操作时精力要集中，不准嬉笑皮闹，不准做与操作无关的事，如：闲谈、饮食、吸烟、打瞌睡等；

(4)不准超负荷作业；

(5)不准强行高速行驶；

(6)不准用冷水冲洗热车和电气设备；

(7)不准将货物悬吊空中离开机械或进行修理；

(8)驾驶室内不准超员、不准带小孩，室外不准带人(随汽车装卸，车厢内只限乘4人)。车没停稳，人不准上下；

(9)不准推拉火车厢或门机，如确需推拉，则按特殊作业要求进行；

(10)不准开带病车。

3.9装卸机械港内停放“六不准”：

(1)消防设备通道；

(2)仓库进出口；

(3)交叉路口；

(4)坡道、正对海岸2米以内；

(5)铁路线2米以内；

(6)妨碍交通或影响作业的地方。

3.10在架空输电线路下通过或作业时，机械各部与架空输电线路距离不得少于下表数值：

| 输电线路电压（KV） | 1.0以下 | 1－20 | 35－100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距输电线路最小距离(米) | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |

3.11电动机械司机严禁带电拆装电缆或挪车；在拆装电缆线后，必须将配电箱盖饭盖好；在接通总开关前，必须察看各种控制器是否在零位。

3.12停止电动机械作业，必须先通知司机。任何人不准以任何借口擅自用切断电源的手段，迫使机械中断操作。

3.13起重机械作业时，起吊货物应垂直，货物吊起不宜过高，能越过障碍物即可。严禁倒关(散货除外)拖关(特殊情况需拖关，须经领导批准，主钩上加钢丝绳，拖关时主钩不得进入舱口围内)和抛关作业。卸船作业时重钩必须通过安全网。

3.14起重机械重钩进舱口或车厢前要先停钩，看清指挥手手势后，方可继续作业；落吊后，如需再起钩，必须先调整吊杆角度，使货吊垂直；空钩必须超过人头，方可旋转或变幅；

3.15起重机械装车应注意：

(1)袋物装车必须使用一车两点法(使用编织带除外)，车装平口，落吊要谨慎，以防将工人从车上碰下；

(2)8米以上长型货物装车，车厢里或车帮上有人，重吊不上车；门机装车，司机自己凋整，工人用刨钩稳吊；吊车装车，必须用绳索牵引，否则货物不准上车；圆木车封口时，每次只准吊一根。

3.16两台起重机械不准装卸同一节车厢或吊运同一件货物。遇有笨大物件等特殊吊运作业，必须经领导批准，由安全部门会同有关部门研究，制定切实可行的安全措施，并要有熟练的司机和有经验的指挥手配合作业。

3.17同一舱口起重机械开两条路作业，必须具备下列条件：

(1)装卸货物的长度在6米以下；

(2)舱口长度超过lO米；

(3)两吊杆顶端相距超过4米；

(4)有专人负责指挥，按顺序作业。

3.18机械不准停在铁道上，若必须在铁道上作业，要经现场调度人员同意并采取有效措施，进出火车前应由原同意的人员提前通知司机撤离。

3.19做好机械防火工作：

(1)机械起动、保养或照明严禁使用明火；

(2)火花塞严禁“吊火”使用，化油器严禁使用直流油；燃油系各部件间衬垫及管道、接头必须完好无损；

(3)电气线路无松动，绝缘良好。不得擅自拆除电器设备的护罩，或将电器设备移置到燃油系部件附近；用汽油擦车，必须拆除电瓶线；

(4)机械加油时必须熄火。加油时不准维修保养电器设备。油箱不得加太满，若已溢出，必须擦干后，方可发车，

(5)内燃机械进入装卸危险品作业场所时，排气管必须戴好防火罩。

3.20装卸易燃、易爆、剧毒等危险品时，必须做到：(1)业务(商务)部门向生产调度部门提供货物资料，调度部门会同安全部门组织好现场防护工作，并向作业司机详细介绍注意事项，督促司机严格遵守，必要时司机要穿戴防护用品；

(2)作业时要稳起轻放，严禁碰撞或摩擦，不准货叉或吊钩直接铲吊。

3.21冬季，司机作业严禁使用大灯泡取暖；机械保养或停放处，严禁使用火炉取暖；作业完毕不用车辆要放掉水箱、发动机内水，并挂无水牌。

3.22对机械要爱护使用，经常进行检查和保养，保持清洁。做到：不漏油、不漏水、不漏气、不漏电，护罩齐全完好。作业中不准对机械进行调整或保养；机械电器设备发生故障，应立即切断电源，除保险丝以外，均须报请电工负责修理，不准擅自带电调整或修理。

3.23起重机更换钢丝绳后，必须对限位器重新进行检试和调整；拆卸缺少钢圈固定螺丝的轮胎时，必须先放气，轮胎充气必须采取有效防护措施。登门机吊臂、桥吊横梁等进行检修作业，必须系牢安全带。

3.24司机作业中途吃饭，机械要按规定地点停放，不准开回车库。作业完毕，机械停放在适当的安全场所，操纵杆置于空档，切断总电源，拉好手刹车，关好门窗，带走钥匙。

3.25司机在作业中必须服从安全人员和现场管理人员管理，并与装卸工密切配合。搞好装卸作业。

3.26装卸机械严禁上公路或出港区，如工作需要须经集团安全技术部批准。

3.27发生事故或重大事故苗子，不准隐瞒，必须保护好现场(救火或抢救伤员移动现场需设标记)，并及时向领导和安全部门报告，事故现场任何人不得破坏或伪造。

3.28各类机械司机及其有关人员必须执行本守则。