1 目的

为确保码头装卸作业安全，特制定本规定。

2 适用范围

适用于码头平台倒包作业、码头管理员、理保工、库场工、系船工。

3 内容

3.1平台倒包作业

3.1.1作业前，平台发放部门应对平台进行检查，确认无开焊、无变形，并加固好漏网。

3.1.2指导员根据舱口宽度和平台长度确定平台摆放位置，做到安全牢固。

3.1.3吊放平台需使用专用吊具和由专人指挥，平台落至舱口0.5米高处，由操作人员用支钩(牵引绳)协助稳钩，调整对位后，缓慢来钩。

3.1.4平台摆放保持两边对称，两边保持长于舱口边沿1米以上。

3.1.5舱口须摆放两块以上平台方可作业，中间不得有间隙。且平台之间、平台四角须用卡环、松紧器、钢丝等加固牢靠。平台两侧、平台与舱口的空档处须悬挂好严密的保险网，防止人和包装货物落舱。

3.1.6平台里外两点落吊，人员注意避让，货关重量不得超平台负荷。

3.1.7平台面保持整洁，网络、袋皮应由门机及时带上码头面，不得堆集过多。

3.1.8作业应保持里外杆平衡，倒包时，舱下不得有人或机械作业。

3.1.9作业完毕应有专人拆除紧固装置，确认拆除后，再指挥将平台吊出舱口，平稳地落放在码头面的安全位置。

3.2码头管理员

3.2.1接班前检查码头设备、设施是否处于完好状态，并做好交接班记录。

3.2.2接到船舶靠泊通知后，提前1小时到达靠泊位置，及时排除港池内及泊位上的障碍物。排除中要注意站好位置防止落海。

3.2.3积极和值班调度员、门机值班员取得联系，做好泊位上大型机械的避让工作，保证机械和船舶进出港的安全。

3.2.4进入码头现场，要避开关路行走，并随时注意流动机械和集港车辆的行驶动态，防止发生伤害事故。

3.2.5协助系缆工，按照靠泊计划，做好靠泊工作。若发现异常现象，除立即采取措施外，还应及时向领导汇报。

3.2.6搞好与领航员的配合，及时掌握船舶进出港的时间动态。认真填写进出港船舶的记录；搞好与船方的配合，保证泊位设施、机械设备和船舶的安全。

3.2.7对造成损坏码头设施的船舶和单位，要做好记录，及时和港监联系，并向领导汇报。

3.3理保工

3.3.1作业前，按规定穿戴好个人防护用品。进入作业现场必须戴好安全帽，不得穿拖鞋、高跟鞋、塑料底鞋，雨雪天气不得打雨伞。

3.3.2铁道口落杆或警铃响后．不得通过或短距离强行绕道通过。

3.3.3出入仓库、货垛、作业线．过道口应注意观察车辆动向，不准抢道。严禁从关下和吊杆下方通过。

3.3.4进入作业现场严禁吸烟。

3.3.5未经允许不得在港内前沿码头、仓库、作业场所骑自行车；因工作允许骑自行车的严禁带人。

3.3.6在检查车厢清扫质量时，要提前与车辆清扫人员打招呼，相互喊应．防止因扔铁锨等物发生意外。

3.3.7火车作业需爬车检查时，手要抓牢扶梯．脚要站稳，不得站在车帮上。

3.3.8进出库门、垛档、铁路和有机械作业区域要注意观察上方吊关等情况，应先选择好行走和站立的安全位置，然后进入工作状态。

3.3.9在现场填报单证时，要选好安全位置，并要指定相邻人员随时提醒、保护，严禁在死角处或无人知道的地方填报单证。

3.3.10在检查货垛堆码质量或查数时，要提前观察是否有险情，严防掉件伤人或踩在悬件上坠落受伤。

3.3.11进入危险品作业现场，要严格遵守有关管理规定，遇有异味或粉尘时要戴好口罩或防毒面具。

3.3.12易燃易爆、腐蚀、有毒等危险物品进入库场时应做好各项安全措施。

3.4库场工

3.4.1熟悉一般货物的性质、名称及有关安全质量标准，按货垛苫盖、库场清扫、垫物料整理等规定，做好操作工作。

3.4.2两人及两人以上共抬的蓬布、起落时，要统一口令，步调一致，防止一人用力，一人脱手而伤人。

3.4.3配合铲车码、拆蓬布、垫木垛时，要有人任指浑手。堆码的蓬布、垫木要稳固，不得歪斜。

3.4.4苫盖莲布前要先检查蓬布及绳子的牢固情况，苫盖中要做到拉边不拉绳，同时脚要站稳。有风天气应顺风打开蓬布，拉紧布边，并及时拴紧系牢，不可逆风操作，以防风把莲布掀起将人摔落。六级以上大风禁止苫盖蓬布。

3.4.5铲车送蓬布上货垛时，货盘要与铲车连接且应靠近货垛，人不得站在货盘上拉蓬布。

3.4.6  3米以上货垛必须使用梯子上下，所用梯子要事先检查，确认安全可靠后再用。梯脚要防滑，要有人监护。

3.4.7禁止在关路下或在流动机械的行驶线路范围内清扫和苫盖。

3.4.8在货垛上拉蓬布时，应用力适当不可用力过猛，不可从垛顶跳落地而，不可跨越货垛。

3.5系船工

3.5.1工作前排除妨碍系船工作的一切障碍物，并穿戴好救生衣。

3.5.2靠船先系倒缆，系好后，站立的位置要得当，以免断缆伤人。

3.5.3带头尾缆时，要密切注意船方绞缆情况。带缆时，拉缆的靠海边的第一人，脚跟要站稳，不要溜滑。

3.5.4撇缆手扔撇缆前，应与对方联系再进行，脚底要站稳，相距海边的距离要适当。撇缆时，撇缆头所经范围内严禁站人。撇缆手禁止将撇缆末端套在手腕上。

3.5.5带尾缆时，螺旋浆旋转时，禁止扔撇缆。

3.5.6开船解缆时，留一根前倒缆。

3.5.7移船时，作业人员要注意拉缆绳的松紧，力气适当。

3.5.8系解易燃、易爆液(气)体船舶缆绳时，作业人员应按规定穿戴防静电服装，并消除身上静电。

3.5.9系解易燃、易爆等危险品船舶缆绳时，应谨慎操作，防止碰撞。