1 目的

为确保门机作业安全，特制定本规定。

2 适用范围

食适用于港口门机作业的安全管理。

3 内容

3.1作业前应做到：

(1)检查周围环境，排除障碍，松开夹轨器(或抽掉铁鞋)和旋转刹车手轮。电缆鼓轮转动不灵活的要将电缆放置在安全位置；

(2)检查控制手柄，确认于零位后，方可推上各分电开关；

(3)空载运试各机构有无异常现象，检查起升、变幅限位器是否完好，

(4)重载试验，吊货离地面1米高后再落钩试刹车，看是否灵敏可靠。对吊货达到或接近额定负荷的要检试超负荷限位器。

3.2作业中应做到：

(1)操作顺序应按本机说明书规定，逐档依次起动，要集中精力，认真操作，看清手势，眼随钩走，余光了望，起钩平稳，稳中求快。视线不清或无指挥不得作业；

(2)起吊时必须先撑钩，扒杆与货物应垂直，待指挥手示意后，方可继续作业，货物吊起不宜过高，能越过障碍物即可。落吊时必须要二次来钩，旋转时慎防本机与前后机械、平衡重与船台、货物与其它设备等之问不得相碰。

(3)起吊货时，重钩必须通过安全网络，以防货物掉进海里；

(4)操作中遇有停电，必须将控制手柄放回零位。停电时问如超过5分钟以上，要将货物利用制动器落下，不得继续停留在空中；

(5)各种电动机工作温度过高(烫手)，应停机检查，待温度降到允许工作温度后方可作业；

(6)遇有7级以上大风(包括7级)应停止作业，大风时，吊钩升至最高位置，臂杆落至最大幅度，并转至顺风方向，销住回转台制动踏板，行走轮用防爬器塞紧；

(7)使用抓斗作业，必须有专人指挥；

(8)使用木材抓斗时，舱内、垛头上有人不准作业。抓斗未将木材抓牢不准出舱，

(9)抓好木材出舱口时，不得与船上一切设备和障碍相碰，在关路运行范围内围上标记，并派专人看管，关路下有人或机械，要先鸣笛待让开后方准通过。

(1O)木材堆垛一头要整齐，严禁乱抛，吊关落靠木材后再开斗。抓斗尽量抓在木材的重心位置，不能偏载重；

(11)作业完毕，必须排除垛头险情，并放下抓斗，抓斗落地要轻、稳；

(12)使用圆木抓具卸船时，关下通道要有专人监督，严禁车辆和人员通过，并在通道两头设置危险标志(警戒牌)，不具备此条件不得作业；卸船和装车时，发现圆木垛上与车厢里有人员停留，必须给信号令其迅速离开；

(13)起落钩、旋转、变幅、行走都要响铃，行走时要有专人看护电缆。

3.3作业中十不准：

(1)不准起吊重量不明、被压住和与机械设备有连接的货物；

(2)不准起吊散漏、捆码不牢的货物；

(3)不准吊货在人、机械和正在拖送的火车上空通过或停留；

(4)不准在吊起的货物上进行拆卸或加固作业；

(5)不准在货物上或货盘上带人升降；

(6)不准相互顶推和用吊钩牵拉火车厢，或作拖、拉、抽、拨等作业；

(7)在雨雪天作业时，不准移动电缆线插头；

(8)不准用电阻器(电阻片)烘烤物品；

(9)不准利用限位开关停止各机构的动作；

(10)不准抛关作业，除司机人员外，不准其他人拖拉电缆。

3.4作业后应做到：

(1)作业完毕将臂杆落至最人幅度，吊钩升到顶端，转离海面，各控制手柄放回零位。抓斗放在不影响交通的地方。

(2)离开门机前应切断电源，做好卫生，关好门窗，上紧旋转手轮，塞好铁鞋(或扭紧夹轨器)。

(3)遇有台风影响，接到警报后，应立即按防台防汛要求做好加固防护工作。