1 目的

确保轮胎起重机作业安全，特制定本规定。

2 适用范围

适用于场内轮胎起重机作业的安全管理。

3 内容

3.1起重机必须将钩头升起，转台锁牢，支腿收起、销子插好，方可行驶。行驶时要注意空中障碍物，落平吊杆行驶应注意钩头动向，以防碰撞行人、车辆等。

3.2排车前应查看现场周围有无障碍物，地面是否平坦，要撑好支腿。岸边作业，支腿离岸边不得少于0.5米。对松软地面或坡度地面(坡度不得大于十分之一)，必须用枕木将车垫平和用三角木塞住轮胎，不准用砖块、石头等铺垫。严禁将支腿直接撑在沟盖板上作业。

3.3作业前应空车运试，吊第一吊货物时，应将货物起升30－50厘米试刹车，确认全车部件良好，方可作业。

3.4作业中要认真操作，看清手势，眼随钩走，余光了望，起钩平稳，落钩轻准，稳中求快。

3.5起、落钩和旋转应先鸣笛示警，旋转部位与邻近的机械设备、建筑物和其他障碍物的最小间距不得小于1米，并观察作业线有无障碍，吊臂下及转台旋转区域是否有人。起吊时应先撑钩，待指挥手示意后再继续作业，落吊时必须二次来钩。

3.6作业中“八不准”：

(1)不准起吊重量不明的货物或被压住、埋在地下的货物；

(2)不准起吊散漏、捆码不牢的货物，

(3)不准吊货在人或机械上空通过或停钩；

(4)不准在吊起的货物上进行拆卸或加固作业；

(5)不准在吊起的货物上或货盘上带人升降；

(6)不准用吊钩牵拉火车厢或做顶、拉、抽、拔等作业；

(7)不准利用限位开关停止各机构的动作；

(8)不准高速旋转和急刹车。

3.7电吊电缆线跨越铁道必须走轨道下穿过。轨道下无法通过，但又非工作不可，要经现场调度人员批准，送拉车前应由原批准人员负责通知拆除。

3.8电吊缆线通过通道处，必须铺设电缆槽板，否则严禁作业。作业完毕必须将电缆线收起卷放好。

3.9用牵引车移动电吊，硬牵引要具备两人，软牵引要具备三人，方可进行，挪车完毕，方向杆收起拴牢。

3.10作业完毕应将吊臂收回到适合的幅度(60－70。)。吊钩与吊杆头滑轮的距离不得小于0.5米。

3.11离开机械前应切断电源，收回支腿并销牢，挂好支腿座，盘好电缆线。