1 目的

为确保叉车作业安全，特制定本规定。

2 适用范围

适用于场内叉车作业的安全管理。

3 内容

3.1铲运货物要平稳，重量要平衡；高大、贵重、易损货物要捆绑；散漏、损坏的货物要整理好再铲运。

3.2行驶中须做到：

(1)收回门架，货叉(货斗)离地20－30厘米；

(2)避免急刹车或高速转弯；

(3)铲运影响视线或易滚滑的货物时，应倒车低速行驶；

(4)铲运长型货物，行驶要注意两侧障碍物，铲货偏重，必须重铲，不得用人扶压货物勉强行驶。

3.3作业中“八不准”：

(1)不准铲货直接装火车(即自上)；

(2)不准将货物升高作长距离行驶；

(3)不准用货叉挑翻货盘卸货；

(4)不准用单货叉作业；

(5)不准平叉挂扣链条吊运货物，不准作起重机使用；不准用货叉直接铲运危险品、易爆品等货物；

(6)不准用惯性力取货；

(7)不准用制动惯性滑放圆形或易滚货物，

(8)不准在货盘或货叉上带人升降(各种修理作业除外，但要采取安全措施)。

3.4铲运货物上垛等升高作业时，下面禁止站人，升高不得超过安全线(门架最高点下降10厘米)。

3.5叉车使用反向叉作业时，吊货负荷不得超过3吨；叉轴、叉销等必须安装牢靠，作业中要经常停车检查，以防反向叉掉下伤人；起落吊时，要注意工人手脚，无指挥信号，不得进行操作。

3.6木材叉车，只准铲运圆木。作业时，圆木要叉齐、叉牢，并注意两侧是否有障碍；圆木上垛或装汽车时，入不闪开，不准作业；垛头取货时，垛上及周围严禁有人。

3.7叉车在坡道行驶不准动臂起升，作业装置升高后，叉车移动要缓慢。

3.8叉取木材前，抱架必须张开到最大位置，对准重心，不得偏重。剔取单根木材必须在垛头表面剔取，严禁在垛堆中间抽拔。

3.9叉车在夹住木材的状态下，不能突然降落悬臂，也不能使夹具突然前倾，动作应缓慢，防止叉车遭受冲击而发生危险。

3.10装卸木材时，垛头上、车厢内、车厢两侧有人不准作业，无佩带指挥标记的指挥手或其他人员不准指挥作业。

3.11装卸车时，要谨慎操作，防止损坏车厢。

3.12车装平口后，每叉木材数量不准超过两根(小型木材可酌情装车，不受此标准限制)。

3.13门机、流动吊正在堆垛作业中不准叉取该垛木材，装卸木材完毕，必须排除垛头险情方准离开现场。