1 目的

为确保推扒机作业安全，特制定本规定。

2 适用范围

适用于推扒机场内作业的安全管理。

3 内容

3.1行驶时推刀应离地20一30厘米。

3.2作业中应做到：

(1)在高散货堆作业时，应顺坡向平面推扒，禁止挖铲，以免造成货堆倒塌；

(2)推铲坚硬或堆存过久的散货时，不得推铲过深；

(3)在散货堆上作业时，禁止推刀超出斜坡边缘，以防下滑造成翻车。

3.3斜坡超过25。时禁止横向上坡，超过35。时禁止下坡。  下陡坡时应将推刀触到货堆，倒车下行。

3.4检查和清洁推刀时，必须用垫木垫牢推刀，禁止使用绳索或液压油缸悬空升起。

3.5在牵引其它机械或物件时，应前后密切配合，确保安全生产。

3.6向船舱杆膛内推铲作业时，必须留有安全通过的高度。

3.7行驶或作业，不准突然反向行驶或用反向制动。

3.8履带板上有人时，严禁动车。

3.9作业完毕必须将推刀平放地面，拿走钥匙。