1 目的

为确保港口装卸作业安全，特制定本规定。

2 适用范围

适用于港口作业设备。

3 内容

3.1室内行车

3.1.1操作控制器必须保持干燥。动车前操作人员必须将手上的油污及水擦干。在阴雨潮湿环境中工作，必须检查电气绝缘情况是否良好，并检查机械和电气部件的运行是否正常。

3.1.2作业前检查钩头、钩头限位器及钢丝绳是否完好。

3.1.3起吊时必须先试吊，检查制动器是否可靠。

3.1.4不许拖动货物，严禁超负荷作业。

3.1.5禁止将货物和机械设备悬在空中，人员不得在下面通过、逗留及工作。

3.1.6作业中发生故障，应及时排除，电气故障由电工排除。

3.1.7作业完毕，应将车停放在指定的安全位置，钩头升起，切断电源，关好门窗。

3.2牵引车

3.2.1作业前应检查货盘车各部件连接螺丝是否紧固，挂钩及插销是否安全可靠。

3.2.2牵引车拖引的空盘车不得超过6节，重车不得超过3节。行驶时要注意货盘车游动情况，并不准超越其他车辆。

3.2.3牵引车挂货盘车时，倒车速度要慢，要注意扶钩人员的位置和指挥信号。司机不准挂上倒档后，下车自行挂货盘车。

3.2.4货盘车装载货物要平衡、牢靠、不得拖地。牵引行驶时，司机要做到起步慢、转弯慢、重载及拖怕震动和易滚倾的货物要慢。

3.2.5牵引车不准使用软索联接货盘车；货盘车上不准带人；车没停稳，不准摘下拖带的货盘车；牵引车不准从吊起的货物下强行通过。

3.2.6牵引车牵引电吊短途挪车(6米以内)，电吊必须切断电源，并有专人看管电缆，挪车距离超过6米，必须拆除电缆线，否则不准牵引。

3.2.7必须做到“四不拖”：

(1)超负荷不拖；

(2)货物偏载不拖；

(3)易燃货物无防火措施不拖；

(4)长型钢材无插桩、滚动货物无垫塞和超高件无固定措施不拖。

3.3生产汽车

3.3.1生产汽车在公路上行驶要遵守交通规则，在港区内作业要遵守“一般安全守则”的有关规定。

3.3.2在港区装运货物，要注意货种性质，对易损易滚动货物要垫稳或捆牢，起步、停车要稳，行驶要慢。

3.3.3装卸长型货物(超过6米)，要用特制支架，并要注意重量平衡适当，超长部分不得拖地。

3.3.4汽车起步前必须呜喇叭，确认周围无行人或障碍后方可行驶。

3.3.5在港区等待装卸车时，驾乘人员不准在车底睡觉；不准到其它装卸区域闲溜；不准在作业线路上逗留或横穿关路。

3.3.6禁止超负荷、超高、超宽、超速、偏载行驶。

3.3.7自卸式汽车卸货前应确认车后无障碍物和行人后，方可卸货。卸货完毕车厢应在原地复原后方可行驶，自卸车厢内严禁载人。

3.3.8在港区服从调度人员指挥，顺序装卸。