1 目的

为确保抓料机作业安全，特制定本操作规程。

2 适用范围

适用于抓料机作业的安全管理。

3 内容

3.1启动前检查工作装置、行走机构、各部安全防护装置、液压传动部件及电气装置等，确认齐全完好，方可启动。

3.2确认作业区内应无行人和障碍物，在抓货前有指挥手确认，鸣笛示意后方可作业。

3.3抓斗进入火车箱升、降不得过猛，避免对火车箱造成损坏。

3.4作业时的同一节火车厢内不得有人，工人清扫火车厢时，必须在火车厢外挂有人标识牌。

3.5作业时，必须待机身停稳后再抓货，当抓斗未离开工作面时，不得作回转、行走等动作，回转制动时，应使用回转制动器，不得用转向离合器反转制动。

3.6装车时，抓斗要尽量放低，不得撞碰汽车任何部分，要避免在动臂全速下降时突然停止（左手柄突然回中位）。在汽车未停稳不得作业，抓斗严禁从车辆驾驶室和人上方通过。

3.7在作业或行走时．严禁靠近架空输电线路。机械与架空输电线安全距离应符合带电体的安全距离规定。

3.8司机在升降过程中不允许操纵其他动作。

3.9行走时，主动轮应在后面，臂杆与履带平行，制动住回转机构，抓斗离地面l米左右。上下坡道不得超过本机允许最大坡度，下坡用慢速行驶，严禁在坡道上变速和空档滑  行。在不平地带行走时，降低发动机转速，以低速行驶。

3.10司机离开座位时，必须把抓斗降至地面，同时将安全锁锁定，抬起控制杆断开先导阀回路。