1 目的

为确保船舶清仓作业安全,特制定本规定.

2 适用范围

适用于船舶清仓作业的安全管理.

3 内容

3.1章 总则

3.1.1为了进一步规范清舱作业过程的安全管理，确保清舱作业过程中人、机、物安全，特制定本操作规范。

3.1.2本规范适用于公司吊清舱机械上下舱和机械清舱作业过程。

3.2责任划分

3.2.1当班单船指导员负责作业的组织及全过程管理。

3.2.2安全员负责适时监督，杜绝“三违”。

3.2.3清舱司机负责对被吊斗车和连接部位进行检查，确认斗车吊点，并配合装卸队工人将锁固连杆锁固和拴扣牵引绳。

3.2.4当班门机司机负责规范操作门机。

3.2.5当班装卸船机司机负责规范操作装卸船机。

3.2.6装卸队负责吊具的现场检查，及吊具、牵引绳的连接与拆卸，并安排指挥手负责指挥起落吊。

3.2.7门机队负责做好吊具的日常养护、检查。确保所发出的吊具符合安全使用标准。特殊机械的吊入舱作业和新研制吊具的使用，门机队相关人员要到场指导。

3.3 吊清舱机械要求

3.3.1吊清舱机械时，单船指导员、当班安全员、流机队司机班班长、门机队司机班班长、矿石队司机班班长必须到场监护。门机司机班班长同时负责对门机的急停装置进行看护，防止被人触动。

3.3.2起吊前，单船指导员安排对吊斗车作业区域实行封闭管理，起吊运行路线下方禁止行人、车辆通过或停留。遇作业区域取送火车时不得起吊斗车。

3.3.3起吊前，现场监护人员明确起吊机械的起吊能力与被吊机械的重量。

3.3.4由装卸队派熟练正式持证指挥手进行统一指挥，不得多头指挥。指挥手指挥时动作要准确、规范。

3.3.5斗车司机将斗车开到指定地点后，将铲斗起升约1米高度，向后翻转到位，（34＃泊位装卸船机吊斗车时，斗口向西停放）并配合装卸队工人将锁固斗车连杆和拴扣牵引绳。挂上手制动，关好车门，然后熄火并现场确认被吊斗车的安全状态。

3.3.6斗车司机对被吊斗车和连接部位进行安全检查确认后，将情况反馈给指挥手；矿石队班长、卸船机司机对装卸船机起吊小车进行检查确认。

3.3.7装卸队作业人员对吊具进行现场检查，并正确操作。对与斗车连接的卸扣，螺栓上紧后应回转半圈，便于拆卸。

3.3.8  34泊位装卸船机吊清舱机械，进行清舱机械吊入舱作业时，斗车司机需按装卸指导员指定的位置，顺装卸船机小车轨道方向停放斗车，进行清舱机械吊出舱作业时，被吊斗车司机需将斗车停放在舱底的中心位置，并顺卸船机小车轨道方向停放。

3.3.9吊挖掘机时要在各吊点处加木方撑住钢丝绳，以防吊具钢丝与履带造成刚性摩擦及将履带挤下道。

3.3.10单船指导员确认各环节准备无误，待相关人员撤离到安全位置后，通知指挥手指挥起吊。

3.3.11起吊司机应是熟练的持证司机，实习司机禁止操作。起吊司机根据指挥手势正确操作起吊。

3.3.12起吊时先将吊索拉直。装卸队班组在对吊具、卡环复查无误后，继续指挥起吊。在斗车轮胎离地面0.5米处停下，进行提升刹车试验，确认完好后，正式起吊。

3.3.13吊转作业中，起吊司机做到稳起稳落，严禁悠钩。

3.3.14 34泊位吊清舱机械过程中，当斗车在装卸船机机内通道内时因空间狭窄要走折线，以避免斗车刮碰卸船机，指挥手和起吊司机在该通道空间要注意观察，司机要服从指挥。

3.3.15起吊过程中拉牵引绳人员要认真牵引，保证斗车平正。

3.3.16 被吊斗车提升至轮胎底部水平距漏斗上方30公分时，驾驶室与被吊斗车同步平移，在指挥手的指挥下，缓缓通过漏斗上方通道时稍作停留便于装卸人员解卸牵引绳。

3.3.17 斗车吊至落吊点垂直面时，下降至落吊点２米时，指挥手应指挥起吊司机减速缓降，落点在舱内时需再次确认落点，防止落点不对称，斗车轮胎之间产生落差，钢丝绳损坏斗车车身。

3.3.18 吊运完毕，待吊钩离开斗车上方后，斗车司机方可打开铰接连杆，上车操作。

3.3.19 如需使用船机吊机械，单船指导员应联系船方，确认船机负荷、性能及运行状态。满足安全吊运条件后，方可使用。

3.3.20 装卸队要选派技术熟练的温车手操作船机。作业前，温车手对船机的使用性能及安全状态进行检查确认。

3.3.21 原则上不允许两台门机抬吊机械，特殊情况下，由技术部牵头确认。禁止使用船机抬吊机械。

3.4 清舱作业要求

3.4.1 严格执行《安全技术操作规程》相关要求。

3.4.2 清舱作业过程中，指导员根据装卸进度，适时安排对船舱肋骨衬、隔板、梯道进行清理。

3.4.3 清舱人员上下舱时，应走人口梯，上下时应登牢把实，要做好防滑、防坠落的预防，避免走无护栏的直梯上下舱。遇特殊情况，不能通过船梯上下的，及时反馈到现场指导员，采取有效措施后，方可上下舱。

3.4.4 作业前斗车司机要确认舱内作业环境和相关设施（可见设施）状况，如有破损，应及时反馈到现场指导员，无反馈视同司机认可。

3.4.5 舱内作业时，车体处于倾斜状态时，不准作业。船舶倾斜超过3°时，机械不准作业（推扒机除外）。

3.4.6 清舱作业时，舱内机械不得在关路下滞留或运行。门机、装卸船机、船机与下舱机械不得出现立体交叉作业。

3.4.7 清舱作业时，同一舱口开两条路作业时，且每条路必须各设一名指挥手监护，严禁“三机”同时在舱内作业。

3.4.8 离舱底边1米内作业时，斗车必须顺向铲货或用铲斗反扒货，不得直对或斜对梯、舱底边（铲斗角碰舱底边）铲货，防止造成船体损坏。

3.4.9 离船梯1米内作业时，斗车不得直对船梯铲货，防止挤坏、碰坏、拉坏船梯。铲斗贴舱底铲货或舱内四个角铲货时，要确认铲斗倾角、确认舱底水眼盖板位置，防止铲坏盖板、铲坏舱底板。

3.4.10 遇特殊舱型或其它原因造成的清舱时困难作业的，采取作业措施前必须经指导员确认并安排工人在现场监护方可进行。

3.4.11 作业易燃货物时，排气管必须带上防火罩。

3.4.12 通风不良和粉尘较大的舱内作业时，连续作业两小时，司机要到舱外呼吸新鲜空气。

3.4.13 作业待时或作业后，机械应横对船头停放在安全位置（杆堂内）。

3.4.14 斗车停稳后，拉牢手刹车熄火后，驾驶员方可离车。