1 目的

为确保危险货物装卸安全，预防事故发生，规范危险货物装卸作业方法，特制定本规定。

2 适用范围

适用于港口危险货物装卸作业的安全管理。

3 内容

3.1丙烯

3.1.1  输气臂的操作和联结

3.1.1.1 遵守安全守则规定，执行本工种的操作规程。

3.1.1.2 进入现场作业人员，穿戴好防护用品，严禁穿着带铁掌、铁钉的鞋子。

3.1..1.3 进入现场作业人员，应从消除静电装置上经过、触摸，以消除身上静电。

3.1.1.4 检查输气臂相关工作部位，确认可以安全使用。

3.1.1.5 按有关输气臂的操作规程进行操作，正确将输气臂与船舶液相管、气相管路联结到位。

3.1.1.6 连结输液管应保持一定的伸缩长度，防止船舶移动升落拉断软管。软管平铺的应加软垫脚石，防止震动磨损，并采取固定措施。

3.1.1.7法兰连结处应垫好垫片，紧固螺栓应对角逐渐拧紧固。坚固螺栓要使铜质扳手，操作动作要轻，严禁碰撞。

3.1.1.8 船舶装卸完毕，待扫线后方可拆卸管线。松螺栓时应对角逐步拆卸，先将法兰底部的一根螺栓松掉，待残液排净后，再将全部螺栓拆卸掉，及时打上盲板，拆回接地，将管线索具交还存放点摆放整齐。

3.1.2  正确联结静电导线。连接输油液胶管前，必须先接静电导线，静电导线连结于每根胶管法兰与船舶出口处，接导线的螺栓应拧紧固，保持导电良好。

3.1.3 开泵操作

3.1.3.1  确认输气臂、管道、阀门正常，并处于工作状态。

3.1.3.2  班长与库区、船方等做好开泵确认工作，并同时办好相关工作文件手续。

3.1.3.3  班长通知船方开始启泵，初开泵时，泵压不能过高，待检查法兰及管线无泄漏时，再通知船方逐步增加泵压。

3.1.4 过程监护

3.1.4.1  遵守安全守则规定，执行本工种的操作规程。

3.1.4.2  监护人员应认真执行监护管理规定，上岗定位。

3.1.4.3  泵初始启动后，密切注意管路的工作压力变化，如发现异常及时汇报并采取停泵等应急措施。监护人员对输气臂、管路等法兰联接处认真检查，发现泄漏及时采取措施。

3.1.4.4  各处无泄漏且管路压力正常后，监护人员每30分钟检查一次，并做好检查记录工作。

3.1.4.5  配携带检测仪器的监护人员，负责法兰间输送管线的巡回检查，每小时检查不少于2次，并做好检查记录。

3.1.4.5  当班班长在作业过程中，注意潮水的变化和风力风向的变化，调整输气臂的联结，并经常与船方和库区单位进行作业联系，询问作业情况,并做好相关记录。

3.1.4.6  班次结束后，如作业没有结束，班长应做好相关生产交接班工作，并把当班作业情况记录详细，并把当班作业情况汇报主管部门。

3.1.4.7  班中船舶作业结束后，按输气臂操作规程做好管线的清扫和收臂等工作。

3.1.4.8  船舶凡遇打雷、闪电、雨雪天气、火警情况、风力大于七级以上、夏季高温36℃（含36℃）以上的应按相关规定停止作业，并做好停泵和开泵记录。

3.1.5  突发事件应急处理见相关应急方案。

3.2液体硫磺

3.2.1系解缆作业

3.2.1.1遵守安全守则规定，执行本工种的操作规程。

3.2.1.2进入泊位系解缆作业人员，严禁携带火种及易燃易爆物品，穿戴好防护用品，严禁穿着带铁掌、铁钉的鞋子。

3.2.1.3谨慎操作，防止碰撞，系解缆作业完毕，立即撤离现场。

3.2.2.接卸船舶

3.2.2.1遵守安全守则规定，执行本工种的操作规程。

3.2.2.2进入现场作业人员，穿戴好防护用品，严禁穿着带铁掌、铁钉的鞋子。

3.2.2.3连接输液软管保持一定的伸缩长度，防止船舶移动拉断管线。

3.2.2.4连接输液管线前，必须先接静电导线，静电导线连接于输液管法兰上，放好垫片，拧紧螺栓。

3.2.2.5连接2节以上软管的，应采取每根管不少于2道的固定措施。

3.2.2.6连接软管时，首先穿好法兰底部2根螺栓，再将左右及上部对称部位穿好螺栓。紧固螺栓时应对角紧固，逐步上紧，应使用铜质扳手等工具。

3.2.2.7平铺的管线，底部应加软垫，防止震动磨损。凡需从支架上通过的管线，支架须生根，管线应生根于支架上。

3.2.2.8拆卸管线前，必须待扫线后冷却方可拆卸，先将底部的螺栓松掉，待残液放尽后，再开始拆卸其他螺栓，拆卸螺栓应对角逐渐拆卸。操作人员应2人以上，处于上风头操作，其中1人负责安全监护。

3.2.3.监护人员要求

3.2.3.1遵守安全守则规定，执行本工种的操作规程。

3.2.3.2进行安全监护人员，严禁携带火种及易燃易爆物品，穿戴好防护用品，严禁穿着带铁掌、铁钉的鞋子。

3.2.3.3卸船过程监护，监护应坚守岗位，处于上风头，在警戒绳外围了望监护不脱人。

3.2.3.4卸船前，备3根以上消防水龙带，发现泄漏，立即喷水降温，使其快速凝固。

3.2.3.5凝固期间，监护人员仍应处于上风头进行监护，防止人员误入灼伤，防止车辆误入碰坏凝固。

3.2.4.固态硫磺粉碎作业

3.2.4.1遵守安全守则规定，执行本工种的操作规程。

3.2.4.2作业人员严禁携带火种及易燃易爆物品，穿戴好防护用品，严禁穿着带铁掌、铁钉的鞋子。

3.2.4.3粉碎作业前，应备好喷淋沙龙带，使用风镐钻洞作业时，凡发生冒烟起火现象的应立即停止作业，及时喷水降温。

3.2.4.4斗车、推扒机推铲货物时，发生冒烟起火时，可采用铲货复盖或喷水等灭火措施。

3.3  危险货物吹扫作业

3.3.1船舶装卸完毕后，管船指导员根据船方要求，安排操作人员及时关闭码头管线阀门，防止货物倒流到船上。

3.3.2与库区配合将吹扫气体与船方出口阀门相连接，先由船方对其管线残液进行吹扫，吹扫气压控制在4kg/cm²为宜。

3.3.3再对软管内残液进行吹扫，码头操作人员根据吹扫气体压力及船方指令，迅速开启码头阀门，将软管内液体吹入储罐，待压力降到1kg/cm²左右时快速切断阀门，防止货物倒流。

3.3.4按照上述操作步骤重复4---5次，如吹扫压力低于预定压力较多时，必须增加吹扫次数。

3.3.5吹扫结束后，由船方将软管内压力卸空，码头操作人员动手搬动，确认是否吹空，如果仍有较多残液时，必须重新吹扫。

3.3.6经确认管线内基本吹扫完毕后，卸空管线内剩余压力，关闭码头及库区相应阀门。

3.3.7为防止残液泄露，拆除软管法兰前，法兰盘下须放集液盆。

3.3.8待船方法兰拆卸结束后，将船方软管一端吊起，另一端放在集液盆内，将少量残液回收罐桶。

3.3.9拆除输油(气)臂及软管时，拆卸螺栓应对角松卸，先将法兰间底部一根螺栓松掉，待残液排净后，再将全部螺栓松掉。

3.3.10软管拆卸完毕后，将两端用盲板封闭，输油(气)臂收回固定好，软管按指定位置摆放整齐。

3.3.11用盲板封闭码头管线法兰，将码头各阀门全部关闭，确认无泄露物后上锁，做好清洁卫生工作。