1 目的

为保障港口流动机械修理安全，预防事故发生，特制定本规定。

2 适用范围

适用于港口流动机械修理安全管理工作。

3 内容

3.1工作前要穿戴好防护用品。

3.2 车辆解体前，应进行外部清洗，清除泥砂、污垢，并放尽燃油和润滑油。

3.3使用千斤顶，应检查是否良好，要放直、平稳；支车时，不得用顶部直接顶车．必须用胶皮或其它防滑物件放置于车和顶部之间，方可支车。严禁使用砖头或其他容易破碎或易倾倒的物体支车，应用专用支车工具支牢车辆。取放垫木时，手指应放在垫木的两侧。单用千斤顶顶车时，应用三角木将车轮塞住，以防车体受外力移动、倾倒。

3.4拆装发动机及底盘各总成时，应选用适宜的起重设备；起升及运输过程巾，应避免吊件摇晃或站在吊运件下操作，以确保吊件和人身安全。

3.5拆卸、装配车辆及总成时，应选用合适的扳手；在装配传动轴等高速旋转配件时，需确认装配平衡，扭矩正确。

3.6使用电动机具设备时，必须遵守相关的安全操作规程，并预先检查安全技术状况，确认良好时，方可使用。

3.7启动发动机前．应首先检查油底壳(机油盘)内的机油，散热器内的冷却水是否适当，换档杆是否在空档位置，并拉紧手制动器。

3.8启动装置的技术状况应完好。如用手摇启动发动机时，还应特别注意手指应放在手摇柄的一侧，自下而上提动，注意摇柄反转伤人。

3.9发动机试车时，排气烟管应接到室外，并及时检查发动机的各部分工作状况和仪表是否正常，随时查看发动机运转变化情况。

3.10在车底工作时，车要熄火，车不得停在坡道上，轮胎要塞住；人不要直接躺在地上，应尽量使用卧板(带滚轮)并佩戴防护镜。

3.11不得将手伸入装在车上的变速器内检查齿轮；在装配总成对准两孔时，不得用手试探螺孔、锁孔等，以免压断手指。

3.12在对轮胎进行充气时．应按规定气压充气，并采取防止锁圈崩出措施。

3.13试车前，首先检查报修部分是否修复，是否符合要求；检查有无漏油、漏水、漏气等现象，是否缺油、缺水、轮胎气压是否正常，转向、刹车、灯光等是否良好，各仪表是否正常、有无缠绕物。

3.14试车要执行试车制度。试车员必须持有与车型相符的操作证，方可驾驶。试刹车时要注意周围环境，并留有足够的前方距离，防止刹车失灵。

3.15路试车辆，必须有明显试车标志，并遵守相关安全规定。

3.16试车时，不得有人站在脚踏板上或坐在翼子板上．并在试车跑道上进行。

3.17拆装吊车钢丝绳、减速箱及修理吊车钩头刹车、吊杆刹车、靠背轮皮垫时，吊杆需落地。

3.18吊车试车时，首先检查发动机及传动部分是否良好，各仪表等安全部件是否正常，注意有无障碍物，防止吊杆碰触高压线等。

3.19吊装重物、集装箱试验时，首先试验刹车是否良好，避免一次升高。

3.20吊车行走时，支腿必须恢复到原位。

3.21手工修配各零件还应遵守《钳工安全技术操作规程》。

3.22各种油类，都应用专用的油箱进行回收，不准洒落地面或倒入下水道，并严防火灾。

3.23发动机热试时，要用专用密封油箱，并远离排气管，在试车前必须装好排气管和消声器。

3.24发动机试车前必须检查水箱、发动机及支架是否牢固。

3.25车辆各部件需焊守割时，要事先采取防火措施。

3.26拆装门架、油缸销轴或更换起升或倾斜油缸时，应把门架及油缸吊牢或顶牢，方可进行拆装。

3.27试车时．应把阀门调到标准压力，逐步慢慢加压．直到允许压力为止。在联接各管路时，应检查各管内是否有异物，保持油箱部件及各管道的清洁，保证油路畅通。

3.28设备试运转应严格按单项技术措施进行。运转时，严禁进行擦洗和修理，严禁将头、手伸入机械运转行程范围内。

3.29修理叉车时，门架上反向叉必须落下。

3.30高处修理时，应检查鞋底是否有水、油污，以防蹬高作业中滑倒坠落。

3.31故障检修：

(1)检查车辆时，要与排气管等高温部件保持距离，防止烫伤，检查风扇、传动轴等旋转部件时，要保持距离防止缠绕。

(2)取下加油盖、放泄塞和水箱盖时，要缓慢松开，防止高温油、水喷出。

(3)拆除部件时，防止意外切断或损坏电气配线，以防产生电气火灾。

(4)取下管道系统时，要尽量防止燃油或机油溢出，如意外溢出，工作完毕后予以清理。

(5)使用汽油清洗零件时，必须远离火源和电源。

3.32使用行车或其它起重设备吊装或拆卸较大部件时，要检查确认钢丝绳、吊索和吊钩有无损坏；提升时，需缓慢，防止和其它零件相撞。

3.33取下或安装车辆的履带，当履带将要脱离时，不得在履带前后站人。

3.34集装箱吊具检修：

(1)检修吊具时，要用专用的修理平台(可用集装箱平板车代替)，严禁维修人员站在吊具上维修。

(2)在对吊具转锁、伸缩机构维修时，必须有专人试车，听从维修人员指挥，严禁擅自操作。

(3)当吊具发生故障而无法降落时，可用叉车作升降机用，但必须用维修专用垫木，并由专人开车，司机须服从维修人员指挥。

3.35工作完毕或长时间休息，应切断电源，清理作业现场。