1 目的

确保产内机动车辆作业安全，预防车辆事故发生，特制定本规定。

2 适用范围

适用于场内机动车辆驾驶人员的安全管理。

3 内容

3.1 机动车司机必须经过专业训练，经有关部门考试合格，发给执照后，方可独立驾驶车辆。每次出车必须有领导指令。

3.2 严禁酒后驾车，行车、加油时不准吸烟、饮食和闲谈。

3.3机动车在厂区内行驶，最高时速不得超过10公里，驶出厂门、车间、库房时速不得超过5公里。

3.4 在装置区、库房、车间等路况复杂情况下，要密切注意周围环境和人员动向，低速行驶，随时做好停车准备。

3.5 严禁超重、超长装载物品，物品装车后要捆绑稳固牢靠，严禁人货混载。
3.6 停车时要按规定停放。停车后将钥匙拔下熄火，拉紧手刹车制动器。

3.7 过铁路道口，要减速观察，确认无火车时在通过，离火车道口30M内严禁掉头、倒车，更不准超车。

3.8 在用起重设备卸车时，司机必须离开驾驶室，不准在吊运货物时检查和维修车辆及在车附近停留，冰雪路面不许刹车，不准下坡时熄火滑行。

3.9 不准超载使用，铲工件时，铲件升起高度不得超过全车高度的2/3，运行铲件离地高度不得超过0.5M。

3.10 叉车作业时严禁任何人搭乘，装运工件不许超出司机视线。

3.11 拖拉机作业时，要注意拖车的行驶路线，拐弯时减速慢行，不允许拖车载人。

3.12 机动车运输危险化学品时，必须遵守下列规定。
        （1）运输危险化学品严禁与其他货物混装，驶入禁火区域时必须带阻火器行驶。
        （2）驾驶人员要了解危险物品的性质，懂得应急处理危化品的措施和装载、卸货、运输中应注意的规定。
        （3）运输危化品应附有专门标记（如：写字或插旗、警示灯、安全色等）。
        （4）运输危化品应同熟悉处理危化品知识的人担任押车职责，不准搭乘其他人员。
        （5）运输危化品时不允许在驾驶室或靠近危化品车辆吸烟，更不准驶进火区地带，车上应配备灭火器。