1 目的

为确保脚手架搭设作业安全，预防事故发生，特制定本规定。

2 适用范围

适用于脚手架搭设作业安全管理。

3 内容

3.1 脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5036）考核合格的专业架子工。上岗人员定期体检，合格者方可持证上岗。

3.2 搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

3.3 脚手架的构配件质量与搭设质量，应按规定进行检查验收，合格后方准使用。

3.4 作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上；严禁悬挂起重设备。

3.5 当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后的上架作业应有防滑措施，并应扫除积雪。

3.6 脚手架的安全检查与维护应按规定进行，安全网应按有关规定搭设或拆除。

3.7 脚手架使用期间，严禁拆除下列杆件：

1）主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆；

2） 连墙件。

3.8 不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业，否则应采取安全措施，并报主管部门批准。3.9 临街搭设脚手架时，外侧应有防止坠物伤人的防护措施。

3.10 在脚手架上进行电、气焊作业时，必须有防火措施和专人看守。

3.11 工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等，应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）的有关规定执行。

3.12 搭脚手架时，地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。