1 目的

为保障作业安全，预防事故发生，特制定本操作规程。

2 适用范围

适用于皮带工安全操作的管理与指导。

3 内容

3.1 检查设备走安全路线，站在安全地点，确认设备无隐患、环境无危险、工具无缺陷。

3.2 开机前检查确认安全装置、对轮罩、接地线等齐全，灵敏、可靠，照明良好，确认设备周围无人和障碍物后，方可开机。

3.3 严禁湿手操作电气设备、用水冲刷电气设备，电气故障找电工处理。

3.4 每班对仓口篦子进行检查，达到完好状态。

3.5 站在安全地点，禁止钻、跨越皮带。

3.6 进入料库（仓）清料时，必须由班长以上领导组织，上、下岗位联系好，切断电源，挂上警示牌。

3.7 检修或出现异常情况时，开停机要有专人指挥，信号明确，联系确认。

3.8 作业区组织清料时，要安排好互保人员，做好监护工作。

3.9 组织清料时要使用专用扒料工具，将皮带下掉料扒出后，再用铁锹由防护网处清到皮带上。

3.10 皮带出现问题时及时反馈组长、主控室进行处理。