1 目的

为确保作业安全，预防事故发生，特制定本规定。

2 适用范围

适用于轮胎吊司机岗位操作的安全管理。

3 内容

3.1 司机必须持证上岗。

3.2 上岗前，必须按照规定正确穿戴、使用劳动保护用品。
3.3 不准疲劳上岗，严禁酒后上岗。
3.4 司机应熟知所操作机械的技术、操作性能及各种装置、仪表的功用和使用方法。
3.5 露天作业遇有6级以上大风、大雾等恶劣天气禁止起重作业 。
3.6 认真执行《港区安全管理规定》、《流动机械一般安全管理规定》
3.7 操作前
3.7.1 作业前做到“八查”、“四清”和试运转，设备不得带病使用。
3.7.2 行驶时遵守《港区交通管理规定》
3.7.3 作业前伸出支腿，撑脚平稳着地，作业点地面必须牢固、平整。100T轮胎吊撑脚板下必须垫钢板。
3.8 作业中
3.8.1操作时思想高度集中，开车前要发出音响信号，并注意观察附近设备和人员活动情况。
3.8.2 听从司索指挥各类信号指令，并遵守“十不吊”准则。
3.8.3禁止超负荷起吊，对所吊重物重量估计不足时，应作试吊试验，以防超负荷起吊发生断钢丝绳事故。
3.8.4 吊运物件要稳起稳落，严禁剧烈摆动，忽起忽落等冒险操作。
3.8.5 物件应垂直起吊，不可斜吊或远距离拖吊，严禁吊运物件从作
业人员和司机操作室的上方通过。
3.8.6 在运行中发现吊机有异常现象，必须立即停机检查，排除故障，未找出故障原因前不可开机。
3.8.7 对各种连接罗栓、销轴、吊钩等受力部件要经常进行认真检查，发现损坏或裂纹要及时更换。
3.8.8 没有专用工具，不准吊运气瓶等受压容器。
3.8.9 吊运时，被吊物件上不允许放物件，更不允许站人。
3.8.10 起重重物达到额定起重量50%以上时，应使用低速档。
3.8.11 起重臂伸出后，或主副臂全部伸出后，变幅时不得小于各长度所规定的仰角。
3.8.12 起重臂伸出后，出现前节臂杆的长度不大于后节伸出长度时，必须进行调整，消除不正常情况后，方可作业。
3.9 作业后
3.9.1 作业后，应将起重臂缩回放在支架上，再收回支腿。吊钩应用专用钢丝绳挂牢，恢复到作业前状态。
3.9.2 行驶时，严禁人员在底盘在走台上站立或蹲坐，且不得堆放物件。