1 目的

为确保作业安全，预防事故发生，特制定本规定。

2 适用范围

适用于抓斗机司机安全操作管理。

3 内容

3.1 工作前准备

1）了解工作场所情况及其他工作条件。

2）检查轨道应平直、牢固，两轨接头高差不得超过规定，轨距一致，无卡轨现象。

3）检查大、小跑车各紧固螺栓、零部件应齐全完好，无三条腿现象。

4）检查滚筒、钢丝绳及卡子，滚筒无裂纹，钢丝绳有无过度磨损和断丝现象。

5）抓斗应无严重锈蚀、变形和开焊现象，抓斗开启灵活。

6）检查滑轮，应转动灵活、无脱绳现象。

7）检查安全制动装置，轨道夹持器应完整齐全、灵活可靠。

8）制动装置灵敏可靠，转动时轮带间隙符合规定，制动时接触紧密，闸轮表明无过度磨损。

9）电器设备，如限位开关、滑线和各种仪表应正常。

10）对各润滑点及减速机的油质、油量进行检查，应足量、清洁。
3.2 待检查完毕无异常情况后，即可按开车程序进行试车，试车时由慢到快。对各终端开关，在试车时要检查是否正常，否则要及时调整。
3.3 正常安全操作

1）在经以上检查、试运行后，确认轨道和行车附近无人和其他障碍时，即可发信号开车。

2）操作时精力集中，随时注意观察设备运行情况和工作场地附近的人员、车辆动态。

3）发现问题和不正常音响时，应立即停车，切断电源，检查处理。检查或加  油时，不准站在抓斗活动范围内。

4）钢丝绳固定卡子、绳头的卡子数部得少于3个。钢丝绳不得扭转工作，不得用抓斗带动车辆或是抓斗斜线提升。

5）非抓斗机工作人员不得进入操作室或站在楼梯、过桥上，以免妨碍工作。
3.4 停车操作

1）停止工作后，应对设备各部位进行一次检查，发现异常情况，及时汇报处理。

2）检查各润化部位和减速机的润滑情况，并进行设备润滑。

3）清洗抓斗，每周清理轨道两边煤1次。

4）打扫操作室的环境卫生，四面了望玻璃要擦拭干净。

5）按规定填好工作日志，有维修项目的应及时上报。做好交接班工作。

6）将各控制器停在零位，关上总闸，关上天窗和窗户，切断大行车的总开关，锁上操作室，上好轨道夹持器，方可离开。
3.5 安全注意事项

1）起吊粉煤时，禁止突然起吊，防止斜吊。

2）禁止抓斗机吊着煤在空中长期停留。

3）吊着煤时，司机禁止脱离岗位。

4）雨雪及大雪天气上下扶梯时，手要抓牢，脚要踩稳。

5）吊煤时注意碰到煤斗和挡煤墙内设备基础。