1 目的

为确保作业安全，预防事故发生，特制定本操作规程。

2 适用范围

适用于天车维修作业的安全管理。

3 内容

3.1 业前准备
3.1.1 上岗前必须经有关部门培训合格后，持证方可从事电工作业。
3.1.2 必须按规定正确穿戴好劳动防护用品。
3.1.3 作业前必须检查电笔，老虎钳等其它电工使用工具，绝缘程度是否达到安全标准。

3.2停、开车作业
3.2.1 检修电器设备，必须切断总电源，挂上严禁合闸、有人工作，警示牌检修完毕应由停电者送电。
3.2.2 停送电要有专人负责，并在工作处做好接地防护。
3.2.3 低压配电回路的倒闸操作，由专职电工进行。

1）切断电源，先拉断负荷开关再拉刀闸。

2）合上电源。应先合刀闸，再合负荷开关严禁违章作业。
3.2.4 非检修工作的任何人员，严禁擅自取下警告牌和送电。
3.3 正常作业
3.3.1 所有电器凡有金属壳和框架必须可靠接地。
3.3.2 更换较大容量的熔丝，必须在切断电源后进行。
3.3.3 对正在运转的设备，发生不正常现象一律不准带负荷拉闸刀。
3.3.4 安装马达风扇等要接可靠的接地线。2米以上作业必须系安全带。
3.3.5 上下天车必须走安全通道，及安全铁梯严禁乱爬天车。
3.3.6 天车电器检修，更换部件，必须做好记录台帐。
3.4 故障处理
3.4.1 因线路故障造成停电，在排队故障前，必须与专人停送电负责联系，得到检修人员的许可方可送电。
3.4.2 处理电器故障必须有两人作业。
3.5 检修作业
3.5.1 带电工作应由经过 培训，考试合格人员担任，必须在有人监护下进行。监护者应对操作人员的人身和设备安全负责，监护操作的正确性，监护人在工作中不准离开工作地点。在不明显或多处断点也应设专人看护。
3.5.2 试车时须站在安全可靠的地方指挥天车试车。
3.5.3 天车检修完毕后，必须将遗留杂物清干净，严禁在检修时往地面乱扔物件。
3.6 事故应急措施
3.6.1 万一发生触电事故，抢救者应迅速使触电者脱离电源。
3.6.2 发生电器火警时，必须先将电源切断，然后救火。
3.6.3 电气设备着火，应用二氧化碳，四氧化碳灭火器或黄沙扑灭，不得用水或普通泡沫灭火器灭火。
3.6.4 对天车十大安全装置存在隐患，由其是钩子限位，必须做到及时处理。