1 目的

为确保作业安全，预防事故发生，特制定本规定。

2 适用范围

适用于手动打磨作业的安全管理。

3 内容

3.1 危险源/环境因素
1）工器具、砂轮等重物坠落伤害（足部）。

2）打磨时铁屑飞溅。

3）打磨时造成工件、砂轮局部温度身高。

4）打磨时产生粉尘、噪音。

5）维护保养过程中产生废弃的含油废弃角布。

6）高频振动易使人受伤，比如手指受高频振动而发白。

3.2 劳防用品

1）眼部防护：防护眼镜（强制）。

2）手部防护：手套（强制）。

3）身体防护：工作服。

4）脚部防护：工作鞋（强制）。

5）呼吸防护：呼吸器或口罩（强制）。

6）听力防护：耳塞（强制）。

3.3 安全操作程序

3.3.1 砂轮片接收

砂轮必须有出厂检验合格证或质检标志。查看产品说明书，确认砂轮的存放方式及要求，砂轮必须小心搬运至储存点，确认其不会随时跌落和碰撞，检查包装是否变形、产品外漏等损伤，如有怀疑可暂不接受。拆箱后查验砂轮外观，如有损伤碎片，明显损伤或不寻常缺陷则立即通知工段并弃用。

3.3.2 砂轮片搬运：磨具产品易碎，手工搬运要小心对待。应特别注意以下各项：

1）避免跌落和冲撞。

2）使用前再打开包装，以免过早受潮，始终让砂轮保持干燥。

3）搬动过程中防止磨具剧烈振动。

4）搬动时避免刮擦磨具表面。

5）特别注意防止对砂轮内孔的伤害。

6）运输过程中，磨具支撑牢靠，砂轮上不能压重物，特别是砂轮或超硬磨料砂轮的端面上切勿截物。

7）不要使用已经在搬运过程中跌落受伤的产品。

8）移动已安装好的打磨机时应特别细心。

9）遵循用多少拿多少的原则，不得将暂不使用的砂轮随意堆放在作业点附近。
3.4 砂轮片保存

保存产品的方法是，若确定某件产品已受损伤而不影响其它产品时，此产品应从库存中剔除出来。以“先进先出”的循环方式储存产品，应遵守下列规则来保管砂轮产品：

3.4.1 保持干燥和无霜冻条件。

3.4.2 防止温度剧烈波动。

3.4.3 避免高温、低温和表面受潮。

3.4.4 对于超硬磨料砂轮，可用原包装保护产品。亦可在砂轮片间用隔离层防止砂轮相互磨擦。

3.4.5 碗形砂轮可正反交替摞放，即底对底、再缘对缘堆放。

3.4.6 碟形砂轮和斜边砂轮，应水平摞放且用保护性隔离板以提高其稳定性
3.5 打磨前准备

3.5.1 外观检查

安装砂轮前必须目视检查砂轮外观是否有磨损、碎片等影响使用安全的缺陷，如发现缺陷必须通知工段并立即弃用。
3.5.2 砂轮的安装：

磨头、碗形、杯形砂轮等嵌入单一螺母的砂轮，查验法兰盘尺寸、衬垫尺寸、孔与轴的配合；

1）确认主轴转速不超过砂轮标签上的指定最高转速。

2）装配法兰盘（卡盘）、衬垫、砂轮进磨削机械主轴，用紧固工具或专用工具进行紧固。

3）对于螺纹紧固的碗形砂轮、磨头的安装，不歪不斜配合螺纹，将砂轮螺纹孔与专用磨削机主轴配合通顺，用手紧固到底，查验砂轮底面与主轴后盘吻合无缝隙，避免因螺纹不顺暢而未能垂直安装到底的现象。

4）砂轮的旋转方向，会使其在使用中会更加紧固。但若未紧固完全时，关机减速方向会使螺纹松动。

3.6 打磨前，首先检查砂轮及其防护装置是否完好正常。风管联结处是否牢固。先点动，确定转子没有问题后再使用。使用砂轮磨加工前，每片砂轮都应在专用测试桶内进行至少60秒的全速空转，每次改装后也应空转试车。防护罩未装配、工作台面未清理干净，都不得空转试车。空转试验未圆满结束后方可正常使用。如出现震动过大、偏摆跳动、异常噪声等现象时，应停止试机。

3.7 打磨进行

3.7.1坚持无防护罩不试机，火花方向有人时不得开始磨削。
3.7.2 使用砂轮打磨工件时，首先启动待空转正常，然后由轻而重拿稳拿妥，均匀使力。但压力不能过大或猛力磕碰，以免砂轮破裂伤人。

3.7.3 禁止随便开动砂轮或用他物冲击敲打砂轮。清理时，要停车用刷子清理。
3.7.4 打磨作业时，打磨前方必须放置移动式挡板，砂轮正面不准站人，操作者应选择砂轮侧面进行操作，以免火砂飞溅伤人和砂轮爆裂伤人。
3.7.5 安装砂轮的法兰不能小于砂轮直径的1/3或大于1/2，法兰与砂轮应垫有薄的软质皮垫，碗形砂轮磨损离底部10-15毫米应停止使用。
3.7.6 大型工件多人同时打磨作业时，应考虑相互间距离，选择合适工位，合理放置防飞溅挡板，避免打磨火星和粉尘互相伤害。
3.8 打磨结束
3.8.1 工作完毕后，关掉阀门把砂轮机摆放到干燥安全的地方。以免砂轮受潮，再用时破裂伤人。
3.8.2 风动砂轮机要专人负责保管并定期修理，不准拆掉防护罩壳，不准使用无防护罩的打磨工具。
3.9 其他
3.9.1 弃用或用尽的砂轮，弃用时必须将砂轮打碎，以免他人误用。

5、应急处理/异常作业
5.1 除上述操作程序外均为异常作业或紧急情况，应及时通知领班和安全工程师到场；
5.2 人员受伤时应立即抢救伤员并按事故上报流程上报事故